# Министерство образования Российской федерации

Южно – Уральский государственный университет

Кафедра ЭВМ

- Отчет

по  лабораторной работе ОЭВМКС №7

“Пультовые операции ”

Выполнили:

Соколов П.В,

Югай И.Б.(ПС-477, бриг. 4)

- Принял

Ершов С.С.

“      ”                         2001 г.

- Челябинск

2001

Цели работы:

- Научиться управлять ДВК в режиме «Пульт»,

- нарисовать карту распределения памяти,

- научиться выводить на АЦД и ЦРД.

Адресное пространство ПЭВМ составляет 64Кб.

| 000000 017777 | ## Банк памяти 0 |
| --- | --- |
| 020000 037777 | Банк памяти 1 |
| 040000 057777 | Банк памяти 2 |
| 060000 077777 | Банк памяти 3 |
| 100000 177777 | Банк памяти 4 |
| 120000 137777 | Банк памяти 5 |
| 140000 157777 | Банк памяти 6 |
| 160000 177777 | Регистры ВУ Банк памяти 7 |

Банк памяти 0:

- 0 	– 	3778 	(256 байт) - таблица прерываний

- 400 	– 	7778 	(256 байт) - стек.

Стек организован стандартным образом – SP (R6) уменьшается при занесении данных в стек и увеличивается при извлечении.

Банк памяти 7:

Последние 8Кб - пространство ввода/вывода,  в этой области  расположены  регистры устройств ввода/вывода.

По адресам 1775608 – 1775668 находятся регистры пультового терминала, они обслуживаются ЦП на микропрограммном уровне.

- 177564 – регистр состояния и управления АЦД

- 177566 – регистр данных буферный АЦД

- 177520 – регистр состояния и управления ЦДР

- 177522 – РДБ ЦДР

Все остальное  пространство – доступное ОЗУ.  Таблица прерываний и стек также доступны, но их произвольная модификация  может  иметь  непредсказуемые  последствия (но переполнение стека фиксируется и обрабатывается как ошибка).

ЦП содержит восемь доступных пользователю 16-разрядных РОН с номерами 0-7. Регистры общего  назначения  R0-R6  доступны,  причем R6 является указателем стека,  поэтому его произвольная  модификация  может  иметь непредсказуемые последствия.  Регистр  R7  - программный счетчик,  его произвольная модификация немедленно приводит к непредсказуемому  поведению системы.

Регистр состояния процессора  (регистр флагов)  -  16-разрядный.

Младшие 4 его разряда - коды условий:

- C (разряд 0) - перенос,

- V (разряд 1) - переполнение,

- Z (разряд 2) - флаг нуля,

- N (разряд 3) - знак.

Эти 4 разряда могут быть изменены как в пультовом, так и в программном режимах.

- T (разряд 4)  -  флаг трассировки.  (нельзя изменить в пультовом режиме)

- Разряды 7..5 - приоритет текущего процесса. (Эти разряды доступны как в программном, так и в пультовом режиме).

- Разряды 15..12  используются только в старших моделях.

- Разряды 11..8 - не используются совсем.

Регистр состояния процессора доступен по адресу 1777768 как для чтения, так и для модификации.

Регистр слова состояния процессора не доступен для прямого обращения, но считать и записать в него информацию можно используя специальные команды  (MFPS, MTPS).

При выборке из стека нового ССП и занесении его в РСП может устанавливаться или очищаться Т-разряд. Если он установлен то по завершении текущей команды будет вызвано прерывание с вектором 14 и из ячейки 16 будет занесено в регистр состояния новое ССП. При записи в ССП с помощью команды  MTPS бит 4 признака Т-разряда не может быть изменен.

Алфавитно-цифровой дисплей (АЦД) имеет  в  адресном  пространстве процессора  4  регистра,  из них 2 используются для ввода информации с клавиатуры и 2 - для вывода информации на  экран.

Регистр  с  адресом 1775648 - регистр управления и состояния по выводу,  важными являются 2 его бита:

бит 7 - готовность устройства,

бит 6 - разрешение прерывания  от  АЦД по выводу.

Регистр с адресом 1775668 – регистр данных по выводу,  значащими являются 8 младших бит.

Формат экрана 24 строки по 80 символов.

Цветной растровый дисплей (ЦДР)  имеет  в  адресном  пространстве процессора 2 регистра.  Регистр с адресом 1775208  - регистр состояния и управления, 2 его младших бита определяют цвет точки (00-черный, 01-красный, 10-синий,  11-зеленый). Регистр с адресом 1775228 - регистр координат, младшие 8 бит определяют координату по оси X, старшие - по оси Y.  Формат экрана 256x256 точек,  начало координат  в  левом верхнем углу.

#### Пультовые операции

Таблица 1

Программа вывода на АЦД  текста “Соколов Павел Владимирович”

| Адресс (8-ричн.) | Ассемблер | Машинный код | # Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1000 | MOV #1700,R0 | 012 700 | B R0- начальный адрес массива символов |
| 1002 |  | 001 700 |  |
| 1004 | MOV #40,R1 | 012 701 | В R1 – макс.длина строки символов. 328=2610 |
| 1006 |  | 000 032 |  |
| 1010 | TSTB @R0 | 105 710 | Проверка очередного символа на нуль(последний невыводимый символ 00000000) |
| 1012 | BEQ 1032 | 001 407 | Переход на конец |
| 1014 | MOVB (R0)+, @#177566 | 112 037 | Пересылка байта символа в АЦД,автоинкремент адреса массива |
| 1016 |  | 177 566 |  |
| 1020 | BIT #200, @#177564 | 032 737 | Проверка окончания операции вывода в АЦД |
| 1022 |  | 000 200 |  |
| 1024 |  | 177 564 |  |
| 1026 | BEQ 1020 | 001 774 | Приостановка действия |
| 1030 | SOB R1,1010 | 077 111 | Переход по счётчику (конец цикла) |
| 1032 | HALT | 000 000 |  |
| 1700 | 067 563 | 1700 | 0111 0011 (С) |
|  |  | 1701 | 0110 1111 (О) |
| 1702 | 067 553 | 1702 | 0110 1011 (К) |
|  |  | 1703 | 0110 1111 (О) |
| 1704 | 067 554 | 1704 | 0110 1100 (Л) |
|  |  | 1705 | 0110 1111 (О) |
| 1706 | 020 167 | 1706 | 0111 0111 (В) |
|  |  | 1707 | 0010 0000 (_) |
| 1710 | 060 560 | 1710 | 0111 0000 (П) |
|  |  | 1711 | 0110 0001 (А) |
| 1712 | 062 567 | 1712 | 0111 0111 (В) |
|  |  | 1713 | 0110 0101 (Е) |
| 1714 | 020 154 | 1714 | 0110 1100 (Л) |
|  |  | 1715 | 0010 0000 (_) |
| 1716 | 066 167 | 1716 | 0111 0111 (В) |
|  |  | 1717 | 0110 1100 (Л) |
| 1720 | 062 141 | 1720 | 0110 0001 (А) |
|  |  | 1721 | 0110 0100 (Д) |
| 1722 | 066 561 | 1722 | 0110 1001 (И) |
|  |  | 1723 | 0110 1101 (М) |
| 1724 | 071 151 | 1724 | 0110 1001 (И) |
|  |  | 1725 | 0111 0010 (Р) |
| 1726 | 073 557 | 1726 | 0110 1111 (О) |
|  |  | 1727 | 0111 0111 (В) |
| 1730 | 077 151 | 1730 | 0110 1001 (И) |
|  |  | 1731 | 0010 0000 (Ч) |
| 1732 | 000 000 | 1732 | 0000 0000 (“Конец”) |
|  |  | 1725 | 0000 0000 |

Таблица 2

Поведения программы в точках ветвления

| Шаг | УП 1012 |  | УП 1030 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RS(Z) до | Адрес перехода | R1 до | Адрес перехода |
| 1 | 0 | 1014 | 000 026 | 1010 |
| 2 | 0 | 1014 | 000 025 | 1010 |
| … | … | ... | … | … |
| 26 | - | - | 000 000 | 1032 |

Рис.  1.  Схема алгоритма вывода на АЦД строки символов

Таблица 3

Программа вывода на ЦДР буквы “N”

| Адресс (8-ричн.) | Ассемблер | Машинный код | # Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1000 | MOV #116, R0 | 012 700 | # Задание координаты Х |
| 1002 |  | 000 100 |  |
| 1004 | MOV #130, R1 | 012 701 | # Задание координаты Y |
| 1006 |  | 000 100 |  |
| 1010 | MOV #144, R2 | 012 702 | # Задание счетчика шагов Y |
| 1012 |  | 000 160 |  |
| 1014 | MOV #2,@#177520 | 012 737 | # Задание синего цвета дома |
| 1016 |  | 000 002 |  |
| 1020 |  | 177 520 |  |
| 1022 | MOVB R0,@#177522 | 110 037 | # Заносим координату Х в РДБ |
| 1024 |  | 177 522 |  |
| 1026 | MOVB R1,@#177523 | 110 137 | # Заносим координату Y в РДБ |
| 1030 |  | 177 523 |  |
| 1032 | MOV #1,@#177520 | 012 737 | # Вывод точки |
| 1034 |  | 000 001 |  |
| 1036 |  | 177 520 |  |
| 1040 | INC R1 | 005 201 | Увеличение координаты Y |
| 1042 | SOB R2, 1014 | 077 214 | Условный переход по неравенству |
| 1044 | MOV #116, R0 | 012 700 | # Задание координаты Х |
| 1046 |  | 000 200 |  |
| 1050 | MOV #130, R1 | 012 701 | # Задание координаты Y |
| 1052 |  | 000 100 |  |
| 1054 | MOV #144, R2 | 012 702 | # Задание счетчика шагов Y |
| 1056 |  | 000 160 |  |
| 1060 | MOV #2,@#177520 | 012 737 | # Задание синего цвета дома |
| 1062 |  | 000 002 |  |
| 1064 |  | 177 520 |  |
| 1066 | MOVB R0,@#177522 | 110 037 | # Заносим координату Х в РДБ |
| 1070 |  | 177 522 |  |
| 1072 | MOVB R1,@#177523 | 110 137 | # Заносим координату Y в РДБ |
| 1074 |  | 177 523 |  |
| 1076 | MOV #1,@#177520 | 012 737 | # Вывод точки |
| 1100 |  | 000 001 |  |
| 1102 |  | 177 520 |  |
| 1104 | INC R1 | 005 201 | Увеличение координаты Y |
| 1106 | SOB R2, 1060 | 077 214 | Условный переход по неравенству |

Таблица 3. Продолжение

| 1110 | MOV #116, R0 | 012 700 | # Задание координаты Х |
| --- | --- | --- | --- |
| 1112 |  | 000 100 |  |
| 1114 | MOV #130, R1 | 012 701 | # Задание координаты Y |
| 1116 |  | 000 130 |  |
| 1120 | MOV #144, R2 | 012 702 | # Задание счетчика шагов X и Y |
| 1122 |  | 000 101 |  |
| 1124 | MOV #2,@#177520 | 012 737 | # Задание синего цвета дома |
| 1126 |  | 000 002 |  |
| 1130 |  | 177 520 |  |
| 1132 | MOVB R0,@#177522 | 110 037 | # Заносим координату Х в РДБ |
| 1134 |  | 177 522 |  |
| 1136 | MOVB R1,@#177523 | 110 137 | # Заносим координату Y в РДБ |
| 1140 |  | 177 523 |  |
| 1142 | MOV #1,@#177520 | 012 737 | # Вывод точки |
| 1144 |  | 000 001 |  |
| 1146 |  | 177 520 |  |
| 1150 | INC R0 | 005 300 | Увеличение координаты X |
| 1152 | INC R1 | 005 201 | Увеличение координаты Y |
| 1154 | SOB R2, 1172 | 077 215 | Условный переход по неравенству |
| 1156 | HALT | 000 000 | ###### Конец программы |

Начало

Да

Да

Нет

R0:=100

R1:=100

R2:=160

Задание цвета

РДБ(мл):=R0

РДБ(ст):=R1

Вывод точки

R2=0

INC R1; DEC R2

Нет

R0:=200

R1:=100

R2:=160

Задание цвета

РДБ(мл):=R0

РДБ(ст):=R1

Вывод точки

R2=0

INC R1; DEC R2

Нет

R0:=100

R1:=130

R2:=101

Задание цвета

РДБ(мл):=R0

РДБ(ст):=R1

Вывод точки

R2=0

INC R0;

INC R1; DEC R2

Конец

Да

Рис.2. Схема алгоритма вывода на ЦДР буквы “N