Подключение МК ATmega16/32 в место вышедшей из строя микросхемы джойстика Dendy/NES/SNES

МК полностью эмулирует все функции заменяемой микросхемы, установка дополнительных деталей не требуется. Для установки МК необходимо полностью удалить вышедшую из строя микросхему с печатной платы.

Таблица подключения MK

| Вывод ATmega16/32 | Контакт на печатной плате Dendy/NES джойстика | Контакт на печатной плате SNES джойстика |
| --- | --- | --- |
| 1 (PB 0) | Button «Right» | Button «Right» |
| 2 (PB 1) | Button «Left» | Button «Left» |
| 3 (PB 2) | Button «Down» | Button «Down» |
| 4 (PB 3) | Button «Up» | Button «Up» |
| 5 (PB 4) | Button «Start» | Button «Start» |
| 6 (PB 5) | Button «Select» | Button «Select» |
| 7 (PB 6) | Button «B» | Button «Y» |
| 8 (PB 7) | Button «A» | Button «B» |
| 40 (PA 0) | − | − * |
| 39 (PA 1) | − | − * |
| 38 (PA 2) | − | − * |
| 37 (PA 3) | − | − * |
| 36 (PA 4) | − | Button «R» |
| 35 (PA 5) | − | Button «L» |
| 34 (PA 6) | − | Button «X» |
| 33 (PB 7) | − | Button «A» |
| 20 (PD 6) | TURBO (Общий контакт для кнопок Turbo) | − |
| 10 (Vcc) | +5V | +5V |
| 11 (GND) | GND | GND |
| 16 (Int 0) | PE (Вход параллельной загрузки) | PE (Вход параллельной загрузки) |
| 17 (Int 1) | CLK (Вход последовательного сдвига) | CLK (Вход последовательного сдвига) |
| 18 (PD 4) | OUT (Выход последовательного кода) | OUT (Выход последовательного кода) |

Примечание: Красным цветов выделены контакты, соединенные с проводами кабеля соединяющего приставку с джойстиком.

* Входа PA0…PA3 на самом деле тоже опрашиваются приставкой SNES, но в реальном джойстике никуда не подключены, поэтому они могут использоваться для каких либо сервисных режимов. При желании их можно тоже подключить к свободным кнопкам если такие есть в наличии.