Однажды мне в руки попал контроллер дисководов CP/M фирмы Кворум. Помучавшись с подключением, стал разбираться с его работой.

Порты этого контроллера аналогичны портам BETA DISK, но расположены по другим адресам (в скобках указаны соответствующие порты TR-DOS):

Порт состояния/команд: #80 (#1F)

Порт номера текущей дорожки ВГ93: #81 (#3F)

Порт номера сектора ВГ93: #82 (#5F)

Порт данных ВГ93: #83 (#7F)

Порт управления дисководом: #85 (#FF)

Но интересная деталь: порт #85 (системный регистр) работает только на запись, тогда как в TR-DOS аналогичный порт при чтении возвращает состояние сигналов INTRQ и DRQ. А вот содержание ПЗУ TR-DOS, специально переработанного под контроллер CP/M (в правой колонке аналогичные стандартные процедуры):

Подпрограмма записи:

#3FBA		LD B,#04		#3FBA		LD B,#04

#3FBC		IN A,(#80)		#3FBC		IN A,(#FF)

AND #02				AND #C0

JR NZ,#3FCA				JR NZ,#3FD1

INC DE				INC DE

LD A,E				LD A,E

OR D					OR D

JR NZ,#3FBC				JR NZ,#3FBC

DJNZ #3FBC				DJNZ #3FBC

RET					RET

#3FCA		IN A,(#80)		#3FCA		IN A,(#FF)

RRCA					AND #C0

RET NC				JR NZ,#3FCA

RRCA					RET M

JR NC,#3FCA		#3FD1		OUTI

#3FD1		OUTI					JR #3FCA

JR #3FCA

Подпрограмма чтения:

#3FD5		LD B,#04		#3FD5		LD B,#04

#3FD7		IN A,(#80)		#3FD7		IN A,(#FF)

AND #03				AND #C0

JR NZ,#3FE5				JR NZ,#3FEC

INC DE				INC DE

LD A,E				LD A,E

OR D					OR D

JR NZ,#3FD7				JR NZ,#3FD7

DJNZ #3FD7				DJNZ #3FD7

RET					RET

#3FE5		IN A,(#80)		#3FE5		IN A,(#FF)

RRCA					AND #C0

RET NC				JR Z,#3FE5

RRCA					RET M

JR NC,#3FE5		#3FEC		INI

#3FEC		INI					JR #3FE5

JR #3FE5

Т.е. контроллер считывает все необходимые сигналы из регистра команд/состояния мс ВГ93. Отсюда напрашивается вывод: а нужен ли вообще BETA DISKу порт #FF? Конечно же нет! Без него вполне можно обойтись и тем самым упростить схему контроллера. Но для этого необходимо переработать ПЗУ. Возникает резонный вопрос: а сохранится ли совместимость с программами, которые используют прямое программирование контроллера? Думаю, что да. Дело в том, что все процедуры, использующие опрос порта #1F и процедуры опрашивающие порт #FF имеют одинаковые точки входа. Мне не встречались программы, которые бы напрямую опрашивали порт FF. Впрочем, возможны некоторые экзотические случаи. Например, если попытаться считать регистр сектора (при остановленном шпинделе дисковода) через точку #3FEC, то компьютер, скорее всего, зависнет. Для затравки прилагаю файл, содержащий TR-DOS v5.04 с переработанными процедурами чтения/записи. К сожалению, он работает только на реальном Спектруме. Предлагаю всем у кого есть возможность проверить эту прошивку и сообщить какие программы не пошли.