*******************************************************************************

key_56_40

*******************************************************************************

CUPL(WM)        5.0a Serial# 60008009

Device          g16v8ma  Library DLIB-h-40-8

Created         Fri Nov 26 04:13:18 2010

Name            key_56_40

Partno          00

Revision        01

Date            08.07.2010

Designer        Mikhalkov Vitaliy

Company         Tetroid

Assembly        None

Location        DD1

===============================================================================

Expanded Product Terms

===============================================================================

CS =>

KA0

# KD5 & KD6 & KD7 & KD8 & KD9 & KD10

KD0 =>

KD5 & KD6 & KD7 & KD8 & KD9 & KD10

# KA0 & KD7 & KD9

# KA0 & !ON$demorg

KD1 =>

KA5 & KA7 & KD8

# KD5 & KD6 & KD7 & KD8 & KD9 & KD10

# KA7 & KD8 & KD10

# KA7 & !ON$demorg

!KD2 =>

!KD5 & ON$demorg

!KD3 =>

!KD6 & ON$demorg

!KD4 =>

KA5 & !KD10 & ON$demorg

!ON =>

!KA0 & KD5 & KD6 & KD7 & KD8 & KD9 & KD10 & !STB

# !ON$demorg & STB

# KA0 & KA7 & !ON$demorg

# KD5 & KD6 & KD7 & KD8 & KD9 & KD10 & !ON$demorg

SS =>

KA7

# KD5 & KD6 & KD7 & KD8 & KD9 & KD10

TEMP =>

STB

# KA0

# !KA0 & !KD5

# !KA0 & !KD6

# !KA0 & !KD7

# !KA0 & !KD8

# !KA0 & !KD9

# !KA0 & !KD10

# !KA7 & !KD5

# !KA7 & !KD6

# !KA7 & !KD7

# !KA7 & !KD8

# !KA7 & !KD9

# !KA7 & !KD10

TEMP1 =>

!ON$demorg & STB

# KA0 & KA7 & !ON$demorg

# KD5 & KD6 & KD7 & KD8 & KD9 & KD10 & !ON$demorg

KD0.oe  =>

1

KD1.oe  =>

1

KD2.oe  =>

1

KD3.oe  =>

1

KD4.oe  =>

1

ON.oe  =>

1

===============================================================================

Symbol Table

===============================================================================

Pin Variable                                    Pterms   Max     Min

Pol   Name              Ext     Pin     Type     Used   Pterms  Level

--- --------            ---     ---     ----    ------  ------  -----

CS                          0        I        2       -       -

KA0                         4        V        -       -       -

KA5                         2        V        -       -       -

KA7                         3        V        -       -       -

KD0                         19       V        3       7       1

KD1                         18       V        4       7       1

KD2                         17       V        1       7       1

KD3                         16       V        1       7       1

KD4                         15       V        1       7       1

KD5                         8        V        -       -       -

KD6                         9        V        -       -       -

KD7                         6        V        -       -       -

KD8                         7        V        -       -       -

KD9                         5        V        -       -       -

KD10                        11       V        -       -       -

ON                          13       V        4       7       1

SS                          0        I        2       -       -

STB                         1        V        -       -       -

TEMP                        0        I        14      -       -

TEMP1                       0        I        3       -       -

KD0                 oe      19       D        1       1       0

KD1                 oe      18       D        1       1       0

KD2                 oe      17       D        1       1       0

KD3                 oe      16       D        1       1       0

KD4                 oe      15       D        1       1       0

ON                  oe      13       D        1       1       0

LEGEND    D : default variable         F : field      G : group

I : intermediate variable    N : node       M : extended node

U : undefined                V : variable   X : extended variable

T : function