Эмуляция команды ADC HL,BC (работает)

MOVW	ZL,L				;  переносим HL в регистровую пару Z (ZH:ZL)

ADIW	ZL,0X01			;  инкрементируем ZL

OUT		MEMPTRH,ZH		; сохраняем инкрементированное значение

OUT		MEMPTRL,ZL		; в MEMPTR

MOVW	ZL,C				; переносим BC (операнд) в регистровую пару Z (ZH:ZL)

CLR		TMPH			; обнуляем регистры

CLR		BUF			; TMPH и BUF

BST		F,CC			; копируем бит С

BLD		BUF,0			; в младший разряд BUF

ADD		ZL,BUF			; прибавляем флаг С, хранящийся в BUF

ADC		ZH,ZERO		;  к операнду (регистр ZERO==0 – всегда)

IN		BUF,SREG		; читаем в BUF регистр состояния

BST		BUF,VV		;  копируем бит V (он же бит P)

BLD		TMPH,VV		;  в его родную позицию в чистом TMPH для последующей

; операции XOR

ANDI	BUF,(1<<HH)|(1<<CC)		; оставляем в BUF только флаги H и C

ADD		L,ZL			; прибавляем к HL

ADC		H,ZH			; сумму изначального С и операнда (Z=BC+C)

IN		F,SREG			; читаем во флаговый регистр текущее слово состояния

ANDI	F,(1<<HH)|(1<<VV)|(1<<CC)	; и оставляем там только флаги H, V и C

OR		F,BUF			; дизъюнкция флагов H и C

EOR		F,TMPH		; исключающее или флага P (V)

CP		L,ZERO			; тест

CPC		H,ZERO		; HL на ноль

BRNE	NZED4A			;

SBR		F,1<<ZZ		; в случае нуля взводим флаг Z

NZED4A:	MOV		RES,H			; в RES я храню флаги S, 5, 3.

JMP		DONEM26		; возврат в цикл M1

Эмуляция команды SBC HL,BC (не работает)

MOVW		ZL,L			;  переносим HL в регистровую пару Z (ZH:ZL)

ADIW		ZL,0X01		;  инкрементируем ZL

OUT		MEMPTRH,ZH		; сохраняем инкрементированное значение

OUT		MEMPTRL,ZL		; в MEMPTR

MOVW		ZL,L			; переносим HL (операнд) в регистровую пару Z (ZH:ZL)

CLR		TMPH			; обнуляем регистры

CLR		BUF			; TMPH и BUF

BST		F,CC			; копируем бит С

BLD		BUF,0			; в младший разряд BUF

SUB		ZL,BUF			; вычитаем флаг С, хранящийся в BUF

SBC		ZH,ZERO		;  к операнду (регистр ZERO==0 – всегда)

IN		BUF,SREG		; читаем в BUF регистр состояния

BST		BUF,VV		;  копируем бит V (он же бит P)

BLD		TMPH,VV		;  в его родную позицию в чистом TMPH для последующей

; операции XOR

ANDI	BUF,(1<<HH)|(1<<CC)		; оставляем в BUF только флаги H и C

SUB		ZL,C			; вычитаем из HL BC

SBC		ZH,B			;

IN		F,SREG			; читаем во флаговый регистр текущее слово состояния

ANDI	F,(1<<HH)|(1<<VV)|(1<<CC)	; и оставляем там только флаги H, V и C

OR		F,BUF			; дизъюнкция флагов H и C

EOR		F,TMPH		; исключающее или флага P (V)

MOVW		L,ZL			; сохраняем результат в HL

CP		L,ZERO			; тест

CPC		H,ZERO		; HL на ноль

BRNE	NZED42			;

SBR		F,1<<ZZ		; в случае нуля взводим флаг Z

NZED42:	MOV		RES,H			; в RES я храню флаги S, 5, 3.

JMP		DONEM24		; возврат в цикл M1