ЭМУЛЯЦИЯ КОМАНДЫ SLL: (SLL B)

OUT		SREG,F			; выгружаем флаги в регистр статуса AVR

ROL		B				; сдвигаем влево через флаг С

IN		F,SREG			; читаем получившиеся флаги

SBR		B,0B00000001		; устанавливаем младший бит результата

CBR		F,(1<<HH)|(1<<NN)|(1<<PP); обнуляем эти флаги

MOV		RES,B				; сохраняем флаги S, 5, 3 результата

MOV		ZL,B				; подготавливаем адрес RAM для чтения

LDI		ZH,0X01			; флага чётности

LD		BUF,Z				; получаем в BUF:Р бит чётности

OR		F,BUF				; вставляем в флаг P/V

Далее M1

ЭМУЛЯЦИЯ КОМАНДЫ SRL: (SLL B)

OUT		SREG,F			; выгружаем флаги в регистр статуса AVR

ASR		B				; арифметический сдвиг вправо

CBR		B,0B10000000		; сбрасываем старший бит результата

IN		F,SREG			; читаем флаги

CBR		F,(1<<HH)|(1<<NN)|(1<<PP)|(1<<SS)|(1<<II); эти биты обнуляем

MOV		RES,B				; сохраняем флаги S, 5, 3 результата

MOV		ZL,B				; подготавливаем адрес RAM для чтения

LDI		ZH,0X01			; флага чётности

LD		BUF,Z				; получаем в BUF:Р бит чётности

OR		F,BUF				; вставляем в флаг P/V