_INT:				CLI						;  Здесь оказываюсь при маскированном прерывании и запрещаю прерывания микроконтроллера

LDI		BUF,0XFF			;  инициализирую

OUT		SPL,BUF				; указатель стека микроконтроллера,

LDI		BUF,0X10			;  чтобы

OUT		SPH,BUF			;  не рос стек

OUT		ACSR,ZERO			;  сбрасываю внутренний флаг

SBI		ACSR,ACI			; маскированного прерывания

IN		BUF,CONTROL			;  сбрасываю

CBR		BUF,(1<<IFF1)|(1<<IFF2)		; флаги

OUT		CONTROL,BUF			; iff1 и iff2

SAVE_PC_SP[11]					; сохраняю счётчик команд в стеке «z80»

CBR		BUF,0B11111100			; в двух младших битах регистра BUF остаётся номер прерывания

CPI		BUF,0X02			; если это не прерывание im2

BRNE	IM0_1					; то ухожу на метку IM0_1

JMP		IM_2				;  иначе на метку IM_2

IM0_1:				LDI		XH,0X00				; если прерывание 0 или 1 то в счётчик команд

LDI		XL,0X38				; заношу адрес 0х38

OUT		MEMPTRH,PCH			;  значение счётчика команд

OUT		MEMPTRL,PCL			;  заношу во внутренний регистр memptr

DEC		R				;  декрементирую регистр R

LDI		BUF,5				;  ввожу параметр временной задердки

RJMP	COMINTDELLP				;  ухожу на программу задержки, общую для всех типов маскированных прерыванмй.

IM_2:				LDI		ZL,0XFE				;  Здесь обрабатывается IM2. В регистр косвенной адресации заношу:

IN		ZH,I				;  0xFE – в младший регистр, I – в старший регистр.

CPI		ZH,0X40				;  Тестирую полученный адрес на принадлежность RAM или ROM.

BRCC	FROMRAMIM_2				;

LPM		PCL,Z+				;  Здесь читаю

LPM		PCH,Z				; вектор из ROM

NOP						;

NOP						;

NOP						;

NOP						;

NOP						;

RJMP	COMIM_2				;  уходим в общую чась программы обработки IM2

FROMRAMIM_2:			LOAD_PC_Z[12]					; Здесь читаю вектор из RAM

COMIM_2:			OUT		MEMPTRH,PCH			;  значение счётчика команд

OUT		MEMPTRL,PCL			;  заношу во внутренний регистр memptr

DEC		R				;  декрементирую регистр R

LDI		BUF,19				; ввожу параметр временной задердки

COMINTDELLP:			DEC		BUF				; собственно цикл задержки

BRNE	COMINTDELLP				;

JMP		M1    				;  возврат в цикл чтения кода операции М1