| Standard keyboard button | 86RK keyboard button | Scan-code (HEX) | Kolomn (request) | Row (answer) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ё | ;/+ | 52 | 3 | 3 |
| 1 | 1/! | 16 | 2 | 1 |
| 2 | 2/» | 1E | 2 | 2 |
| 3 | 3/# | 26 | 2 | 3 |
| 4 | 4/$ | 25 | 2 | 4 |
| 5 | 5/% | 2E | 2 | 5 |
| 6 | 6/& | 36 | 2 | 6 |
| 7 | 7/` | 3D | 2 | 7 |
| 8 | 8/( | 3E | 3 | 0 |
| 9 | 9/) | 46 | 3 | 1 |
| 0 | 0 | 45 | 2 | 0 |
| - | -/= | 4E | 3 | 5 |
| = | ТАБ | 55 | 1 | 0 |
| \ | ПС | 61 | 1 | 1 |
| «ЗБ» | ЗБ | 66 | 1 | 3 |
| ТАБ | УС | 0D |  |  |
| Й | Й/J | 15 | 5 | 2 |
| Ц | Ц/C | 1D | 4 | 3 |
| У | У/U | 24 | 6 | 5 |
| К | К/K | 2D | 5 | 3 |
| Е | Е/E | 2C | 4 | 5 |
| Н | Н/N | 35 | 5 | 6 |
| Г | Г/G | 3C | 4 | 7 |
| Ш | Ш/[ | 43 | 7 | 3 |
| Щ | Щ/] | 44 | 7 | 5 |
| З | З/Z | 4D | 7 | 2 |
| Х | Х/H | 54 | 5 | 0 |
| Ъ | :/* | 5B |  |  |
| Ф | Ф/F | 1C | 4 | 6 |
| Ы | Ы/Y | 1B | 7 | 1 |
| В | В/W | 23 | 6 | 7 |
| А | А/A | 2B | 4 | 1 |
| П | П/P | 34 | 6 | 0 |
| Р | Р/R | 33 | 6 | 2 |
| О | О/O | 3B | 5 | 7 |
| Л | Л/L | 42 | 5 | 4 |
| Д | Д/D | 4B | 4 | 4 |
| Ж | Ж/V | 4C | 6 | 6 |
| Э | Э/\ | 0E | 7 | 4 |
| ENTER | ВК | 5A | 1 | 2 |
| Левый шифт | CC | 12 |  |  |
| Я | Я/Q | 1A | 6 | 1 |
| Ч | Ч/^ | 22 | 7 | 6 |
| С | С/S | 21 | 6 | 3 |
| М | М/M | 2A | 5 | 5 |
| И | И/I | 32 | 5 | 1 |
| Т | Т/T | 31 | 6 | 4 |
| Ь | Ь/X | 3A | 7 | 0 |
| Б | Б/B | 41 | 4 | 2 |
| Ю | Ю/@ | 49 | 4 | 0 |
| . | ./< | 4A | 3 | 4 |
| Правый шифт | РУС/ЛАТ | 59 |  |  |
| Левый ctrl |  | E0-14 | 14 |  |
| Левый ALT |  | 11 |  |  |
| пробел | пробел | 29 | 7 | 7 |
| Правый ALT |  | E0-11 |  |  |
| Правый ctrl. |  |  |  |  |
| Вверх | Вверх | E0-75 | 1 | 5 |
| Влево | Влево | E0-6B | 1 | 4 |
| Вниз | Вниз | E0-72 | 1 | 7 |
| Вправо | Вправо | E0-74 | 1 | 6 |
| Iinsert |  |  |  |  |
| Home |  |  |  |  |
| Pg up |  |  |  |  |
| Delete |  |  |  |  |
| End |  |  |  |  |
| Pg down |  |  |  |  |
| Расшир. |  |  |  |  |
| Num lock |  |  |  |  |
| / | / / ? | E0-4A | 3 | 7 |
| * | ./> | 7C | 3 | 6 |
| - | -/= | 7B | 3 | 5 |
| 7 | Внач. Экрана | 5C | 0 | 0 |
| 8 | F1 | 75 | 0 | 3 |
| 9 | СТР | 7D | 0 | 1 |
| 4 | Влево | 6B | 1 | 4 |
| 5 | Вверх | 73 | 1 | 5 |
| 6 | Вправо | 74 | 1 | 6 |
| + | ;/+ | 5A | 3 | 2 |
| 1 | F2 | 69 | 0 | 4 |
| 2 | F3 | 72 | 0 | 5 |
| 3 | F4 | 7A | 0 | 6 |
| 0 | Вниз | 70 | 1 | 7 |
| . | АР2 |  | 0 | 2 |
| ENTER | ВК | E0-5A | 1 | 2 |