ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый покупатель Вашему вниманию предоставляется последняя версия самого совершенного из 8-ми разрядных Компьютеров: "PROFI 3+". Это полупрофессиональная ЭВМ, базирующаяся на оригинальных технических решениях, которые позволили улучшить графические возможности, повысить быстродействие и расширить периферию, поднять технологичность и удобство в обращении с компьютером, его надежность.

Отработанная принципиальная схема и качественные печатные платы позволяют собрать компьютер даже 12-тилетнему ребенку. Настройка компьютера не требуется.

Компьютер полностью совместим со "Spectrum 128/48", имеет музыкальный сопроцессор AY8910 (AY8912), контроллер дисководов, выход на принтер, джойстик, магнитофон, стерео усилитель и т. д. Наличие огромного количества игрового программного обеспечения для этого класса компьютеров позволяет интересно использовать свой досуг вместе с детьми.

Давайте более подробно рассмотрим второй, профессиональный, режим работы компьютера "PROFI +" - СР/М, который составляет 80% потребительской мощности компьютера:

Данный режим компьютера предоставляет Вам возможность работы в расширенном цветном экране ( 512X240 точек ), с возможностью расцвечивания каждого байта ( т.е. каждых 8-ми точек ) 16-ю цветами из палитры 256 цветов. Символьные режимы 64X30 и 80X30 знакомест предоставляют удобный для восприятия вывод на экран текстовой информации. Кроме этого в данной модели усовершенствован турборежим ( до 15 МГц тактовой частоты работы процессора ), возможна установка на печатной плате до 1 Мб ОЗУ ( четыре линейки К565РУ7 по 8 м/с в каждой ).

На плате периферии расположены следующие устройства:

- надежный контроллер дисководов с ФАПЧ позволяет подключить до четырех дисководов, обеспечит Вам качественное считывание и запись информации;

- параллельный порт на основе м/с КР580ВВ55 обеспечивает работу принтеров с интерфейсами CENTRONIX, IFSP, ИРПР, ИРПР-М, внешнего программатора ППЗУ, платы ЦАП "Covox";

-  коммуникационный  порт,   удовлетворяющий  стандартам  CCITT_V24/RS-232C дает возможность подключения различных внешних устройств таких как: манипулятор типа  "MOUSE",  принтер,  плоттер,  HAYES -  совместимый модем,  а также других устройств, рассчитанных на этот интерфейс. Кроме этого возможно объединение компьютеров в локальную сеть;

- аппаратные часы на основе м/с КР512ВИ1 обеспечивают отсчет реального времени и работу будильника;

- контроллер IDE позволяет подключить до двух накопителей на жестких магнитных дисках (НЖМД) любой емкости.

С помощью дополнительного контроллера стало возможным использование клавиатуры PC/XT как в режиме СР/М, так и в режиме "Sinclair". Контроллер* клавиатуры является функционально законченным и независимым узлом и может быть установлен как в ранее выпущенные нами компьютеры, так и в любом "Sinclair".

Разработанный нашими специалистами программатор ППЗУ позволяет программировать различные типы микросхем с ультрафиолетовым стиранием, его программное обеспечение дает возможность использовать различные алгоритмы программирования.

Использование файловой оболочки "СоруК" (типа "NORTON") делает работу на компьютере /удобной и быстрой кроме того она даёт возможность осуществлять перенос файлов с дисков других форматов ( MS-DOS, TR-DOS ), что делает "PROFI +" прекрасным инструментом для широкого круга пользователей.

Наличие профессиональной клавиатуры и "нортоновской" оболочки особенно благотворно сказывается при обучении детей: ребенок сразу привыкает к  стандартному расположению клавиш и ему не придется в будущем переучиваться при переходе на компьютер PC.

Популярность компьютера во многом определяется наличием для него достаточного количества программного обеспечения. Не составляет исключения и наш компьютер. Программисты фирмы трудятся над производством оригинальных программных продуктов совместимых по внешним форматам с другими вычислительными машинами.

Среди программных продуктов следует особо отметить следующие:

- текстовый редактор "WRITE SYSTEM" обеспечивает профессиональную работу с текстами разных форматов: IBM PC - ALT кодировка, "Robotron" - КОИ кодировка и

др.;

- графический редактор "Grand Croix", позволяющий проводить работу с графическими изображениями, в том числе перенесенных с IBM PC;

- утилиты "PCXV-EGA", "PCX256-VGA", "GIFV" осуществляют просмотр и перенос графических файлов с IBM PC;

- электронная таблица "SuperCalc 2" позволяет вести расчеты от семейного бюджета до экономики среднего предприятия, имеет следящий "help", а также подробную документацию;

- система управления базами данных "dBase II" позволяет составлять и эффективно работать с базами данных;

- универсальный копировщик для TR-DOS PCOPY-2 позволяет копировать дискеты TR-DOS с наибольшей скоростью и удобством;

- программа управления электронным диском "NEUT" дает возможность организовать отдельный диск в памяти компьютера;

- языки высокого уровня ADA, FORTRAN, TURBO PASCAL, LISP, COBOL, C, PL1, BASIC, PROLOG. Дают возможность самостоятельного написания программ.

Также возможно использование программного обеспечения с других компьютеров работающих под управлением операционной системы СР/М и совместимых с ней.

Помимо профессионального программного обеспечения программистами нашей фирмы написано, и продолжается работа над написанием игрового программного обеспечения. Уже находятся в продаже: карточный пасьянс "SOLITAIR", игры "COLUMNS", "MOLE", "TETRIS", "PINGVIN", "KOLOBOK", "MINER", "PITON", "LINES" и многие другие.

Стоит также отметить программу "ADJ", которая позволяет воспроизводить через ЦАП "Covox" музыкальные файлы, полученные путем обработки файлов формата "*.STM" с IBM PC , что дает качественное воспроизведение четырехголосной стерео музыки.

Наша фирма работает над улучшением и упрощением компьютера "PROFI +", расширением сферы его применения в быту, промышленности и науке.

Желаем Вам успеха в сборке универсального персонального компьютера "PROFI+".

С проблемами, возникшими у Вас в процессе наладки и использования компьютера, обращайтесь в нашу фирму.

НАШ АДРЕС: 111531 г. Москва, ул. Саянская, д. 7а

# ТЕЛЕФОН: 300 - 15 - 51

Проезд: метро "Новогиреево", тр. 64, 77, авт. 617, 247, 621,

до остановки "Ул. Молостовых" или " к/т Саяны"

служебный вход библиотеки №214.

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО

НАСТРОЙКЕ КОМПЬЮТЕРА

При правильной сборке и исправных комплектующих настройка компьютера не требуется, но если Вам не повезло и приобретенная элементная база оставляет желать лучшего, советуем прочитать данную инструкцию.

Для настройки компьютера нужна следующая радиоизмерительная аппаратура:

- блок питания с напряжением 5,0 вольт и током не менее 1,5 ампера;

- вольтметр или тестер;

- осциллограф с полосой пропускания не менее 10 МГц (развертка 0,1 мкс/дел) и входным делителем 1:10, СВХ = 10пФ, rВХ = 1 МОм. При отсутствии делителя, осциллографом будут вноситься искажения в контролируемый сигнал;

- монитор или телевизор.

## Прежде чем настроить компьютер, необходимо произвести его сборку

Для уменьшения поиска неисправностей рекомендуем проверить отсутствие замыканий и обрывов на печатной плате (П/П), просмотрев ее на просвет, установить на чистые П/П микросхемы и запаять их. При этом не рекомендуем пользоваться кислотным флюсом и паяльником без зануления. Советуем устанавливать радиоэлементы для удобства настройки компьютера в следующем порядке:

1. Установить все микросхемы, за исключением ИМС Z80, 27512, ИМС ОЗУ. Проверить с помощью тестера отсутствие замыкания проводника +12v на окружающие проводники. Включить питание и получить белый растр.

Если устанавливать м/с DD40, DD48 - 155РУ2 то возможно, что белый растр не формируется, из-за нулевого состояния регистров 155РУ2. В этом случае необходимо убедиться в присутствии сигналов видеоконтроллера при помощи осциллографа (смотрите краткое описание схемы "PROFI 3+" ).

2. Установить ИМС ОЗУ, Z80, ППЗУ с тестом "PROFI PLUS" и делать дальнейшую проверку или поиск неисправностей с помощью технологических тестов.

3. При подключении верхней платы контроллера разъем SYS_BUS распаивается на расстоянии 2-3 мм от поверхности П/П. Второй, более предпочтительный вариант - распайка разъема СНП58-64/94*9В на плате контроллера, сочленение его с разъемом СНП58-64/94*9Р, установка последнего в нижнюю плату и распайка по месту.

Данное описание по настройке очень краткое, в нем нельзя отразить всевозможные неисправности компьютера. Оно преследует цель дать Вам алгоритм сборки и запуска компьютера и ограничивается некоторыми советами.

Касаясь щупом осциллографа того или иного проводника, всегда можно определить логическое состояние исследуемого сигнала. Обычно сигнал представляет собой смену уровней логического нуля (0...1 вольт) и логической единицы (3...5 вольт). Если во время просмотра вы четко видите "полочку" между уровнями, значит этот проводник имеет замыкание с другим проводником. О замыкании также можно говорить, если сигнал не доходит до четкого нулевого или единичного уровня. Часто имеет место замыкание сигнала с шиной земли или шиной питания. В этом случае на замкнутой линии будет просматриваться точно "0" вольт или напряжение питания ( на нормальном выходе ТТЛ-логики низкий уровень всегда больше нуля, а высокий - меньше напряжения питания).

Определить обрыв также несложно: если сигнал (смена уровней) отсутствует и прикосновение руки к щупу осциллографа вызывает на его экране появление синусоиды с частотой сети, то значит Вы наблюдаете приемник сигнала, не соединенный с источником сигнала. Следует иметь ввиду, что при отсутствии процессора Z80 на всех его шинах (адреса, данные и управления) будет просматриваться синусоида с частотой сети (если прикоснуться пальцем к щупу). Обрыв и замыкания сигналов могут быть не только между проводниками платы, а еще и внутри самих микросхем.

Краткое описание схемы компьютера

"Profi 3+" фирмы "Кондор"

Лист 1к. Основными узлами компьютера, изображенными на этом листе, являются тактовые генераторы, обеспечивающие два основных режима видеоконтроллера:

а) режим формирования растра "Spectrum" - 256x192 точки. Генератор выполнен на м/с DD27.3, DD27.4, R18, ZQ2 и вырабатывает тактовую частоту 14 Mhz.

б) режим формирования растра "микроDOS" - 512x240 точек. Генератор выполнен на м/с DD27.1, DD27.2, R17, ZQ1 и вырабатывает тактовую частоту 12 Mhz. Мультиплексор DD51 позволяет Центральному Процессору (ЦП) компьютера работать в двух подрежимах "Spectrum":

а) полная эмуляция "Spectrum" - тактовая частота ЦП 3.5 Mhz, возможность работы с магнитофоном и другими устройствами "привязанными" к этой тактовой частоте (сигнал ONOFF = 0).

б) работа в режиме максимального быстродействия. Тактовая частота ЦП равна максимальной для данной конфигурации. Невозможна работа с магнитофоном в его стандартном виде, но с дисками и другой периферией сохраняется

(сигнал ONOFF = 1 ).

Если есть необходимость в быстром режиме "Spectrum", то устанавливается м/с DD25 , а перемычки на её месте, указанные на схеме, разрезаются.

Мультиплексор DD34 предназначен для переключения режимов видеоконтроллера. При сигнале 80DS = 0 получается растр "Spectrum" -256x192 точки, а при 80DS = 1 - растр "микроDOS" - 512x240 точек. Счетчик DD7 и м/с DD4.1, DD4.2, DD9.3, DD9.4, DD15.2, DD4.3, DD11.3 служат для формирования сигналов управления видеоконтроллером: STBIO - сигнал запроса видеоконтроллером чтения из ОЗУ; CFLD, V_IR10, T_IR10 сигналы синхронизации схем видео вывода. С выхода м/с DD5.1 снимается сигнал CLCAY, - необходимый для тактирования музыкального сопроцессора. Счетчики DD53, DD45, DD43, триггер DD49.2 совместно с двухрежимным дешифратором на ППЗУ DD37 формируют адреса  DА0 - DA14   сканирования ОЗУ видеоконтроллера   и   набор сигналов   для   формирования телевизионного растра: SYNC, SYNK синхроимпульсы строчной и кадровой синхронизации; BLANC сигнал гашения обратного хода луча; FLD1(2) сигналы     разрешения формирования изображения. Формируются  также  два вспомогательных сигнала: INT сигнал прерывания для ЦП; PS промежуточный сигнал переноса адреса по строке.

Лист 2к. Мультиплексоры DD57, DD58, DD56, DD59, DD55 служат для управления доступом к ОЗУ с двух адресных шин:

а) шины видеоконтроллера DAO - DA18

б) шины ЦП ADR0 - ADR13

В свою очередь адреса DA15 - DA18 видеоконтроллера получаются на структурном коммутаторе DD42 с помощью сигналов PIKS и 80DS. Резисторы R53-R62 служат для согласования длинных линий с емкостной составляющей входного сопротивления м/с ОЗУ. Триггер DD14.2 под действием сигнала STBIO формирует со стороны видеоконтроллера окно запроса к схеме синхронизации. ЦП формирует окно обращения с помощью м/с DD20.1, DD13.1, DD26.3 и триггера DD21.1. Собственно схема синхронизации выполнена на триггере DD21.2 и м/с DD5.4, DD22.1, DD11.1, DD26.2, DD30.3, DD20.2, выделяющих сигналы управления: REDYT - введение (при необходимости) циклов ожидания ЦП; CPU - управление мультиплексорами адреса; WE - управление записью в ОЗУ; STBP и STBA - стробирование регистров пикселей и атрибутов видеоконтроллера соответственно. (Рекомендуется устанавливать м/с мультиплексоров DD57, DD58, DD56, DD59, DD55 серии К1533, в случае установки м/с ОЗУ К565РУ5 (не более двух линеек) можно использовать серию К555)

Лист 3к. Основными узлами, изображенными на этом листе, являются собственно ЦП DD24, ППЗУ DD28, где хранятся программы BASIC, "Spectrum 128+" и комбинированный тест микроЭВМ генератор тактовых импульсов на м/с DD31.6, DD31.5, DD31.4, R24, R23, С12, ZQ3, узел коммутации режима "TURBO" DD2, DD9.1, DD22.3, DD22.4. М/с DD8.4, DD12.1, DD10.2 вырабатывают сигналы RAMS и ROMCS, служащие для коммутации ППЗУ и ОЗУ. Генератор тактовых импульсов задает максимальную частоту работы ЦП (F2CPU). В минимальном варианте (при замене не установленной м/с DD25 перемычками) можно не устанавливать м/с DD31 тактового генератора и пользоваться двумя тактовыми генераторами, как и в предыдущих версиях. После снятия сигнала RESET, ЦП стартует в одной из областей ППЗУ, зависящих от сигнала TR_DOS. В режиме "микроDОS" (переключатель СР/М отжат, TR_DOS = 0, ROM14=0) ЦП выходит в программу автоматической загрузки "микроDОS", а если в дисководе нет дискеты, то в программу комплексного теста компьютера. В режиме "Spectrum" (переключатель СР/М нажат, TR_DOS = 1) ЦП стартует в стандартном режиме "Spectrum 128+" с выходом на его заставку.

Лист 4к. Структура компьютера и текущее распределение памяти в компьютере определяются системными регистрами DD36 и DD46 в режиме СР/М (так называемый CMR1) и DD35 в режиме "Spectrum" (CMR0). На м/схемах DD38, DD54 собраны коммутаторы сегментов ОЗУ. DD61 - дешифратор сегментов - коммутатор линеек ОЗУ, DD62 - стробирует сигналы CAS0 -CAS3 тактовой частотой обращения к памяти TRAM. DD60 - буфер сигналов RAS. SEGA0 - SEGA5 определяют страницу доступа ЦП к ОЗУ.

Лист 5к. Быстрые регистры DD67, DD69 фиксируют информацию для ЦП Z80 из ОЗУ по сигналам S_IR22, OE_IR22. Такие же быстрые регистры DD66 фиксируют для видео пиксельную информацию Р0-Р7, с последующим разворачиванием по V_IR10 и T_IR10 (DD64) в сигнал INFP, и атрибутную АТ0-АТ7 на DD65, DD63, DD68 в индексную - I1-I8 с последующим преобразованием на мультиплексорах DD51, DD52, и в регистрах палитр DD40, DD48 в ВХ, RX, GX - цветовые кодовые последовательности (16 цветов из палитры 256 цветов). Если не устанавливать DD39, DD40 и DD48, то будет поддерживаться цветовая гамма "PROFI+" печатных плат V4.02. (При установке в плату м/с перемычки между ножками 1-7, 13-9, 15-5, 14-11, удалить).

Лист 6к. Регистры-защелки DD47, DD39 по ранее описанным стробсигналам T_IR10, BLANK фиксируют информацию для матрицы цифроаналогового преобразования (ЦАП) R38, R12-48. По командам ЦП через DD16, DD17 производится опрос клавиатуры. Назначение разъемов: Х2, ХЗ - связь с магнитофоном и выход на стереоусилитель Х4, Х5 - выход видео сигналов и синхронизации Х6, Х7 - вход питающих напряжений Х9 - клавиатура.

Лист  7к. Оперативное запоминающее устройство ОЗУ (RAM), где все сигналы однозначно взаимодействуют с остальной схемой.

Лист 1n. Основой управления периферией является дешифратор DD10, который зашит в 556РТ4. Расширенная периферия адресуется с помощью DD11. В режиме "SINCLIAR" управление "TR-DOS" определяется DD14, DD32 с обрамляющими логическими элементами. На DD30 производится фиксация и буферизация основных адресов периферийных устройств.

Лист 2п. Системный разъем "SYSTEM BUS" связывает компьютер через буфер DD8 со всей периферией, время обращения к которой, задается одновибратором DD45, управляемым через DD15. На этой же странице изображены м/схемы управления IDE "Hard" диском DD2, DD3, DD6, DD7 и DD12.

Лист  3п. Главная БИС управления гибкими дисками DD50 с обрамляющими, заимствована из схемы контроллера "BETA DISK".

Лист 4п. Продолжением схемы управления гибкими дисками является схема ФАПЧ на DD25, DD18, DD17 и модернизированная схема синхронизации DD27, DD26, DD35. На DD13, DD44, DD46 с диодами VD6-VD9, DD37 реализована система прерываний для управления прерываниями от СОМ-порта и аппаратных часов.

Лист    5п. Здесь на БИС DD49, DD48 реализован интерфейс СОМ-порта, согласованный с линией связи через DD34, DA33, DD41, DD28. Аппаратные часы с автономным питанием GP1 реализованы на DD51. Для получения напряжения -12V используется блок на транзисторах VT2, VT3, диодах VD5, VD10 - VD12, VD14, конденсаторах С7, С10, С16, С22. Оно используется для питания усилителей линии DD33, DD34.

Лист 6п. Параллельный порт DD1 общего назначения с помощью программной поддержки реализуется интерфейс "CENTRONICS" и "KEMPSTON JOYSTICK". Звуковые эффекты реализуются с помощью музыкального процессора DD5 (DD4).

Карты прошивки ППЗУ 556РТ4 для PROFI+

версии плат 4.0, 5.0

Дешифратор "PROFI 3+"   (•)

| 0000: | OF | OF OF | OF | OF OF | OF | OF . | OF | OF OF | OF OF | OF | OF OF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0010: | OF | OF OF | OF | OF OF | OF | OF . | OF | OF OF | OF OF | OF | OF OF |
| 0020: | OF | OF OF | OF | OF OF | OF | OF . | OF | OF OF | OF OF | OF | OF OF |
| 0030: | OF | OF OF | OF | OF OF | OF | OF . | OF | OF OF | OF OF | OF | OF OF |
| 0040: | OF | OF OF | OF | OF OF | OF | OF . | OF | OF OF | OF OF | OF | OF OF |
| 0050: | OF | OF OF | OF | OF OF | OF | OF . | OF | OF OF | OF OF | OF | OF OF |
| 0060: | OF | OF OF | OF | OB OB | OB | OB . | OF | OF OF | OF OF | 07 | OF OF |
| 0070: | OF | OF OF | OF | OF 07 | OF | OF . | OF | OF OF | OF OD | OD | OD OD |
| 0080: | OF | OF OF | OF | OF OF | OF | OF . | OF | OF OF | OF OF | OF | OF OF |
| 0090: | OF | OF OF | OF | OF OF | OF | OF . | OF | OF OF | OF OF | OF | OF OF |
| ООАО: | OF | OF OF | OF | OF OF | OF | OF . | OF | OF OF | OF OF | OF | OF OF |
| ООВО: | OF | OF OF | OF | OF OF | OF | OF . | OF | OF OF | OF OF | OF | OF OF |
| ООСО: | OF | OF OF | OF | OF OF | OF | OF . | OF | OF OF | OF OF | OF | OF OF |
| OODO: | OF | OF OF | OF | OF OF | OF | OF . | OF | OF OF | OF OF | OF | OF OF |
| ООЕО: | OB | OB OB | OB | OE OE | ОE | OЕ . | OB | OB OB | OB OE | OE | OE OE |
| OOFO: | OF | OF OF | 07 | OF OF | OF | OF . | OF | OF OF | 07 OF | OF | 0F 0F |

ФАПЧ "PROFI 3+" (••)

| 0000: | 08 | 08 04 | ОC | ОС 02 | OA | 06 . | OD | OB 03 | 07 OF | OF | 00 08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0010: | 08 | 04 ОС | 02 | OA 06 | OE | 01 . | 09 | 05 OD | 03 OB | 07 | OF 00 |
| 0020: | 00 | 00 00 | 00 | 00 00 | 00 | 00 . | 00 | 00 00 | 00 00 | 00 | 00 00 |
| 0030: | 00 | 00 00 | 00 | 00 00 | 00 | 00 . | 00 | 00 00 | 00 00 | 00 | 00 00 |
| 0040: | 00 | 00 00 | 00 | 00 00 | 00 | 00 . | 00 | 00 00 | 00 00 | 00 | 00 00 |
| 0050: | 00 | 00 00 | 00 | 00 00 | 00 | 00 . | 00 | 00 00 | 00 00 | 00 | 00 00 |
| 0060: | 00 | 00 00 | 00 | 00 00 | 00 | 00 . | 00 | 00 00 | 00 00 | 00 | 00 00 |
| 0070: | 00 | 00 00 | 00 | 00 00 | 00 | 00 . | 00 | 00 00 | 00 00 | 00 | 00 00 |
| 0080: | 00 | 00 00 | 00 | 00 00 | 00 | 00 . | 00 | 00 00 | 00 00 | 00 | 00 00 |
| 0090: | 00 | 00 00 | 00 | 00 00 | 00 | 00 . | 00 | 00 00 | 00 00 | 00 | 00 00 |
| ООАО: | 00 | 00 00 | 00 | 00 00 | 00 | 00 . | 00 | 00 00 | 00 00 | 00 | 00 00 |
| ООВО: | 00 | 00 00 | 00 | 00 00 | 00 | 00 . | 00 | 00 00 | 00 00 | 00 | 00 00 |
| ООСО: | 00 | 00 00 | 00 | 00 00 | 00 | 00 . | 00 | 00 00 | 00 00 | 00 | 00 00 |
| OODO: | 00 | 00 00 | 00 | 00 00 | 00 | 00 . | 00 | 00 00 | 00 00 | 00 | 00 00 |
| ООЕО: | 00 | 00 00 | 00 | 00 00 | 00 | 00 . | 00 | 00 00 | 00 00 | 00 | 00 00 |
| OOFO: | 00 | 00 00 | 00 | 00 00 | 00 | 00 . | 00 | 00 00 | 00 00 | 00 | 00 00 |

Читаемые разряды: D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

Q1(12) -- D3     Соответствие

Q2(11) -- D2     выводов

Q3(10) -- D1     микросхемы

Q4(  9) -- D0

Карта прошивки ПЗУ (К573РФ2) синхрогенератора "PROFI 3+"

| 0000 : 4F4F4F4F4F4F4F4F . 4F4F4F4F4F4F4F4B | 0400 : 4F4F4F4F4F4F4F4F . 4F4F4F4F4F4F4F4B |
| --- | --- |
| 0010 : 4B4B494948C84949 . 49494B0B0B0B0B4F | 0410 : 4В4948C84949490В . 0В0В0В0В0В0В0B4F |
| 0020 : 4F4F4F4F4F4F4F4F . 4F4F4F4F4F4F4F4B | 0420 : 4F4F4F4F4F4F4F4F . 4F4F4F4F4F4F4F4B |
| 0030 : 4В4В494948C84949 . 49494B0В0В0В0B4F | 0430 : 4В4948C84949490В . 0В0В0В0В0В0В0B4F |
| 0040 : 4F4F4F4F4F4F4F4F . 4F4F4F4F4F4F4F4B | 0440 : 4F4F4F4F4F4F4F4F . 4F4F4F4F4F4F4F4B |
| 0050 : 4B4B494948C84949 . 49494B0B0B0B0B4F | 0450 : 4В4948C84949490В . 0В0В0В0В0В0В0B4F |
| 0060 : 4F4F4F4F4F4F4F4F . 4F4F4F4F4F4F4F4B | 0460 : 4F4F4F4F4F4F4F4F . 4F4F4F4F4F4F4F4B |
| 0070 : 4B4B494948C84949 . 49494B0B0B0B0B4F | 0470 : 4В4948C84949490В . 0В0В0В0В0В0В0B4F |
| 0080 : 4F4F4F4F4F4F4F4F . 4F4F4F4F4F4F4F4B | 0480 : 4F4F4F4F4F4F4F4F . 4F4F4F4F4F4F4F4B |
| 0090 : 4B4B494948C84949 . 49494B0B0B0B0B4F | 0490 : 4В4948C84949490В . 0В0В0В0В0В0В0B4F |
| 00A0 : 4F4F4F4F4F4F4F4F . 4F4F4F4F4F4F4F4B | 04A0 : 4F4F4F4F4F4F4F4F . 4F4F4F4F4F4F4F4B |
| 00В0 : 4B4B494948C84949 . 49494B0B0B0B0B4F | 04B0 : 4В4948C84949490В . 0В0В0В0В0В0В0B4F |
| 00C0 : 4F4F4F4F4F4F4F4F . 4F4F4F4F4F4F4F4B | 04C0 : 4F4F4F4F4F4F4F4F . 4F4F4F4F4F4F4F4B |
| 00D0 : 4B4B494948C84949 . 49494B0B0B0B0B4F | 04D0 : 4В4948C84949490В . 0В0В0В0В0В0В0B4F |
| 00E0 : 4F4F4F4F4F4F4F4F . 4F4F4F4F4F4F4F4B | 04E0 : 4F4F4F4F4F4F4F4F . 4F4F4F4F4F4F4F4B |
| 00F0 : 4B4B494948C84949 . 49494B0B0B0B0B4F | 04F0 : 4В4948C84949490В . 0В0В0В0В0В0В0B4F |
| 0100 : 4F4F4F4F4F4F4F4F . 4F4F4F4F4F4F4F4B | 0500 : 4F4F4F4F4F4F4F4F . 4F4F4F4F4F4F4F4B |
| 0110 : 4B4B494948C84949 . 49494B0B0B0B0B4F | 0510 : 4В4948C84949490В . 0В0В0В0В0В0В0B4F |
| 0120 : 4F4F4F4F4F4F4F4F . 4F4F4F4F4F4F4F4B | 0520 : 4F4F4F4F4F4F4F4F . 4F4F4F4F4F4F4F4B |
| 0130 : 4B4B494948C84949 . 49494B0B0B0B0B4F | 0530 : 4В4948C84949490В . 0В0В0В0В0В0В0B4F |
| 0140 : 4F4F4F4F4F4F4F4F . 4F4F4F4F4F4F4F4B | 0540 : 4F4F4F4F4F4F4F4F . 4F4F4F4F4F4F4F4B |
| 0150 : 4B4B494948C84949 . 49494B0B0B0B0B4F | 0550 : 4В4948C84949490В . 0В0В0В0В0В0В0B4F |
| 0160 : 4F4F4F4F4F4F4F4F . 4F4F4F4F4F4F4F4B | 0560 : 4F4F4F4F4F4F4F4F . 4F4F4F4F4F4F4F4B |
| 0170 : 4B4B494948C84949 . 49494B0B0B0B0B4F | 0570 : 4В4948C84949490В . 0В0В0В0В0В0В0B4F |
| 0180 : 4B4B4B4B4B4B4B4B . 4B4B4B4B4B4B4B4B | 0580 : 4F4F4F4F4F4F4F4F . 4F4F4F4F4F4F4F4B |
| 0190 : 4B4B494948C84949 . 49494B0B0B0B0B4F | 0590 : 4В4948C84949490В . 0В0В0В0В0В0В0B4F |
| 01A0 : 4B4B4B4B4B4B4B4B . 4B4B4B4B4B4B4B4B | 05A0 : 4F4F4F4F4F4F4F4F . 4F4F4F4F4F4F4F4B |
| 01B0 : 4B4B494948C84949 . 49494B0B0B0B0B4F | 05B0 : 4В4948C84949490В . 0В0В0В0В0В0В0B4F |
| 01C0 : 4949494949494949 . 4949494949494949 | 05C0 : 4F4F4F4F4F4F4F4F . 4F4F4F4F4F4F4F4B |
| 01D0 : 4949494948C84949 . 4949490909090949 | 05D0 : 4В4948C84949490В . 0В0В0В0В0В0В0B4F |
| 01E0 : 5959595959595959 . 5959595959595959 | 05E0 : 4B4B4B4B4B4B4B4B . 4B4B4B4B4B4B4B4B |
| 01F0 : 5959595958D85959 . 5959591919191959 | 05F0 : 4В4948C84949490В . 0В0В0В0В0В0В0B4F |
| 0200 : 41414141414141C1 . 4141414141414141 | 0600 : 414141414141C141 . 4141414141414141 |
| 0210 : 4141414140C04141 . 4141410101010141 | 0610 : 414140C041414101 . 0101010101010141 |
| 0220 : 4949494949494949 . 4949494949494949 | 0620 : 5959595959595959 . 5959595959595959 |
| 0230 : 4949494948C84949 . 4949490909090949 | 0630 : 595958D859595919 . 1919191919191959 |
| 0240 : 4B4B4B4B4B4B4B4B . 4B4B4B4B4B4B4B4B | 0640 : 4949494949494949 . 4949494949494949 |
| 0250 : 4B4B494948C84949 . 49494B0B0B0B0B4F | 0650 : 494948C849494909 . 0909090909090949 |
| 0260 : 4B4B4B4B4B4B4B4B . 4B4B4B4B4B4B4B4B | 0660 : 4B4B4B4B4B4B4B4B . 4B4B4B4B4B4B4B4B |
| 0270 : 4B4B494948C84949 . 49494B0B0B0B0B4F | 0670 : 4В4948C84949490В . 0В0В0В0В0В0В0B4F |
| 0280 : 4F4F4F4F4F4F4F4F . 4F4F4F4F4F4F4F4B | 0680 : 2929292929292929 . 2929292929292929 |
| 0290 : 4B4B494948C84949 . 4969692B2B2B2B4F | 0690 : 292908C84949692F . 2929292929292929 |
| 02A0 : 3939393939393939 . 3939393939393939 | 06A0 : 3939393939393939 . 3939393939393939 |
| 02B0 : 3939393939393939 . 3939393939393939 | 06B0 : 3939393939393939 . 3939393939393939 |
| 02C0 : 3939393939393939 . 3939393939393939 | 06C0 : 3939393939393939 . 3939393939393939 |
| 02D0 : 3939393939393939 . 3939393939393939 | 06D0 : 3939393939393939 . 3939393939393939 |
| 02E0 : 3939393939393939 . 3939393939393939 | 06E0 : 3939393939393939 . 3939393939393939 |
| 02F0 : 3939393939393939 . 3939393939393939 | 06F0 : 3939393939393939 . 3939393939393939 |
| 0300 : 3939393939393939 . 3939393939393939 | 0700 : 3939393939393939 . 3939393939393939 |
| 0310 : 3939393939393939 . 3939393939393939 | 0710 : 3939393939393939 . 3939393939393939 |
| 0320 : 3939393939393939 . 3939393939393939 | 0720 : 3939393939393939 . 3939393939393939 |
| 0330 : 3939393939393939 . 3939393939393939 | 0730 : 3939393939393939 . 3939393939393939 |
| 0340 : 3939393939393939 . 3939393939393939 | 0740 : 3939393939393939 . 3939393939393939 |
| 0350 : 3939393939393939 . 3939393939393939 | 0750 : 3939393939393939 . 3939393939393939 |
| 0360 : 3939393939393939 . 3939393939393939 | 0760 : 3939393939393939 . 3939393939393939 |
| 0370 : 3939393939393939 . 3939393939393939 | 0770 : 3939393939393939 . 3939393939393939 |
| 0380 : 3939393939393939 . 3939393939393939 | 0780 : 3939393939393939 . 3939393939393939 |
| 0390 : 3939393939393939 . 3939393939393939 | 0790 : 3939393939393939 . 3939393939393939 |
| 03A0 : 3939393939393939 . 3939393939393939 | 07A0 : 3939393939393939 . 3939393939393939 |
| 03B0 : 3939393939393939 . 3939393939393939 | 07B0 : 3939393939393939 . 3939393939393939 |
| 03C0 : 3939393939393939 . 3939393939393939 | 07C0 : 3939393939393939 . 3939393939393939 |
| 03D0 : 3939393939393939 . 3939393939393939 | 07D0 : 3939393939393939 . "КОНДОР"1994г.39 |
| 03E0 : 3939393939393939 . 3939393939393939 | 07E0 : 3939393939393939 . 3939393939393939 |
| 03F0 : 3939393939393939 . 3939393939393939 | 07F0 : 3939393939393939 . 3939393939393939 |

ОПИСАНИЕ ПОРТОВ

КОМПЬЮТЕРА PROFI,

PROFI+

Основная периферия в

длинной адресации

ВНИМАНИЕ! Длинная адресация действительна во всех режимах работы компьютера

/w   -   означает,  что   порт   доступен только для записи

/r   -   означает,   что   порт   доступен только для чтения

CPM      - бит 5 порта DFFD

ROM14 - бит 4 порта 7FFD

| СРМ=0/1 & RОМ14=0/1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Часы “AS” (номер регистра) | /w | FFFF |
| Порт СМR1 | /w | DFFD |
| Музыкальный сопроцессор (данные) |  | BFFD |
| Музыкальный сопроцессор(номер регистра) |  | FFFD |
| Часы “DS”(данные) |  | FFEF |
| Свободные адреса А8 - А12 |  | **** |
| Поре СМR0 | /w | 7FFD |
| По остальным адресам обращения запрещены |  | _ _ _ _ |

Основная периферия в короткой адресации

Основная адресация для режима SINCLAIR

| СРМ=0 & RОМ14=0 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Порт <FF> | /r | FF |
| Часы “AS” | /w | FF |
| Клавиатура DO - D4 ( D5 ) Чтение МГ D6 Бордюр DO - D2 Запись МГ D3 ВЕЕР D4 | /r /r /w /w /w | FE |
| Смотри <регистры музыкального сопроцессора> |  | *FD |
| Свободно |  | FB |
| Свободно |  | F7 |
| Часы “DS” |  | DF |
| ВГ93 (TRDOS=1); - РУС BB55 (TRDOS=0) |  | 7F |
| ВГ93 (TRDOS=1); - порт С BB55 (TRDOS=0) |  | 5F |
| ВГ93 (TRDOS=1); - порт В BB55 (TRDOS=0) |  | 3F |
| ВГ93 (TRDOS=1); - порт А BB55 (TRDOS=0) |  | 1F |
| ** RQ ВГ93 (TRDOS=1); см. порт <FF> (TRDOS=0) | /w | FF |
| По остальным адресам обращения запрещены |  | _ _ _ _ |

Основная периферия в короткой адресации

| СРМ=1 & RОМ14=0 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Порт <FF> | /r | FF |
| Часы “AS” | /w | FF |
| Клавиатура DO - D4 ( D5 ) Чтение МГ D6 Бордюр DO - D2 Запись МГ D3 ВЕЕР D4 | /r /r /w /w /w | FE |
| Смотри <регистры музыкального сопроцессора> |  | *FD |
| Свободно |  | FB |
| Свободно |  | F7 |
| Часы “DS” |  | DF |
| Регистры ВГ93 – регистр данных |  | 7F |
| Регистры ВГ93 – регистр сектора |  | 5F |
| Регистры ВГ93 – регистр дорожки |  | 3F |
| Регистр команд, Регистр состояния ВГ93 | /w /r | 1F |
| ** RQ ВГ93 – системный регистр | /w | BF |
| По остальным адресам обращения запрещены |  | _ _ _ _ |

Расширенная периферия в

короткой адресации для компьютера   PROFI 3+

| СРМ=1 & RОМ14=1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Часы “AS” – номер регистра | /w | FF |
| Клавиатура DO - D4 ( D5 ) Чтение МГ D6 Бордюр DO - D2 Запись МГ D3 ВЕЕР D4 | /r /r /w /w /w | FE |
| Смотри <регистры музыкального сопроцессора> |  | *FD |
| Модем "Condor" (внешний адрес) |  | FB |
| Таймер ВИ53/2 (внешний адрес) |  | F7 |
| Порт РУС BB51 ( СОМ1 ) |  | F3 |
| Порт РУС ВИ53/1 ( СОМ1 ) |  | EF |
| Порт IDE |  | ЕВ |
| Порт РУС BB55 |  | Е7 |
| Регистр данных ВГ93 |  | Е3 |
| Часы “AS” (неосновной адрес) | /w | DF |
| Модем "Condor" (внешний адрес) |  | DB |
| Таймер ВИ53/2 (внешний адрес) |  | D7 |
| Регистр данных BB51 ( СОМ1 ) |  | D3 |
| Регистр канала 2 ВИ53/1 ( СОМ1 ) |  | CF |
| Порт IDE |  | СВ |
| Порт BB55 (порт С) |  | С7 |
| Регистр сектора ВГ93 |  | СЗ |
| Часы “DS” |  | BF |
| Модем "Condor" (внешний адрес) |  | ВВ |
| Таймер ВИ53/2 (внешний адрес) |  | В7 |
| Регистр управления контроллером ( СОМ1 ) |  | ВЗ |
| Регистр канала 1 ВИ53/1 ( СОМ1 ) |  | AF |
| Порт IDE |  | АВ |
| Порт BB55 (порт В) |  | А7 |
| Регистр дорожки ВГ93 |  | A3 |
| Часы “DS” (неосновной адрес) |  | 9F |

| Модем "Condor" (внешний адрес) |  | 9В |
| --- | --- | --- |
| Таймер ВИ53/2 (внешний адрес) |  | 97 |
| Регистр управления контроллером ( СОМ1 ) |  | 93 |
| Регистр канала 0 ВИ53/1 ( СОМ1 ) |  | 8F |
| Порт IDE |  | 8В |
| Порт BB55 (порт А) |  | 87 |
| Регистр команд ВГ93 |  | 83 |
| Свободно |  | 7F |
| Свободно |  | 7В |
| Свободно |  | 77 |
| Свободно |  | 6F |
| Свободно |  | 5F |
| Системный регистр ВГ93 |  | 3F |
| По остальным адресам обращения запрещены |  | _ _ _ _ |

ПРИМЕЧАНИЕ:   (СОМ1)  означает,  что данный адрес относится к коммуникационному порту.

Значение разрядов порта

##### CMR1

| D0 D1 D2 | SEGA 3 SEGA 4 SEGA 5 | Номер проецируемой страницы памяти (строка) |
| --- | --- | --- |
| D3 | SCO | Выбор положения окна проецирования сегментов CPU: "0"-окно №1 (C000-FFFF) "1"-окно №2 (4000-7FFF) |
| D4 | NOROM | "1"-отключает блокировку порта CMR0 и выключает ПЗУ помещая на его место ОЗУ из SEG00 |
| D5 | CP/M | "1"-блокирует работу контроллера из ПЗУ TRDOS и включает порты контроллера на доступ из ОЗУ (при RОМ14=0). При RОМ14=1 - модифицируется доступ к расширенной периферии |
| D6 | SCR | Проецирует дополнительный экран SEG06 в карту памяти процессора на место SEG02 при этом бит D3 CMR0 должен быть в "1" (8000-BFFF) |
| *D7 | 80DS | "0"-“SPECTRUM” растр (видео контроллер разворачивает SEG05) "1 "-Расширенный растр (SEG06 & SEG3A) |

| Значение разрядов порта Выбор дисковода | /w |  | D0 D1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 - сброс ВГ93 | /w |  | D2 |
| 1 – HRDY 0 - эмуляция сигнала IP | /w |  | D3 |
| Выбор стороны not(0/1) | /w | SIDE | D4 |
| 0-двойная плотность записи (MFM) 1 - одинарная плотность записи (FM) | /w |  | D5 |
| Чтение сигнала DRQ | /r | DRQ | D6 |
| Чтение сигнала INTRQ | /r | INTRQ | D7 |

##### CMR0

| DO D1 D2 | SEGA 0 SEGA 1 SEGA 2 | Номер проецируемой страницы памяти (столбец) |
| --- | --- | --- |
| D3 | POLEKR | Выбор положения растра экрана “SPECTRUM” "0"-SEG05 "l"-SEG07(при 80DS=0). Выбор положения растра экрана СР/М "0"-экран точек SEG04, атрибуты SEG38 "1"-экран точек SEG06, атрибуты SEG3A |
| D4 | ROM14 | Переключает страницы ПЗУ “SPECTRUM” "0"-Spectrum128 "l"-Spectrum48 (CP/M=0) Модификатор внешних устройств (СР/М=1) |
| *D5 | BCMR | Блокирует работу порта СМR0 (NOROM=0) |
| D6 D7 | _ _ _ _ | Не используется |

* В режиме СР/М одновременно выставленные сигналы 80DS=1 и BLOCK=1 разрешают доступ к регистрам палитры, расположенным по адресам 0FEH

###### Карта адресации процессора

| Окно проецирования 1 | (C000-FFFF) |
| --- | --- |
| Сегмент 02 | (8000-BFFF) |
| Окно проецирования 2 | (4000-7FFF) |
| Сегмент 00 | (0000-3FFF) |

Карта адресации ОЗУ

| 00 | Сегмент программ | 08 | Сегмент доп. памяти |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Сегмент программ | 09 | Сегмент доп. памяти |
| 02 | Сегмент программ | 0А | Сегмент доп. памяти |
| 03 | Сегмент драйверов | _ _ | Сегмент доп. памяти |
| 04 | Сегмент драйверов | 3А | Сегмент экрана атрибутов точек 512X240 |
| 05 | Сегмент драйверов | _ _ | Сегмент доп. памяти |
| 06 | Сегмент экрана 512х240 | 3Е | Сегмент доп. памяти |
| 07 | Сегмент SP-DOS | 3F | Сегмент доп. памяти |

Системный регистр контроллера дисководов

# Регистр управления контроллера

## Примечание: Служит для управления контроллером прерываний от компорта и

512ВИ1,а также для проверки нек. сигналов:

| 1-pазpешить прерывания 0-запpетить прерывания Чтение линии RING компорта | /w /w /r | INT / RI | D0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Не используются |  | _ _ _ _ | D1 D2 D3 D4 D5 D6 |
| Чтение сигнала DCD компорта | /r | DCD | D7 |

Порты внешней периферии

Порты контроллера IDE

| (доступны только при CP/M=1) |  |  |
| --- | --- | --- |
| системный регистр контроллера | /w | #06AB |
| регистр команд | /w | #07EB |
| регистр состояния | /r | #07CB |
| регистр номера головки на запись |  | #06EB |
| регистр номера головки на чтение |  | #06CB |
| ст. байт номера дорожки на запись |  | #05EB |
| ст. байт номера дорожки на чтение |  | #05CB |
| мл. байт номера головки на запись |  | #04EB |
| мл. байт номера головки на чтение |  | #04CB |
| регистр номера сектора на запись |  | #03EB |
| регистр номера головки на чтение |  | #03CB |
| счетчик секторов на запись |  | #02EB |
| счетчик секторов на чтение |  | #02CB |
| регистр стартового цилиндра предкомпенсации | /w | #01EB |
| регистр ошибок | /r | #01CB |

ПЕРЕЧЕНЬ    ЭЛЕМЕНТОВ    ПЛАТЫ    ПРОЦЕССОРА

PROFI 3+ V5.0

| МИКРОСХЕМЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
| DD24 | Z80A | 1 |
| DD28 | 27512 | 1 |
| DD70-DD101 | 565РУ7 | 32 |
| DD25 DD34 DD38 DD42 | 1533КП11 | 4 |
| DD51 DD52 DD55 - DD59 | 1533КП12 | 7 |
| DD12 DD26 DD30 | 1533ЛАЗ | 3 |
| DD32 DD41 | 1533ЛП5 | 2 |
| DD4 DD6 DD9 DD15 DD19 DD33 | 1533ЛЛ1 | 6 |
| DD5 DD22 DD27 DD31 DD60 | 1533ЛН1 | 5 |
| DD2 DD3 DD14 DD21 DD29 DD49 | 1533TM2 | 6 |
| DA1 | KPEH5A | 1 |
| DD16 DD17 DD66 DD67 DD68 DD69 | 1533ИР22 | 6 |
| DD35 DD44 DD62 | 1533TM9 | 3 |
| DD36 DD39 DD46 DD47 DD50 | 1533TM8 | 5 |
| DD8 DD20 | 1533ЛE1 | 2 |
| DD37 | 573РФ2 | 1 |
| DD43 | 561ИЕ10 | 1 |
| DD7 DD45 DD53 | 1533ИЕ10 | 3 |
| DD40 DD48 | 155РУ2 | 2 |
| DD64 | 1533ИР10 | 1 |
| DD1 | 561 ЛН2 | 1 |
| DD61 | 1533ИД4 | 1 |
| DD63 DD65 | 1533ИР23 | 2 |
| DD10 DD11 DD13 DD18 DD23 DD54 | 1533ЛИ1 | 6 |
| ТРАНЗИСТОРЫ |  |  |
| VT1 - VT6 | KT3102 | 6 |
| VT7 - VT10 | KT3107 | 4 |
|  | ДИОДЫ |  |
| VD1 - VD20 | КД522 | 20 |
| ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ |  |  |
| SB6 SB7 SB8 | П2К | 3 |

| РАЗЪЕМЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
| X1 | СНП58-64/94Х9В-23-1 -В | 1 |
| Х1А | СНП58-64/94Х9Р-20-2-B | 6 |
| Х2 Х6 Х4 ХЗ Х7 Х5 | ОНЦ-КГ-4-5/16 или ОНЦ-КГ-4-7/16 | 1 |
| Х9 | РС-20 | 1 |
| РЕЗОНАТОРЫ КВАРЦЕВЫЕ |  |  |
| ZQ1 | 12МГц | 1 |
| ZQ2 | 14МГц | 1 |
| ZQ3 | 16 - 20МГц | 1 |
| РЕЗИСТОРЫ |  |  |
| R10 R20 R21 | НР1-4-9 10 кОм | 3 |
| R50 | НР1-4-9 470 Ом | 1 |
| R63 | НР1-1-8 820 Ом | 1 |
| R23 | 680 Ом | 1 |
| R16 R51 R53-R62 | 10-20 Ом | 12 |
| R12 R15 R22 R33 R36 R37 | 100 Ом | 6 |
| R14 | 330 Ом | 1 |
| R26 R28 R30 R5 | 470 Ом | 4 |
| R44-R46 R24 | 510 Ом | 4 |
| R9 R17 R18 R25 R42 R43 R48 R49 | 1 кОм | 8 |
| R32 R39 - R41 | 1,2 кОм | 4 |
| R11 R19 R35 R47 R38 | 2 кОм | 5 |
| R34 | 2,7 кОм | 1 |
| R7 R13 R52 R64 | 3 кОм | 4 |
| R1 R4 | 4,7 кОм | 2 |
| R29 | 5,1 кОм | 1 |
| R31 | 10 кОм | 1 |
| R27 | 20 кОм | 1 |
| R3 R8 | 100 кОм | 2 |
| R6 R2 | 1,0 мОм | 2 |
| КОНДЕНСАТОРЫ |  |  |
| C1 C5 C6 C16 C17 | 0,15 мкФ | 5 |
| C9 | 0,1 мкФ | 1 |
| C2 | 22 нФ | 1 |
| C4 | 0,47 - 1 мкФ | 1 |
| C3 | 330 пФ | 1 |
| C11 | 100 пФ | 1 |
| C7 | 82 пФ | 1 |
| C13 C14 | 1,5 нФ | 2 |
| C15 | 3,3 нФ | 1 |
| C8 | 100 мкФХ6,ЗВ | 1 |
| C19 | 22 мкФХб.ЗВ | 1 |
| BC1 - BC46 | 0,15-0,22 мкФ | 46 |

###### ПЕРЕЧЕНЬ    ЭЛЕМЕНТОВ    ПЛАТЫ    ПЕРИФЕРИИ

PROFI 3+ V5.0

| МИКРОСХЕМЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
| DD2 | 1533ИР22 | 1 |
| DD3 DD6 | 1533ИР23 | 2 |
| DD7 DD8 | 1533АП6 | 2 |
| DD1 | 580ВВ55 | 1 |
| DD10 DD17 | 556РТ4 | 2 |
| DD11 DD12 | 1533ИД4 | 2 |
| DD13 DD25 DD27 DD30 | 1533ТМ2 | 4 |
| DD14 DD15 | 1533ЛА2 | 2 |
| DD16 | 1533ЛЕ1 | 1 |
| DD18 DD42 | 1533ТМ9 | 2 |
| DD19 DD21 DD22 DD31 DD38 DD39 | 1533ЛЛ1 | 6 |
| DD20 DD24 DD29 DD40 DD55 | 1533ЛИ1 | 5 |
| DD23 DD36 DD47 | 1533ЛН1 | 3 |
| DD26 | 1533ЛП5 | 1 |
| DD28 DD32 DD35 DD44 DD46 | 1533ЛА3 | 5 |
| DD37 | 1533ЛП8 | 1 |
| DD43 | 1533ИР16 | 1 |
| DD45 | 1533АГЗ | 1 |
| DD48 | 580ВВ51 | 1 |
| DD49 | 580ВИ53 | 1 |
| DD50 | 1818ВГ93 | 1 |
| DD51 | 512ВИ1 | 1 |
| DD53 | 1533ИД10 | 1 |
| DD54 | 1533ЛН2 | 1 |
| DD52 | 155ЛА13 | 1 |
| DD9 | 27256 | 1 |
| DD5 DD4 | AY8912 или AY8910 | 1 |
| DD33 DD34 | КР170АП2 | 2 |
| DD41 | KР170УП2 | 1 |
| ТРАНЗИСТОРЫ |  |  |
| VT1-VT4 | КТ3102 | 4 |
| ДИОДЫ |  |  |
| VD1-VD15 VD17 VD18 | КД522 | 18 |
| VD16 | Д814Д | 1 |
| РАЗЪЕМЫ |  |  |
| X1 | СНП58-64/94Х9В-23-1-В | 1 |
| Х2 Х5 | ОНП-КГ-56-40—В53 | 2 |
| ХЗ | ОНЦ-КГ-4-7/16 | 1 |
| Х4 | СНО53-60-23-В | 1 |
| Х6 | 9-PIN ВИЛКА | 1 |
| РЕЗОНАТОРЫ КВАРЦЕВЫЕ |  |  |
| ZQ1 | 32768 | 1 |

| КОНДЕНСАТОРЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
| С1 С2 С21 | 0,47- 1,0 мкФ | 3 |
| СЗ С8 С15 | 1,5 нФ | 3 |
| С4 | 330 пФ | 1 |
| С14 | 3,3 нФ | 1 |
| С5 | 510 пФ | 1 |
| С19 | 430 пФ | 1 |
| С20 | 5,1 нФ | 1 |
| С11 С18 | 18 пФ | 2 |
| С6 С13 | 100 пФ | 2 |
| С17 С22 | 0,1 мкФ | 2 |
| C7 C10 C12 C16 | 10мкФх40В | 4 |
| С9 | 47мкФх6,ЗВ | 1 |
| ВС1 - ВС25 | 0.47-0,68 мкФ | 25 |
| РЕЗИСТОРЫ |  |  |
| R1 | НР1-4-9 15 кОм | 1 |
| R11 | НР1-4-9 10 кОм | 1 |
| R12 R35 | НР1-1-8 1 кОм | 2 |
| R3 R4 R15 | 1,2 кОм | 3 |
| R5 R6 R7 R8 | 2,7 кОм | 4 |
| R9 R10 | 15 кОм | 2 |
| R13 | 100 Ом | 1 |
| R14 R16 R22 R29 | 10 кОм | 4 |
| R17-R21 R23 R24 R39 R37 | 100 кОм | 9 |
| R32 | 750 Ом | 1 |
| R33 R38 R22 | 510 Ом | 3 |
| R34 | 10 Ом | 1 |
| R30 | 20 кОм | 1 |
| R25 R31 | 5,1 кОм | 2 |
| R26 | 1,5 мОм | 1 |
| R27 R28 | 3 мОм | 2 |
| R2 | 200 Ом | 1 |
| ПРОЧИЕ |  |  |
| G1 | ЗП - 1 | 1 |
| GP1 | 3 ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ ИЛИ АККУМУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЕМ 1,25В | 1 |