Новые экранные режимы ZX

| режим | X-size | Y-size | Colors per pixels | Bitmap Size | Attributes Size | Total Size | Num of Attributes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 256 | 192 | 16/64 | 6kB | 0,75kB | 6,75kB | 768 |
| 1 | 256 | 192 | 16/16 | 6kB | 1,50kB | 7,50kB | 3072 |
| 2 | 256 | 192 | 16/4 | 6kB | 6,00kB | 12,00kB | 12288 |
| 3 | 256 | 192 | 4/1 | 12kB | none | 12,00kB | none |
| 4 | 320 | 256 | 16/16 | 10kB | 2,50kB | 12,50kB | 5120 |
| 5 | 320 | 256 | 4/4 | 10kB | 5,00kB | 15,00kB | 20480 |
| 6 | 320 | 256 | 2/1 | 10kB | none | 10,00kB | none |

Все режимы (Screen Modes) должны иметь возможность отображаться в Телевизионном и VGA режимах как PAL (~15 kHz) и Double-PAL (~30kHz) соответственно (Screen Types).

Для  режимов 0-3 должна быть возможность отображения памяти с любого адреса кратного 2кБ в любой странице памяти.

Для режимов 4-6 должна быть возможность отображения памяти с адресов #0000, #4000, #8000 и #C000 в любой странице памяти.

В памяти можно формировать видеоданные, и включать их на отображение через управляющие порты.

Управление экранами ZX-128 через порт #7FFD должно быть аппаратно согласовано с новыми портами.

Предлагаемая раскладка управляющих портов:

| ScrModAdr port |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Старш. 5 бит адреса |  |  |  |  | Режим |  |  |

| ScrTypPage port |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Тип экрана | Номер страницы |  |  |  |  |  |  |

Для режимов 0-3 используются все 5 битов, для режимов 4-6 – только старшие 2. Можно использовать до 8 режимов. По RESET должен устанавливаться в %01000000 (#40), что означает стандартный спектрумовский экран с адреса #4000

Тип экрана: 0 – PAL, 1 – DblPAL. Адресуется до 128 страниц – 2МБ ОЗУ, что более чем достаточно. Можно сократить до 64-32 страниц, высвободив дополнительно 1-2 бита на какие либо нужды. По RESET должен быть установлен в %00000101 (#05), что соответствует 5-й странице, PAL, стандартный спектрумовский экран.

Все порты должны быть доступны и на запись, и на чтение.

Строение растра в видеорежимах и организацию спрайтов оставляю на усмотрение разработчика.

Сергей Москалёв aka Gris/RT.

22.12.2006г.