Тактовый генератор и синхронизация сигнала /RPLY.

Тактовый генератор микропроцессора К1801ВМ1 состоит из генератора частоты 12,288 МГц, собранного на логических инверторах D4.1, D4.2, D4.3 (533ЛН1). Далее, сигнал поступает на двоичный счётчик D7 (533ИЕ7), который включен по схеме делителя частоты на 4 и на 8.

На выводе 6 (делитель на 8) D7 формируется сигнал с частотой 1536 кГц, который поступает на вход тактовой частоты «CLC» процессора.

На выводе 2 (делитель на 4) D7 формируется сигнал с частотой 3072 кГц, который поступает на вход двоично-десятичного счётчика (микросхема D12 – 533ИЕ6), на котором собран делитель на 10. На выводе 12 D12 формируется сигнал с частотой 307,2 кГц, который поступает на вход D-триггера (микросхема D6.2 – 564ТМ2), включенной по схеме делителя на 2.

На выводе 13 D6.2 формируется сигнал с частотой 153,6 кГц, который через магистральный приёмопередатчик D11 (588ВА1) поступает на выход «Fm = 153,6 кГц» платы для тактирования внешних устройств. Приёмопередатчик D11 постоянно переключен только на вывод управляющих сигналов ЦП и сигнала «Fm = 153,6 кГц».

Поступление внешнего сигнала «HALT CPU» на вход платы отключает приёмопередатчик D11 и, следовательно, выходной тактовый сигнал «Fm = 153,6 кГц».

Схема синхронизации сигнала /RPLY.

Сигнал «/RPLY» поступает на вход D-триггера (микросхема D6.1 – 564ТМ2) и появляется на выходе 1 D6.1 только на спаде тактового сигнала «CLC». При переходе «CLC» от 1 к 0, т.к. сигнал «CLC» инвертируется элементом D5.1 – 564ЛН2. С выхода 1 D6.1 сигнал поступает на инвертор D5.2. Затем на другой инвертор – D8 (533ЛА9).

Значит, прохождение входного сигнала платы «/RPLY» на вход «RPLY» процессора происходит только на спаде тактового сигнала «CLC».