Работа РПЗУ блока Б10-37

I. Чтение данных из РПЗУ.

1. на шине 1…16 МПИ выставляется адрес слова РПЗУ.

2. по сигналу 23 «SYNC» (переход от 0 к 1) адрес сохраняется в регистрах D14, D15, D16, D17 (микросхемы 564ТМ3).

Сигнал 23 «SYNC»=1 означает, что в системной магистрали находится адрес.

3. на выходах регистров устанавливается инвертированное значение адреса. Причём нулевой бит МПИ /KDA0 в адресации не участвует, и используется только при побайтной работе с ОЗУ.

4. Работа с РПЗУ возможна только при значениях старших бит шины МПИ /KDA14=0, /KDA15=0 (если разомкнута перемычка А4, при этом адресное пространство РПЗУ 000 0008 … 037 7768).

| бит МПИ | номер дорожки | номер дорожки после регистров и инверсии | адресный вход микросхем РПЗУ | номер дорожки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /KDA0 | 1 | 63 |  |  |
| /KDA1 | 2 | /64 | A0 |  |
| /KDA2 | 3 | /65 | A1 |  |
| /KDA3 | 4 | /66 | A2 |  |
| /KDA4 | 5 | /67 | A3 |  |
| /KDA5 | 6 | /68 | A4 |  |
| /KDA6 | 7 | /70 | A5 |  |
| /KDA7 | 8 | /71 | A6 |  |
| /KDA8 | 9 | /72 | A7 |  |
| /KDA9 | 10 | /73 | A8 |  |
| /KDA10 | 11 | /74 | A9 |  |
| /KDA11 | 12 | /75 | см. п.5 | могут инвертироваться |
| /KDA12 | 13 | /76 | см. п.5 |  |
| /KDA13 | 14 | /101 | A12 |  |
| /KDA14 | 15 |  |  |  |
| /KDA15 | 16 | /78 |  |  |
|  |  |  | A10 | 83 |
|  |  |  | A11 | 84 |

5. На микросхемах D19, D21, D22, D23 собрана схема отключения СПЗУ. После перемычки А2 «Откл. СПЗУ» возникает логическая единица при значениях:

| /KDA11 | 1 |
| --- | --- |
| /KDA12 | 1 |
| /KDA13 | 0 |
| /KDA14 | 0 |
| /KDA15 | 0 |

При этом инвертируются адресные линии А10, А11.

В остальных случаях и при размыкании перемычки – логический ноль и инвертирования линий А10, А11 не происходит.

6. Сигнал 35 «Откл. памяти»=1 блокирует прохождение сигнала 23 «SYNC» на контроллер микросхем ОЗУ и ПЗУ.

7. При поступлении сигнала 23 «SYNC»=0 адреса DA14, DA15 контроллера D28 сравниваются с сигналами на входах А14, А15 этой же микросхемы. При совпадении – выход RC2 устанавливается в 0, что разряжает времязадающий конденсатор С8.

При поступлении сигнала 24 «DIN» контроллер D28 включает микросхемы памяти D29, D30 сигналами CS0, CS1 и устанавливает выход RC2 в 1. Как только конденсатор С8 зарядится, контроллер выставляет сигнал 27 «RPLY», подтверждая, что микросхемы ПЗУ включились, получили адрес и выдали слово.

В момент перехода сигнала 24 «DIN» от 0 к 1, контроллер отключает микросхемы ПЗУ.

8. шинный формирователь D32, D33 включается только при активации микросхем памяти ОЗУ или ПЗУ по сигналам CS0, CS1 контроллеров.

9. Сигнал 24 «DIN»=0 означает, что процессор готов принять данные из магистрали. Также шинный формирователь D32, D33 переводится в режим ввода данных из магистрали в ОЗУ.

10. Сигнал 26 «DOUT»=0 означает, что процессор выставил данные для передачи в магистраль. Также шинный формирователь D32, D33 переводится в режим вывода данных из ОЗУ или ПЗУ в магистраль.

11. Сигнал 27 «RPLY»=0 означает, что данные выданы в магистраль или приняты из магистрали.