Сборка Электронного устройства.

- Подготовка к работе.

Подготовка осуществляется в выборе инструмента для работы над устройством .

Потребуется, в зависимости от квалификации, паяльник с узким ,медным жалом ,с мощностью 25-30 ватт для запайки мелких деталей (резисторов, микросхем, разъемов). И более мощный 60 ваттный паяльник для монтажа особо крупных элементов с высокой тепловой передачей.

Для демонтажа разъемов потребуется паяльник с оловоотсосом, в случае выпайки с других плат недостающих компонентов или демонтажа микросхем.

Так же для этих целей потребуется медная оплетка.

Она используется так же для удаления припоя с контактов деталей, для последующего их снятия без применения вандальных силовых средств, которые приведут к отслоению печатных проводников или повреждению соседних элементов конструкции.

Обязательно наличие пинцета, кусачек, разделочного ножа небольших габаритов, маленьких плоскогубцев и тисков.

Припой лучше применять импортный в катушке с диаметром 1мм или меньше, для правильного дозирования при паянии касанием нагретого контакта элемента с прутком этого припоя.

В качестве флюса отлично себя зарекомендовал флюс марки ЛТИ-120, его лучше всего налить в флакон из под лака для ногтей предварительно качественно намыв эту склянку с кисточкой в растворителе для уменьшения вероятности попадания примесей лака на элементы и соответственно предотвращения плохой пайки.

Для оттирки платы после пайки от флюса потребуется небольшое количество спирта и любая не особо мягкая кисточка.

Соответственно закупается необходимые комплектующие с небольшим запасом  дешевых элементов, а так же тех элементов которые легко повредить.

Для проверки собранной конструкции из приборов нужны хороший цифровой мультиметр, обязательно с символьной цифровой шкалой для  осуществления точных измерений.( прибор марки М830, 890 и аналогичные). Так же любой осциллограф с требуемым частотным диапазоном (для сборки компьютера подойдет любой ), можно цифровой, а желательно электронно-лучевой (типа С1-64А).

Программатор  по типу используемых микросхем в конструкции и служит для начальной загрузки в память ПЗУ программы взаимодействия с электронной схемой .

Начало сборки.

Перед установкой элементов на плату требуется рассортировать компоненты по номиналу и сложить их к примеру в какие-нибудь ячейки с подписями их номиналов.

Так же требуется осмотреть плату на отсутствие сколов, трещин и разрывов проводников.

Изучить монтажную схему по установке элементов  .

Установка элементов на плату.

В первую очередь устанавливаются  резисторы, конденсаторы , панельки и разъемы если они не мешают последующей установке других элементов. После устанавливаются диоды, потом транзисторы, в последнюю очередь устанавливаются микросхемы .

Для набивания элементов используются пинцет и кусачки. После установки выводы немного загибаются и откусываются так чтобы вывод можно было еще ближе загнуть к плате и вывод элемента не выходил за контактную поверхность монтажной дорожки.

Забивать можно в несколько этапов каждый этап разделяется пайкой этих элементов к плате, для того чтобы какой либо элемент не выпал и выводы соседних элементов не мешали друг-другу.

Когда все мелкие элементы установлены ,начинается пайка. Места контакта пайки смачивается небольшим количеством флюса или берется кисточка и смачивается вся поверхность близлежащая к контактам пайки для быстроты паяния.

Поднося паяльник к зоне контакта, нагреваем ее и одновременно касаемся зоны этого контакта прутком припоя и следим чтобы контакт запаялся  . Ни в коем случае в это время нельзя водить жалом иначе можно повредить контактные площадки. Так же следим за дозированием припоя в зону контакта, его не должно быть слишком много.

Если пайка получается зеркальная, все нормально. Если же нет, то либо зону контакта перегрели или используется слишком мощный паяльник.

В случае возникновения замыкания контактов припоем используется оплетка для его удаления .

Смачиваем поверхность флюсом и  зоны замыкания и оплетку ,ложим оплетку на эту зону, нагреваем паяльником эту оплетку в этой зоне и удаляем ее и паяльник, повторно наносим флюс , запаиваем элементы.

Строго соблюдаем установку полупроводниковых элементов ,диодов,транзисторов и оксидных конденсаторов.

Для правильной установки корпусов микросхем нужно смотреть на ключ на микросхеме обозначающей первый вывод и на монтажную схему если плата не содержит подписанных элементов .

Пайка панелек и микросхем происходит после того как все проверено и нет ошибок в их установке.

Для их надежного закрепления перед пайкой загибаются несколько выводов по периметру.