Описание архитектуры ПК8000

    - ПАМЯТЬ:

При работе интерпретатора BASIC память БП ЭВМ распределяется следующим образом:

F000

0000

4000

ОЗУ

ПЗУ

FFFF

Видео — ОЗУ

16 Кбайт

Бейсик

16 Кбайт

Область текста

Бейсик программ.

Простые переменные, массивы

Стек

Строковая область

Системная рабочая облаcть

4 Кбайт

Рассмотрим структуру Видео — ОЗУ в различных режимах.

РЕЖИМ 0:

|  | 0 | 1 |  | 27 |  | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 3F |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 0,0 | 1,0 | ... | 39,0 | ... | 05 | 06 | 07 | 0D | 0E | 0F | Буфер экрана 1536 байт |
| 0040 | 0,1 | 1,1 | ... | 39,1 | ... | 05 | 06 | 07 | 0D | 0E | 0F |  |
|  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 05FC | 0,23 | 1,23 | ... | 39,23 | ... | 05 | 06 | 07 | 0D | 0E | 0F |  |
|  | Не используется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изображение кода 00 |  |  |  |  |  |  | Изображение кода 07 |  |  |  | Знакогенер. 2048 байт |
|  | Изображение кода F8 |  |  |  |  |  |  | Изображение кода FF |  |  |  |  |
| 1000 | Резерв 12 Кбайт или другие буферы и знакогенераторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3FFF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Буфер экрана; 24 строки по 64 символа. На экране отображается 40 первых символов каждой строки. В конце каждой строки записаны коды "05, 06, 07, 0D, 0Е, 0F" для регенерации памяти,

Адрес  буфера  задается в ячейках памяти FA05, FA06.

Знакогенератор содержит изображения 256 символов в формате 8 на 8 точек, но отображение на экране в формате 6 на 8 точек.

Адрес знакогенератора задается в ячейках памяти  FA09, FA0A.

РЕЖИМ 1:

|  | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 1C | 1D | 1E | 1F |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | ... | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | Буфер экрана 768 байт |  |  |
| 0020 | 0,1 | 1,1 | 2,1 | 3,1 | ... | 28,1 | 29,1 | 30,1 | 31,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 02E0 | 0,23 | 1,23 | 2,23 | 3,23 | ... | 28,23 | 29,23 | 30,23 | 31,23 |  |  |  |
|  | Не используется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0400 | Цвет кодов 00-07 | Цвет кодов 08-0F | Цвет кодов 10-17 | Цвет кодов 18-1F |  | Цвет кодов E0-E7 | Цвет кодов E8-EF | Цвет кодов F0-F7 | Цвет кодов F8-FF | Таблица цвета 32 байта |  |  |
|  | Не используется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0800 | Изображение кода 00 |  |  |  |  | Изображение кода 07 |  |  |  | Знакогенератор 2048 байт |  |  |
|  | Изображение кода F8 |  |  |  |  | Изображение кода FF |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | Резерв 12 Кбайт или другие буферы и знакогенераторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3FFF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Буфер экрана: 24 строки по 32 символа. .

Адрес буфера задается в ячейках памяти FA05, FA06.

Знакогенератор, содержит изображения 256 символов в формате 8 на 8 точек. Адрес знакогенератора задастся в ячейкам памяти FA09, FA0A.

Таблица цвета: каждый байт содержит цвет изображения и фона для каждой группы иэ 8 точек. Адрес таблицы задается в ячейка» FA07, FA08 .

РЕЖИМ 2:

| 0000 |  |  |  |  |  |  |  |  | изображение кода 00 | Знакогенератор верхней части экрана 2048 байт | Массив изображения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0008 |  |  |  |  |  |  |  |  | изображение кода 01 |  |  |
| 07F8 |  |  |  |  |  |  |  |  | изображение кода FF |  |  |
| 0800 |  |  |  |  |  |  |  |  | изображение кода 00 | Знакогенератор средней части экрана 2048 байт |  |
| 0808 |  |  |  |  |  |  |  |  | изображение кода 01 |  |  |
| 0FF8 |  |  |  |  |  |  |  |  | изображение кода FF |  |  |
| 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | изображение кода 00 | Знакогенератор нижней части экрана 2048 байт |  |
| 1008 |  |  |  |  |  |  |  |  | изображение кода 01 |  |  |
| 17F8 |  |  |  |  |  |  |  |  | изображение кода FF |  |  |
| 1800 | 256 байт |  |  |  |  |  |  |  | Буфер верхней части экрана | Буфер экрана 24 строки по 32 многоцветных изображения |  |
| 1900 | 256 байт |  |  |  |  |  |  |  | Буфер средней части экрана |  |  |
| 1A00 | 256 байт |  |  |  |  |  |  |  | Буфер нижней части экрана |  |  |
| 1B00 | Не использ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1FFF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  | Цвет изображения и фона кода 00 | Коды цвета знакогенератора верхней части экрана 2048 байт | Массив цвета |
| 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  | Цвет изображения и фона кода 01 |  |  |
| 27F8 |  |  |  |  |  |  |  |  | Цвет изображения и фона кода FF |  |  |
| 2800 |  |  |  |  |  |  |  |  | Цвет изображения и фона кода 00 | Коды цвета знакогенератора средней части экрана 2048 байт |  |
| 2808 |  |  |  |  |  |  |  |  | Цвет изображения и фона кода 01 |  |  |
| 2FF8 |  |  |  |  |  |  |  |  | Цвет изображения и фона кода FF |  |  |
| 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  | Цвет изображения и фона кода 00 | Коды цвета знакогенератора нижней части экрана 2048 байт |  |
| 3008 |  |  |  |  |  |  |  |  | Цвет изображения и фона кода 01 |  |  |
| 37F8 |  |  |  |  |  |  |  |  | Цвет изображения и фона кода FF |  |  |
| 3800 | Не использ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3FFF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Адрес массива изображения задается в адресам  FA0F, FA10, адрес массива цвета — в адресах  FA11, FA12-

Адрес буфера экрана задается в адресам FA09, FA0A и имеет значения аналогично режимам 0 и 1.

    - ПОРТЫ ВВОДА-ВЫВОДА:

Регистр 80:

Этот  регистр  предназначен для установки  конфигурации  адресного пространства БП ЭВМ и работает в режиме записи и чтения

биты  76  54  32  10

|      |     |     |___  Выбор конфигурации для адресов с 0000 до 3FFF

|      |     |_______Выбор конфигурации для адресов с 4000 до 7FFF

|      |__________Выбор конфигурации для адресов с 8000 до BFFF

|_____________ Выбор конфигурации для адресов с С000 до FFFF

Для  каждого  блока  адресов конфигурация ОЗУ  определяется  двумя битами следующим образом:

00 - ПЗУ;

01 - разъем расширения 1;

10 - разъем расширения 2;

11 - ОЗУ.

После инициализации в регистре 80 записано FC.

Регистр 81:

Этот регистр выдает состояние строки клавиатурной матрицы и работает в  режиме  чтения. Матрица подключена к регистру СЛЕДУЮЩИМ образом:

Регистр 82:

Этот регистр работает на запись и имеет следующий формат:

биты  7  6  5  4  3210

|   |    |   |      |_____ Выбор строки клавиатурной матрицы

|   |    |   |_________Включает/выключает мотор магнитофона

|   |    |___________Индикация "РЕГИСТР"

|   |_____________ Вывод на магнитофон

|_______________ ЗВУК встроенного резонатора

Регистр 84:

Этот   регистр   работает   на  запись  и  чтение   и определяет местоположение видео—ОЗУ и режим экрана ЕП ЭВМ.

Биты  76  5  4  3210

|    |   |      |______Не используются

|    |   |_________ 1 - графический режим

|    |___________ 0 - 32 знака; 1 - 40 знаков

|______________15 и 14 разряды адреса видео ОЗУ

Регистр 85:

Через  этот  регистр  байт  данных  передается   на   печатающее устройство.

Регистр 86:

биты  76  5  4  321  0

|    |    |     |     |___Состояние печати

|    |    |     |______Не используются

|    |    |_________Гашение изображения

|    |___________ Индикация "АЛФ"

|______________Не используются

Регистр 88:

Этот  регистр определяет цвет переднего плана и фона в режиме 0  и цвет рамки в режимах 1 и 2.

Режим 0:

биты  7654  3210

|          |_____ Цвет переднего плана

|___________Цвет фона

Режим 1 и 2:

биты  7654  3210

|          |_____ Не используются

|___________Цвет рамки

Регистр 90:

Определяет положение текстового буфера в видео—ОЗУ в режимах 0 и 1

Режим 1:

биты 7654  3  2  1  0

|      |    |   |   |___10 разряд адреса

|      |    |   |_____11 разряд адреса

|      |    |_______12 разряд адреса

|      |_________ 13 разряд адреса

|_____________0-е значения

Режим 0:

биты 7654  3  2  1  0

|      |    |   |   |___ 0-е значение

|      |    |   |_____11 разряд адреса

|      |    |_______12 разряд адреса

|      |_________ 13 разряд адреса

|_____________0-е значения

Регистр 91:

Определяет Положение знакогенератора в видео—ОЗУ в режимах 0, 1 и

положение буфера экрана в режиме 2.

биты 7654  3  2  1  0

|      |    |   |   |___ 0-е значение

|      |    |   |_____11 разряд адреса

|      |    |_______12 разряд адреса

|      |_________ 13 разряд адреса

|_____________0-е значения

Регистр 92:

Определяет положение массива графики в режиме 2.

биты             7654  3  210

|     |      |_____0-е значения

|     |________ 13 разряд адреса

|___________ 0-е значения

Регистр 93:

Определяет положение массива цвета в режиме 2.

биты             7654  3  210

|     |      |_____0-е значения

|     |________ 13 разряд адреса

|___________ 0-е значения

Регистры 8C и 8D:

Определяют положение координатной ручки и кнопок манипуляторов 2  и  1 соответственно. Работают только в режиме чтения.

биты : 7  6  5  4  3  2  1  0

|   |    |   |   |   |    |   |_______Вперед

|   |    |   |   |   |    |_________Назад

|   |    |   |   |   |___________ Влево

|   |    |   |   |_____________ Вправо

|   |    |   |_______________ Кнопка 1

|   |    |_________________ Кнопка 2

|   |____________________Не используется

|______________________Вход магнитофона (только в регистре 8D)

    - СИСТЕМНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ:

Рассмотрим структуру рабочих областей:

F635       ENBASSTK	Конец стека Бейсик интерпретатора.

F735       BGBASSTK	Начало стека Бейсик интерпретатора.

F736       ENSTRAR		Строковая область 200 байт.

(размер устанавливается оператором CLEAR).

F7FF       BGSTRAR		По этому адресу (&hF7FF) инициализируется SP при INIT.

F800       VRAM2RAM_	Подпрограмма пересылки из VRAM в RAM.

F816       MODETR		Установка режима для VRAM2RAM_

F81E       ROMON		Подпрограмма включения ROM.

F824       RAMON		Подпрограмма включения RAM.

F831       VRAMRD		Подпрограмма чтения байта из VRAM.

F839       BASSUB1		Подпрограмма Бейсика. Используется при FMUL.

F856       JMPNXTWD	Инструкция перехода для rst6.

F857       NEXTWORD	Адрес перехода для RST6.

F86E       INTCATH		C9 C9 C9 перехват прерывания (надо сюда записать C3 и два байта адреса).

F871       BASSUB2		Подпрограмма Бейсика. Используется при FMUL.

F881       VARSRCH_	pchl

F894       DISKRSRV	Резерв для перехвата обработки дисковых операций.

F8F0       STARTFL		Заполняется с этого адреса из &h0205 при старте системы.

F8FA       AUTONUM	Номер AUTO.

F8FC       AUTOINC		Инкремент AUTO.

F8FE       LOADADDR	Адрес загрузки для LOAD.

F900       PRMTMP		Архаичная временная переменная. Нигде не используется.

F901       FPTMP		Временная переменная для работы с числами с плавающей точкой.

F902       TERMINAL_X	Переменная, контролирующая текущую X позицию вывода терминала.

F903       DIM_OR_EVAL	Флаг используемый GETARRAYVAR для определения: определяем ли мы массив с помощью DIM, или осуществляем доступ к элементу существующего массива,

что могло бы быть сделано при помощи EVALTERM.

F904       LETTMP		Временная переменная оператора LET, EVALTERM, COMPUTE, GETVAR.

F905       MEMTMP		Временная переменная TOKENIZE.

F906       ENDSTRAR	Конец строковой области.

F908       ARIFMAR		Адрес рабочей области арифметических преобразований.

F90A       ARIFMOB		Рабочая область арифметических преобразований.

F916       MAINTR2TMP	Временный массив MAINTR.

F918       CHARTBL		Таблица символов функции CHR.

F91A       RUNWITHTMP	Временная переменная оператора RUN с параметром.

F91C       COMPTMP	Временная переменная, использующаяся при вычислениях.

F91E       MEMTMP2	Используется при вычислении количества памяти в OUTOFMEMORY.

F920       FORTMP		Временный параметр оператора FOR.

F921       IFINPUT		=0 если INPUT.

F922       CURBASLN	Текущий адрес строки Бейсик программы.

F924       CURBASPTR	Область сохранения текущего адреса Бейсик программы.

F926       BASOPNUM	Номер оператора Бейсик программы.

Или &hFFFF в командном режиме.

F928       CONTTMP		Временная переменная оператора CONT.

F92A       BRKCONT	Временная переменная процедур RESETSTACK, TESTBREAKKEY, CONT.

F92C       STKADDR	Адрес стека.

F92E       BGBASPRG	Адрес начала Бейсик программы.

F930       ENBASPRG	Адрес конца Бейсик программы.

Указывает на первую ячейку участка памяти, доступного программам.

Всегда следует за последним байтом программы.

F932       BGARRAY	Адрес начала массивов.

Указывает на начало участка памяти, хранящего массивы.

Следует сразу за участком памяти, выделенным для обычных переменных.

F934       VAR_TOP		Адрес начала свободной памяти.

Указывает на верхушку области хранящей массивы и переменные.

F936       READPTR		Указатель для READ.

F938       FACCUM		Аккумулятор для вычислений с плавающей точкой:

00000000              1        11111111111111111111111

--------              -        -----------------------

8 бит экспонента     1 бит знак      23 бита мантисс.

F93C       FTEMP		Временная переменная, используемая для хранения знака и экспоненты числа с плавающей точкой во время вычислений.

F93D       FBUFFER		Текстовый буфер для чисел с плавающей точкой.

Также используется при печати номера строки в команде TRON/TROFF.

F948       RESERVD		Фиктивная метка. Указывает на строку «Error».

FA00       DLSM		Максимальная длина строк 32 или 64.

FA01       SPN		Пропусков в начале строки.

FA02       DLSF		Длина строки экрана.

FA03       MSK		Количество строк экрана.

FA04       SPK		Пропусков в конце строки.

FA05       ABS1		Адрес буфера экрана режима 0 и 1.

FA06       ABS2		Старший байт адреса буфера экрана в режимах 0 и 1.

FA07       CLRT		Адрес таблицы цвета режима 1.

FA09       AGS1		Адрес знакогенератора режима 0 и 1

Адрес буфера экрана режима 2.

FA0A       AGS2		Старший байт адреса знакогенератора в режимах 0 и 1

Старший байт адреса буфера экрана режима 2.

FA0B       RS1		Резерв.

FA0D       RS2		Резерв.

FA0F       GTBL1		Адрес таблицы точек изображения в режиме 2.

FA10       GTBL2		Старший байт адреса таблицы точек изображения в режиме 2.

FA11       CTBL1		Адрес таблицы цвета в режиме 2.

FA12       CTBL2		Старший байт адреса таблицы цвета в режиме 2.

FA13       CURISO		Изображение курсора.

FA1C       KSS		Код символа в позиции курсора.

FA1D       INSF		Флаг вставки.

FA1E       SMK		Адрес курсора.

FA20       BEEPF		BEEP флаг.

FA21       PK			Позиция курсора.

FA22       SK			Строка курсора.

FA23       SFK		Флаг функциональных клавиш.

FA24       CPP		цвет изображения.

FA25       CZP		цвет фона.

FA26       CRG		цвет рамки.

FA28       TIMCT		Таймер (+1 каждые 20ms).

FA29       INTTMP		Переменная обработчика прерываний.

FA2A       OUTBUF		Адрес записи в буфер клавиатуры.

FA2C       INBUF		Адрес чтения из буфера клавиатуры.

FA2E       CASIO		Рабочая область др-ра магнитофона.

FA30       FMA		Адрес, использующийся при заполнении памяти в подпрограмме FILLMEMA.

FA32       SL1		Переменная SALOTR.

FA34       SL2		Переменная SALOTR.

FA3A       STRNL		Адрес строки выводимой на печать подпрограммой STRPRN.

FA3C       TAPETMP	Временная переменная процедуры TAPE.

FA3E       TAPETMP2	Временная переменная процедуры TAPE.

FA40       SALOTMP2	Временная переменная SALOTR.

FA41       CASCMP		Флаг сравнения.

FA42       ERRFL		ERR флаг.

FA43       TITL		Переменная SYMPRN2.

FA44       PRNFL		Флаг печати (Для LLIST, LPRINT равен 1).

FA45       PRNOP		Временная переменная. Используется TOKENIZE, INPUTLN, START.

FA46       IOBUF		Буфер ввода-вывода (диск, кассеты).

FB85       KBDBUF		Буфер клавиатуры.

FC87       KBDTMP		Переменная процедуры ввода из буфера.

FC88       FNKTXT		Текст функциональных клавиш.

FD28       SCLNTAB		Таблица состояния строк экранного редактора.

FD41       OLDKBDMT	Старое состояние матрицы клавиатуры.

FD4C       NEWKBDMT	Новое состояние матрицы клавиатуры.

FD57       INTAR		Рабочая область обработки прерываний.

FD7F       RES3		Зарезервировано.

FD83       SGF		Флаг графического символа.

FD84       STOPFLG		STOP-флаг.

FD85       INSF2		Флаги режимов клавиатуры.

FD86       ONOFF		Зарезервировано.

FD87       SMB		Зарезервировано.

FD88       INTTMP2		Переменная обработчика прерываний.

FD8A       EDITTMP		Временная переменная редактора.

FD8C       MODE		Режим экрана.

FD8D       OLDRES		Старый режим.

FD8F       PSETC		Цвет точки у команды PSET.

FD90       X1			Первый графический курсор, координата X.

FD91       Y1			Первый графический курсор, координата Y.

FD92       X2			Второй графический курсор, координата X.

FD93       Y2			Второй графический курсор, координата Y.

FD94       LINE100		Параметр команды LINE.

FD95       LINE100_		Параметр команды LINE.

FD96       LINE1		Параметр команды LINE.

FD97       LINE1_		Параметр команды LINE.

FDA0       INMAGTMP3	Временная переменна INMAG.

FDA2       INMAGTMP2	Временная переменна INMAG.

FDA4       INMAGTMP	Временная переменна INMAG.

FDB3       PRESETC		Временное значение цвета для команды PRESET.

FDB4       TRFLAG		Флаг трассировки.

FDB5       ERRTMP		Код ошибки функции ERR.

FDB6       OUTTMP		Временная переменная редактора.

FDB8       EITMP		Временная переменная. Используется в INPUTLN, ERRTR2.

FDBD       SCRTMP1	Экранные временные переменные.

FDBE       SCRTMP2	Экранные временные переменные.

FDBF       SCRTMP3	Экранные временные переменные.

FDC0       EVNTTAB	Таблица событий.

(УПР/СТОП + 10 функциональных клавиш)

Бит 0 - маска события

Бит 2 - событие.

FDC3       KBDTMPBUF	Временный буфер клавиатуры.

FDE4       ERLTMP		Временная переменная функции ERL.

FDE6       ERRES		Временная переменная обработчика ошибок.

FDEA       SYMTMP		Временная переменная. Используется SYMSCR.

FDEB       MODE1FLG	Флаги режима 1.

FDF0       SALOTMP	Временная переменная подпрограммы работы с лентой SALOTR.

FDF2       SALOTMP3	Временная переменная подпрограммы работы с лентой SALOTR.

FE02       INTTMP3		Переменная обработчика прерываний.

FE03       PSETX		Координата X команды PSET в виде байта.

FE04       PSETY		Координата Y команды PSET в виде байта.

FE05       VIDEO3		Видео-переменная. Используется в PUTTR и VIDEOTR.

FE06       PUTTRTMP	Временная переменная PUTTR.

FE07       VIDEO1		Видео-переменная. Используется в PUTTR и VIDEOTR.

FE08       VIDEO2		Видео-переменная. Используется в PUTTR и VIDEOTR.

FE09       VIDEO4		Видео-переменная. Используется в PUTTR и VIDEOTR.

FE0A       PUTTRTMP2	Временная переменная PUTTR.

FE0B       VIDEOBUF	Видеобуфер. Используется командами PUT и GET (PUTTR, VIDEOTR).

FED5       ERRTRTMP2	Временная переменная обработчика ошибок ERRTR.

FED7       ERRTRTMP	Временная переменная обработчика ошибок ERRTR, ERRTR2 и RESUME.

FED9       ASITT		Временная переменная. Используется в AUTO, STOP, INPUTLN, TOKENIZE, TRETLINE.

FEDA       AITMP		Временная переменная. Используется в командах AUTO и INPUTLN.

FEDC       TMPBUF		Временный буфер CLOAD.

    - ТОЧКИ ВХОДА В ПЗУ:

Примечание: Куски функций, целые функции и т. д. помеченные MACROxx являются на самом деле следующими потусторонними сущностями: в перекромсанном Альтаире образовывались пустые области, в которые можно было помещать свой код, а также дописание своего кода и изменение существующих функций требовало определённого свободного места. Поэтому разработчики разбивали функции на кусочки и помещали их в ПЗУ квадратно-гнездовым способом. И функция поневоле занималась джампингом по ПЗУ, типа тут поработала, там поработаю. Описывать такие куски нет смысла, т. к. отдельно, сами по себе, они не несут полноценной смысловой нагрузки. Но в целом если просматривать ПЗУ байт за байтом, то складывается такая ситуация – Началась функция, закончилась, а затем идёт нечто, ничем не начинающееся и логично не заканчивающееся. Вот это и помечалось как MACROxx. Сами MACROxx бывают чертовски интересны, но не знаю, можно ли использовать их где-то в своих разработках?

0000       START		RST0 = старт. ОЗУ при этом инициализируется, но не очищается.

Т. е. если сделать POKE 50000, 255 а потом X=USR(0), то в памяти по адресу 50000 так и останется лежать байт 255.

При этом, конечно, рабочие области подлежат инициализации, как и упоминалось.

0008       SYNTAXCHECK	RST1 = проверка синтаксиса.

Байт идущий сразу после инструкции RST1 не есть следующая инструкция,

но ключевое слово или оператор идентификатор, который, как ожидают, появится в программе в этой точке.

Если ключевое слово или оператор не присутствует, то возникает Синтаксическая ошибка,

но, если он присутствует, то адрес возврата увеличивается на один байт - и функция попадает в NEXTCHAR.

0010       NEXTCHAR	RST2 = возвращает в A следующий символ ввода из буфера в HL,

пропуская пробелы. Флаг переноса устанавливается, если вернулся символ не буквенно-цифровой,

также нулевой флаг устанавливается, если был достигнут нулевой символ.

0018       OUTCHAR		RST3 = печатает символ из A на экран.

0020       COMPAREHLDE	RST4 = Сравнивает HL и DE с таким же логическим результатом (C и Z флагов) как для стандартного восьмибитного сравнения.

0026       TERMINAL_Y_0	Переменная, контролирующая текущую X позицию вывода терминала. Скорее всего не используется, т. к. расположена в ПЗУ. Скорее всего артефакт Альтаира.

0027       TERMINAL_X_0	Переменная, контролирующая текущую Y позицию вывода терминала. Скорее всего не используется, т. к. расположена в ПЗУ. Скорее всего артефакт Альтаира.

0028       FTESTSIGN	RST5 = Проверяет состояние FACCUM.

Возвращает A = 0 и устанавливает Z, если FACCUM == 0, хвост функции устанавливает флаг знака и A соответственно

(0xFF если отрицательно, 0x01 если положительно).

0030       PUSHNEXTWORD	Псевдокоманда PUSH (HL).

Сначала мы записываем адрес возврата в переменную NEXTWORD, которая образует вместе с JMPNXTWD инструкцию JMP.

Затем мы читаем слово (HL) в BC и толкаем его на стек. А потом переходим по адресу JMPNXTWD.

0038       INTRPT		RST7 = обработка прерываний.

003B       SYMSCR		A=символ (вывод символа на экран в текущую позицию курсора).

003E       FNKEYFL		Сбрасывает настройки функциональных клавиш по умолчанию.

0041       SYMPRN		A=символ (вывод символа на печать).

0044       SETCOLOR	CPP=(FA24) цвет точки CZP=(FA25) цвет фона CRG=(FA26) цвет рамки (установка цвета).

0047       KBDRAW		A=номер ряда (A=состояние ряда: опрос ряда клавиатурной матрицы).

004A       VRAMBTRD	HL=адрес (A=байт: чтение байта из видео-ОЗУ VRAM).

004D       VRAMBTWR	HL=адрес VRAM, A=байт (запись байта в VRAM).

0050       EDIT		A=флажки, HL=адрес, D=строка курсора, E=позиция курсора

(A=0 редактирование

A=1 установка курсора

A=2 вывод текста на экран с текущего положения курсора

A=3 установка курсора и вывод текста

A=4 вывод строк).

0053       VRAM2RAM	BC=счетчик, DE=адрес приема, HL=адрес источника

(пересылка VRAM -> RAM).

0056       FILLAREA		A=константа, BC=счетчик, HL=адрес (заполнение области константой).

0059       VRAMSEND	BC=счетчик, DE=адрес приема, HL=адрес источника

(пересылка VRAM->RAM, VRAM->VRAM).

005C       RAMSEND	BC=счетчик, DE=адрес приема, HL=адрес источника

(пересылка RAM->RAM, RAM->VRAM).

0067       BTDECODE	A=байт, BC=адрес

(перекодировка A (шестнадцатеричного) в символы).

006A       SETMODE	A=режим (установка режима 0, 1, 2).

006D       JOYDIR		A=код (0,1,2):

0 - клавиатура,

1 - джойстик №1,

2 - джойстик №2.

(A=код направления: чтение направления,

8  1  2

7<-0->3

6  5  4

0070       ASKBTN		Опрос состояния кнопки.

A=код (0,1,2):

0 - клавиатура,

1 - джойстик №1,

2 - джойстик №2.

(A=состояние кнопки (пробел - клавиатуры),

0 - не нажата,

1 - нажата)

0073       BELL		Обработка звука нажатия клавиш и CHR(7) (в зависимости от BEEPF).

0076       PRESETWT	Рисование точки белым цветом (FD90 координата X, FD91 координата Y).

0079       KBDBUFAK	Опрос буфера клавиатуры.

Z=1 буфер пуст,

Z=0 символ в буфере

007C       BUFFERTOA	Ввод символа из буфера клавиатуры в A.

Если буфер пуст - ожидание нажатия.

007F       TESTBREAKKEY	Тестирование нажатия УПР+Стоп.

0082       INITTAB2		Скорее всего артефакт Альтаира.

009E       CURSOFF		Выключает изображение курсора.

00A1       CURSON		Включает изображение курсора.

00A4       KEYSOFF		Выключает нижнюю строку ключей.

00A7       KEYSON		Включает нижнюю строку ключей.

00AA       SCRLEN		Возвращает в аккумулятор длину строки экрана в символах.

00AD       INTERRPT	Кто объяснит мне этот кусок – буду благодарен. Вызывается из функции POINT перед тем, как нарисовать точку. Три раза делает RST 7.

00B0       KBDBUFCL	Очистить буфер клавиатуры.

00B3       INITVRAM2RAM_	Инициализация процедур VRAM2RAM.

Этот блок переносится в ОЗУ по адресу &hF800.

0147       KBDRAW2	Опрос ряда клавиатурной матрицы.

015A       KBDBUFCL2	Очищает буфер клавиатуры.

0166       PUSHNEXTWORD2	Продолжение PUSHNEXTWORD

Псевдокоманда PUSH (HL).

Сначала мы записываем адрес возврата в переменную NEXTWORD, которая образует вместе с JMPNXTWD инструкцию JMP.

Затем мы читаем слово (HL) в BC и толкаем его на стек. А потом переходим по адресу JMPNXTWD.

016E       ISOOFF		Гашение изображения.

0175       ISOON		Включение изображения. Также вызывается как часть функции SETMODE.

017C       SYMPRN2		Вывод символа из A на печать. Основная часть.

018D       MACRO1

0199       KBDBUFAK2	Опрос буфера клавиатуры. Основная часть.

01A6       JOYDIR2		Чтение направления джойстика. Основная часть.

01D0       KBD2		Вызывается из SYMPRN2. Проверяет 2 бит EVNTTAB и порта &h86.

Заметим, что в описании портов у порта &h86 биты 1, 2 и 3 не используются!

01DE       INITTAB		Скорее всего артефакт Альтаира.

0205       INITKEYS		Инициализация переменных.

Этот блок переностися в ОЗУ по адресу &hF8F0.

0266       INITKEYS2	Собственно, продолжение таблицы.

027A       GETFLOWPTR	Сервисная функция.

Устанавливает HL в точку соответствующей структуры потока на стеке (Sets HL to point to the appropriate flow struct on the stack.).

Если функция вызвана ключевым словом NEXT, то DE указывает на переменную, следующую за ключевым словом NEXT.

Таким образом, устанавливает DE как главный указатель программы (i.e. Get program ptr into DE).

029B       COPYMEMORYUP	Копирует байты памяти из BC в HL. Копирование идёт задом-наперёд до тех, пор, пока BC не станет равным DE.

Идёт оно задом-наперёд потому, что функция может использоваться для блоков отстоящих друг от друга на пару байт.

В таком случае, если бы копирование шло напрямую, то блок памяти затёр бы сам себя.

029E       COPYMEMORYUP2	Собственно сама функция.

02AA       CHECKENOUGHVARSPACE		Внимание! После вызова CHECKENOUGHVARSPACE идет байт параметра, а не следующая инструкция!

Проверяет, достаточно ли будет памяти при выделении места для C*4 байт начиная с VAR_TOP перед тем как это выделение начнёт затирать стек.

(Или область переменных).

02BB       CHECKENOUGHMEM		Проверяет, действительно ли HL больше, чем на 32 байта отстоит от указателя стека.

Если HL расположен ближе чем на 32 байта к стеку, то функция падает в OutOfMemory.

02C5       OUTOFMEMORY	Ошибка Out of memory.

02D0       SYNTAXERROR		Самая распространённая ошибка №2.

02D3       DIVIDEBYZERO		Ошибка деления на ноль.

02D6       ERROR_		Ошибка.

02D8       MAINLOOP1	Первая точка входа в главный цикл. Что тут собственно сказать. Это ключевая точка интерпретатора.

02FA       MAIN2		Переход с оператора LIST.

02FD       MAINLOOP3	Третья точка входа в главный цикл. Переход из INIT2, STOP, CSAVE, OUTCHAR2, INPUTLN.

0307       MAIN		Вторая точка входа в главный цикл. Переход из AUTO

Эта процедура ждёт ввода строки и если строка без номера, то пытается сразу выполнить её (EXEC immediately).

030D       loc_30D		НУ ВОТ, СОБСТВЕННО! ЭТО И ЕСТЬ САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ЦИКЛ БЕЙСИК-ИНТЕРПРЕТАТОРА! Скромненькая такая меточка. В списках не значится.

0324       STOREPROGRAMLINE		Сохранение строки программы.

032F       REMOVEPROGRAMLINE	Удаление строки программы.

0385       INSERTPROGRAMLINE		Вставка строки программы.

0385       FINDPROGRAMLINE		Получает ближайший адрес строки программы в BC.

0388       FINDPROGRAMLINE2		Получает ближайший адрес строки программы в BC.

Дополнительная точка входа.

039D       NEW		Обработка оператора NEW.

Записывает нулевой номер строки в место хранения программы (по сути пустую программу).

Обновляет указатель ENBASPRG и переходит в RUN, который делает всю оставшуюся работу.

039E       NEW2		Сброс бейсик-программы к исходному состоянию

Дополнительная точка входа.

03A9       RESETALL	Обработка бейсик-команды RUN без параметров.

По сути, устанавливает всё готовым для запуска программы, а потом возвращается в EXECNEXT.

03AD       RUNWITH	RESETALL дополнительная точка входа.

03C2       RESETSTACK	Инициализирует адрес рабочей области арифметических преобразований,

обнуляет временные переменные FORTMP, AUTOTR.

04B7       OUTCHAR2	Печатает символ из A на экран. Основной кусок функции.

04C7       INPUTSTR2	Ждёт символ из буфера клавиатуры. При коде &h03 переходит к обработке оператора STOP.

04D0       INPUTSTR	Выводит вопросительный знак и ждёт ввода строки.

04DF       INPUTLN		Вводит строку без отображения курсора.

04E8       INPUTLN2	Вводит строку без отображения курсора. Основная часть функции.

04EE       LIST		Обработка бейсик-команды LIST.

0535       FOR		Бейсик оператор FOR

Хотя FOR указывает на начало цикла программы, этот обработчик вызывается один раз.

Последующие итерации цикла возвращаются к последующим выражениям или строкам программы, а не к самому FOR.

057C       PUSHSTEPVALUE	Толкает значение STEP на стек.

0585       NEXTRET		Толкает токен FOR на стек и переходит к EXECNEXT.

0589       EXECNEXT	Сюда вернётся бейсик интерпретатор после отработки команды RUN, RETURN, после обработки ошибок.

Вычисляет одно выражение, передвигается на следующее выражение или на новую стоку, если в текущей строке нет больше выражений.

05AD       EXEC_		Выполняет выражение Бейсика, на которое указывает HL.

05CB       DDCMP		Сравнивает следующий символ (HL) с двоеточием.

05D0       NEXTCHAR2	возвращает в A следующий символ ввода из буфера в HL,

пропуская пробелы. Флаг переноса устанавливается, если вернулся символ не буквенно-цифровой,

также нулевой флаг устанавливается, если был достигнут нулевой символ.

05DB       READPT		Сбрасывает указатель оператора READ. При инициализации и при вызове RESTORE

Resets the data pointer to just before the start of the program.

05EA       TESTBREAKKEY2	Смотрим, надо ли остановиться?

05F0       STOP		Обработка бейсик оператора STOP.

05F6       MAIN_		Ссылка из EXECNEXT.

0617       CONT		Обработка бейсик-команды CONT.

0639       CHARISALPHA	Если символ, на который указывает HL алфавитный, то флаг переноса сбрасывается. А если нет - то установится.

Т. е. является ли (M) буквой?

0641       GETSUBSCRIPT	Получает индекс массива встречающегося в выражении или операторе DIM.

Индекс возвращается в виде целого положительного числа в CDE.

0645       FUNCTIONAK	Проверка результата функции.

0649       INTFROMFLOAT		Получение целого числа из числа с плавающей точкой.

065C       FUNCTIONCALLERROR	Внутренняя точка FUNCTIONAK.

0661       LINENUMBERFROMSTR	Возвращает в DE номер бейсик-строки из параметра GOTO, LIST, GOSUB, RESTORE, ON...

А также номер строки в самой бейсик-программе.

Чуть подробнее: Получает номер строки из указателя на строку.

Указатель строки передается в HL, и целый результат возвращается в DE.

Лидирующие пробелы пропускаются, и возврат происходит при найденном первом символе не являющемся цифрой.

Максимально допустимое число строк 65529. Синтаксическая ошибка появится, если значение первых четырех цифр более 6552.

Одной из интересных особенностей этой функции является то, что он устанавливает Z, если найден правильный номер (или строка была пустой),

или NZ, если строка не начинается с номера.

0682       CLEAR		Обработка бейсик-оператора CLEAR.

06AB       RUN		Обработка бейсик команды RUN. Запуск бейсик программы.

06B7       GOSUB		Gosub сохраняет структуру потока в стеке, а затем переходит к Goto.

Структура потока это __GOSUB с предшествующем номером строки с GoSub оператором,

в свою очередь, ему предшествует указатель на строку следующую после строки с GoSub оператором.

06C7       GOTO		Обработка бейсик-команды GOTO.

06CD       GOTOPRE	Подготавливает переход на строку бейсик-программы.

06E3       RETURN		Обработка бейсик-команды RETURN.

06F9       DATA		Обработка бейсик-команд DATA и REM. Обратите внимание на комментарий ниже.

06FB: REM: MVI C, 0

MVI B, 0

LOC_6FF: MOV A, C

.....

FINDNEXTSTATEMENT:

0710       LET			Обработка бейсик-оператора LET.

0715       ASSIGNVAR	Присваивает результат Бейсик-выражения на которое указывает HL переменной, на которую указывает DE.

0778       IF			Бейсик-оператор IF.

0791       PRINT		Бейсик-оператор PRINT.

07D7       TERMINATEINPUT	Окончательная фаза обработки ввода строки.

Здесь HL указывает на байт следующий за последним байтом в строке ввода пользователя.

Туда мы пишем нулевой байт, чтобы завершить строку.

Устанавливаем HL так, чтобы он указывал на начало буфера строки ввода.

07DC       PKCHK		Проверка позиции курсора, печать новой строки и перевода каретки.

07E5       PKCHK2		Сохранение A в FPTMP.

07E9       CRLF		Печатает перевод строки и возврат каретки.

0852       INPUT		Бейсик-оператор INPUT.

0879       READ		Обработка команды READ.

089E       GOTDATAITEM	Получаем кусочек информации из DATA.

091D       NEXT		Обработка команды NEXT.

0920       NEXT2		Обработка команды NEXT. Дополнительная точка входа..

0966       EVALEXPRESSION	Вычисляет выражение, возвращая результат в FACCUM. Выражение должно быть комбинацией термов и операторов.

0969       COMPUTE3	Вычисление выражений. Вызов из EVALTERM.

096B       COMPUTE4	Вычисление выражений. Вызов из ASSIGNVAR.

0975       COMPUTE		Вычисление выражений. Вызов из EVALEXPRESSION, IF, PRINT.

0978       COMPUTE2	Вычисление выражений. Дополнительная точка входа.

0983       ARITHPARSE	Вычисление арифметических выражений.

09E5       EVALTERM	Обработка следующего символа из буфера.

Вычисляет терм в выражении.

Это может быть числовая константа, переменная, вызов функции, также имеющий выражения в своих аргументах или выражения в скобках.

0A16       BRACKETS	Вычисление значения в скобках.

0A2A       FNRETURN	Сюда вернёмся после выполнения функций (токены более 174 (&hAE)).

0A2F       EVALVARTERM	Вычисление переменной. Вызов GETVAR возвращает адрес значения переменной в DE, который затем перемещается в HL.

Далее вызов FLOADFROMMEM записывает в FACCUM значение этой переменной.

0A2F       EVALINLINEFN		Вычисляет функцию. Получаем смещение в KW_INLINE_FNS таблице в BC и сохраняем это на стек.

0B15       DIM		Обработка бейсик-оператора DIM.

0B1A       GETVAR		Поиск и инициализация переменной.

HL указывает на имя переменной, которая встретилась во время интерпретации.

Функция возвращает в DE указатель на значение переменной.

Если переменная не существует, то функция выделяет ей память и инициализирует её.

0B1F       GETVAR2		Поиск и инициализация переменной.

Дополнительная точка входа.

0B78       ALLOCNEWVAR	Готовимся разместить новую переменную. Проверяем адрес возврата, для того чтобы узнать, что нас вызывает.

Если это вычислитель выражений, то мы выходим без выделения памяти для переменной.

Notice that (assuming we haven't been called by the evaluator) the prog ptr on the stack is kept in place.

0B8F       INITVARLOOP	Инициализирует новую переменную до нуля.

0B9E       GETARRAYVAR	Даёт доступ или размещает в памяти переменную-массив. DIM_OR_EVAL показывает, имеем ли мы дело с описанием массива (оператор DIM), или осуществляется доступ к элементу массива.

В первом случае DIM_OR_EVAL равен &hEF иначе он равен нулю.

0C7A       FRE		Обработка бейсик-функции FRE.

0C9B       LONGINT		Получение длинного целого.

0C9C       INLONGINT	Ввод длинного целого.

0CA8       POS		Обработка бейсик функции POS.

0CAB       SHORTINT	Получение короткого целого из A.

0CB0       DEF		Определение функции.

0D02       MAINLOOP2	Вход в главный цикл из INPUT и DEF.

0D10       DEFFNA		Обработка DEF FN.

0D1F       STR		Бейсик-функция STR.

0D2F       MAINTR4		Обработка главного цикла. Вызов из ASSIGNVAR.

0D43       MAINTR7		Вызов MAINTR5 и переход в MAINTR3.

0D46       MAINTR3		Сохранение A в MAINTR2TMP.

0D4F       MAINTR2		Обработка главного цикла. Вызов из PRINT и STR.

0D93       MAINTR		Подпрограмма главного цикла.

0DAA       MAINTR5	Подпрограмма главного цикла.

0E32       MACRO2		Макрос.

0EAE       MACRO3		Макрос.

0EB4       MAINTR6		Проверка L, загрузка в A из (BC), выгрузка в (DE) в цикле.

0EBE       COMPUTETR2	Подпрограмма вычисления выражений.

0EC1       FAPREP		Подготовка FACCUM, ARIFMAR.

0EC4       FAPREP2		Подготовка FACCUM, ARIFMAR.

Дополнительная точка входа.

0EC5       FAPREP3		Подготовка FACCUM, ARIFMAR.

Дополнительная точка входа.

0EE7       LEN		Бейсик-функция LEN.

0EEB       COMPUTETR3	Подпрограмма вычисления выражений.

0EF6       ASC		Бейсик-функция ASC.

0F04       CHR		Бейсик-функция CHR.

0F14       LEFT		Бейсик-функция LEFT.

0F44       RIGHT		Бейсик-функция RIGHT.

0F4E       MID		Бейсик-функция MID.

0F75       INP			Бейсик-функция INP.

0F80       OUT		Бейсик-оператор OUT.

0F9F       FUNKQUOTE	Проверка окончания определения функции.

0FB9       GETINTPARAM	Получаем в A целочисленный параметр для команды Бейсика.

0FC8       VAL		Бейсик-функция VAL.

0FE1       TAPE		Подпрограмма работы с лентой. Подготовка к загрузке.

0FE1       TAPE2		Локальная метка TAPE. Подготовка к выгрузке.

1008       MACRO13		Макрос.

1016       MACRO4		Макрос.

1021       SYNTAXERROR2	Обработка EXEC.

1070       FADDONEHALF	Прибавляет 0.5 к FACCUM.

Используется DECIMAL_POWERS.

1079       FSUB2		FACCUM = FACCUM – BCDEONSTK

1082       FADD2		FACCUM = FACCUM + BCDEONSTK

10C2       FSUBMANTISSAS	Вычитает из мантиссы FACCUM мантиссу BCDEONSTK.

10E8       FZERO			Устанавливает FACCUM в ноль.

111A       FMANTISSAINC		Увелививает мантиссу в CDE и смотрит, нет ли переполнения.

1124       OVERFLOW		Ошибка переполнения.

1129       FADDMANTISSAS	Складывает мантиссы, на первую указывает HL вторая содержится в CDE.

1135       FNEGATEINT		Меняет знак у 32-битного целого, содержащегося в CDEB путем вычитания его из нуля.

Также переворачивает знак у FTEMP.

Используется FASINTEGER и FADD2.

1149       FMANTISSARTMULT	Сдвигает мантиссу в CDE вправо на A позиций.

Заметьте, что потеряные биты накапливаются в B, так что их можно использовать далее при округлении.

115F       FMANTISSARTONCE	Сдвигает мантиссу в CDE вправо на один бит.

117E       LOG		Обработка Бейсик-функции LOG.

11B3       FMUL2		FACCUM = FACCUM * BCDEONSTK

11BC       FMUL3		Обработка FACCUM = FACCUM * BCDEONSTK

120C       FDIVBYTEN	Делит FACCUM на 10. Используется в FOUT для представления чисел в нормальном виде при печати.

1218       FDIV		FACCUM = FACCUM / BCDEONSTK

123D       FDIVLOOP	Главный цикл FDIV.

128A       FEXPONENTADD	Используется в FDIV и в FMUL.Работает с экспоненциальной частью аргументов.

Складывает их для FMUL и вычитает их для FDIV.

На входе L=0 при сложении и L=FF при вычитании.

12B3       FMULBYTEN		Умножает FACCUM на 10.

12CA       FTESTSIGN2		Основная часть FTESTSIGN.

Проверяет состояние FACCUM.

Возвращает A = 0 и устанавливает Z, если FACCUM == 0, хвост функции устанавливает флаг знака и A соответственно

(0xFF если отрицательно, 0x01 если положительно).

12D4       SGN			Бейсик-функция SGN.

12D5       FCHARTOFLOAT	Конвертирует знаковое число (байт) в A в число с плавающей точкой в FACCUM.

12DA       LONGINT2		Получение длинного целого. Дополнительная точка входа.

12E8       ABS			Бейсик-функция ABS.

12EA       FNEGATE		Меняет знак FACCUM. FACCUM=-FACCUM

12F2       FPUSH			Записывает число с плавающей точкой на стек.

12FF       FLOADFROMMEM	Загружает FACCUM числом с плавающей точкой из ячеек памяти, на которые указывает HL.

1302       FLOADFROMBCDE	Загружает число в FACCUM из BCDE.

130D       FCOPYTOBCDE		Перемещение числа с плавающей точкой из FACCUM в BCDE.

1310       FLOADBCDEFROMMEM	Загружает число с плавающей точкой в BCDE из ячеек памяти, на которые указывает HL.

Т. е. загрузка из M в BCDE.

1317       INCHLRETURN		Подпрограмма PRINTINT.

1319       FCOPYTOMEM		Копирование числа с плавающей точкой в память, на которую указывает HL.

131C       FCOPYTOMEM2		Копирование числа с плавающей точкой в память. Дополнительная точка входа.

131E       FCOPYLOOP		Цикл FCOPYTOMEM.

1327       FUNPACKMANTISSAS	Распаковывает мантиссы FACCUM и BCDE. Восстанавливает пропавший старший бит, но при этом теряет бит знака у обоих упакованных чисел.

Для компенсации потери знакового бита функция возвращает комбинацию обоих знаковых битов. Функция меняет знак FACCUM и потом ксорит его со знаком BCDE и возвращает результат в 7-м бите A.

В результате в A появляется +ve если знаковые биты разные и -ve если знаковые биты совпадают:

FACCUM | negated FACCUM | BCDE | result after XOR

+            -           +           -

+            -           -           +

-            +           +           +

-            +           -           -

133C       FCOMPARE		Сравнение чисел с плавающей точкой.

Сравнивает FACCUM и BCDE. Результат возвращается в A.

FACCUM > BCDE, A = 0x01.

FACCUM < BCDE, A = 0xFF.

FACCUM = BCDE, A = 0.

1354       FISEQUAL			Тест на равенство FACCUM и BCDE.

1367       FASINTEGER		Перевод числа с плавающей точкой в целое.

Возвращает целую часть FACCUM в CDE.

136D       FASINTEGER_ASM	Ассемблерная точка входа в процедуру перевода числа с плавающей точкой в целое.

138B       FMANTISSADEC	Декремент мантиссы находящейся в CDE.

1392       INT				Бейсик-функция INT.

13AB       MACRO5			Макрос. Вызывается из GETVAR.

13C6       FIN				Функция читающая число с плавающей точкой из ASCII-текста.

Читает строку и конвертирует её в число с плавающей точкой в FACCUM.

13DA       FINLOOP			Главный цикл FIN.

140E       SCALERESULT		Масштабирование результата FIN.

1411       DECIMALLOOP		Подцикл FIN.

141D       DECIMALLOOPEND	Подцикл FIN.

1427       DECIMALSHIFTUP	Вспомогательная функция FIN.

1428       DECIMALSHIFTUP2	Вспомогательная функция FIN. Дополнительная точка входа.

142F       PROCESSDIGIT		Обработка текущего символа ASCII строки в FIN.

1446       FADDPROC		Прибавляет значение цифры находящейся в A к FACCUM.

144C       FADD			FACCUM = FACCUM + BCDEONSTK. Ещё одна точка входа.

1451       DOEXPONENTDIGIT	Подпрограмма FIN.

145D       INITKEYS2TR		Инициализация INITKEYS2.

1465       PRINTINT			Переводит целое число HL в число с плавающей точкой FACCUM.

В частности, печатает номер строки Бейсик-программы, выполняющейся в данный момент времени.

1466       PRINTINT2		Переводит целое число HL в число с плавающей точкой FACCUM.

Дополнительная точка входа.

1470       FOUT			Печатает число с плавающей точкой на терминал.

147C       DOZERO			Подпрограмма FOUT. Записывает ноль в FBUFFER.

148B       TOOVER100000		Масштабирует FACCUM в пределах 100000 – 1000000.

14A8       PREPARETOPRINT	Подпрограмма FOUT.

14C9       NEXTDIGIT		Подпрограмма FOUT. Внешний цикл печати.

14D8       DIGITLOOP		Подпрограмма FOUT. Основной цикл.

151B       EXPDIGITLOOP		Подпрограмма FOUT.

1525       NULLTERMPREV	Подпрограмма FOUT.

1528       NULLTERM		Подпрограмма FOUT.

152B       TOUNDER1000000	Делит FACCUM на 10 до тех пор, пока он не станет менее 1000000.

1539       DECIMAL_POWERS	Таблица арифметических констант.

153A       ONEHALF		Константа 0,5

153D       DECPOW100000		Константа 100000

1540       DECPOW10000		Константа 10000

1543       DECPOW1000		Константа 1000

1546       DECPOW100		Константа 100

1549       DECPOW10		Константа 10

154C       DECPOW1		Константа 1

154F       FNEGATE2		Вызов FNEGATE.

1554       SQR		Бейсик-функция SQR.

1599       EXP			Бейсик-функция EXP.

15D9       TAB1		Системная таблица. Используется функцией EXP.

162A       RND		Бейсик-функция RND.

1660       COS		Бейсик-функция COS.

1666       SIN			Бейсик-функция SIN.

16A6       COST		Константа, использующаяся при расчёте косинуса.

16AA       SINT		Константа, использующаяся при расчёте синуса.

16AE       SINT2		Константа, использующаяся при расчёте синуса.

16AF       TAYLOR_SERIES	Серия Тейлора.

16C3       TAN		Бейсик-функция TAN.

16D8       ATN		Бейсик-функция ATN.

1724       PEEK		Обработка Бейсик оператора PEEK.

172C       POKE		Обработка Бейсик оператора POKE.

1736       USR		Бейсик-оператор USR.

1741       USRTR		Подпрограмма USR.

1742       INIT2		Продолжение INIT.

1759       PROMPT		Начальная заставка.

179D       KW_ARITH_OP_FNS	Таблица арифметических операций. Используется в COMPUTE2.

17B2       LOCATE		Бейсик оператор LOCATE.

17C6       CLS		Бейсик-оператор CLS.

17E1       PRNTR1		Подпрограмма обработчика печати.

17FB       PRESETWT2	Рисование точки белым цветом (FD90 координата X, FD91 координата Y). Дополнительная точка входа.

1800       PRESET		Обработка Бейсик оператора PRESET.

1822       PSET		Обработка Бейсик оператора PSET.

182C       PSET_ASM	Тут ассемблерная обработка команды PSET. Все параметры получены.

1883       BITS80		Константа 10000000b

1884       BITS40		Константа 1000000b

1885       BITS20		Константа 100000b

1886       BITS10		Константа 10000b

1887       BITS08		Константа 1000b

1888       BITS04		Константа 100b

1889       BITS02		Константа 10b

188A       BITS01		Константа 1b

188B       SAVE		Обработка оператора SAVE.

18A5       CSAVE		Обработка оператора CSAVE.

18C4       CLOAD		Обработка оператора CLOAD.

18E6       LINETR		Подготавливаем параметры для LINE.

18FD       LINE		Обработка Бейсик оператора LINE.

1908       LINE_ASM	Тут ассемблерная обработка команды LINE. Все параметры получены.

197B       INKEY		Обработка бейсик-функции INKEY.

199C       BLOAD		Обработка оператора BLOAD.

19B8       LOAD		Обработка оператора LOAD.

19DA       BSAVE		Обработка оператора BSAVE.

1A00       COLOR		Обработка Бейсик оператора COLOR.

1A1A       SCREEN		Обработка Бейсик оператора SCREEN.

1A26       WIDTH		Обработка оператора WIDTH.

1A32       MOTOR		Обработка бейсик-оператора MOTOR.

1A45       RESTORE		Обработка бейсик оператора RESTORE.

1A53       STRIG		Обработка бейсик функции STRIG.

1A60       STICK		JОбработка бейсик функции STICK.

1A6D       KEYRQ		Опрос игровых манипуляторов.

1A77       END		Обработка бейсик оператора END.

1A7B       CSRLIN		Обработка бейсик функции CSRLIN.

1A81       VPEEK		Обработка бейсик функции VPEEK.

1A8C       VPOKE		Обработка бейсик функции VPOKE.

1A95       VPEEKTR		Подпрограмма обработки функции VPEEK.

1AA6       LINEBTR		Подпрограмма обработки Бейсик оператора LINE с параметром B.

1AD6       LINEB		Обработка Бейсик оператора LINE с параметром B.

1AF4       KEY		Обработка оператора KEY.

1B42       LPRINT		Обработка команды LPRINT.

1B4A       LLIST		Обработка команды LLIST.

1B52       EXEC		!!! Выполняет бейсик-код, на который указывает HL !!!

1B60       STOPTR		Обработка останова.

1B63       EDIT1		Опрашивает флаг печати, формирует таблицу событий, Очищает переменную TERMINAL_X,

устанавливает текстовый режим (MODE), очищает буфер клавиатуры и временные переменные.

1BA5       ERRTR2		Подпрограмма обработчика ошибок.

1BB2       PRNFLCL		Очищает флаг печати (PRNFL=0, т. е. вывод на экран).

1BB7       LINEBBF		Обработка оператора LINE с параметрами B и BF.

1BC7       LINEBF		Обработка Бейсик оператора LINE с параметром BF.

1C17       LINEBFTR	Подпрограмма обработки Бейсик оператора LINE с параметром BF.

1C5A       SPACE		Обработка оператора SPACE.

1C71       STRING		Обработка оператора STRING.

1C9E       COMPUTETR1	Подпрограмма вычисления выражений.

1CAA       PSETBIT		Обработка отдельного бита в команде PSET.

1CB5       PSETTR		Обработка PSET/PRESET/LINE. Получение всех параметров.

Есть ли токен STEP. Заполняем PSETX, PSETY. Указал ли цвет и если да, то читаем его.

1CE1       PSETCLR		Обрабатываем параметр цвет у команды PSET.

1CEF       PSETTRPRM	Подготавливаем параметр (координата X или Y), переданный в команду PSET.

1D0E       BASE_		Обработка оператора BASE.

1D21       BASE		Обработка оператора BASE.

1D3C       BEEP		Обработка оператора BEEP.

1D54       ON			Обработка конструкции ON ERROR

1D65       ERROR		Обработка оператора ERROR

1D6D       ERL		Обработка оператора ERL.

1D77       ERR		Обработка оператора ERR.

1D7D       ERRTR		Обработка ошибок.

1DA5       RESUME		Обработка бейсик-оператора RESUME.

1DBB       INPUTPRN	Печатает пригласительный знак вопроса в команде INPUT и сообщении об ошибке.

1DC1       RRCAE		Загружает в A из E, вращает вправо и инкременитирует.

1DC5       AUTO		Обработка бейсик команды AUTO.

1E1E       TOKENIZE	Токенизирует строковый буфер, замещая ключевые слова их ID.

Возвращает длинну токенизируемой строки в C, при A=0.

Далее загружает в B ноль, поэтому длина строки в BC получается 16 битная.

1E81       GETPRM2		Ждем появление запятой и считываем параметр, следующий за ней.

1E83       GETPRM		Считываем параметр для Бейсик команды.

1E92       LINECLC		Расчет точек для LINE.

1EBA       TR			Обработка Бейсик команд TRON/TROFF.

1EC2       TRTR		Обработчик TR.

1ED6       TRACEPRN	Обработка трассировки. Печатает квадратные скобки и номер выполняющейся в данный момент строки Бейсик-программы.

1EEA       POINT		Обработка оператора POINT.

1F3A       H_			Обработка шестнадцатеричных чисел.

1F6C       B_			Обработка двоичных чисел.

1F8B       FASINTEGERTR	Обработчик перевода числа с плавающей точкой в целое.

1F9D       BINHEX		Обработчик двоичных и шестнадцатеричных чисел в VAL.

1FBB       HEX		Обработчик бейсик-функции HEX.

1FD6       PUT		Бейсик-оператор PUT.

1FE7       VARRTR		Подпрограмма работы с видеомассивом. Используется в PUT и GET.

1FF4       PUTTR		Подпрограмма-обработчик PUT.

20E5       VIDEOTR		Подпрограмма обработки видео. Нигде не используется!?

2138       PUTTR2		Обработчик PUT. Подпрограмма.

2146       MACRO6		Макрос.

2151       GET		Бейсик-оператор GET.

215E       VIDEOTR2	Подпрограмма обработки видео. Используется в GET.

220D       VIDEOTR3	Подпрограмма обработки видео. Используется в GET.

2216       MACRO7		Макрос.

222A       TAB7		Системная таблица. Нигде не используется.

2240       TESTBREAKKEYTR	Обработка нажатия Break.

225A       TAB2		Системная таблица. Используется в SYMPRN2.

22CE       TAB3		Системная таблица. Нигде не используется.

2400       BUFFERTOA2	Ввод символа из буфера клавиатуры.

242E       ASKBTN2		Опрос состояния кнопки джойстика.

2455       TAB4		Дешифратор направлений джойстика.

2475       SETMODE3	Подпрограмма установки видео-режимов.

24B9       FILLAREA2	Заполнение области константой.

24C6       PCHL4002		Тут вообще муть несусветная! Но интересно жутко!

24D9       INTRPT2		Обработка прерываний.

2613       KBD		Подпрограмма-обработчик клавиатуры.

26CF       KBD1		Подпрограмма-обработчик клавиатуры.

2736       FNKEYTR		Подпрограмма-обработчик функциональных клавиш.

2771       MACRO8		Макрос.

27D6       TAB5		Системная таблица. Используется в KBD.

2836       SETCOLOR2	Установка цвета.

286D       SETMODE2	Установка режима экрана.

28E7       TAB6		Системная таблица. Используется в SETMODE2.

2920       INIT		Продолжение RST0.

29A4       FNKEYFL2	Сбрасывает настройки функциональных клавиш по умолчанию.

29C6       KEYSOFF2	Выключает нижнюю строку ключей.

29D5       KEYSON2		Включает нижнюю строку ключей.

ASCII-строки надписей функциональных клавиш:

29FA       aColor

2A01       aAuto

2A07       aGoto

2A0D       aList_0

2A13       aRun_0

2A18       aColor1544

2A26       aCload

2A2D       aCont

2A32       aList

2A37       aRun

2A3C       ODOAOO		Записывает по адресу в BC три байта - &h0D, &h0A, &h00.

2A47       BTDECODE2	Перекодировка A в символы.

2A56       MACRO10	Макрос.

2A64       SCRLEN2		Возвращает в аккумулятор длину строки экрана в символах.

2A95       EDIT2		Обработка строк редактором.

2B07       SYMSCR2		вывод символа из A на экран в текущую позицию курсора.

2B2B       GRAPH		Обработка признака графического символа.

2B97       CHKMODE	Проверяет режим экрана на 2. Если да, то A=B.

2C49       VRAMTR1	Подпрограмма работы с видеопамятью. Используется в SYMSCR2.

2C60       VRAMTR2	Подпрограмма работы с видеопамятью. Используется в SYMSCR2.

2C76       CLRSCR		Очистка экрана (Печать CHR$(&h0C)).

2CAE       SPACES		Заполнение областей на экране пробелами.

2CB6       SPACES2		Заполнение областей на экране пробелами. Дополнительная точка входа.

2CC7       INSERT		Включение, выключение режима вставки.

2CE6       RIGHT		Перевод курсора вправо.

2CE9       RIGHT2		Обработка перемещения курсора вправо.

2D08       DOWN		Перевод курсора вниз.

2D0E       LEFT		Перевод курсора влево.

2D23       UP			Перевод курсора вверх.

2D2F       RHOME		Перемещает курсор в левый верхний угол экрана.

2D38       REND		Перемещает курсор в правый нижний угол экрана.

2D40       FEND		Перемещает курсор в конец физической строки.

2D47       FHOME		Перемещает курсор в начало физической строки.

2D4F       LHOME		Перемещает курсор в начало логической строки.

2D69       LEND		Перемещает курсор в конец логической строки.

2D6F       CUREND3	Перемещает курсор в конец логической строки. Дополнительная подпрограмма.

2D8B       BKSPC		Возврат влево на одну позицию со стиранием символа.

2DAC       TABTR		Переход к следующей табулированной позиции.

2DD0       SYMSCR3	Вывод символа из A на экран в текущую позицию курсора. Подпрограмма.

2E0A       INSERTTR	Подпрограмма обработки вставки символа.

2E96       INSERTTR2	Подпрограмма обработки вставки символа. Дополнительная точка входа.

2EAF       CARRET		Печать возврата каретки (печать CHR$(&h0D)).

2EB8       EDIT5		Подпрограмма редактора.

2F4D       MACRO9		Макрос.

2F56       CURSOR		Отображение курсора.

2F66       CURSOR2		Подпрограмма отображения курсора.

2F75       CUR2MEM	Загружает код символа из KSS в A, и сохраняет его по адресу SMK (адрес курсора).

2F7D       KEYSOFF3	Подпрограмма выключения функциональных клавиш.

2F9B       EDIT3		Подпрограмма редактора.

2FF3       CURSOFF2	Выключает изображение курсора.

2FFE       CURSON2		Включает изображение курсора.

3010       CUREND2		Перемещает курсор в конец логической строки. Дополнительная подпрограмма.

3018       MACRO11		Макрос.

3028       KEYSON3		Подпрограмма включения функциональных клавиш.

305B       BKSPC2		Подпрограмма обработки BACKSPACE.

3095       LINECHK		Проверяет пропуски в начале и в конце строк.

30CF       PORT8682		Работа с портами &h86 и &h82.

30E4       MACRO12		Макрос.

30EF       BELL2		Обработка звука нажатия клавиш и CHR$(&h07) (в зависимости от BEEPF).

3116       TAB8		Системная таблица. Нигде не используется.

3120       SPACES3		Заполнение областей на экране пробелами. Дополнительная точка входа.

3154       DIRAMSEND	Запрещает прерывания и вызывает RAMSEND.

3159       TAB9		Системная таблица. Сюда ссылается TOKENIZE.

Далее идёт список токенов. У последней буквы токена старший бит установлен в 1.

3170       __CLS

3173       __FOR

3176       __NEXT

317A       __DATA

317E       __INPUT

3183       __DIM

3186       __READ

318A       __LOCATE

3190       __GOTO

3194       __RUN

3197       __IF

3199       __RESTORE

31A0       __GOSUB

31A5       __RETURN

31AB       __REM

31AE       __STOP

31B2       __OUT

31B5       __ON

31B7       __PSET

31BB       __LINE

31BF       __POKE

31C3       __PRINT

31C8       __DEF

31CB       __ERROR

31D0       __LIST

31D4       __CLEAR

31D9       __CLOAD

31DE       __CSAVE

31E3       __NEW

31E6       __TAB(

31EA       __TO

31EC       __SPC_

31F0       __FN

31F2       __THEN

31F6       __NOT

31F9       __STEP

31FD       __PLUS

31FE       __MINUS

31FF       __MUL

3200       __DIV

3201       __POW

3202       __AND

3205       __OR

3207       __GT

3208       __EQ

3209       __LS

320A       __SGN

320D       __INT

3210       __ABS

3213       __USR

3216       __FRE

3219       __INP

321C       __POS

321F       __SQR

3222       __RND

3225       __LOG

3228       __EXP

322B       __COS

322E       __SIN

3231       __TAN

3234       __ATN

3237       __PEEK

323B       __LEN

323E       __STR$

3242       __VAL

3245       __ASC

3248       __CHR$

324C       __HEX$

3250       __SPACE$

3256       __VPEEK

325B       __BIN$

325F       __STICK

3264       __INPUT$

326A       __STRIG

326F       __BASE$

3274       __LEFT$

3279       __RIGHT$

327F       __MID$

3283       __ERR

3286       __ERL

3289       __CSRLIN

328F       __H

3291       __B

3293       __INKEY$

3299       __POINT

329E       __STRING$

32A6       __SCREEN

32AC       __WIDTH

32B1       __GET

32B4       __PUT

32B7       __DRAW

32BB       __LPRINT

32C1       __LLIST

32C6       __KEY

32C9       __PLAY

32CD       __OFF

32D0       __PAINT

32D5       __BLOAD

32DA       __BSAVE

32DF       __LOAD

32E3       __SAVE

32E7       __SOUND

32EC       __AUTO

32F0       __TR

32F2       __BEEP

32F6       __MOTOR

32FB       __PRESET

3301       __RESUME

3307       __END

330A       __VPOKE

330F       __LET

3312       __BASE

3316       __COLOR

331B       __CONT

Список токенов заканчивается байтом 0A7h. Но этот байт нигде не используется.

3320       TAB10		Системная таблица. Нигде не используется.

Далее идёт таблица адресов бейсик-операторов. Т. е. фактически, по этим адресам и расположены обработчики бейсик-операторов.

3335       _CLS

3337       _FOR

3339       _NEXT

333B       _DATA

333D       _INPUT

333F       _DIM

3341       _READ

3343       _LOCATE

3345       _GOTO

3347       _RUN

3349       _IF

334B       _RESTORE

334D       _GOSUB

334F       _RETURN

3351       _REM

3353       _STOP

3355       _OUT

3357       _ON

3359       _PSET

335B       _LINE

335D       _POKE

335F       _PRINT

3361       _DEF

3363       _ERROR

3365       _LIST

3367       _CLEAR

3369       _CLOAD

336B       _CSAVE

336D       _NEW

336F       _SGN

3371       _INT

3373       _ABS

3375       _USR

3377       _FRE

3379       _INP

337B       _POS

337D       _SQR

337F       _RND

3381       _LOG

3383       _EXP

3385       _COS

3387       _SIN

3389       _TAN

338B       _ATN

338D       _PEEK

338F       _LEN

3391       _STR

3393       _VAL

3395       _ASC

3397       _CHR

3399       _HEX

339B       _SPACE

339D       _VPEEK

339F       _2D0_1

33A1       _STICK

33A3       _2D0_2

33A5       _STRIG

33A7       _BASE_

33A9       _LEFT

33AB       _RIGHT

33AD       _MID

33AF       _ERR

33B1       _ERL

33B3       _CSRLIN

33B5       _H

33B7       _B

33B9       _INKEY

33BB       _POINT

33BD       _STRING

33BF       _SCREEN

33C1       _WIDTH

33C3       _GET

33C5       _PUT

33C7       _2D0_3

33C9       _LPRINT

33CB       _LLIST

33CD       _KEY

33CF       _2D0_4

33D1       _2D0_5

33D3       _2D0_6

33D5       _BLOAD

33D7       _BSAVE

33D9       _LOAD

33DB       _SAVE

33DD       _2D0_7

33DF       _AUTO

33E1       _TR

33E3       _BEEP

33E5       _MOTOR

33E7       _PRESET

33E9       _RESUME

33EB       _END

33ED       _VPOKE

33EF       _LET

33F1       _BASE

33F3       _COLOR

33F5       _CONT

33F7       _REM_2

3400       SALOTR		Подпрограмма обработки ленточных команд SAVE, LOAD и CSAVE, CLOAD и BSAVE, BLOAD.

348E       FILLMEMA	Заполняет константой взятой из A облать памяти длиной 0Ah, начиная с адреса FMA.

349C       SALOTR2		Подпрограмма обработки ленточных команд. Дополнительная точка входа.

34B6       EDITTR1		Подпрограмма редактора. Вызывается из EDIT1 и OUTCHAR.

353B       TAPETR		Подпрограмма работы с лентой.

354A       TAPETR2		Подпрограмма работы с лентой.

3597       STRPRN		Печать строки с переводом каретки, адрес строки расположен по STRNL.

35C4       TAPETR3		Подпрограмма работы с лентой.

35CC       TAPEIN		Ввод с ленты.

35DF       VERIFYERR	Проверяет записанное на кассету, сообщает об ошибке, если надо.

35FB       SLTR		Подпрограмма работы с лентой.

3602       SLTR2		Подпрограмма работы с лентой.

3613       EDITTR3		Подпрограмма редактора.

3621       MOTORON	Включает мотор магнитофона (бит 5 порта 82h).

362B       MOTOROFF	Выключает мотор магнитофона (бит 5 порта 82h).

3636       TPROC		Точка входа emu. Фиктивная. Перекрёстных ссылок нет.

3648       TOPROC		Точка входа emu. Фиктивная. Перекрёстных ссылок нет.

365B       SLTR3		Подпрограмма работы с лентой.

365E       BOPROC		Точка входа emu. Фиктивная. Перекрёстных ссылок нет.

3681       SLTR4		Подпрограмма работы с лентой.

3687       NULLSUB		Пустая процедура.

3688       SLTR5		Подпрограмма работы с лентой.

3693       SLTR6		Подпрограмма работы с лентой.

3696       OUTMAG		Вывод на магнитофон (бит 7 порта 82).

36AD       INMAG3		Ввод с магнитофона.

36C1       INMAG		Ввод с магнитофона (бит 7 порта 82).

36CA       TIPROC		Точка входа emu. Фиктивная. Перекрёстных ссылок нет.

370E       BIPROC		Точка входа emu. Фиктивная. Перекрёстных ссылок нет.

370E       INMAGTR		Обработка ввода с магнитофона (BIPROC).

3759       INMAG2		Ввод с магнитофона.

Далее следуют строки сообщений об ошибках ввода-вывода:

377C       aDeviceIOError

378E       aSkip

3795       aFound

379C       aVerifyError

3800       ZNAKGEN		Начало знакогенератора.

    - РАБОТА С ЭКРАНОМ В РЕЖИМЕ 0 и 1:

- Вывод символа на экран в текущую позицию курсора:

mvi a, ‘*’

call SYMSCR

- Печать одиночного символа:

mvi a, ‘*’

call SYMPRN

- Печатает символ из A на экран:

mvi a, ‘*’

rst 3

Примечание: rst 3 вызывает SYMSCR предварительно сохранив перед этим регистры и восстановив их потом, после вызова.

    - РАБОТА С ЭКРАНОМ В РЕЖИМЕ 2 (ГРАФИКА):

- Установка графического режима:

mvi a, 2

call SETMODE

- Установка цвета:

lxi h, CPP

mvi a, цвет изображения

mov m, a

inx h; CZP

mvi a, цвет фона

mov m, a

inx h; CRG

mvi a, цвет рамки

mov m, a

call SETCOLOR

- Рисование точки:

lxh h, PSETC

mvi a, цвет точки

mov m, a

inx h; X1

mvi a, координата X

mov m, a

inx h; Y1

mvi a, координата Y

mov m, a

call PSET_ASM

- Рисование линии:

lxi h, PSETC

mvi a, цвет линии

mov m, a

inx h; X1

mvi a, координата X1

mov m, a

inx h; Y1

mvi a, координата Y1

mov m, a

inx h; X2

mvi a, координата X2

mov m, a

inx h; Y2

mvi a, координата Y2

mov m, a

call LINE_ASM

    - ЦЕЛОЧИСЛЕННАЯ АРИФМЕТИКА:

- Ввод целого числа

Конвертирование

    - АРИФМЕТИКА ЧИСЕЛ С ПЛАВАЮЩЕЙ ТОЧКОЙ:

Числа в ПК8000 могут быть представлены несколькими способами.

Первый способ – FACCUM.

Число с плавающей точкой FACCUM занимает 4 байта и представляет собой следующую структуру (расположенную по адресу F938):

00000000              1        11111111111111111111111

--------              -        -----------------------

8 бит экспонента     1 бит знак      23 бита мантисса

Второй способ – BCDE.

Те же 32 бита FACCUM, только расположенные в регистровых парах BC и DE. В ПЗУ очень часто используются «магические» константы, которые представляют собой числа в BCDE формате. Наподобие:

lxi     b, 9143h

lxi     d, 4FF8h

call    ЧегоТоТам

Загрузить FACCUM из BCDE можно вызвав процедуру FLOADFROMBCDE.

Скопировать FACCUM в BCDE можно вызвав процедуру FCOPYTOBCDE.

Третий способ – BCDEONSTK.

Это суть тот же BCDE, только на стеке. Вот здесь кроется один неприятный подводный камень. Процедуры типа FADD и FSUB берут второй операнд из BCDEONSTK. Т. е. по логике вещей надо сначала поместить первый операнд в FACCUM, затем поместить второй операнд в BCDEONSTK, а затем вызвать саму процедуру, ну, скажем call FADD. Так вот call FADD положит на стек в дополнение к BCDEONSTK адрес возврата (в нашем случае – адрес инструкции, идущей за call FADD), а потом внутри FADD произойдёт снятие верхушки стека, которое интерпретатор посчитает числом с плавающей точкой, что конечно же неверно. Мало того что числа не сложатся, мы ещё и вернёмся вникуда по адресу, который суть оставшаяся часть числа с плавающей точкой. Об этом надо помнить обязательно! Есть несколько вариантов обойти данную ситуацию и некоторые из них будут рассмотрены ниже.

Столкнуть FACCUM в стек можно процедурой FPUSH.

Процедуры достающей число с плавающей точкой со стека нет. Но она и не особо нужна.

Четвёртый способ – BCDEINMEM.

BCDE расположенное в памяти. Тут всё просто. Организовываем переменные и вперёд!

Процедура загрузки FACCUM из памяти (адрес в HL) – FLOADFROMMEM.

Процедура копирования FACCUM в память (адрес в HL) – FCOPYTOMEM.

Пятый способ – FBUFFER.

Самый понятный для человека способ. В виде строк. Строка должна оканчиваться нулём. Обычно это специально отведённое для этого место – FBUFFER. Числа должны подчиняться правилам написания чисел с плавающей точкой в Бейсике. Т. е. допустимы выражения в экспоненциальной форме, целочисленные, с фиксированной точкой и т. д. и т. п.

Процедуры перевода числа с плавающей точкой в строку и обратно.

- Загрузка FACCUM из строки:

lxi h, number

call FIN

number: db “1.234E-2”

- Выгрузка FACCUM в строку. Строка после отработки процедуры расположена в FBUFFER:

call FOUT

lxi h, FBUFFER

Прямое существование процедур конвертирующих допустим BCDEONSTK в FBUFFER пока научно не доказано.

Теперь перейдём собственно к процедурам, работающим с плавающей точкой.

- FACCUM = FACCUM + BCDEONSTK:

lxi h, continue

push h

call FPUSH; толкаем второе слагаемое на стек (BCDEONSTK)

…; тут в FACCUM копируем первое слагаемое

jmp FADD

continue: …

- FACCUM = FACCUM + BCDE:

…; тут в BCDE копируем второе слагаемое

push b

push d; временно сохраняем BCDE на стек

…; тут в FACCUM копируем первое слагаемое

pop d

pop b; восстанавливаем BCDE со стека

call FADD2

- Получение знакового короткого целого (из A) в FACCUM:

mvi a, 7

call SHORTINT

- Получение знакового длинного целого (младший байт из A, старший байт из C):

mvi a, 237

mvi c, 0

call LONGINT

- Получение целого числа из FACCUM в DE:

call FASINTEGER_ASM

- Получение целого числа из FACCUM в FBUFFER:

call INT

call FOUT

    - ПОЛЕЗНЫЕ ПОДПРОГРАММЫ:

- Заполнение 10 байт начиная с адреса FMR байтом находящимся в A:

lxi h, адрес

shld FMA

mvi a, ‘*’

call FILLMEMA

- Заполнение области памяти начиная с адреса HL, длинной BC константой находящейся в A:

lxi h, адрес

lxi b, длина

mvi a, ‘*’

call FILLAREA

    - RST’s:

- RST0:

lxi h, адрес

shld FMA

mvi a, ‘*’

call FILLMEMA\

    - СТРАННЫЕ И НЕОБЪЯСНЁННЫЕ ОБЛАСТИ:

В ПЗУ ПК8000 существует немало загадочных мест. Мне так и не удалось объяснить логически существование некоторых участков. Сюда я выложил всё то, что мо моему мнению очень интересно именно с этой точки зрения. Участки выложены в порядке возрастания адресов.

- 0004 без метки

nop

jmp START

Просто переход на нулевой адрес!

- 0082 INITTAB2

В общем-то неизвестно, зачем существует данная таблица. Складывается впечатление, что это кусок таблицы токенов, артефакт Альтаира.

- 0157 без метки

db &h41

db &hcc

db &h41

Артефакт Альтаира.

- 01CD без метки

db &hb8

db &h2c

db &h9c

Артефакт Альтаира.

- 01DE INITTAB

Таблица из нулей. Артефакт Альтаира.

- 03E5 без метки

db &h04

- 0435 без метки

db &hf2

- 04B0 без метки

mov m, c

inx h

inr b

rst 3

jmp loc_483+2

Артефакт самой ПЗУ. В этот код ничто не ведёт, но он похож на рядомстоящий. Видимо переписывали кусок и остался этот артефакт.

- 05E5 без метки

db 0, 0, 0, 0, 0

Что такое? Просто прогал в программе. В ПЗУ места то дохрена лишнего.

- 062B без метки

call    GETINTPARAM

rnz

inr     a

cpi     48h ; 'H'

jnc     FUNCTIONCALLERROR

sta     PRMTMP

ret

Код без перекрёстной ссылки. Поэтому скорее всего не вызывается. PRMTMP тоже более нигде не используется.

- 078F без метки

Предшествует обработчику оператора PRINT.

dcx h

rst 2

PRINT: jz CRLF

Т. е. на саму dxc h ссылок вроде как нет, но далее ведь идёт команда PRINT, и вполне вероятно, что когда-то это имело смысл.

- 07F2 без метки

rpe

rlc

Далее идут куски функции PRINT.

- 082D byte_82D:

.db 3Fh, 0F0h, 0EFh, 0F7h, 0F4h, 0EFh, 0F2h, 0E9h, 0F4h

.db 0E5h, 20h, 0F7h, 0F7h, 0EFh, 0E4h, 0Dh, 0Ah, 0, 0C5h

Интересная табличка! Она используется, но назначение её пока не выяснено.

- 0A76 без метки

ori     0AFh

push    psw

call    COMPUTE3

call    INTFROMFLOAT

pop     psw

xchg

pop     b

xthl

xchg

call    FLOADFROMBCDE

push    psw

call    INTFROMFLOAT

pop     psw

pop     b

mov     a, c

lxi     h, LONGINT

jnz     loc_A99

ana     e

mov     c, a

mov     a, b

ana     d

pchl

loc_A99: ora     e

mov     c, a

mov     a, b

ora     d

pchl

Этот кусок явно принадлежит EVALTERM, но доказать это пока не удалось. На него нет ссылок и вполне возможно, что управление на него передаётся при помощи вычислений и дальнейшим вызовом pchl.

- 1030 L_1030

- 1031 L_1031

Две странные метки. Ввёл их искусственно! Что-то связанное с загрузкой! Пока не выяснил, как это работает и зачем оно вообще нужно. Перекрёстных ссылок на эти участки нет!

- 17A9 без метки

mov     a, a

mov     e, l

dcr     d

mov     d, b

mov     m, a

ldax    b

mov     b, m

hlt

ldax    b

Скорее всего обрывки чего то.

- 1D0E BASE_

- 1D21 BASE

Два обработчика оператора BASE?

- 1E8D без метки

rst     5

call    INTFROMFLOAT

ret

Кусок оставшийся от GETPRM

- 1ECC без метки

pop     h

xthl

call    GETVAR

rst     1

db 0AAh                ; OR (токен 170 (&hAA))

jmp     loc_1F65

Код без перекрёстной ссылки.

- 20E4 без метки

db  3Ah

Остатки роскоши.

- 20E5 VIDEOTR

Функция без перекрёстных ссылок. Нигде не используется.

- 222A TAB7

db 0FFh, 0FFh, 0FFh, 0FFh, 0FFh, 0FFh

Данная таблица нигде не используется.

- 225A TAB2

Таблица из &hFF – нигде не используется.

- 3116 TAB8

db 68h, 38h, 2Ch, 20h, 6Ch, 6Fh, 67h, 69h, 6Eh, 67h

Системная таблица. Нигде не используется.

- 3320 TAB10

db 0, 0C9h, 3Ah, 0EFh, 14h, 0FEh, 35h, 0CAh, 51h, 19h

db 0CDh, 68h, 38h, 3, 62h, 61h, 64h, 20h, 73h, 65h, 63h

Системная таблица. Нигде не используется.

- F883 без метки

db 52h

db 4Eh

db 0C4h

db  4Ch ; L

db  4Fh ; O

db 0C7h

db 45h

db 58h

Кусок данных? Никак не кода!