ПЗУ BASIC48/DOS ХАКЕР-2000

для компьютеров Кворум и Спектрум - совместимых

Изменения и дополнения в новом ПЗУ:

1)модифицированный фонт. Изменены буквы “V”, “D” и “S” (для красоты).

2)исправлена ошибка порчи первых пяти ячеек теневого ОЗУ. Для пользователей стандартных Спектрумов не имеет никакого значения.

3)интеллектуальная поддержка принтера. На принтер не передаются пробелы, которые не печатаются. В данной версии поддерживается принтер для компьютера ZX-Proffy (не путать с компьютером Profi!).

4)для компьютеров “Кворум” введена новая поддержка расширенной клавиатуры. Все процедуры опроса клавиатуры расположены в свободном месте ПЗУ и работают только при включенных прерываниях IM 1 – за счёт этого обеспечивается более полная совместимость с П/О.

5)Magos – программа для сохранения/восстановления 48-килобайтовых программ в верхних банках 128-килобайтовой памяти или на диске.

6)BETA magik – имитация работы кнопки magik BETA DISK INTERFASE.

7)альтернативный magik – вы имеете возможность сами написать программу, которая будет грузится с диска и делать всё, что вы захотите.

8)монитор Хакер-2000. Прообразом монитора является “Хаккер-93” Владимира Корчагина. Вызывается по кнопке NMI, имеет широкие возможности по изменению и просмотру кода чужих программ. Имеет встроенные операции по просмотру каталога диска, чтения/записи файлов на диске. Предназначен для компьютеров с 48-ю и  более килобайтами памяти.

!!! Из-за ограничений памяти введена неполная адресация порта расширения. Переключение банков памяти происходит по команде OUT (#FD),A, при этом 6 и 4 биты всегда = 1, 7 бит = 0. Поэтому использование монитора невозможно на компьютерах, у которых расширение памяти происходит за счет использования 6 и 7 битов порта #7FFD. В будущих версиях этот недостаток будет устранен.

9)Убрано тестирование дисководов при первой операции с диском. Отключены задержки, тормозящие работу TR-DOS. Форматирование дисков – быстрое (аналогично DCU).

10)исключена ошибка rg.B процедуры чтения #3D13

11)исправлена ошибка NMIADD.

После нажатия NMI:

1)на стек заносятся регистры PC, AF, HL.

2)бибикает динамик

3)полосы на бордюре сигнализируют, что вы в главном меню.

Функции, доступные в главном меню:

1 – переход на адрес в ПЗУ BASIC48 или в ОЗУ, указанный в NMIADD (ячейки 23728, 23729), если он не равен нулю. Эта функция полностью аналогична стандартной в ПЗУ BASIC48, которая из-за ошибки не работала.

2 – вход в Magos:

Доступны следующие функции:

“B” – смена цвета бордюра текущей задачи (под задачей понимается 48-килобайтная программа)

“E” – поменять местами текущую задачу и буфер.

“S” – сохранить текущую задачу в буфере.

CAPS SHIFT + “S” – записать на диск буфер.

“L” – загрузить задачу из буфера.

CAPS  SHIFT + “L” – загрузить в буфер задачу с диска.

!!! При операциях с диском на нём должен находится файл “magos” типа CODE, адрес старта 16384, длина 49408, число секторов 193. Если этого файла не будет, или произойдет какая-либо ошибка при работе с диском компьютер несколько раз бибикнет.

Распределение памяти:

Банки текущей задачи: 5,2,0

Банки буфера: 1,3,4

Системный банк: 6

Содержание системного банка:

65534, 2 – адрес стека при сохраненных AF,HL

65532, 2 – адрес сохраненного стека в системном банке

65531, 1 – цвет бордюра

3 – имитация нажатия кнопки BETA magik

CAPS SHIFT + F3(3) – альтернативный magik:

1)на стек заносятся BC, DE

2)сохраняется участок памяти с адреса 16384 длиной 256 байт на 0 дорожке в 11 секторе. В этот адрес грузится 10 сектор и запускается программа с этого же адреса. В регистрах находятся значения регистров контроллера дисководов при входе в magik:

rg.C – IN (#1F), rg.B – IN(#3F), rg.E – IN(#5F), rg.D – IN(#7F).

!!! Если в процессе чтения/записи произошла ошибка, то происходит восстановление положения головки дисковода, восстанавливаются регистры дисковода и происходит аварийный выход обратно в программу. Если диска в дисководе вообще нет, то программа зависнет до тех пор, пока диск не будет вставлен.

4 – вход в STS 5.1. Номер текущего банка заносится в системную переменную и происходит его запуск с адреса 56064. !!! Вы должны сами позаботиться о том, чтобы STS заранее был размещен в 7-м банке. Если его там не будет последствия будут весьма плачевными.

5 – вход в монитор Хакер-2000. При входе в монитор на стеке сохраняются все регистры процессора, и производится определение текущего банка памяти. Если стек вылез в пределы экрана, то раздаются щелчки.

CAPS SHIFT + F5(5) – вход в Хакер-2000, но при этом стек переноситься в область атрибутов экрана 48-го компьютера.

SYMBOL SHIFT + F5(5) – вход в Хакер-2000 с включением экрана 128-го компьютера.

Команды монитора:

“Q” – выход из монитора. Восстанавливаются все регистры процессора.

“I” – заполнение блока памяти одним байтом. Ввод: начальный адрес, длина, заполняемый байт. !!! Стек можно затирать.

“T” – перемещение стека. Ввод: новый адрес стека. !!! Будьте осторожны – не копируйте стек в область ПЗУ.

“D” – работа со встроенным дисковым драйвером. Ввод: начальный адрес, длина файла, дорожка/сектор (младший байт – сектор, старший – дорожка), код операции:

0 – чтение, 1 – проверка, 2 – запись.

При вызове драйвера из программы необходимо задать следующие регистры:

rg.HL - адрес начала файла в памяти(0…65535);

rg.D - дорожка(0…159);

rg.E - сектор(0…15);

rg.BC - длина файла(0…65535);

rg.A – тип операции (0 – чтение, 1 – проверка, 2 – запись).

В зависимости от состояния 7 бита rg.A драйвер заканчивает свою работу по-разному:

7 бит = 1 – выход из драйвера по адресу в rg.IX, при этом стек не используется (с помощью этой функции можно загружать magik - файлы и сразу же их запускать – для этого необходимо перед вызовом драйвера установить стек, а в rg.IX записать 11964 – это адрес в TR-DOS стандартной процедуры, запускающей magik - файл). Если 7 бит = 0 – вывод сообщения при ошибке:

DISK ERROR n

TRACK: t SECTOR: s

RETRY, ABORT, IGNORE ?

Если вы выбрали ABORT, то переход по адресу в стеке, флаг C включен. Если произошла ошибка, флаг нуля выключен, rg.A содержит код ошибки. Данный драйвер при своей работе не использует стек и может вызываться непосредственно из ваших программ.

Ошибки, возвращаемые драйвером:

9 – ошибка проверки (данные в памяти и на диске не совпадают)

8 – нет диска

2 – потеря данных

3 – ошибка в контрольном коде

4 – массив не найден

При чтении и проверке данных:

5 – запись со стиранием

При записи:

5 – ошибка записи

6 – диск защищен от записи

“EDIT” – переключить экран c 48-го (расположен в 5 банке) на 128-й (в 7 банке).

“W” – перевод числа из текущей системы счисления в альтернативную. Текущей системой при входе в монитор является десятичная, а альтернативной – шестнадцатеричная.

!!! Однобайтные числа всегда представляются в шестнадцатеричном виде. Двухбайтовые – в зависимости от текущей системы счисления.

“H” – смена текущей системы счисления на альтернативную.

“B” – на экран выводится состояние порта #7FFD, которое можно редактировать.

“P” – ввод числа по заданному адресу. После ввода адреса на экране предоставляется текущее значение ячейки памяти по этому адресу, которое можно редактировать.

“C” – копирование блока кодов. Ввод: откуда, куда, сколько.

“O” – очистка экрана. Атрибуты = 0.

“M” – выгрузка экрана на диск. Запись осуществляется с 1 дорожки, 0 сектора.

“R” – вывод на экран регистров:

IY, IX, PC, SP,

AF, BC, DE, HL – основные, af, bc, de, hl – альтернативные,

Rr – регистр R и мусор,

Ii – регистр I и мусор.

“Y” – поисковик спрайтов:

“A” – включить/выключить атрибуты,

“N” – новый адрес,

ENTER – выход в главное меню.

“5”, ”6”, ”7”, ”8” - листать

CAPS + “5” (“6”, ”7”, ”8”) – изменить размер окна

“G” – дизассемблирование. !!! Монитор понимает все недокументированные команды, но при выводе на экран они особо ни как не отмечаются. Во время дизассемблирования работают клавиши курсора, с помощью которых можно листать на байт вперед или назад, а также клавиша ENTER – выход;

“X” – каталог диска;

“S” – запись файла. Если на диске уже присутствует файл с таким именем, то он перезаписывается, причем, если имеющийся файл и записываемый файл имеют одинаковую длину в секторах, то новый файл записывается на место старого, а в каталоге перезаписываются старт и длина файла;

“L” – загрузка файла;

“F” – поиск 1…4 байтов. Ввод: с какого адреса, сколько байтов, сами байты;

“J” – вызов программы из ПЗУ DOS (если адрес меньше 16384) или ОЗУ;

“V” – редактор. После ввода адрес на экран будет выведено содержание ячеек памяти в формате 8 x 24. Эти ячейки можно редактировать, передвигаться между ними можно с помощью курсора.

“G” – переход по адресу, на который указывает курсор;

“J” – прыжок через одинаковые байты;

EDIT – смена режима отображения (числа - символы);

ENTER – выход из редактора;

CAPS SHIFT + 3 – страница вниз;

CAPS SHIFT + 4 – страница вверх;

“P” – автоскролинг вниз;

“O” – автоскролинг вверх.

Q – выход обратно в программу с восстановлением регистров.

Примечание. При вводе чисел можно нажать пробел для установки нуля.

Skill Master © 2000