░░░░░░░░                 ░░░░░

Статья в стадии написания, так что ждите продолжения…

░▒▒▒▒▒▒▒▒░               ░▒▒▒▒▒░░

░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒░  ░       ░  ░▒▓▓▓▓▓▒▒░

░▒▓████████▓▒░░▒░     ░▒░░▒▓█████▓▓▒░

░▒▓███▓▓███▓▒▒▓▒░   ░▒▓▒▒▓███▓▓███▓▒░

░▒▓███▓▒▓███▓▓█▓▒░ ░▒▓█▓▒▓███▓▒▓███▓▒░

░▒▓███▓▒▓███▓▓██▓▒░▒▓██▓▓███▓▒▒▓███▓▒░

░▒▓███▓▒▒▓███▓▓███▓▒▓███▓▓███▓▒▒▒▓███▓▒░

░▒▓███▓▒▒▓███▓▓████▓████▓▒▓███▓▓▓████▓▒░

░▒▓███▓▒▒▓███▓▓█████████▓▒▓██████▓███▓▒░

░▒▓███▓▒▒▓███▓▒▓███▓█▓███▓▒▓███▓▓▓▒▓███▓▒░

░▓▓███▓▓▓███▓▒▒▓███▓▓▓███▓░▒▓███▓▒▒▓███▓▒░

▓█████████▓▒░░▒▓▓▓▒▒▒▓▓▓▒░▒▓███▓▒▒▓███▓▒░

░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░  ░▒▒▒░░░▒▒▒░ ░▒▓▓▓▒░░▒▓▓▓▒░

░▒▒▒▒▒▒▒▒▒░    ░░░   ░░░   ░▒▒▒░  ░▒▒▒░

░░░░░░░░░ Ultrasound  Card ░░░    ░░░

--==<< The Best for SPECCY >>==--

©2000-2003 Witchcraft Creative Group

Hard aka Дмитрий Михальченков

& Stranger aka Алексей Иноземцев

Руководство по программированию

DMA UltraSound Card

X. Преамбула

Звуковая карта с прямым доступом к памяти (ПДП), называемая DMA UltraSound Card разработана Алексеем Иноземцевым. Карта не имеет первоначальных коммерческих целей, вся документация по ней может распространяться любым некоммерческим методом. Возможность распространения документации с корыстной выгодой необходимо заранее согласовать с автором представляемого документа.

Изменение копирайтов в данном руководстве будет принято как оскорбление автора и не приветствуется! При использовании материала данного руководства в своих статьях, книгах, ссылка на источник обязательна.

0. Введение

Руководство по программированию предназначено для ознакомления с практическим программированием звукового устройства DMA UltraSound Card (DMA USC) для компьютера Zx-Spectrum. В данном руководстве приводится полная справочная информация по адресации портов ввода/вывода этой карты, а также описание назначения портов, регистров и их программирование.

1. Распределение памяти компьютера.

Прежде чем подойти вплотную к вопросу программирования карты необходимо иметь представление о том, как же она распределяет память компьютера, доступную ей. Доступ контроллера ПДП (i8237) к памяти не зависит от порта расширения ОЗУ компьютера, будь-то Pentagon (#7ffd), Scorpion (#1ffd) или любой другой Спектрум-совместимый клон.

Вся доступная DMA USC память разделена на отрезки объемом по 64 кБ. Мы будем называть эти отрезки памяти БАНКами, чтобы не путать со «страницами».

Рис.1 Распределение ОЗУ компьютера в сравнительном изображении для центрального процессора Z80 и контроллера ПДП i8237

На Рис.1 приводится карта памяти компьютера в сравнительном изображении для процессора и контроллера ПДП. Из этого рисунка легко понять, как необходимо адресовать память при взаимодействии с ПДП контроллером, относительно распределения ОЗУ для Z80.

Другими словами, банк состоит из 4х страниц и начинается со страницы с номером, кратным 4 (0 банк - 0,1,2,3; 1 банк - 4,5,6,7 и т.д.). Т.о. в компьютере с ОЗУ 128 Кб будет всего два банка, 512 Кб – 8 банков, 1024 Кб - 16 банков. Адресация внутри банка лежит в пределах от #0000 до #ffff, т.е. шестнадцатиразрядная.

Для управления памятью существуют регистры банков и регистры начального адреса, причем для каждого канала свой набор этих регистров.

2. Регистры контроллера ПДП.

2.1. Регистр банков.

У каждого канала имеется свой регистр банка, поэтому доступ одного канала к памяти не зависит от выбранных банков других каналов.

Табл.1 Адресация регистров банков.

| Адрес | Назначение |
| --- | --- |
| #0777 #1777 #2777 #3777 | Регистр банка 0го канала Регистр банка 1го канала Регистр банка 2го канала Регистр банка 3го канала |

При программировании регистра необходимо занести в него номер банка, к которому вы хотите обратиться.

Пример:

...

ld bc,#0777	;регистр 0го канала

ld a,1	;программируем на

out (c),a	;работу с 1м банком

...

2.2. Регистр начального адреса.

Этот регистр задает начальный адрес, с которого будет производиться передача блока данных. Регистр содержит 16 разрядов и определяет адрес внутри заданного банка (#0000-#ffff).

Табл.2 Адресация регистров начального адреса.

| Адрес | Назначение |
| --- | --- |
| #0c77 #2c77 #4c77 #6c77 | Регистр нач. адреса 0го канала Регистр нач. адреса 1го канала Регистр нач. адреса 2го канала Регистр нач. адреса 3го канала |

При программировании задаются два байта адреса последовательно - сначала младший байт, затем старший.

Пример:

...

ld bc,#0c77	;в регистр адреса 0 кан.

ld hl,#1234	;загружаем адрес #1234

out (c),l	;текущего банка

out (c),h

...

2.3. Регистр текущего адреса.

Кроме регистров начального адреса имеются регистры текущего адреса.

Начальное значение заносится в этот регистр автоматически, одновременно с регистром начального адреса. В дальнейшем, в ходе передачи, значение текущего адреса увеличивается или уменьшается в зависимости от режима работы канала (см. регистр режима).

Обращение к регистрам текущего адреса производится по адресам регистров начального адреса в режиме чтения значения.

2.4. Регистр начального счетчика циклов.

В этом регистре задается начальное количество циклов передачи для программируемого канала (длина сэмпла).

Табл.3 Адресация регистров начального счетчика циклов.

| Адрес | Назначение |
| --- | --- |
| #1c77 #3c77 #5c77 #7c77 | Регистр нач. счетчика 0го канала Регистр нач. счетчика 1го канала Регистр нач. счетчика 2го канала Регистр нач. счетчика 3го канала |

При передаче данных в этот регистр необходимо задавать длину блока данных на 1 байт меньше истинной длины, т.е. при передаче 100 байт данных в регистр нужно записать число 99.

Пример:

...

ld bc,#1cff	;в регистр счетчика

ld hl,#1234	;0-го канала заносим

out (c),l	;длину передаваемого

out (c),h	;блока

...

2.5. Регистр текущего счетчика циклов.

Регистр содержит текущее значение счетчика циклов (число оставшихся циклов передачи). Отображаемое в нем число циклов всегда на единицу меньше числа еще не переданных элементов данных.

Обращение к регистрам текущего счетчика циклов производится по адресам регистров начального счетчика циклов в режиме чтения значения.

2.6. Регистр режима.

Данный регистр задает режим работы своего  канала  контроллера. Адрес регистра для всех каналов одинаковый - #bc77, разделение по каналам производится исходя из значения битов 0 и 1 этого регистра.

Биты регистра имеют следующее назначение:

╔═╤═╤═╤═╤═╤═╤═╤═╗

║7│6│5│4│3│2│1│0║

╚╤╧╤╧╤╧╤╧╤╧╤╧╤╧╤╝

│ │ │ │ │ │ └─┴0-1: Номер канала:

└─┤ │ │ └─┤        00 - 0й канал

│ │ │   │        01 - 1й

│ │ │   │        10 - 2й

│ │ │   │        11 - 3й

│ │ │   │

│ │ │   └────2-3: Режим работы:

│ │ │            00 – проверка

│ │ │            01 - запись (в память)

│ │ │            10 - чтение (из памяти)

│ │ │            11 – недопустимая

│ │ │                       комбинация

│ │ │

│ │ └────────4: Автоинициализация:

│ │              1 – разрешена

│ │              0 – запрещена

│ │

│ └──────────5: Изменение адреса

│                       при обмене:

│                0 – увеличение

│                1 – уменьшение

│

└────────────6-7: Тип передачи:

00 -режим передачи по требованию

01 -режим одиночной передачи

10 -режим блочной передачи

11 -каскадный режим

Рис.2 Разбитовка регистра режима контроллера ПДП

Кратко о назначении некоторых битов:

■ Номер канала	- выбор канала ПДП, для которого задается режим работы.

■ Режим  работы	- для работы DMA USC используется всего два режима:

чтение из памяти (комбинация - 10) – при проигрывании сэмпла, либо при перемещении блока данных в памяти (задается для канала-источника).

запись в память (комб. - 01) - при перемещении  блока, задается для канала-приемника.

■ Автоинициализация - иными словами – зацикливание, т.е. при окончании передачи восстанавливаются исходные данные начального адреса и начального счетчика циклов. Т.о. если установить 4й бит регистра режима, то мы разрешим повторение передачи, и сэмпл будет играть бесконечно.

■ Изменение текущего адреса. При нулевом состоянии этого бита при передаче адрес увеличивается, т.е.  сэмпл будет проигрываться нормально, иначе - происходит уменьшение адреса (проигрывание «наоборот»).

■ Тип передачи: БИС i8237 (КР1810ВТ37) поддерживает  4  режима передачи данных, но для работы с DMA USC нам нужен всего лишь один - режим одиночной передачи(комбинация - 01). Этот режим заключается в том, что после передачи очередного байта данных карта освобождает шину процессору, но сразу же начинает проверку сигналов запроса и, как только обнаруживает активный сигнал запроса, инициирует следующий  цикл передачи.

>!!!< Остальные режимы в данном руководстве  описываться  не  будут из-за узкой направленности. Детальную информацию по остальным режимам передачи можно найти в [1].

2.7. Регистр команд.

Регистр команд управляет работой контроллера и программируется всего один раз при полной его инициализации. Имеет адрес #8c77. Раскладка регистра:

╔═╤═╤═╤═╤═╤═╤═╤═╗

║7│6│5│4│3│2│1│0║

╚╤╧╤╧╤╧╤╧╤╧╤╧╤╧╤╝

│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ └0:	0-запрет передачи память-память

│ │ │ │ │ │ │	1-разрешение

│ │ │ │ │ │ └──1:	0-запретить фиксацию адреса в 0м канале

│ │ │ │ │ │	1-разрешить

│ │ │ │ │ └────2:	0-разблокировать контроллер

│ │ │ │ │	1-заблокировать

│ │ │ │ └──────3:	0-нормальная временная диаграмма

│ │ │ │	1-сжатие времени передачи

│ │ │ └────────4:	0-режим фиксированных приоритетов

│ │ │	1-режим циклического сдвига приоритетов.

│ │ └──────────5:	1-режим расширенной записи

│ │	0-задержки при записи

│ └────────────6:	0-активен высокий уровень сигнала запроса

│	1-низкий DREQ

└──────────────7:	0-активен высокий уровень сигнала подтверждения запроса на ПДП

1-низкий

Рис.3 Разбитовка регистра команд контроллера ПДП

Для работы со звуком все разряды регистра  устанавливаем  в  0е  состояние. Другие комбинации применяются для работы с блоками данных, для их переброски, заливки ... но об этом поговорим отдельно.

2.8. Регистр маски.

Перед  программированием какого-либо канала нужно запретить ему выполнять текущую работу, для этого его необходимо замаскировать. А чтобы разрешить работу канала после программирования его нужно демаскировать. Для этих операций в DMA имеется два регистра:

1.Регистр маски(#fc77) - маскирует/демаскирует все каналы ПДП. Биты 0-3 регистра  отвечают соответственно за 0-3 каналы (0 в соответствующем бите разрешает работу, а 1 – запрещает).

2.Регистр одиночной маски(#ac77).

╔═╤═╤═╗

║2│1│0║

╚╤╧╤╧╤╝

│ └─┴──────0-1:	Номер канала.

└──────────2:	0-разрешить работу,

1-запретить.

Рис.4 Разбитовка регистра одиночной маски контроллера ПДП

2.9. Регистр состояния.

Регистр отражает текущее состояние запросов и передач по всем четырем каналам. Биты 0-3 устанавливаются в единицу после завершения передачи по каналам 0-3 (бит 0 - канал 0, бит 1 - канал 1 и т.д.), если не задан режим автоинициализации. Эти биты очищаются после команды сброса контроллера и после каждой операции считывания состояния из регистра состояния. Биты 4-7 указывают, по какому из каналов 0-3 активен в текущий момент сигнал запроса на ПДП.

to be continued ... =>

На этом, пожалуй, все. Ожидайте продолжение этого романа.

Связаться с нами можно по нижеследующим адресам:

E-Mail:	witchcraft2001@mail.ru witchcraft@ukr.net

Phone:	(06247) 3-35-23, Дмитрий (после 18-00)

ZXNet:	Dmitry Mikhalchenkov 500:562/1.37

Post-Mail:	85203, Украина, Донецкая обл.,

г.Дзержинск, ул.Сормовская, 18/2

Михальченкову Дмитрию

Источники:

- Архитектура ввода-вывода персональных ЭВМ IBM PC. Справочное пособие.