# проект неожиданное путешествие":

1. Файлы проекта

2. Распределение памяти

3. Спрайты проекта

4. Справочная информация по программированию

5. Флаги программы

Файлы проекта:                                                                                                      .

myasmV7	- основной файл проекта

bib01		- библиотеки процедур к проекту, которые не поместились в

bib02	             основной файл

font		- шрифт. В шрифте также хранятся рамки для окон!

zast1		- надпись "STD from Pskov"

zast2		- надпись "представляет"

zast3		- надпись "Неожиданное путешествие или Туда и Обратно"

zast4		- Главное меню игры

osnscr		- Основной экран программы (блокнот и фотография)

gfx00		- отдельные спрайты программы

blsc00.C	- блоки текстовых сцен игры

blsc01.C	-

.............

blsp00.C	- блоки спрайтов к текстовым сценам для вывода в окно "фотографии"

blsp01.C	-

...........

Распределение памяти:                                                                                          .

6 банков по 16 килобайт = 96 Кб памяти

| #FFFF 65535 Окно 4 #C000 49152 |  | Банк 0 Основной Банк Тексты Сцен | Банк 1 Спрайты сцен в окно "Фотог- рафии" | Банк 3 Отдельные спрайты | Банк 4 57.000 - Основной Экран игры #C000 - Главная заставка | Банк 6 | Банк 7 Буфер для вырезания окон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #BFFF 49151 Окно 3 #8000 32768 |  |  47000 - адрес загрузки шрифта  38000 - буфер для вырезания отдельных спрайтов  37.900 - Блок флагов игры (FLAG)  #8000 - адрес начала буфера, куда помещается текущая обрабатываемая сцена из загруженного в "Банк 0" блока сцен.  26000 - адрес начала программы  Бейсик программа и системные переменные Область атрибутов Область экрана |  |  |  |  |  |
| #7FFF 32767 Окно 2 #5B00 23296 ------------------ #5AFF 23295 #5800 22258 #55FF 22257 #4000 16383 |  |  |  |  |  |  |  |

Спрайты проекта:                                                                                                  .

Спрайты для отдельных нужд.

Файл - gfx00.C

Грузится в банк №3 с адреса #C000.

| Начало | Спрайт |
| --- | --- |
| С000 | Окна выбора действия "листочки". Х=8, Y=2, DL=19, VS=18 В окне можно напечатать строки до 19 смв!. |
| СС07 | Спрайт "скрепыша" для окна помощи Х=5, Y=6, DL=7, VS=12 В окне можно напечатать строки до 22 смв и до 10 строк |
| CEFB | Мем "Мудрый старик" |
| D735 | Медаль "Достижение разблокировано" |
| D8E6 | Дискета "Сохранить" |
| DAA2 | Финальный экран "Девушка" |

Спрайты в окно "Фотографии".

Файлы - blsp00.C, blsp01.C, blsp02.C, blsp03.C, blsp04.C, blsp05.C

Грузятся в банк №1 с адреса #C000

Все спрайты имеют размер 11*11 знакомест + атрибуты, занимают по 1089 байт.

Всего в банк памяти помещается 15 спрайтов.

Выводятся в "фотографию" на главном экране. Х=20, Y=2, DL=11, VS=11

| № | Начало | blsp00.C | blsp01.C | blsp02.C | blsp03.C | blsp04.C | blsp05.C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | #c000 | "Пятница" | Королева2 | Выход | Камень | Гора | Зал |
| 01 | #с441 | HeroQvest | Пытки1 | Эльф.дверь | Болото | Указатель | Ведьма |
| 02 | #c882 | 2 таблетки | Пытки2 | Небо | Шрек | Водопад | Волдеморт |
| 03 | #ccc3 | "Спрайт" | Развилка | Диззи | Ведьмак | Сундук | Девушка |
| 04 | #d104 | Пещера | ФаллАут | Дорога | Гарри | Орки | Паутина |
| 05 | #d545 | Коридор | Рельсы | Лес | Юрист | Меч | Шрек |
| 06 | #d986 | Зал | Боец | Мост | Кладбище | Сосуд | Бабочка |
| 07 | #ddc7 | Лампа | Могила | Костер | Волдеморт | Дискеты | Вспышка |
| 08 | #e208 | Сундук | Барлог | Капсула | Город | Бумаги | Вихрь |
| 09 | #e649 | Барельеф | Немо | Корабль | Кольцо | Костер | Меч |
| 10 | #ea8a | Орки1 | Тоннель | Йода | Дневник | Коридор | Сосуд |
| 11 | #eecb | Орки2 | Горлум | Энергия | Спис.дел |  | Карате |
| 12 | #f30c | Шкаф | Добби | Кольцо | Фемида |  | Пейзаж |
| 13 | #f74d | Лес | Кольцо |  | Судья |  | HeroQvest |
| 14 | #fb8e | Королева1 | Бабочка |  | Холл |  |  |

Справочная информация по программированию:                                          .

Цвета:

Значение битов в байте атрибутов:                          7   6   543   210

F   B  PPP  I I I

Формула для расчета значения байта цвета:          inc + paper*8 + bright*64

| Без яркости! |  | PAPER |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Черн | Синий | Красн | Фиол | Зелен | Голуб | Желт | Белый |
| INK |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Черный | 0 | 0 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
| Синий | 1 | 1 | 9 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 |
| Красный | 2 | 2 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 |
| Фиолет | 3 | 3 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 |
| Зеленый | 4 | 4 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | 60 |
| Голубой | 5 | 5 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | 61 |
| Желтый | 6 | 6 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | 62 |
| Белый | 7 | 7 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | 63 |

| С яркостью! |  | PAPER |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Черн | Синий | Красн | Фиол | Зелен | Голуб | Желт | Белый |
| INK |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Черный | 0 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 |
| Синий | 1 | 65 | 73 | 81 | 89 | 97 | 105 | 113 | 121 |
| Красный | 2 | 66 | 74 | 82 | 90 | 98 | 106 | 114 | 122 |
| Фиолет | 3 | 67 | 75 | 83 | 91 | 99 | 107 | 115 | 123 |
| Зеленый | 4 | 68 | 76 | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 |
| Голубой | 5 | 69 | 77 | 85 | 93 | 101 | 109 | 117 | 125 |
| Желтый | 6 | 70 | 78 | 86 | 94 | 102 | 110 | 118 | 126 |
| Белый | 7 | 71 | 79 | 87 | 95 | 103 | 111 | 119 | 127 |

Память:

Адресное пространство Спектрума делится на 4 части:

| по #FFFF dec 65535 с #C000 dec 49152 | В этих адресах по умолчанию находится банк памяти №0, можно впечатать банки №1,3,4,6,7 - т.о. всего 6*16kb = 96 kb |
| --- | --- |
| по #BFFF dec 49151 с #8000 dec 32768 | В этих адресах всегда находится банк памяти №2 |
| по #7FFF dec 32767 с #4000 dec 16384 | В этих адресах всегда находится банк памяти №5 |
| по #3FFF dec 16383 с #0000 dec 00000 | В этих адресах подключено ПЗУ |

Переключение памяти осуществляется через порт 7FFD, разряды которого:

- D0-D2 - номер страницы, подключенной в верхние 16 КБ памяти (с адреса #C000)

- D3 - выбор отображаемой видеостраницы. 0 - страница в банке 5, 1 - в банке 7.

- D4 - номер страницы ПЗУ. 0 - BASIC128, 1 - BASIC48.

- D5 - запрещение расширенной памяти (48K защёлка). При установке бита управление расширенной памятью будет невозможно до сброса компьютера.

Для переключения страниц памяти надо сделать:

ld a,7+16    (в данном случае включится 7 станица памяти)
ld bc,#7ffd
out (c),a

В spectrum 128 (и претендующих на совместимость), значение данного порта дублируется в системной переменной BANKM (#5B5C).

Двухбайтные числа хранятся в памяти:

- сначала младший байт

- потом старший байт

Например, при загрузке в регистровую пару ВС, (#C000)

в регистр С попадет значение из байта с адресом #C000

в В попадет значение из байта с адресом #C001

TR-DOS:

Для выполнения команд TR-DOS из ассемблера применяется точка входа

dec 15635 или #3D13

она выполняет команду, заданную в регистре "C".

C=#0E - загрузка файлов или VERIFY;

при этом заголовок и тип должен быть помещен в область #5CDD-#5CE5.

При системной переменной 23801 (#5CF9) равной #00 выполняется загрузка, при #FF - проверка.

Для загрузки BASIC - программы переменная 23824 (#5D10) должна быть равна #00; если же она равна #FF, то при загрузке новой, старая программа удаляется, но новая не считывается.

В зависимости от содержимого регистра A подпрограмма будет работать по-разному:

A=#00 - адрес загрузки и длина берется из каталога;

A=#03 - коды загружаются с адреса HL, длина загружаемого файла определяется значением DE;

A=#FF - коды загружаются с адреса HL, но длина загружаемого файла равна длине записанного на диск.

C=#13 - перенос информации о файле (16 байт) с адреса в HL, в #5CDD-#5CEC.

C=#14 - перенос информации о файле с #5CDD-#5CEC по адресу в HL.

Для загрузки файла надо сделать:

LD HL,NAME 	имя 1-го блока

LD C,#13 		перенос имени из (HL) в область переменных DOS

CALL #3D13		вызов функции DOS

XOR A 		адрес и длина блока - из каталога

LD ( #5CF9),A	 для LOAD

LD C,#0E		загрузка файла по его имени

CALL #3D13

NAME DEFM "block 01C" ; имя и тип загружаемого файла

При инициализации TR-DOS для нее выделяется 112 байт, соответственно область памяти, начиная с CHANS, сдвигается вверх:

Стандартное начало BASIC-области: 23755 #5CCB

Начало BASIC-области с TR-DOS: 23867 #5D3B

Кроме того, во время чтения или записи сектора, между областью переменных DOS и CHANS создается буфер сектора - 257 байт (256 байт данных + контрольный байт). При этом область памяти, начиная с #5D25 (CHANS-1), сдвигается вверх еще на 257 байт, таким образом, что BASIC-область начинается с #5E3C (24124). Если RAMTOP установлен слишком низко, то при вызове команды DOS может быть выдано сообщение "Out of memory", хотя в остальном BASIC работает нормально; это говорит о недостатке памяти для выделения 257-байтного буфера. Выделение буфера необходимо учитывать также при чтении кодов в область BASIC-программы: например, для загрузки в нулевую строку после REM, необходимо указывать адрес не PROG+5, а PROG+5+257, т.е. #5E41.

| DEC | HEX | ЗНАЧЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| 23734 | #5CB6 | 15 байт - стандартная область каналов CHANS ^S,R: по 2 байта - адреса процедуры вывода из системы, ввода в систему и байт-имя канала (К, S, R). В отличие от стандартных, изменен адрес в канале R: (23746) =#C9, так что адрес обработки ошибок канала R=#15C9, вместо #15C4 (аналогично в области DOS CHANS - 23858).Замена значения (#5CC2) с #C9 (RET) на #C3 (JP ?), [2 байта адреса] ведет к автостарту (по адресу) файла CODE после загрузки. При подключённом INTRFACE1 байт 23734=#00 |
| 23734 | #5CB6 | [2548,4264 (#09F4,#10A8)] K |
| 23739 | #5CBB | [2548,5572 (#09F4,#15C4)] S |
| 23744 | #5CC0 | [3969,5577 (#0F81,#15C9)] R |
| 23746 | #5CC2 | байт=#C9.Используется для вызова подпрограмм из DOS |
| 23752 | #5CC8 | байт - режим работы диска "A" [#FF/#??] |
| 23753 | #5CC9 | байт - режим работы диска "B" [#FF/#??] |
| 23754 | #5CCA | байт - режим работы диска "C" [#FF/#??] |
| 23755 | #5CCB | байт - режим работы диска "D" [#FF/#??] Ячейки инициализируются только в DOS 5.01 [#FF, если дисковод не инициализирован; иначе %?00000??: бит 7 = 1 для DD, = 0 для SD; бит 1 = 1 для DS, = 0 для SS; бит 0 = 0, если DD используется в режиме SD] |
| 23756 | #5CCC | байт - Номер сектора, выводимого командой CAT [#0D] |
| 23757 | #5CCD | байт - готовности дисковода (регистр состояния ВГ93) [#80/#00] |
| 23758 | #5CCE | байт - #00 операция чтения, #FF оператор записи [#00] |
| 23759 | #5CCF | 2 байта - адрес WORKSP при работе MOVE, COPY, LIST |
| 23761 | #5CD1 | 2 байта - номер строки автостарта при SAVE BASIC |
| 23764 | #5CD4 | байт - номер стертого файла при работе MOVE |
| 23765 | #5 CD 5 | байт - номер сектора стертого файла при MOVE |
| 23766 | #5CD6 | байт - номер дорожки стертого файла при MOVE. Для форматирования обнулить, по окончании будет число дефектных секторов (аналогично при проверке дорожки процедурой #15 команды #3D13). Способ загрузки для литеры #0E (регистр A). Равен #FF, если команда не выполнена |
| 23767 | #5CD7 | 2 байта - адрес. После инициализации указывает на счетчик [23771], после записи CODE - на начальный адрес в памяти. При вызове из BASICa содержит адрес строки, из которой произошел вызов. Кроме того, после проверки типа дисковода #5CD7 содержит число дорожек (?). При выполнении форматирования #5CD7 содержит число дорожек для форматирования, а #5CD8- флаг VERIFY: при #5CD8 , не равным 0, форматированная дорожка не проверяется |
| 23769 | #5CD9 | 2 байта - адрес символа для интерпретации, аналогично CH_ADD. После инициализации указывает на [23869]. После записи файла CODE содержит длину записанного файла. При форматировании переменная #5CDA=#80, если дискета двусторонняя (иначе форматирована только SIDE1). Для литеры #0E хранит адрес загрузки файла |
| 23771 | #5CDB | 2 байта - счетчик загрузки; после операций с файлами содержит длину загруженной/записанной части файла (?). При MOVE содержит текущие номера сектора и дорожки. При LIST байт #5CDB содержит номер текущего канала вывода |
| 23773 | #5CDD | 16 байт заголовка файла; в той же форме, как и в каталоге |

| 23773 | #5CDD | 8 байт - имя файла |
| --- | --- | --- |
| 23781 | #5CE5 | 1 байт - тип файла (B, C, D, #) |
| 23782 | #5CE6 | 2 байта - адрес START для CODE или полная длина для BASIC |
| 23784 | #5CE8 | 2 байта - длина файла или программной части для BASIC |
| 23786 | #5CEA | 1 байт - объем файла в секторах |
| 23787 | #5CEB | 1 байт - номер начального сектора файла (#00.. ,#0F) |
| 23788 | #5CEC | 1 байт - номер начального трека файла (#00.. ,#9F) |
| 23789 | #5CED | 7 байт - параметров файла при копировании с дисковода на дисковод |
| 23789 | #5CED | 2 байта - адрес START для CODE или полная длина для BASIC |
| 23791 | #5CEF | 2 байта - длина файла или программной части для BASIC; при наличии INTERFACE 1 байт=#01 |
| 23793 | #5CF1 | 1 байт - объем файла в секторах |
| 23794 | #5CF2 | 1 байт - номер начального сектора файла (#00.. ,#0F) |
| 23795 | #5CF3 | 1 байт - номер начального трека файла (#00.. ,#9F) |
| 23796 | #5CF4 | байт - счетчик загружаемых секторов (номер сектора, обрабатываемый контроллером). После операций с файлами содержит номер следующего сектора, что часто используется при создании загрузчиков |
| 23797 | #5CF5 | байт - счетчик загружаемых дорожек; после операций с файлами содержит номер следующей дорожки |
| 23798 | #5CF6 | байт - дисковод для временной операции (0-3) [#00] (т.е. когда задается имя, например, "B: name"). Для адресации DOS использует двухбайтное число, поэтому байт #5CF7=#00 |
| 23799 | #5CF7 | байт - при возврате из DOS (15616) обнуляется |
| 23800 | #5CF8 | байт - дисковод-источник при операции с двумя файлами (#00-#03) [#00]; #5CF9=#FF, если канал открыт (?) |
| 23801 | #5CF9 | байт - дисковод-приемник при операции с двумя файлами (#00-#03) [#00]; тип операции: LOAD=#00, VERIFY=#FF [#00] (при #FF вместо команд загрузки будет выполняться сравнение) |
| 23802 | #5CFA | байт - время перемещения головки дисковода "A" |
| 23803 | #5CFB | байт - время перемещения головки дисковода "B" |
| 23804 | #5CFC | байт - время перемещения головки дисковода "C" |
| 23805 | #5CFD | байт - время перемещения головки дисковода "D" [#FF, если дисковод не инициализирован; иначе #08-#0B; #08 - максимальная скорость]. Используются только в DOS 5.01, в других версиях скорость не изменяется (только быстрая), но значение #08 используется как признак инициализации дисковода |
| 23806 | #5CFE | байт - команда контроллера ВГ93 , задаваемая DOS (см.#3F18).Для команд чтения #5CFE=#80(%1000 0000), для команд записи #5CFE=#A0 (%1010 0000) [#00] |
| 23807 | #5CFF | байт - номер сектора+1 для ВГ93, задаваемый DOS (см.#3F0D) |
| 23808 | #5D00 | 2 байта - адрес буфера DOS, в который грузится сектор. Указывает на адрес DOS-CHANS; эта область каналов вместе с программой при загрузке временно сдвигается на 257 ячеек памяти. При открытом дисковом файле указывает на начало BASIC-области (#5E5F) [#00/#00/#5D25] |
| 23810 | #5D02 | 2 байта - временно сохраняется регистр HL. После инициализации указывает на (E LINE+1 ?) [#5D3D] (сохраненный регистр HL?) |
| 23812 | #5D04 | 2 байта - временно сохраняется регистр DE [#317C] |
| 23814 | #5D06 | байт - число байт, по которому происходит поиск имени файла в каталоге (8-имя + 1-тип) [#09] |
| 23815 | #5D07 | байт - результат MOVE: #00 - no files, <>#00 - O.K.; счетчик удаленных файлов в процедуре #12 подпрограммы #3D13 |
| 23816 | #5D08 | байт - сохраняется 1-я буква имени файла при MOVE (и ERASE в процедуре |

|  |  | #12 подпрограммы 3D13) |
| --- | --- | --- |
| 23820 | #5D0C | байт - признак выделения буфера ввода / вывода: #00 - выделен, #FF - нет [#FF] (см. #5D00) |
| 23821 | #5D0D | байт - номер файла при копировании с двумя дисководами |
| 23822 | #5D0E | байт - при #FE сообщения DOS на экран не выводить, при #FF - признак работы BASICa, при другом - TR-DOSa |
| 23823 | #5D0F | байт - код ошибки TR-DOS при вызове из BASICa (см. ранее), а также номер файла в каталоге при его поиске литерой #0A процедуры #ЗD13 [#00] |
| 23824 | #5D10 | старший байт ошибки при вызове 15616 или процедуры (например, литеры чтения файла #0E процедуры #3D13); необходимо предварительно записать #00 [#00/#FF] |
| 23825 | #5D11 | 2 байта - адрес строки команды TR-DOS: при вызове из BASICa указывает на CH_ADD, при работе в 15616 - на буфер редактора E_LINE [#5D3C]; aдрес строки команды TR-DOS: при вызове из DOS = E-LINE; из BASIC = CH-ADD |
| 23827 | #5D13 | 2 байта - адрес, указывает на старший адрес стека, содержащий адрес процедуры обработки ошибок ERR SP [#FF54]; копия ERR-SR; если старший байт = #AA, выполняется команда RUN "boot", а в #5D19 код #FE |
| 23829 | #5D15 | байт - режим DOS: при #FF - выполнение команды DOS из BASICa, при #00 -работа в DOS |
| 23830 | #5D16 | байт - копия системного регистра (режим работы контроллера, обычно номер дисковода + #3C/#2C см. далее описание порта #FF) |
| 23831 | #5D17 | байт - признак инициализации DOS: если = #00, при входе в DOS выводится заставка и выполняется команда RUN "boot", при = #AA - нет (повторный вход) [#00/#AA]; при = #FF, не дает ошибку при чтении неверного адреса |
| 23832 | #5D18 | используется если подключен INTERFACE 1, при этом #5D18=#FF [#00] |
| 23833 | #5D19 | байт - номер дисковода по умолчанию(#00...#03)[#00] |
| 23834 | #5D1A | 2 байта - адрес подпрограммы возврата из TR-DOS [#02C0] (встречается также #0201 ?) |
| 23836 | #5D1C | 2 байта - хранят текущее значение стека SP [#FF3E] |
| 23838 | #5D1E | байт - номер файла в каталоге, если он найден [#00] |
| 23840 | #5D20 | 3 начальных байта последней командной строки |
| 23843 | #5D23 | байт - объем памяти для MOVE (в блоках, min 4KB) |
| 23845 | #5D25 | байт - начало временного буфера DOS [#FF] |
| 23846 | #5D26 | 20 байт - область каналов CHANS-DOS K, S, R, P; аналогичны стандартным по адресу #5CB6 (+ канал принтера): |
| 23846 | #5D26 | [2548,4264 (#09F4,#10A8)] K |
| 23851 | #5D2B | [2548,5572 (#09F4,#15C4)] S |
| 23856 | #5D30 | [3969,5577 (#0F81,#15C9)] R * |
| 23861 | #5D35 | [2548,5572 (#09F4,#15C4)] P |
| 23866 | #5D3A | байт-разделитель [#80] |
| 23867 | #5D3B | Начало BASIC-программы, если не открывались дисковые файлы (см. далее) |

Не менее важны в игровых программах вопросы, касающиеся

наборов символов,

ибо именно в дополнительных наборах символов хранятся

созданные вами спрайты.

В третьей главе мы уже упоминали о системной переменной

CHARS.

Тогда для смены набора символов мы изменяли одну ячейку

памяти 23607.

На самом же деле эта переменная занимает два байта

- 23606 и 23607,

в которых хранится адрес, на 256 меньше адреса текущего

набора.

Вы можете создать не один, а несколько дополнительных наборов символов:

один, к примеру, будет содержать русский шрифт, а другие - спрайты, причем для

каждого уровня спрайты могут быть свои. Затем, меняя значение переменной CHARS,

можно подключать к работе любой из дополнительных наборов.

Если пользоваться только ячейкой 23607, то альтернативные

фонты могут быть

расположены по строго определенным адресам с

шагом в 256 байт, использование же

и второй половинки переменной CHARS позволит не заботиться о местоположении фонта

и загружать его в любое удобное место памяти. Если,

например, новый набор загрузить

по адресу 60000, то включаться он будет таким фрагментом

программы:

1000 LET AD=60000-256

1010 POKE 23607,INT (AD/256)

1020 POKE 23606,AD-256*PEEK 23607

Вернуться к стандартному знакогенератору можно с помощью строки:

9990 РОКЕ 23606,0: РОКЕ 23607,6

!!! мне нужна кодировка CP866 !!!

ld bc,0

call 7997

Флаги программы:

Все флаги программы хранятся с адрес FLAG, каждый занимает 1 байт.

Если значение флага равно 0 - он сброшен (событие не произошло)

Если значение флага равно FF - он выставлен (событие произошло)

00 - прочитал вступление

01 - начал игру

02 - прошел всю игру

03 - уже осмотрел сундук

04 - уже был в метро

05 - взял кольцо

06 - взял бабочку

07 - осматривался уже с горы

08 - пытался царапать автограф на двери

09 - уже смотре аккумулятор

10 - уже смотрел комп 1-ый раз

11 - уже смотрел комп 2-ой раз

12 - уже был у Шрека

13 - уже говорил со Шреком

14 - использовал Геральта

15 - использовал Гарри

16 - использовал юриста

17 - оставил Шрека в живых

18 - уже был на кладбище

19 - уже был в суде

20 - взял меч

21 - взял сосуд

22 - оставил Волдеморта в живых