<<  И Н Ф О Р К О М >>

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР

«ZX-SPECTRUM»

Программирование в машинных кодах и на языке АССЕМБЛЕРА

Часть I.

«Первые шаги в машинных кодах»

Часть II.

«Практикум по программированию в машинных кодах»

Часть III.

«Справочник по программированию в машинных кодах»

Москва 1993

Оглавление.

От авторов	3

Введение.	4

I. Первые шаги в машинных кодах	5

1. Самый – самый первый шаг...	5

2. Зачем изучать программирование в машинных кодах	9

3. Архитектура процессора Z-80.	12

4. Формы представления чисел в процессоре Z-80.	17

4.1. Числовые системы.	17

4.2 Двоичная дополнительная форма записи.	18

4.3 Десятичная арифметика в двоичном выражении.	19

5. Система команд процессора.	21

5.1. Загрузка числа в регистр	21

5.2. Копирование и обмен содержимого регистров	21

5.3. Загрузка регистров из памяти	22

5.4. Команды записи данных из регистров в память	23

5.5. Команды сложения	24

5.6. Команды вычитания	26

5.7. Команды сравнения	27

5.8. Команды логики	27

5.9. Команды перехода	29

5.10. Операции в цикле	32

5.11. Команды работы со стеком	33

5.12. Вызов подпрограмм	34

5.13. Команды обращения к ПЗУ	35

5.14. Команды сдвига и ротации битов	49

5.15. Команды для работы с битами	52

5.16. Команды обработки блоков памяти	54

5.17. Команды для работы с внешними устройствами	56

5.18. Команды прерывания	60

5. 19 Прочие команды	64

6. Заключение.	65

# От авторов

Книга, которую Вы держите в руках, уже получила широкую известность, как самый доступный самоучитель для тех, кто хочет преодолеть психологический барьер и перейти от программирования на БЕЙСИКе к программированию в машинном коде или просто хочет понимать машинный код фирменных программ.

Первое издание этой книги мы выпустили два года назад, в 1990 году, и сейчас в стране уже есть тысячи любителей бытовых персональных компьютеров типа ZX-Spectrum самостоятельно освоивших тонкости машинного программирования по этой книге. Первое издание  было выпущено в трех  томах. Сейчас мы объединили все три тома (учебник, практикум и справочник) в рамках единой книги, несколько подкорректировали и значительно (примерно на  20%) дополнили содержание. Основным дополнением стали разделы, посвященные описанию системы прерываний компьютера, разбору концепции потоков и каналов, понятию о директивах Ассемблера и вопросам, связанным со стандартизацией русификации компьютеров. Как показал первый опыт, именно эти вопросы нуждались в усиленном освещении.

«ИНФОРКОМ» продолжает работу над книгами, посвященными компьютерам «ZX-Spectrum» и совместимым с ними. В настоящий момент начат выпуск многотомного издания, посвященного работе с графикой «ZX-Spectrum`а». Несмотря на то, что каждый из этих томов является самостоятельной учебной единицей и может быть использован независимо от прочих, их можно считать логическим продолжением данного издания уже хотя бы потому, что «Первые шаги в машинном коде Z-80» в силу естественных причин стали базовой книгой для наших последующих разработок.

«ИНФОРКОМ» благодарит всех читателей первого издания, приславших свои отзывы, пожелания и рекомендации и особо выражает персональную признательность своим корреспондентам Баянову К.Н. за подготовку разделов I.5.18, II.4.4.7, III.5 и Пашорину В.И. за подготовку раздела II.5.5.

«ИНФОРКОМ».

Москва, август 1992.

# Введение.

Проведенное в начале 1990 года анкетирование наших заказчиков показало их глубокую заинтересованность в освоении программирования в машинных кодах для Синклер-совместимых компьютеров, получивших в нашей стране наибольшее распространение среди ПЭВМ бытового класса.

Процессор Z-80, на базе которого собраны компьютеры этой системы, приобрел широкую популярность в мире благодаря своей универсальности, наличию обширной системы команд и технологичности производства, обеспечившей ему большие объемы выпуска при сравнительно невысокой цене.

Этот процессор применяется не только в многочисленных компьютерах, входящих в систему «ZX-Spectrum», но и в компьютерах других систем. Среди них компьютеры семейства MSX  («Yamaha», «Spectravideo», «Toshiba», «Panasonic» и др.), компьютеры систем «Enterprise», «Sharp», многие компьютеры фирмы «Amstrad» и пр. В принципе, материалы этой книги могут быть на 90% использованы и теми, кто работает с компьютерами этих систем.

В настоящее время процессор Z-80 очень хорошо документирован в мировой литературе. Наиболее фундаментальными трудами для программистов любого уровня являются монографии Лэнса Левенталя  (Lance A.Lewenthal) «Программирование на Ассемблере Z-80» («Z-80 Assembly programming»), а также «Процедуры на Ассемблере для процессора Z-80» («Z-80 Assembly language subroutines»).

Эти очень хорошие книги, к сожалению, весьма объемны (по 500-600 стр.) и не переведены на русский язык, что делает сомнительной возможность их широкого распространения у нас в ближайшие годы.

Многочисленные прочие книги зарубежных авторов, посвященные программированию для Синклер-совместимых компьютеров в машинном коде, имеют в качестве недостатков либо недостаточную систематичность изложения, либо повышенную инструктивность подачи материала. В первом случае они оказываются неплохим подручным справочником, а во втором - неплохим учебником, но для тех, кто уже в принципе подготовлен. Учебником же для тех, кто самостоятельно начинает разбираться с самого начала, они могут служить очень ограниченно.

В своей книге, предлагаемой Вашему вниманию, мы постарались, как сумели, сочетать популярность, систематичность и информативность изложения. Те, кто не нуждаются в элементарном освоении программирования в машинных кодах, могут сразу обратиться ко второй части «Практикум…». Чтобы не дублировать справочный материал, который необходим как тем, кто работает с первой частью, так и тем, кто работает со второй, мы вынесли его отдельно, в третью часть.

Мы очень рекомендуем сопровождать чтение этой книги самостоятельным просмотром кода фирменных программ с помощью какой-либо дисассемблирующей программы, например MONITOR 16/48, MONS 3, ULTIMON и т.п.

# I. Первые шаги в машинных кодах

## 1. Самый – самый первый шаг...

Многие любители не испытывают серьезных трудностей в овладении БЕЙСИКом. Для этого достаточно немного практики. Но рано или поздно они приходят к барьеру «машинного кода». Как это ни печально, но некоторые так перед ним и останавливаются. Это ни в коей мере не связано с отсутствием желания или способностей, просто многие не знают, с чего начать. Если в БЕЙСИКе можно начинать с чего угодно (при ошибке компьютер сам Вас поправит), то здесь Вы оказываетесь с процессором один на один, и такой метод проб и ошибок не срабатывает.

Одним словом, есть некий психологический барьер, который бывает трудно преодолеть в одиночку. Известно, что для того, чтобы научиться программировать, надо взять и начать программировать. «ИНФОРКОМ» предлагает Вам следующий компромиссный подход - сначала в рамках этой главы мы, беря «быка за рога», просто начнем программировать, а затем посвятим оставшуюся часть книги систематическому изложению материала.

Итак, давайте напишем первую программу в машинном коде. Прежде всего, выделим для нее область памяти. Если Вы читали нашу книгу "Большие возможности Вашего «ZX-Spectrum`а», то знаете, что для БЕЙСИКа в оперативной памяти компьютера отведена область памяти, начинающаяся с адреса, на который указывает системная переменная PROG и заканчивается адресом, на который указывает системная переменная RAMTOP. Предположим, что Вы хотите записать программу в машинных кодах, начиная с адреса 30000. Дайте команду CLEAR 29999. Эта команда установит RAMTOP в 29999 и Ваша программа будет защищена от возможной порчи из БЕЙСИКа. Даже если Вы дадите команду NEW, области памяти, находящиеся выше RAMTOP, не будут поражены.

Теперь дайте две прямые команды одну за другой:

POKE 30000,0

POKE 30001,201

Мы сейчас записали два числа в нужные нам адреса. Они образуют простейшую программу. Выполнить ее можно командой RANDOMIZE USR 30000. Попробуйте сами... Вам покажется, что ничего не произошло, но это не так. Сначала процессор обратился по адресу 30000 и нашел там число 0, которое обозначает машинный код операции NOP. Операция NOP (no operation - нет операции) дает команду процессору, что ничего делать не надо. В течение 0,0000014 сек. он действительно ничего не делает, а затем переходит к следующему адресу, где находит число 201.

Это команда RET (return - возврат). Она дает процессору указание прекратить в этом месте программу в машинных кодах и вернуться туда, откуда она вызывалась, т.е. в нашем случае - в БЕЙСИК. Это самое процессор и сделал, о чем Вы получили сообщение БЕЙСИКа «О.К.».

Если все, что Вы здесь прочитали, Вам понятно, то Вы уже поняли, как составляются программы в машинных кодах. Можно, конечно, возразить, что пользы от такой программы не очень много, но сейчас не в этом суть. Важно, чтобы Вы поняли, что некая последовательность чисел может быть последовательностью команд для процессора Z-80.

К сожалению, для нас мало, что говорит простая последовательность чисел вроде таких, как 0 и 201. Держать в памяти коды всех команд процессора (а их около семисот) непросто, но дело упрощается тем, что есть промежуточный язык между процессором и человеком - язык Ассемблера. У каждого кода есть своя мнемоника Ассемблера. Мнемоника - это набор букв, являющихся сокращением английских слов. Для нашего примера программа на Ассемблере выглядит так:

NOP

RET

Перевод этих мнемоник в машинные коды тоже можно поручить компьютеру. Для этого существуют специальные программы, которые тоже называют Ассемблерами. Есть и противоположные программы - Дизассемблеры. Они наоборот переводят машинные коды в мнемоники Ассемблера.

И тех программ и других достаточно много. Часто они объединяются в пакеты. Широко распространены пакеты GENS3/MONS3 фирмы HISOFT и EDITAS/MONITOR 16/48 фирмы PICTURESQUE. Здесь GENS3 и EDITAS - Ассемблеры, а MONS3, MONITOR 16 и MONITOR 48 - Дизассемблеры.

Теперь давайте вернемся к нашей первой программе и попробуем ее несколько развить, чтобы она все же что-то делала. Процессор Z-80 имеет несколько регистров, у которых есть имена – «А», «В», «С» и т.д. Каждый из них может содержать одно какое-либо целое число от 0 до 255 (т.е. один байт).

Существуют десятки команд процессора, которые позволяют копировать содержимое регистров из одного в другой, а также выполнять связь с внешним миром, в т.ч. и с оперативной памятью.

Так, например, команда Ассемблера LD B,A (машинный код - 71) означает «загрузить содержимое регистра А в регистр В». LD - это сокращение от LOAD (загрузка).

Точно так же LD C,B (машинный код 72) означает «загрузить в регистр С содержимое регистра В». Можно загружать в регистры и целые числа. Например, LD A,n - означает «загрузить в регистр А целое число n», где n может быть числом от 0 до 255. До этого все команды  были однобайтными. Эта же команда - двухбайтная. Сначала идет машинный код - 62, а за ним само число - n. Так, например, LD A, 77 (загрузить в регистр А число 77) будет выглядеть так: 62,77. Здесь 62 - код операции, - он сообщает процессору, что надо сделать, а 77 - это операнд. Заметим здесь же, что бывают операции и трехбайтные и четырехбайтные. Первый байт, как правило, - код операции, а следующие за ним - операнды. Мы говорим «как правило» потому, что есть некоторые операции, код которых записывается двумя байтами.

Итак, мы уже готовы к тому, чтобы написать программу, которая будет перебрасывать какое-либо число из одного регистра процессора в другой.

| Ассемблер | Адрес | Машинный код |
| --- | --- | --- |
| NOP | 30000 | 0 |
| LD A, 77 | 30001 | 62 |
|  | 30002 | 77 |
| LD B, A | 30003 | 71 |
| LD C, B | 30004 | 72 |
| RET | 30005 | 201 |

Гораздо интереснее было бы организовать обмен между процессором и оперативной памятью компьютера. Команд, которые позволяют это сделать, тоже очень много. Например, это команда LD (nn),A. Ее машинный код - 50. Она означает следующее: «Загрузить в ячейку памяти, адрес которой задан двухбайтным числом nn, содержимое регистра A». Эта команда - трехбайтная. Первым идет код операции (50), а за ним - двухбайтный операнд nn, который задает нужный Вам адрес. Например, если Вам нужен адрес 30008, то тогда операнд nn будет иметь вид: 56, 117 потому, что 117*256 + 56 = 30008.

Этот двухбайтный операнд имеет старшую часть и младшую. Запомните, что двухбайтные числа (как правило, это адреса) хранятся в памяти всегда в обратном порядке, т.е. сначала младший байт, а потом старший.

Таким образом, команда Ассемблера LD (30008),A в машинных кодах запишется так: 50, 56, 117.

Существует и противоположная команда LD A,(nn) – «Загрузить в регистр А содержимое ячейки памяти, заданной адресом nn». Ее код - 58, за которым следуют два байта, указывающие на адрес: сначала младший, а потом - старший. Тогда LD A,(30007) запишется так: 58, 55, 117.

Теперь мы уже можем перемещать содержимое ячеек памяти из одной в другую, копируя его через регистр А процессора.

До операции

30007

N

30008

-

| A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОЦЕССОР |  |  |  |  |  |  |  |  |

После операции

30007

N

30007

N

| Ассемблер | Адрес | Машинный код |
| --- | --- | --- |
| LD A,(30007) | 30000 | 58 |
|  | 30001 | 55 |
|  | 30002 | 117 |
| LD (30008),A | 30003 | 50 |
|  | 30004 | 56 |
|  | 30005 | 117 |
| RET | 30006 | 201 |

Можно еще несколько усложнить задачу и попытаться выполнить сложение содержимого двух каких-либо ячеек памяти и отправить результат на хранение в какую-либо ячейку. Для выполнения арифметических действий, например сложения, процессор Z-80 также имеет несколько команд. Рассмотрим команду ADD A,B (ее машинный код - 128). ADD - addition (сложение).

ADD A,B означает следующее: «Прибавить содержимое регистра B процессора к содержимому регистра А и результат оставить в регистре А».

Как видите, эта команда однобайтная, т.к. все указания на то, что откуда взять, что с ним сделать и куда отправить результат, в ней есть уже сами собой.

Предположим, что Вы хотите сложить содержимое ячеек 30013 и 30014, а результат поместить, а ячейку 30015. Тогда программа на Ассемблере и в машинных кодах будет иметь вид:

| Ассемблер | Адрес | Машинный код | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| LD A,(30013) | 30000 | 58 | Загрузить в регистр А число, содержащееся в адресе 30013. |
|  | 30001 | 61 |  |
|  | 30002 | 117 |  |
| LD B,A | 30003 | 71 | Загрузить в регистр В содержимое регистра А |
| LD A,(30014) | 30004 | 58 | Загрузить в регистр А число, содержащееся в адресе 30014. |
|  | 30005 | 62 |  |
|  | 30006 | 117 |  |
| ADD A,B | 30007 | 128 | Прибавить к содержимому А содержимое регистра В. |
| LD (30015),A | 30008 | 50 | Выгрузить содержимое регистра А в адрес 30015. |
|  | 30009 | 63 |  |
|  | 30010 | 117 |  |
| NOP | 30011 | 0 | Нет операции. Пауза. |
| RET | 30012 | 201 | Возврат туда, откуда эта программа вызывалась. |

Попробуйте эту программу в работе. Пусть Вы хотите сложить два числа, скажем 50 и 70. Сначала выделим память для этой программы в машинных кодах.

10 CLEAR 29999

Теперь введем эту программу в память, начиная с адреса 30000.

20 FOR i=30000 TO 30012: READ q: POKE i,q: NEXT i

30 DATA 58, 61, 117, 71, 58, 62, 117, 128, 50, 63, 117, 0, 201

Запишем в ячейки 30013 и 30014 те два числа, которые мы желаем сложить:

40 POKE 30013, 50: POKE 30014, 70

Введем команду  на исполнение  нашей программы  в машинных кодах.

50 RANDOMIZE USR 30000

И, наконец, стартуем нашу БЕЙСИК-программу - RUN.

Через долю секунды она отработает и на экране появится сообщение О.К.

Вроде бы ничего не изменилось, но если Вы проверите, что находится в ячейке 30015, то убедитесь, что там находится результат сложения, т.е. число 120.

PRINT PEEK 30015 даст Вам: 120 О.К.

Итак, мы уже познакомились с несколькими командами процессора Z-80. Теперь нам придется прервать такое популярное изложение, поскольку система команд этого процессора довольно обширна и при таком подходе пришлось бы отвести ей около тысячи страниц. Мы надеемся, что психологический барьер Вы уже преодолели и далее мы переходим к систематическому и постепенному освоению системы команд процессора.

Вы, по-видимому, поняли, что всякой команде в машинных кодах соответствует своя мнемоника Ассемблера, в которой в нескольких буквах зашифрована  суть операции. К  сожалению, обычно литературу пишут профессионалы для профессионалов и они не утруждают себя переводом мнемоник на русский язык, тем более, что по Z-80 книг на русском языке почти нет (есть несколько  ведомственных переводов). Поэтому «Инфорком» в своем «Справочнике…» (часть 3) уделил место словарю для перевода мнемоник Ассемблера в нормальный английский, а через него и в русский язык.

В заключение этой главы несколько общих замечаний. Различные процессоры имеют различные системы команд. Знание системы команд процессора Z-80 еще не означает, что Вы сможете разбираться в машинном коде других компьютеров, собранных на других процессорах, но совершенно точно, что их освоение пройдет у Вас в десятки раз быстрее.

Даже для одного только процессора Z-80 мнемоники до сих пор не стандартизированы. Многие ассемблирующие программы, например, EDITAS, ZEUS, GENS1…GENS3 и др. имеют отклонения в форме записи мнемоник, но они незначительны и всегда оговариваются в сопроводительной инструкции к программе.

## 2. Зачем изучать программирование в машинных кодах

Законный вопрос - зачем изучать программирование в машинных кодах, когда существует столько разнообразных языков программирования, рассчитанных на любые вкусы и интересы? Разве это не возврат на тридцать пять лет назад, когда программировали только в кодах, и языков программирования еще не существовало? Разве писать программу в машинном коде это не то же  самое, что высекать дом в скале с помощью напильника? Чтобы ответить на эти вопросы, надо рассмотреть, что же такое языки программирования и как они обеспечивают общение человека с компьютером.

Процессор - это микросхема, которая не понимает никаких языков программирования, воспринимает только машинные коды, поскольку они представлены электрическими импульсами. Поэтому, когда мы запускаем программу в машинных кодах, то работаем с процессором напрямую, без каких-либо посредников, какими являются языки программирования. Для компьютера язык программирования сам по себе ничего не говорит. Ему нужна системная программа, которая прочитает операторы Вашей программы и переведет их (транслирует) в машинный код. Такие программы существуют, их называют трансляторами.

Трансляторы бывают двух типов - Интерпретаторы и Компиляторы.

Интерпретатор переводит Вашу программу с языка высокого уровня (например, БЕЙСИКа) в машинный код последовательно строку за строкой. Он работает примерно так: прочитал строку, проверил, нет ли в ней ошибок, перевел ее в машинный код, выполнил команды машинного кода, запомнил, где нужно результат и перешел к следующей строке. Чтобы сделать, например, операцию

10 PRINT  2 + 2,

интерпретатор обращается к процессору несколько сот раз. Вам этого не видно, все равно результат  появится на экране через доли секунды, но это так.

Если же Вам позже придется вернуться к этой строке (например, с помощью GO TO 10), то все эти действия будут повторены.

А ведь многие операции выполняются в циклах.

Таким образом, интерпретатор работает крайне медленно. Зато имеется  возможность работы в диалоговом режиме. Так, на Бейсике, когда Вы набираете программу, каждая строка сразу же и проверяется на правильность синтаксиса и, если Вы сделаете ошибку, то строка не будет введена в программу нажатием клавиши ENTER до тех пор, пока Вы эту ошибку не устраните. Вы всегда можете прервать работу программы, внести изменения и стартовать опять, причем с той строки, с какой хотите. Работать с интерпретатором БЕЙСИКа настолько удобно для начинающих, что на многих моделях персональных ЭВМ, в том числе и на «ZX-Spectrum`е», он уже «зашит» в  постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) и служит не только языком программирования, но и выполняет функции операционной системы компьютера. При включении компьютера в сеть он сразу готов к выполнению команд БЕЙСИКа.

В отличие от интерпретатора, компилятор переводит Вашу программу с языка высокого уровня (например, Паскаля или Фортрана) в машинные коды всю целиком. После того, как программа написана, она компилируется в машинный код. Программа, написанная Вами на языке, называется исходным текстом (исходным модулем, исходным блоком, исходным файлом). То, что Вы получаете в результате компиляции, называется объектным кодом (модулем). Вы можете выгрузить объектный код на ленту, а потом снова загрузить. Можете запустить его  на исполнение, но здесь у Вас уже нет  возможности во время работы программы ее остановить, внести изменения и снова запустить с произвольно взятого места. Если такая необходимость возникает, надо заново загрузить исходный текст программы, внести изменения, а потом опять откомпилировать его в машинный код.

Поскольку здесь компиляция выполняется для каждой строки только один раз, а потом полученный машинный код можно использовать хоть всю жизнь, то здесь скорость работы программы гораздо выше и лишь немного уступает скорости программ, сразу написанных на Ассемблере. Те все же быстрее, т.к. как бы хорош компилятор ни был, он все же не в состоянии сделать объектный код оптимальным по быстродействию и по объему занимаемой памяти.

К недостаткам компиляторов относится и то, что здесь процесс составления и отладки программ более трудоемкий и менее очевидный, т.к. между внесением изменений в программу и результатом запуска есть еще промежуточный процесс - компиляция. Кроме того, компиляторы часто накладывают ограничения на применение тех или иных операторов языка программирования.

Итак, программирование в машинном коде (на Ассемблере) позволяет повысить скорость работы программы по сравнению с работой через интерпретатор в 50…200 раз и в 1,5…3 раза по сравнению с кодом, прошедшим компиляцию. Это бывает чрезвычайно важно, если в программе есть многочисленные вложенные друг в друга циклы, если многократно выполняются поиск и выбор данных из обширных областей памяти. Много времени занимают операции, связанные с обработкой графических изображений на экране. Эффект плавного и быстрого перемещения (и изменения формы) объектов в компьютерных видеоиграх практически всегда создается программированием в машинном коде.

Второй важный момент состоит в сокращении объема занимаемой памяти. Казалось бы, что 48 килобайтов в «ZX-Spectrum`е» - это немало. Тем не менее, если учесть, что почти 7К занимает экранная область памяти, то при создании красочных программ, содержащих несколько десятков экранов, на их хранение даже и в компрессированном виде уходит несколько десятков килобайт, а надо еще выделить место для хранения таблиц данных, переменных, текстов сообщений и т.п. Поэтому в лучших программах на сам машинный код, по которому они работают, остается всего 4…8К. Здесь и проявляется мастерство программиста, сумевшего обеспечить в столь малом объеме богатое многообразие вариаций игры, палитру цветов и гамму звуков.

Сравним расход памяти при работе на БЕЙСИКе и в машинных кодах. Программа на БЕЙСИКе размером в 30 строк занимает примерно 1К памяти.

Аналогичная ей, выполняющая те же задачи, программа в машинных кодах будет иметь примерно 150 строк (команд), но занимают они всего 200…250 байтов оперативной памяти.

В нашей стране есть еще две объективные причины, вызывающие повышенный интерес к программированию в машинных кодах.

Дело в том, что наибольшее число пользователей этого класса компьютеров у нас составляют радиолюбители и специалисты по электронике, самостоятельно собравшие компьютер. Обычно они не останавливаются на достигнутом результате. А развивают свое хобби дальше, ищут пути усовершенствования машины, пути подключения дополнительных устройств: интерфейсов принтера, дисковода, джойстика, светового пера, программатора, контроллеров бытовой аппаратуры, бытовых систем, систем управления различными моделями и т.д. Вплоть до систем управления технологическими процессами промышленных предприятий. В конце 80-х годов в Душанбе на базе этого компьютера была сделана система голосования республиканского парламента. Работают под управлением «Спектрума» и очень интересные системы управления сельскохозяйственными предприятиями (фермами и птицефермами). Интересны автоматизированные системы диагностирования автомобиля, системы контроля состояния спортсменов и многое другое. Поскольку процедуры, управляющие работой всех этих устройств (их называют драйверами), обычно пишутся в машинных кодах, то их надо знать и уметь с ними работать.

Другая особенность состоит в том, что основная масса программ для Синклер-компьютеров написана в Англии на английском языке. Желание адаптировать эти программы на русский язык во многих случаях упирается в необходимость понимания структуры программы, а большинство лучших программ написано именно в машинных кодах.

«ИНФОРКОМ» получает множество писем с вопросами по поводу переделки системы загрузки фирменных программ. Мы так понимаем, что многие уже обзавелись дисководом с Бета-диск интерфейсом, и теперь перед ними стоит задача переписывания программ на диск. При этом пользоваться "магической кнопкой" они не хотят, т.к. при этом любая, даже самая короткая программа будет занимать на диске 48К, а хотят ее переписать на диск блок за блоком и сопроводить загрузчиком с диска. На все эти вопросы ответ может быть только один. Поскольку разные фирмы в своих программах применяют разные системы загрузки, универсального решения здесь не существует. К каждой программе нужен индивидуальный подход. Надо прочитать загрузчик программы, понять куда какой блок загружается и в каком порядке они стартуют, а затем, если надо, внести в него свои изменения. Поскольку лучшие программы имеют при себе загрузчик в машинных кодах (обычно он следует после БЕЙСИК-загрузчика или организован внутри него в строке после оператора REM), то умение работать с машинным кодом Вам пригодится и здесь. Вот в основном те причины, которые могут побудить Вас к освоению программирования в машинных кодах или хотя бы их пониманию (что достигается гораздо быстрее, чем способность активного программирования, но имеет не меньше значения), хотя хотелось бы отметить еще два важных, на наш взгляд, обстоятельства.

Во-первых, «Спектрум» имеет ПЗУ объемом 16К. Эта память буквально насыщена множеством очень полезных системных процедур. Все они записаны в машинных кодах. Их можно смело применять в собственных программах, обращаясь к ним по мере необходимости. Это дает колоссальный выигрыш в расходе памяти и вообще очень упрощает программирование. Поскольку все содержимое ПЗУ записано в машинном коде, умение разбираться в нем является необходимым. Для использования системных программ, содержащихся в ПЗУ, Вам необходимо ознакомиться с основами программирования в машинных кодах.

Во-вторых, изучение программирования в машинном коде процессора Z-80 хоть и трудоемкий, но очень полезный шаг для Вашего будущего. Компьютерная техника непрерывно прогрессирует. Широко внедряются IBM-совместимые машины с процессорами 8088, 8086, 80286, 80386, 80486. Процессор Z-80 - "двоюродный брат" процессора 8088 и имеет определенные черты сходства со всей этой серией. Те из Вас, кто свяжут свою судьбу с профессиональной вычислительной техникой, еще не раз вспомнят добром свои первые шаги в освоении машинного кода Z-80.

Что же касается особой трудоемкости работ по программированию в машинных кодах, то и здесь есть ряд возражений.

- Нет необходимости сразу программировать. На первом этапе Вы уже сможете многого достичь, если будете просто разбираться в программах, а дальше все придет с набором опыта.

- Существуют ассемблирующие программы, которые имеют достаточный набор средств, чтобы освободить Вас от самой рутинной работы и снизить трудоемкость программирования.

- Как правило, нет  никакой необходимости всю программу писать в машинных кодах. Всегда в ней можно выделить блок, который решающим образом влияет на быстродействие. Он может быть очень маленьким по размеру. Вот его-то и надо записать в машинных кодах, а остальную часть программы оставить, например, на БЕЙСИКе. Если Вы создаете программу "русско-английский словарь", то она вполне может быть написана на БЕЙСИКе и только процедура поиска перевода слова, занимающая много времени, должна быть записана в машинных кодах. Если же Вы создаете русско-китайский словарь, то еще одним узким местом станет рисование на экране иероглифов. Вам придется записать несколько процедур, которые смогут делать это быстро. Диалог с пользователем программа может вести и из БЕЙСИКа.

- И, наконец, последнее. Ни один программист, работающий в машинных кодах, не пишет большую программу от начала и до конца с чистого листа. Программа представляет хитроумное сплетение больших и малых подпрограмм (процедур), из которых до 80% стали для этого программиста стандартными, т.е. он применяет их регулярно во всех своих программах без особых перемен, а Вы никогда об этом и не догадаетесь. Это могут быть арифметических и логических вычислений, обработки изображений, опроса внешних устройств (например, джойстика), вывода текста на экран, звуковых эффектов и т.д. и т.п.

Конечно, если Вы делаете только первые шаги в машинных кодах, то у Вас нет еще такой библиотеки, но прочитав эту книгу, Вы уже можете покопаться в машинном коде некрупных фирменных программ. Там Вы найдете множество открытий. В этом Вам очень поможет какая-либо дисассемблирующая программа, например MONITOR 16/48. Для Вас открыты и другие книги «ИНФОРКОМа» и, самое главное, наши выпуски «ZX-РЕВЮ».

## 3. Архитектура процессора Z-80.

Процессор Z-80 был создан американской корпорацией ZILOG и явился одним из самых удачных процессоров в мире. Он имеет 8-ми разрядную шину данных и 16-ти разрядную адресную шину. Это означает, что он может обрабатывать целые числа (байты) от 0 до 255 (т.к. 28-1 = 255) и напрямую обращаться к 65535 ячейкам памяти (т.к. 216-1=65535).

В структуру процессора входят несколько регистров. Именно с ними мы и работаем, программируя в машинном коде. Рассматривайте эти регистры как ячейки внутренней памяти процессора. Если из ячеек постоянной памяти компьютера (ПЗУ) можно только считывать информацию, а при работе с оперативной памятью (ОЗУ) информацию можно как записывать, так и считывать, то при работе с регистрами можно еще производить большое количество различных арифметических и логических операций над содержимым регистров.

Ячейки оперативной памяти одинаковы между собой и различаются только адресом. Регистры процессора своеобразны и имеют свои имена. Они обозначаются буквами латинского алфавита:

F, A, B, C, D, E, H, L, SP, PC, IX, IY, I, R.

F

A

B

C

D

E

H

L

I

R

I

X

I

Y

S

L

8

8

8+8

8+8

8+8

8

8

16

16

16

Это основной набор регистров. Есть еще один дополнительный набор, его называют альтернативным, его мы и рассмотрим ниже.

Некоторые из этих регистров - восьмиразрядные (однобайтные) и могут содержать целые числа от 0 до 255. Это регистры F, A, B, C, D, E, H, L, I, R.

Другие - шестнадцатиразрядные (двухбайтные). Они могут содержать целые числа от 0 до 65535. Это регистры SP, PC, IX, IY.

Некоторые однобайтные регистры могут объединяться в двух байтные регистровые пары BC, DE, HL. В этом случае о такой паре можно говорить как об отдельном шестнадцатиразрядном регистре.

Процессор Z-80 является весьма асимметричным процессором, т.е. каждый регистр обладает специфическими чертами, делающими его не похожим на остальные, и различные регистры предназначены для выполнения различных функций.

Рассмотрим регистры основного набора.

Регистр А - аккумулятор.

Этот регистр называют аккумулятором, т.к. во многих случаях результат исполнения операции остается в нем. В этом регистре выполняется наибольшее количество арифметических и логических команд. Это основной однобайтный регистр процессора. Во многих командах даже не указывается, к какому регистру они относятся: предполагается, что они относятся к регистру А.

Регистры B, C, D, E, H, L – регистры общего назначения.

Эти регистры довольно широко используются процессором при выполнении различных команд. Их характерная особенность состоит в том, что они могут использоваться и как однобайтные одиночные регистры и как двухбайтные шестнадцатиразрядные регистровые пары: BC, DE, HL.

В этом случае наибольшее количество команд имеет регистр HL. При работе с двухбайтными целыми числами он имеет такое же важное значение, что и регистр А при работе с однобайтными.

Все эти пары используются, как правило, для хранения адресов. При этом в регистре HL часто помещается адрес того байта, с которым производится операция.

К регистру DE подходит сокращение от слова destination («место назначения»). И действительно, во многих операциях, связанных с перемещением чего-либо куда-либо, регистр HL указывает, откуда взять, а регистр DE - куда отправить.

К регистру BC можно подобрать сокращение back counter («обратный счетчик»). В тех случаях, когда определенная последовательность команд должна повториться n раз, т.е. когда организуется цикл вычислений, в регистре BC хранится счетчик этого цикла.

При объединении одиночных регистров в пары, в первом хранится старший байт, а во втором - младший. Итак, B, D, H - старший, а C, E, L - младший. Для тех, кто немного знает английский язык, напоминанием будет название регистра HL. Сначала H - high («старший»), а затем L - low («младший»).

Регистр SP – указатель стека (stack pointer).

В тех случаях, когда необходимо на некоторое время освободить какой-либо регистр (или регистры) и запомнить его содержимое впредь до дальнейшего использования, компьютер может использовать в качестве  места временного хранения данных особый участок оперативной памяти, называемый машинным стеком. Обратите внимание на слово «машинный». Бывают и другие стеки, например, стек калькулятора или, скажем, пользовательский стек, который Вы создадите сами для своих собственных нужд, но об этом речь еще впереди, а пока поговорим о машинном стеке. Стек - это такая форма организации памяти, при которой загрузка и выгрузка данных выполняется по принципу LIFO (last in first out - «последним пришел - первым уйдешь»).

После включения компьютера в сеть, машинный стек в нем организуется автоматически. Его создают те процедуры, которые записаны в ПЗУ компьютера. Это и не удивительно, ведь он нужен им для работы, а работать им приходится очень много, хотя бы для того, чтобы компьютер сразу после включения уже мог понимать Ваши команды. Находится машинный стек в верхних областях памяти, выше адреса, установленного в системной переменной RAMTOP, чтобы написанная Вами БЕЙСИК-программа не затерла и не повредила его. Но если Вы работаете с машинным кодом, можно организовать стек и в другом месте оперативной памяти, причем почти в любом.

Стек «растет» сверху вниз. Т.е. если вершина стека находится по адресу 60000, то следующее число, помещенное на стек, будет записано в ячейку 59999, а следующее за ним - в 59998. При этом перемещается и его вершина.

Вот здесь-то и нужен регистр SP. В нем всегда содержится адрес вершины стека. При помещении очередного числа на стек, регистр SP автоматически уменьшает свое значение, а при снятии числа со стека - увеличивает. Заслав свой адрес в указатель стека, Вы можете организовать стек в другом месте оперативной памяти.

В принципе, в качестве временного места хранения промежуточных результатов вычислений можно использовать обычные методы адресации типа LD (nn),A, но при хранении данных на стеке доступ к ним проще, понятнее, быстрее и экономичнее.

Еще одно назначение стека связано с использованием подпрограмм. Так, при изменении нормального порядка исполнения программы, (когда команды исполняются последовательно одна за другой) и при переходе на исполнение подпрограммы необходимо запомнить адрес возврата, чтобы потом продолжить вычисления с точки, находящейся после места вызова подпрограммы. Этот адрес (в виде двух байтов) и помещается на стек. По окончании исполнения подпрограммы по команде RET он снимается со стека и отправляется в программный счетчик PC, что и обеспечивает возврат.

Разумеется, если во время работы подпрограммы Вы что-то будете помещать на стек, то при возврате программа не найдет нужного адреса, т.к. изменится содержимое вершины стека. Значит, если при работе в подпрограмме Вам необходимо поместить сколько-то чисел на стек, то столько же надо оттуда снять до того, как встретится команда RET.

Регистр PC – программный счетчик (program counter).

Этот регистр - шестнадцатиразрядный. Он служит для хранения адреса той операции, которая должна выполняться следующей. Когда процессор начинает выполнять эту операцию, программный счетчик получает приращение на единицу, если команда однобайтная, на два - если двухбайтная и т.д. Таким образом, по окончании этой операции процессор знает, какую операцию выполнять следующей. Так выдерживается последовательное исполнение программы.

Если в программе имеется переход в иное место (аналогично GO TO БЕЙСИКа) или вызов подпрограммы (аналогично GO SUB БЕЙСИКа), то именно программный счетчик и обеспечивает такой скачок. В него засылается адрес, в который должен быть выполнен переход, и процессор теперь знает, откуда продолжать вычисления.

Регистр F – регистр флагов.

Этот регистр отличается от всех. Его не рассматривают как отдельный регистр, хранящий восьмиразрядное число, а скорее, как восемь отдельных флагов - битов. Каждый флаг может быть установлен или снят, т.е. соответствующий бит, включен (равен 1) или выключен (равен 0). Ниже показана структура регистра флагов:

| S | Z | - | H | - | P/V | N | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |

Он содержит следующие флаги:

- Бит 0 - флаг переноса С;

- Бит 1 - флаг сложения/вычитания N;

- Бит 2 – флаг переполнения/четности P/V

- Бит 3 - не используется;

- Бит 4 - флаг полупереноса H;

- Бит 5 - не используется;

- Бит 6 - флаг нуля Z;

- Бит 7 - флаг знака S.

Флаги C, P/V, Z, S - активно используются в различных командах. Мы рассмотрим работу с этими флагами в разделе 5.9.5.

Флаги N и H программистом не используются. Они участвуют при выполнении операций с десятичными числами, выраженными двоичной формой. Об этом мы поговорим в следующей главе.

Регистры IX, IY – индексные регистры.

Это две регистровые пары, т.е. это шестнадцатиразрядные регистры. Используются они, как правило, для запоминания адресов. Характерной особенностью этих регистров является то, что с помощью них можно организовать так называемую индексную адресацию. Если Вам надо работать с какими-либо таблицами данных, то Вы можете при разыскании и выборке нужного Вам элемента таблицы (например, 55-го) не задавать его адрес, а хранить в индексном регистре адрес начала таблицы. Обращение к 55-ому элементу выполняется путем обращения к этому индексному регистру с указанием величины «смещения» нужного Вам элемента от начала таблицы, т.е. в данном случае числа 55.

В «Спектруме» относительно регистра IY есть неофициальное соглашение о том, что он содержит адрес 23610, который является адресом системной переменной ERR_NR (см. нашу разработку «Большие возможности вашего Спектрума»). Это позволяет легко обращаться к любой системной переменной. Первоначальную установку содержимого регистра IY на этот адрес выполняет после включения компьютера в сеть программа инициализации, находящаяся в ПЗУ, но Вы, конечно, можете изменить эту установку, заслав туда какой-либо свой адрес, если работаете в машинных кодах. Не забудьте восстановить исходное значение 23610, если Вы хотите, чтобы Ваша программа, исполнив машинный код, нормально вернулась в БЕЙСИК.

Регистр IX широко используется компьютером при исполнении команд загрузки/выгрузки программ: LOAD, SAVE, VERIFY, MERGE. В нем хранится адрес начала места загрузки (выгрузки) блока. Когда Вы выполняете загрузку/выгрузку из БЕЙСИКа, Вам об этом думать не надо. Процедуры, расположенные в ПЗУ, все за Вас сделают, но если Вы выполняете эти операции из программы в машинных кодах, то надо установить требуемое значение в этом индексном регистре.

Регистр R – регистр регенерации.

Это внутренний системный регистр, который используется процессором автоматически, без участия программиста. Электрические заряды в микросхемах оперативной памяти имеют тенденцию «утекать», поэтому для нормальной работы компьютера необходимо производить подзарядку (регенерацию) оперативной памяти. В этих целях и используется регистр R.

Регистр I – вектор прерываний.

Для компьютеров иных систем, собранных на базе процессора Z-80, этот регистр используется для организации обмена с периферийными устройствами. В «Спектруме» эта возможность не используется, и этот регистр участвует только в формировании телевизионного сигнала.

Альтернативный набор регистров.

Одной из отличительных черт процессора Z-80 является наличие альтернативного набора регистров. Эти регистры F', A', B', C', D', E', H', L'. Они полностью идентичны регистрам F, A,  B, C, D, E, H, L.

Наличие такого альтернативного набора позволяет быстро переключаться с одного набора на другой. Когда нужно произвести какие-то операции с регистрами общего назначения, а они уже заняты и потерять содержащиеся в них данные нельзя, перед Вами есть три пути:

      - Отправить содержимое в память, а потом вернуть его назад.

      - Поместить содержимое на стек, а потом вернуть его оттуда.

      - Переключиться на альтернативный набор регистров и работать с ним, а потом переключиться назад на основной набор.

Третий путь самый оперативный.

Благодаря наличию альтернативного набора процессор может одновременно обслуживать две задачи. В то время, когда Вы переключились на альтернативный набор, он становится основным, а бывший основным - становится альтернативным. Физически эти наборы совершенно идентичны и потому нет никаких программных средств, чтобы определить, с каким именно набором Вы в данный момент работаете. Программа может получиться слишком хитросплетенной и от программиста требуется определенная внимательность.

В «Спектруме» есть небольшая особенность по использованию альтернативных регистров. Она касается альтернативной пары H'L'. Дело в том, что для нормальной работы компьютера в БЕЙСИКе в этой паре должен стоять адрес 10070 (2756H в шестнадцатеричной системе). Поэтому при работе с альтернативным набором, если Вы рассчитываете впоследствии возвратиться в БЕЙСИК, Вам либо не надо трогать содержимое H'L', либо перед возвратом надо восстанавливать там число 10700. Если же Вы в БЕЙСИК возвращаться не собираетесь, делайте с этой парой все, что хотите.

## 4. Формы представления чисел в процессоре Z-80.

### 4.1. Числовые системы.

Для того чтобы освоить программирование в машинных кодах (на языке Ассемблера), необходимо знать, как организовано хранение информации в ячейках памяти и в регистрах процессора.

Основной единицей информации является байт, который в свою очередь состоит из восьми битов. Бит может быть включен (равен 1) или выключен (равен 0), т.е. может принимать только два значения, а байт, соответственно, может принимать 256 (два в восьмой степени) значений и имеет диапазон от 0 до 255.

Те числа, с которыми мы имеем дело в повседневной практике, называются десятичными. Они строятся из разрядов (единицы, десятки, сотни и т.д.), каждый из которых может быть выражен степенью числа 10.

Так, 567 = 5*102 + 6*101 + 7*100

Компьютеру работать в десятичной системе очень неудобно. Поскольку информация в нем представлена электрическими зарядами и можно выделить только два устойчивых состояния (есть заряд/нет заряда), то самое удобное - это хранить числа в компьютере в двоичной системе. Например, обычное десятичное число 156 может быть записано в двоичной форме как 1001 1100B. Здесь буква B на конце означает, что число записано в двоичной (binary) системе. Преобразовать его в десятичную форму можно разложением по степеням числа 2 так, как мы это делали для числа 567 выше, раскладывая его по степеням числа 10.

10011100B = 1*27 + 0*26 + 0*25 + 1*24 + 1*23 + 1*22+ 0*21 + 0*20 = 128 + 0*64 + 0*32 + 16 + 8 + 4 +0*2 + 0*1 = 128 + 16 + 8 + 4 = 156

Вы видите очевидные недостатки двоичной формы записи. Во-первых, это очень громоздкая (длинная) запись, а потому и очень утомительная. Во-вторых, она с трудом переводится в десятичную форму. Все это вызывало бы массу ошибок, если бы программисты, разрабатывая программу, применяли бы двоичное представление целых чисел.

Гораздо удобнее в работе шестнадцатеричная система. Она имеет в качестве основания число 16, поэтому уже двумя разрядами можно выразить 256 целых чисел от 0  до 255 (т.к. 162  =256).

Поскольку для шестнадцатеричной системы не хватает арабских цифр, то для выражения шестнадцатеричных цифр 10…15 приходится прибегать к буквенным обозначениям:

0 –	0	1 –	1	2 –	2	3 -	3

4 –	4	5 –	5	6 –	6	7 -	7

8 –	8	9 –	9	10 –	A	11 -	B

12 –	C	13 –	D	14 –	E	15 -	F

То же самое число 156 в шестнадцатеричной форме запишется как 9CH. Здесь буква H в конце числа говорит о том, что оно записано в шестнадцатеричной (hexadecimal) системе.

9C = 9*161 + 12*160 = 144 + 12 = 156

Перед начинающим программистом встает вопрос, в какой системе работать - десятичной или шестнадцатеричной? За десятичную есть только один довод - многолетняя привычка. Шестнадцатеричная система удобна той простотой, с которой двоичная форма в нее переводится, а ведь двоичная форма отражает физическую  суть операции, что делает шестнадцатеричную систему основной для программистов-профессионалов, а также для специалистов в электронике и схемотехнике. Простота перевода из двоичной системы в шестнадцатеричную и наоборот обеспечивается вследствие того, что число шестнадцать может быть выражено четвертой степенью числа два: 24 = 16. Поэтому, чтобы перевести число из двоичной формы в шестнадцатеричную, можно перевод выполнять по каждому полубайту (по каждым четырем битам отдельно):

1001 1100 B = 9C H

Таблица для связи между системами приведена ниже.

Выбирая, в какой системе Вам в дальнейшем работать, надо также учесть, что большинство прикладных программ, поддерживающих программирование в машинных  кодах - Ассемблеров и  Дизассемблеров, работают в шестнадцатеричной системе.

Связь между системами счисления.

| DEC | BIN | HEX | DEC | BIN | HEX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0000 | 0 | 8 | 1000 | 8 |
| 1 | 0001 | 1 | 9 | 1001 | 9 |
| 2 | 0010 | 2 | 10 | 1010 | A |
| 3 | 0011 | 3 | 11 | 1011 | B |
| 4 | 0100 | 4 | 12 | 1100 | C |
| 5 | 0101 | 5 | 13 | 1101 | D |
| 6 | 0110 | 6 | 14 | 1110 | E |
| 7 | 0111 | 7 | 15 | 1111 | F |

### 4.2 Двоичная дополнительная форма записи.

Приведенная выше двоичная форма позволяет работать с целыми положительными числами от 0 до 255. Такая двоичная форма называется абсолютной, а операции с такими числами – абсолютной двоичной арифметикой. Рассмотрим, например, что происходит с содержимым  аккумулятора, если его постоянно увеличивать на единицу.

| Флаг C регистра F | Регистр A | HEX | DEC |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0000 0000 | 00 | 0 |
| 0 | 0000 0001 | 01 | 1 |
| … | … | … | … |
| 0 | 1001 1100 | 9C | 156 |
| … | … | … | … |
| 0 | 1111 1111 | FF | 255 |
| 1 | 0000 0000 | 00 | 0 |

и т.д.

В то же время, есть операции, в которых необходимо наличие и целых отрицательных чисел. Например, это операции перехода (аналог GO TO). Переход может быть как вперед на n шагов (n - положительное), так и назад (n - отрицательное).

Когда процессор встречает такую команду, он воспринимает следующий за кодом операции операнд n не как записанный в абсолютной двоичной форме, а как записанный в дополнительной двоичной форме. В этой форме могут записываться целые числа от 0 до 127 и от -128 до -1. Таким образом, она может служить для записи целых чисел со знаком.

Рассмотрим наш предыдущий пример с постепенным наращиванием содержимого аккумулятора, но для двоичной дополнительной арифметики.

| Флаг C регистра F | Регистр A | HEX | DEC |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0000 0000 | 00 | 0 |
| 0 | 0000 0001 | 01 | 1 |
| … | … | … | … |
| 0 | 0111 1111 | 7F | 127 |
| 0 | 1000 0000 | 80 | -128 |
| 0 | 1000 0001 | 81 | -127 |
| … | … | … | … |
| 0 | 1111 1111 | FF | -1 |
| (1) | 0000 0000 | 00 | 0 |

и т.д.

Запомните простое правило двоичной дополнительной арифметики: чтобы поменять знак числа, надо все его единицы заменить нулями, а все нули - единицами и к результату прибавить 1.

+ 5 - это 0000 0101B (05H)

Тогда -5 - это 1111 1010B + 1 = 1111 1011B (FBH)

Сложение и вычитание в этой системе выполняются как обычно (поразрядно), но перенос при переполнении старшего разряда игнорируется. Так +5 + (-5) = 0.

Флаг переноса		 0000 0101

регистра F			+1111 1010

(1)				 0000 0000

игнорируется

Ниже показаны значения каждого бита восьмиразрядного числа в абсолютной и в дополнительной двоичной форме.

|  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абсолютная двоичная форма | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| Дополнительная двоичная форма | -127 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |

### 4.3 Десятичная арифметика в двоичном выражении.

Это особый вид представления целых чисел в регистрах процессора. Он называется BCD-арифметикой. BCD – binary coded decimal (двоичный код десятичных чисел).

Эта форма основана на том, что каждый разряд десятичного числа можно представить в виде четырех двоичных битов:

0 – 0000	1 – 0001	2 – 0010	3 - 0011

4 – 0100	5 – 0101	6 – 0110	7 - 0111

8 – 1000	9 – 1001

Значения от 1010 до 1111 - не используются.

Четырехбитную группу называют полубайтом и, таким образом, один байт в этой форме может содержать двухразрядное десятичное число от 0 до 99.

На рисунке показано представление в этой форме десятичного числа 74.

| Левый полубайт | Правый полубайт |
| --- | --- |
| 0 1 1 1 | 0 1 0 0 |
| 0+4+2+1 = 7 | 0+4+0+0 = 4 |

Как Вы видите, один полубайт в BCD-арифметике может содержать число от 0 до 9, в то время как в абсолютной двоичной арифметике - от 0 до 15. Очевидно, что BCD-арифметика является довольно расточительной, но у нее есть свои преимущества.

Для двух чисел, записанных в BCD-арифметике, обычные принципы сложения и вычитания неприменимы. Это происходит потому, что в абсолютной  двоичной арифметике полубайт является заполненным, когда он равен 1111 и тогда выполняется переход старшему разряду. В BCD-арифметике полубайт заполнен, когда он равен 1001 и уже здесь выполняется переход старшему разряду.

| Абс. двоичная арифметика | BCD-арифметика |
| --- | --- |
| 1111 | 1001 |
| + 1 | + 1 |
| ---- | ---- |
| 1 0000 | 1 0000 |

В наборе команд процессора есть всего только три команды, которые работают с числами, представленными в этой форме, но они достаточно часто встречаются, поскольку их применение значительно упрощает преобразование чисел перед выдачей их на экран в десятичной форме.

В предыдущей главе мы рассматривали флаги регистра F процессора и указали на то, что флаги N и H программистом не используются. Они участвуют в операциях с BCD-арифметикой.

Флаг N - флаг сложения/вычитания. Он равен 1 для всех операций вычитания и равен 0 для всех операций сложения.

Флаг H - флаг полупереноса. Он включается при переполнении младшего полубайта, когда начинается заполнение старшего полубайта.

## 5. Система команд процессора.

Система команд процессора Z-80 довольно обширна и потому наилучший способ ее изучения состоит в том, чтобы сгруппировать похожие по своему действию команды и осваивать их по группам.

Мы выделим 19 основных групп команд, но некоторые из этих групп будут иметь подгруппы.

Начиная освоение машинных кодов, в главе 1 мы использовали десятичную систему для записи кодов операций, операндов и адресов. Это делалось для более быстрой адаптации читателей к особенностям программирования на уровне процессора. Теперь же, когда мы установили, что профессионально эффективнее работать в шестнадцатеричной системе, мы будем применять ее. Указывать суффикс «H» в записи чисел и адресов уже не будем.

### 5.1. Загрузка числа в регистр

5.1.1. Загрузка одиночного регистра.

Эти команды существуют для всех одиночных регистров.

Команды - двухбайтные. Сначала следует код операции, за ним - само число n. При засылке числа в регистр, старое значение, находившееся в нем, утрачивается.

| Мнемоника | Код | Мнемоника | Код |
| --- | --- | --- | --- |
| LD A,n | 3E n | LD B,n | 06 n |
| LD C,n | 0E n | LD D,n | 16 n |
| LD E,n | 1E n | LD H,n | 26 n |
| LD L,n | 2E n |  |  |

5.1.2. Загрузка регистровой пары.

В регистровую пару может быть загружено двухбайтное число, т.е. от 0 до 65535. Эти команды для всех регистров, кроме IX и IY - трехбайтные. За кодом операции следуют два байта, задающие число. Для операций с индексными регистрами IX и IY эти команды - четырехбайтные, т.к. код операции включает в себя префикс DD (для регистра IX) или FD (для регистра IY).

Наиболее часто двухбайтное число, засылаемое в регистровую пару, является адресом, но это может быть и просто целое число. Следует помнить, что всегда первый байт числа загружается в младший регистр пары, а второй - в старший.

| Мнемоника | Код | Мнемоника | Код |
| --- | --- | --- | --- |
| LD HL,nn | 21 n n | LD BC,nn | 01 n n |
| LD DE,nn | 11 n n | LD IX,nn | DD 21 n n |
| LD IY,nn | FD 21 n n | LD SP,nn | 31 n n |

### 5.2. Копирование и обмен содержимого регистров

5.2.1. Копирование одиночных регистров.

Для аккумулятора и шести регистров общего назначения существуют 49 команд, позволяющих копировать содержимое одного регистра в другой. Ни одна из этих команд на флаги не влияет.

Все эти команды - однобайтные. Коды этих команд приведены в таблице ниже.

|  | LD A,r | LD H,r | LD L,r | LD B,r | LD C,r | LD D,r | LD E,r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7F | 67 | 6F | 47 | 4F | 57 | 5F |
| H | 7C | 64 | 6C | 44 | 4C | 54 | 5C |
| L | 7D | 65 | 6D | 45 | 4D | 55 | 5D |
| B | 78 | 60 | 68 | 40 | 48 | 50 | 58 |
| C | 79 | 61 | 69 | 41 | 49 | 51 | 59 |
| D | 7A | 62 | 6A | 42 | 4A | 52 | 5A |
| E | 7B | 63 | 6B | 43 | 4B | 53 | 5B |

Для регистров I и R существуют команды копирования только в паре с аккумулятором.

| Мнемоника | Код | Мнемоника | Код |
| --- | --- | --- | --- |
| LD A,I | ED 57 | LD A,R | ED 5F |
| LD I,A | ED 47 | LD R,A | ED 4F |

5.2.2. Копирование содержимого регистровых пар.

Эти команды работают только с указателем стека. В этой группе только три команды. Они также не изменяют содержимого флагов.

| Мнемоника | Код | Мнемоника | Код |
| --- | --- | --- | --- |
| LD SP,HL | F9 | LD SP,IX | DD F9 |
| LD SP,IY | FD F9 |  |  |

В тех случаях, когда Вам надо скопировать содержимое произвольной регистровой пары в другую произвольную, например из BC в DE, Вы можете воспользоваться двумя командами копирования одиночных регистров - LD D,B и LD E,C.

Второй способ для этой цели - произвести переброску через стек, но для этого надо воспользоваться командами для работы со стеком см. раздел 5.11.

5.2.3. Команды обмена.

В этой подгруппе три команды:

EX DE, HL (код ED) -	обмен между собой содержимым регистров HL и DE.

На флаги не влияет.

EXX (код D9) -		переключить основной набор регистров на

альтернативный.

EX AF,A'F' (код 08) -	переключить аккумулятор и флаговый

регистры на альтернативные.

### 5.3. Загрузка регистров из памяти

Эти команды требуют указания адреса, откуда данные могут быть загружены в регистр. Существуют три основных метода адресации:

- прямая адресация;

- косвенная адресация;

- индексная адресация.

В соответствии с этими тремя методами мы и рассмотрим три подгруппы в этой группе.

5.3.1. Загрузка регистра прямой адресацией.

После кода команды следует двухбайтный адрес ячейки nn, содержимое которой загружается в данный регистр. Единственный случай, когда такой командой загружается одиночный регистр - это загрузка аккумулятора, во всех остальных случаях загружаются два байта в регистровую пару. Предполагается, что второй байт берется из ячейки nn+1. При этом содержимое указанного адреса идет в младший регистр, а следующего - в старший. Интересно отметить, что загрузка пары HL может выполняться двумя способами.

| Мнемоника | Код | Мнемоника | Код |
| --- | --- | --- | --- |
| LD A,(nn) | 3A n n | LD SP,(nn) | ED 7B n n |
| LD HL,(nn) | 2A n n | Вторая форма | ED 6B n n |
| LD BC,(nn) | ED 4B n n | LD DE,(nn) | ED 5B n n |
| LD IX,(nn) | DD 2A n n | LD IY,(nn) | FD 2A n n |

5.3.2. Загрузка регистра косвенной адресацией.

Здесь не указывается, из какого адреса надо взять данные, зато указывается, в какой регистровой паре находится этот адрес. Еще раз напомним, что загружается не этот адрес, а то, что в нем находится.

Пример: LD A,(HL) - код 7E загрузить в регистр A то число, которое находится в ячейке памяти, адрес которой находится в регистре HL.

Остальные этой подгруппы.

| Мнемоника | Код | Мнемоника | Код |
| --- | --- | --- | --- |
| LD A,(BC) | 0A | LD A,(DE) | 1A |
| LD H,(HL) | 66 | LD L,(HL) | 6E |
| LD B,(HL) | 46 | LD C,(HL) | 4E |
| LD D,(HL) | 56 | LD E,(HL) | 5E |

5.3.3. Загрузка регистра индексной адресацией.

Этим методом из памяти могут загружаться однобайтные данные в аккумулятор или в регистры общего назначения. Адрес требуемого байта задается следующим образом:

- в регистре IX или IY находится базовый адрес таблицы или массива данных;

- в команде после кода операции указывается операнд «смещение» s требуемого адреса относительно базового. Величина s может быть только однобайтной от 0 до 255.

Обратите внимание на возможную ошибку: если Вам надо загрузить в регистр общего назначения тот байт, который находится по базовому адресу таблицы, хранящемуся в IX или в IY, то смещение все равно указывать надо. Просто в этом случае s=0.

| Мнемоника | Код | Мнемоника | Код |
| --- | --- | --- | --- |
| LD A,(IX+s) | DD 7E s | LD A,(IY+s) | FD 7E s |
| LD H,(IX+s) | DD 66 s | LD H,(IY+s) | FD 66 s |
| LD L,(IX+s) | DD 6E s | LD L,(IY+s) | FD 6E s |
| LD B,(IX+s) | DD 46 s | LD B,(IY+s) | FD 46 s |
| LD C,(IX+s) | DD 4E s | LD C,(IY+s) | FD 4E s |
| LD D,(IX+s) | DD 56 s | LD D,(IY+s) | FD 56 s |
| LD E,(IX+s) | DD 5E s | LD E,(IY+s) | FD 5E s |

Ни одна из команд загрузки регистров из памяти не меняет флаги. В Справочнике (часть 3) указано время исполнения команд в тактовых циклах. При частоте 3,5 МГц один тактовый импульс длится - 0,000000286 сек. Минимальная продолжительность команды в процессоре Z-80 - 4  тактовых цикла. Из рассмотренных в данной группе команд самыми быстрыми являются команды загрузки регистров косвенной адресацией. Они занимают в основном 7 циклов. Команды загрузки прямой адресацией длятся 16 - 20 циклов, а при индексной адресации - 19 циклов.

### 5.4. Команды записи данных из регистров в память

Команды этой группы прямо противоположны командам предыдущей группы. Также как и там, здесь можно выделить три подгруппы в зависимости от метода адресации.

5.4.1. Запись в память при прямой адресации.

| Мнемоника | Код | Мнемоника | Код |
| --- | --- | --- | --- |
| LD (nn),A | 32 n n | LD (nn),SP | ED 73 n n |
| LD (nn),HL | 22 n n | Вторая форма | ED 63 n n |
| LD (nn),BC | ED 43 n n | LD (nn),DE | ED 53 n n |
| LD (nn),IX | DD 22 n n | LD (nn),IY | FD 22 n n |

Обратите внимание на то, что в этой подгруппе нет команд на запись в память целых чисел. Когда необходимо выполнить такую операцию, ее делают поэтапно. Сначала число заносят в регистр командой 1-ой группы, а затем отправляют из регистра в память командой 4-й группы.

Поскольку эти команды являются противоположными командами 3-й группы, они часто употребляются совместно. Командами 4-й группы программные переменные отправляются на временное хранение в отведенное им в памяти место, а командами 3-й группы - вызываются из памяти в процессор для обработки.

5.4.2. Запись в память при косвенной адресации.

| Мнемоника | Код | Мнемоника | Код |
| --- | --- | --- | --- |
| LD (HL),A | 77 | LD (BC),A | 02 |
| LD (DE),A | 12 | LD (HL),H | 74 |
| LD (HL),L | 75 | LD (HL),B | 70 |
| LD (HL),C | 71 | LD (HL),D | 72 |
| LD (HL),E | 73 | LD (HL),n | 36 n |

5.4.3. Запись в память при индексной адресации.

Команды этой подгруппы существуют для всех одиночных регистров общего назначения и аккумулятора. Базовый адрес может находиться как в регистровой паре IX, так и в IY.

| Мнемоника | Код | Мнемоника | Код |
| --- | --- | --- | --- |
| LD (IX+s),A | DD 77 s | LD (IY+s),A | FD 77 s |
| LD (IX+s),H | DD 74 s | LD (IY+s),H | FD 74 s |
| LD (IX+s),L | DD 75 s | LD (IY+s),L | FD 75 s |
| LD (IX+s),B | DD 70 s | LD (IY+s),B | FD 70 s |
| LD (IX+s),C | DD 71 s | LD (IY+s),C | FD 71 s |
| LD (IX+s),D | DD 72 s | LD (IY+s),D | FD 72 s |
| LD (IX+s),E | DD 73 s | LD (IY+s),E | FD 73 s |
| LD (IX+s),n | DD 36 s n | LD (IY+s),n | FD 36 s n |

### 5.5. Команды сложения

Назначение команд этой группы вытекает из названия - прибавить число или содержимое регистра (пары) или содержимое индексированного адреса к содержимому регистра (пары). Это первая из групп арифметических команд, с которыми мы еще столкнемся. Сразу отметим, что команды этой группы работают в абсолютной двоичной арифметике.

5.5.1. Простое сложение.

Все команды этой подгруппы влияют на флаг переноса (С-флаг). В зависимости от того, превосходит ли результат сложения FF (255) для однобайтного сложения или FFFF (65535) для двухбайтного сложения содержимого двух регистровых пар, С-флаг либо включается, либо выключается.

Например: 2D + C0 = ED (45+192=237) -> C=0;

5D + C0 = 1D (93+192=29)  -> C=1.

Однобайтное сложение.

| Мнемоника | Код | Мнемоника | Код |
| --- | --- | --- | --- |
| ADD A,n | C6 n | ADD A,A | 87 |
| ADD A,H | 84 | ADD A,L | 85 |
| ADD A,B | 80 | ADD A,C | 81 |
| ADD A,D | 82 | ADD A,E | 83 |
| ADD A,(HL) | 86 | ADD A,(IX+s) | DD 86 s |
| ADD A,(IY+s) | FD 86 s |  |  |

Двухбайтное сложение.

| Мнемоника | Код | Мнемоника | Код |
| --- | --- | --- | --- |
| ADD HL,HL | 29 | ADD HL,BC | 09 |
| ADD HL,DE | 19 | ADD HL,SP | 39 |
| ADD IX,IX | DD 29 | ADD IY,IY | FD 29 |
| ADD IX,BC | DD 09 | ADD IY,BC | FD 09 |
| ADD IX,DE | DD 19 | ADD IY,DE | FD 19 |
| ADD IX,SP | DD 39 | ADD IY,DE | FD 39 |

5.5.2. Приращение.

Приращение (инкремент) - это увеличение содержимого регистра или ячейки памяти на единицу. В принципе это частный случай сложения, но он настолько широко применяется, что для этих целей была создана особая группа команд. Они нужны в первую очередь для организации разного рода счетчиков, когда при всяком проходе этой операции счетчик получает приращение на единицу.

Поскольку назначение команд «инкремент» состоит не в выполнении операций сложения, а в организации счетчиков, они не влияют на флаг переноса.

| Мнемоника | Код | Мнемоника | Код |
| --- | --- | --- | --- |
| INC A | 3C | INC H | 24 |
| INC L | 2C | INC B | 04 |
| INC C | 0C | INC D | 14 |
| INC E | 1C | INC (HL) | 34 |
| INC (IX+s) | DD 34 s | INC (IY+s) | FD 34 s |
| INC HL | 23 | INC BC | 03 |
| INC DE | 13 | INC SP | 33 |
| INC IX | DD 23 | INC IY | FD 23 |

Обратите внимание на разницу команд INC HL и INC (HL).

INC HL - прямая команда для регистра HL, она гласит «увеличить на единицу содержимое регистровой пары HL».

INC (HL) - пример применения косвенной адресации; эта команда означает «увеличить на единицу содержимое ячейки  памяти, адрес которой находится в регистре HL».

5.5.3. Сложение с учетом переноса.

Команды этой подгруппы имеют мнемонику ADC. Она отличается тем, что к результату сложения двух чисел еще прибавляется единица, если флаг переноса перед началом операции был установлен.

После окончания операции флаг переноса устанавливается в соответствии с результатом (есть перенос - включен, нет - выключен).

Применяются они при сложении многобайтных чисел. Так, например, при сложении двухбайтных чисел 035D и A0C0:

03 5D

+ A0 C0

-----

A4 1D

возникает ситуация, когда сумма младших байтов дает число, большее 255 (FF). В этот момент и устанавливается флаг переноса. При сложении же старших байтов эта единица будет к ним прибавлена, если сложение производится командой ADC.

| Мнемоника | Код | Мнемоника | Код |
| --- | --- | --- | --- |
| ADC A,n | CE n | ADC A,A | 8F |
| ADC A,H | 8C | ADC A,L | 8D |
| ADC A,B | 88 | ADC A,C | 89 |
| ADC A,D | 8A | ADC A,E | 8B |
| ADC A,(HL) | 8E |  |  |
| ADC A,(IX+s) | DD 8E s | ADC A,(IY+s) | FD 8E s |
| ADC HL,HL | ED 6A | ADC HL,BC | ED 4A |
| ADC HL,DE | ED 5A | ADD HL,SP | ED 7A |

### 5.6. Команды вычитания

Команды этой группы прямо противоположны командам предыдущей группы. Они также работают в абсолютной двоичной арифметике. Их тоже можно разбить на три подгруппы.

5.6.1. Простое вычитание.

Команды этой подгруппы начинаются с мнемоники SUB и влияют на флаг переноса, но здесь в отличие от команд ADD флаг переноса устанавливается не когда байт переполняется, а когда при вычитании производится заем, т.е. когда вычитаемое больше уменьшаемого.

| Мнемоника | Код | Мнемоника | Код |
| --- | --- | --- | --- |
| SUB n | D6 n | SUB A | 97 |
| SUB H | 94 | SUB L | 95 |
| SUB B | 90 | SUB C | 91 |
| SUB D | 92 | SUB E | 93 |
| SUB (HL) | 96 |  |  |
| SUB (IX+s) | DD 96 s | SUB (IY+s) | FD 96 s |

Обратите внимание на то, что действие всех этих команд относится к регистру А (аккумулятору), поэтому в мнемониках на него нет указаний, это принимается по умолчанию.

Так, SUB (HL) означает SUB A,(HL) – «вычесть из содержимого аккумулятора то число, которое находится в ячейке памяти, адрес которой находится в регистровой паре HL».

5.6.2. Уменьшение (декремент).

Декремент - уменьшение содержимого регистра или ячейки памяти на единицу. Операция прямо противоположна инкременту. Так же, как и последняя, она служит не столько для вычитания, сколько для организации каких-либо счетчиков, а потому она тоже не влияет на флаг переноса.

| Мнемоника | Код | Мнемоника | Код |
| --- | --- | --- | --- |
| DEC A | 3D | DEC H | 25 |
| DEC L | 2D | DEC B | 05 |
| DEC C | 0D | DEC D | 15 |
| DEC E | 1D | DEC (HL) | 35 |
| DEC (IX+s) | DD 35 s | DEC (IY+s) | FD 35 s |
| DEC HL | 2B | DEC BC | 0B |
| DEC DE | 1B | DEC SP | 3B |
| DEC IX | DD 2B | DEC IY | FD 2B |

5.6.3. Вычитание с учетом «займа».

Команды этой подгруппы начинаются с мнемоник SBC. По своему смыслу они противоположны командам ADC. Отличие от команд SUB состоит в том, что если флаг переноса включен, то значит, при вычитании младшего разряда был сделан заем из старшего и поэтому при операции со старшим разрядом надо еще вычесть единицу.

Эти команды применяются при вычитании многобайтных (двухбайтных и более) чисел.

| Мнемоника | Код | Мнемоника | Код |
| --- | --- | --- | --- |
| SBC A,n | DE n | SBC A,A | 9F |
| SBC A,H | 9C | SBC A,L | 9D |
| SBC A,B | 98 | SBC A,C | 99 |
| SBC A,D | 9A | SBC A,E | 9B |
| SBC A,(HL) | 9E |  |  |
| SBC A,(IX+s) | DD 9E s | SBC (IY+s) | FD 9E s |
| SBC HL,HL | ED 62 | SBC HL,BC | ED 42 |
| SBC HL,DE | ED 52 | SBC HL,SP | ED 72 |

### 5.7. Команды сравнения

Мнемоники команд этой группы начинаются с CP от слова compare (сравнивать).

Применяются эти команды чрезвычайно часто. С их помощью можно сравнивать содержимое аккумулятора с числом, с содержимым регистра или с байтом оперативной памяти и по результатам сравнения предпринимать те или иные действия. Поскольку эти команды однозначно относятся к регистру А, то в мнемониках он не указывается, это подразумевается по умолчанию.

В результате операции сравнения значение регистра А не изменяется. Результат операции сказывается только на флагах регистра F.

Если содержимое аккумулятора больше или равно сравниваемому числу, то флаг переноса С выключен (равен 0). Если же оно меньше - включен (равен 1).

| Мнемоника | Код | Мнемоника | Код |
| --- | --- | --- | --- |
| CP A,n | FE n | CP A | BF |
| CP H | BC | CP L | BD |
| CP B | B8 | CP C | B9 |
| CP D | BA | CP E | BB |
| CP (HL) | BE |  |  |
| CP (IX+s) | DD BE s | CP (IY+s) | FD BE s |

### 5.8. Команды логики

Система команд процессора Z-80 позволяет выполнять три вида логических операций - логическое «И» (AND), логическое «ИЛИ» (OR) и «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ» (XOR). В соответствии с ними мы можем выделить три подгруппы в этой группе команд.

Эти операции похожи на команды сравнения. В них также участвуют два операнда, один из которых находится в аккумуляторе.

5.8.1. Команды «И» (AND).

Данная команда двоичной логики дает результат, равный одному из операндов, если оба операнда равны, а если нет, то нули. Таким образом, результат может быть равен единице, только если оба операнда равны единице.

Пример:	Первый операнд	1010 1010	(AA)

Второй операнд	1100 0000	(CO)

---------------------------------

Результат AND	1000 0000	(B0)

Как видите, операция производится побитно, т.е. нулевой бит первого числа сравнивается с нулевым битом второго, первый с первым, второй со вторым и т.д.

В этой подгруппе существуют 11 операций:

| Мнемоника | Код | Мнемоника | Код |
| --- | --- | --- | --- |
| AND n | E6 n | AND A | A7 |
| AND H | A4 | AND L | A5 |
| AND B | A0 | AND C | A1 |
| AND D | A2 | AND E | A3 |
| AND (HL) | A6 |  |  |
| AND (IX+s) | DD A6 s | AND (IY+s) | FD A6 s |

С помощью команды AND можно довольно эффектно сбрасывать биты аккумулятора. Например, если Вам нужно его обнулить, дайте команду:

AND 0 (E6 0)

В программах очень часто бывает нужно проверить состояние некоторых битов, при этом остальные желательно обнулить. Например, если в игровой программе управление ведется от Кемпстон-джойстика, то сигнал от кнопки «огонь» подается по 4-му биту порта 31.

7

6

5

4

3

2

1

0

не используются

вправо

влево

вниз

огонь

вверх

Порт 31 (1F)

Можно было бы проверить, не включена ли эта кнопка командой CP 10 (десятичное 16), но из этого ничего не получится, т.к. часто кнопка «огонь» включается одновременно с движением объекта. Например, если объект движется вправо - вверх и при этом «стреляет», то включены биты 1,2 и 4 и код равен 2 + 4 + 10 =16. Такая «проверка» показала бы, что кнопка якобы не включена. Поэтому перед проверкой все остальные биты надо погасить. Это легко сделает команда AND 10, а потом можно давать и CP 10. Процесс гашения ненужных битов называется маскированием.

5.8.2. Команда «ИЛИ» (OR).

Эта команда также исполняется побитным сравнением двух двоичных чисел. Ее результат равен единице, если данный бит включен в первом или во втором операнде или в обоих вместе. Таким образом, в результате может быть 0 только если в обоих операндах 0, а в противном случае - 1.

Пример:	Первый операнд	1010 1010	(AA)

Второй операнд	1100 0000	(C0)

---------------------------------------

Результат OR	1110 1010	(EA)

Эта команда позволяет Вам столь же эффективно включать нужные биты в аккумуляторе (или проверять их включение), как команда AND позволяла их выключать. Например, если Вам надо, чтобы в аккумуляторе были гарантированно включены биты 5, 3, 2 - дайте команду OR 2С (20 + 8 + 4 = 2C).

| Мнемоника | Код | Мнемоника | Код |
| --- | --- | --- | --- |
| OR n | F6 n | OR A | B7 |
| OR H | B4 | OR L | B5 |
| OR B | B0 | OR C | B1 |
| OR D | B2 | OR E | B3 |
| OR (HL) | B6 |  |  |
| OR (IX+s) | DD B6 s | OR (IY+s) | FD B6 s |

Интересна команда OR A. В результате ее действия производится сравнение по «ИЛИ» содержимого аккумулятора с ним же самим. Разумеется, в результате в аккумуляторе ничего не изменится, но зато гарантированно будет сброшен флаг переноса (флаг С регистра F). Такой же результат дает и применение команды AND A. Обе эти команды очень часто используются в программах именно для этой цели.

5.8.3. Команды «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ» (XOR).

В отличие от «ИЛИ» здесь результат равен 1, если хотя бы один из операндов равен 1, но не оба вместе. В остальных случаях он равен нулю.

Пример:	Первый операнд	1010 1010	(AA)

Второй операнд	1100 0000	(C0)

---------------------------------

Результат XOR	0110 1010	(6A)

Команда XOR A часто используется для обнуления аккумулятора. Это же можно сделать и командой LD A,0, но XOR короче (один байт вместо двух), а кроме того при команде XOR, как и при всех командах логики AND, OR, XOR сбрасывается флаг переноса, а команды группы загрузки LD на флаги влияния не оказывают.

| Мнемоника | Код | Мнемоника | Код |
| --- | --- | --- | --- |
| XOR n | EE n | XOR A | AF |
| XOR H | AC | XOR L | AD |
| XOR B | AB | XOR C | A9 |
| XOR D | AA | XOR E | AB |
| XOR (HL) | AE |  |  |
| XOR (IX+s) | DD AE s | XOR (IY+s) | FD AE s |

### 5.9. Команды перехода

Переходы нужны для того, чтобы отойти от последовательного выполнения программы и начать выполнение какого-либо блока с другого места. В значительной степени эти команды эквивалентны командам БЕЙСИКа GO TO.

Переходы бывают:

- условные и безусловные;

- относительные и абсолютные.

Условный переход выполняется (или не выполняется) в зависимости от того, выполняется или нет какое-либо условие. Аналогичная конструкция БЕЙСИКа выглядит так:

IF ......... THEN GO TO ...........

Безусловный переход выполняется всегда, когда он встречается в программе. Он не связан никакими условиями.

Абсолютный переход выполняется в заданный адрес. Адрес (двухбайтный) задается после кода операции.

Относительный переход выполняется на сколько-то шагов вперед или назад от адреса, в котором стоит команда, следующая за командой перехода. Здесь диапазон возможных переходов ограничен. Он может составлять от -128 до +127 байтов и называется смещением. Однобайтная величина смещения s задается вслед за кодом операции. Она всегда задана в дополнительной двоичной форме.

Мнемоники команд абсолютного перехода всегда начинаются с JP (jump - скачок), а относительного перехода - с JR (jump relative - скачок относительный).

Всего в этой группе 17 команд и мы рассмотрим их в четырех подгруппах.

5.9.1. Команды абсолютного безусловного перехода.

| Мнемоника | Код | Мнемоника | Код |
| --- | --- | --- | --- |
| JP nn | C3 n n | JP (HL) | E9 |
| JP (IX) | DD E9 | JP (IY) | FD E9 |

Команда JP nn вызывает переход к адресу, заданному двумя байтами nn. Этот адрес автоматически загружается в программный счетчик (регистровую пару PC) и программа продолжается, начиная с этого адреса.

Команды JP (HL), JP (IX), JP (IY) используют косвенную адресацию. Так, например, по команде JP (HL) выполняется переход к тому адресу, который содержится в регистровой паре HL.

5.9.2. Относительный безусловный переход.

В этой подгруппе всего одна команда: JR s, - ее код 18, за ним следует величина смещения s от -128 до +127, заданная в дополнительной двоичной форме. Напомним, что в этой форме к примеру FE  (254) означает не переход на 254 байта вперед, а переход на 2 байта назад, т.е. (-2).

Другой особенностью относительного перехода является то, откуда начинает отсчитываться переход вперед или назад. Запомните, он отсчитывается не от того адреса, в котором размещалась команда JR, а от того, в котором стоит следующий за ней код операции, т.к. когда встретилась команда JR, в программный счетчик PC уже был заслан адрес начала следующей команды, и от него-то и начинается отсчет. Например:

| Мнемоника | Адрес (десят.) |  | Код | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LD A,FF | 60000 |  | 3E | Загрузить в аккумулятор число 255 |
|  | 60001 |  | FF |  |
| DEC A | 60002 |  | 3D | Уменьшить A на 1 |
| JR FD | 60003 |  | 18 | Переход назад на три байта |
|  | 60004 |  | FD |  |
| NOP | 60005 |  | 00 | Пауза |

Применение относительных переходов дает ряд ценных преимуществ по сравнению с абсолютными как при написании, так и при эксплуатации программ. Обратите внимание на то, что в вышеприведенном примере нет никаких указаний на адреса. Мы его разместили начиная с адреса 60000, но если его разместить в другом месте, он будет точно также работать, выполняя те же действия.

Отсутствие абсолютных переходов делает подпрограмму релоцируемой (перемещаемой). При наличии внутри нее абсолютных переходов она становится  нерелоцируемой. Правда, надо не забывать, что релоцируемая процедура может не допускать обращений к ней из других частей программы (см. 5.12), либо перед всяким таким обращением должно быть указано, где эта процедура находится. Может быть выделена специальная программная переменная, которая указывает на местоположение процедуры.

Релоцируемость удобна при написании тем, что Вы можете не задумываться над вопросом о том, где процедура будет находиться. А при эксплуатации Вы сможете отводить ей те области памяти, которые Вам в данный момент удобны в зависимости от прочего окружения.

5.9.3. Команды абсолютного условного перехода.

С помощью этих команд выполняется переход по заданному адресу, если выполняется какое-либо условие. В системе команд Z-80 это условие связано с состоянием флагов регистра F, а именно: флаг переноса (C), флаг нуля (Z), флаг знака (S), и флаг переполнения/четности (P/V).

| Мнемоника | Код | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| JP C,nn | DA n n | Переход по заданому адресу выполняется, если флаг переноса включен. |
| JP NC,nn | D2 n n | Переход по заданному адресу выполняется, если флаг переноса сброшен. |
| JP Z,nn | CA n n | Переход по заданному адресу выполняется, если флаг нуля включен. |
| JR NZ,nn | C2 n n | Переход по заданному адресу выполняется, если флаг нуля сброшен. |
| JR P,nn | F2 n n | Переход по заданному адресу выполняется, если флаг знака включен. |
| JR M,nn | FA n n | Переход по заданному адресу выполняется, если флаг знака сброшен. |
| JP PO,nn | E2 n n | Переход по заданному адресу выполняется, если включено нечетное число битов или если нет переполнения. |
| JP PE,nn | EA n n | Переход по заданному адресу выполняется, если включено четное число битов или если есть переполнение. |

5.9.4. Команды относительного условного перехода.

Эти команды обеспечивают переход вперед или назад на заданное количество байтов в зависимости от состояния флагов C и Z.

| Мнемоника | Код | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| JR C,s | 38 s | Переход на s байтов, если флаг C включен. |
| JR NC,s | 30 s | Переход на s байтов, если флаг C сброшен. |
| JR Z,s | 28 s | Переход на s байтов, если флаг Z включен. |
| JR NZ,s | 20 s | Переход на s байтов, если флаг Z сброшен. |

5.9.5. Комментарий к работе с флагами.

Флаг переноса (С). Этот флаг находится в нулевом бите регистра F. Он показывает, было или нет переполнение аккумулятора в абсолютной двоичной арифметике (т.е. был ли результат сложения больше 255 или результат вычитания меньше 0). На состояние этого флага влияют далеко не все команды. Вы можете уточнить влияние команд на различные флаги по таблицам нашего "Справочника".

В двух словах:

- Все команды сложения, вычитания и сравнения ADD, ADC, SUB, SBC, CP влияют на флаг переноса. Он включается, если было переполнение при сложении, заем при вычитании или если при сравнении содержимое операнда оказалось большим, чем содержимое аккумулятора.

- Все команды логики AND, OR, XOR сбрасывают флаг переноса.

- Команды сдвига (см. разд. 5.14.) влияют на флаг переноса.

Флаг нуля (Z). Этот флаг находится в шестом бите регистра F. Он включается, если результат предыдущей операции был равен нулю, в противном случае он выключается.

Обратите внимание на мнемоническое противоречие. Флаг нуля включен и не равен нулю, когда результат операции равен нулю.

Далее кратко:

- При работе с одиночными регистрами на флаг нуля влияют результаты операций сложения (ADD, ADC, INC), вычитания (SUB, SBC, DEC), сравнения (CP), а также логики (AND, OR, XOR).

- При работе с регистровой парой на флаг нуля влияют только арифметические операции ADC и SBC.

- Команды загрузки регистров LD не влияют на флаг нуля, за исключением очень редко встречающихся для "Спектрума" команд LD A,I; LD A,R.

- На флаг нуля влияют также команды, с которыми мы познакомимся несколько позже: команды сдвига (разд.5.14.); команды проверки битов (5.15.); команды блочного поиска (5.16.).

Флаг знака (S). Этот флаг находится в старшем (седьмом) бите регистра F. Он включается, если результат отрицательный и сбрасывается, если положительный.

Интересно, что для операций, выполняемых в дополнительной двоичной арифметике, он равен старшему (седьмому) биту аккумулятора, который тоже определяет знак содержимого.

Основные особенности:

- При работе с одиночными регистрами на флаг знака влияют результаты операций сложения (ADD, ADC, INC), вычитания (SUB, SBC, DEC), сравнения (CP), а также логики (AND, OR, XOR).

- При работе с регистровой парой на флаг знака влияют только операции ADC и SBC.

- Команды загрузки регистров LD не влияют на флаг знака, за исключением команд LD A,I; LD A,R.

- На флаг знака влияют также команды, с которыми мы познакомимся несколько позже: команды сдвига (разд.5.14.); команды блочного поиска (5.15.).

Флаг переполнения/четности (P/V). Этот флаг находится во втором бите регистра F. Он имеет двойное назначение. Для одних команд он указывает на наличие четности числа включенных битов, для других - на наличие в результате операции переполнения в дополнительной двоичной арифметике.

Пояснение: Понятие четности относится здесь не к числу, находящемуся в аккумуляторе, а к количеству его включенных битов. Например, число 33 (0011 0011) имеет четыре включенных бита, и, следовательно, флаг включен, а у числа 34 (0011  0100) - три включенных бита и флаг выключен.

Понятие «переполнение» здесь относится к дополнительной двоичной арифметике. Флаг включается, если в результате операции сложения возникает переход от числа, лежавшего в диапазоне 00…7F к числу из диапазона 80…FF или при вычитании - наоборот. Одним словом, он включается, если по правилам дополнительной двоичной арифметики возникает смена знака содержимого аккумулятора, неважно в какую сторону.

Точно установить какие операции влияют на этот флаг как на флаг четности, какие как на флаг переполнения, а какие вообще не влияют, Вы можете по таблицам нашего «Справочника…».

### 5.10. Операции в цикле

Очень часто в программах бывает нужным повторить какой-либо блок вычислений n раз. В БЕЙСИКе для этих целей служит оператор цикла:

FOR i = 1 TO n

..............

NEXT i

Все, что находится между операторами FOR и NEXT будет повторено n раз. При этом параметр i, называемый параметром цикла, будет с каждым проходом увеличиваться на единицу и, когда достигнет n, выполнение цикла будет прервано и работа программы продолжится с оператора, следующего за NEXT.

В машинных кодах для этой цели служит мощная команда DJNZ s. Эта команда относится к регистру B процессора. Когда процессор встречает эту команду, он уменьшает на единицу содержимое регистра B, проверяет его на ноль, и, если ноль достигнут, выполняет переход на s байтов. Величина смещения s задана в двоичной дополнительной форме и переход может быть как вперед, так и назад, но чаще, конечно, назад. Вычисления повторяются до тех пор, пока не будет достигнут 0 в регистре B.

Мнемоника - DJNZ s; Код - 10 s.

Поясним это на примере.

Вы уже знаете, что когда процессор встречает команду NOP, он ничего не делает, т.е. просто выдерживается пауза. Продолжительность ее - 4 тактовых цикла. Длительность такта зависит от частоты задающего кварца Вашего компьютера и может несколько меняться от  машины к машине. Но, поскольку она примерно 3,5МГц, то продолжительность одного цикла - доли микросекунды. Предположим, что Вы хотите, чтобы процессор выдержал паузу примерно 200 тактовых циклов. Вы можете, конечно, поместить подряд 50 команд NOP, но это очень грубо и, к тому же, наносит большой ущерб количеству свободной оперативной памяти.

Воспользуемся возможностью организации цикла вычислений и многократным повторением команды NOP. По таблицам «Справочника…» можно найти, что время выполнения команды DJNZ занимает 13 тактовых циклов, если в регистре S не 0 и 8 циклов, если 0.

Всего, чтобы пауза длилась примерно 200 тактов, надо повторить команду NOP 12 раз:

12*4 + 11*13 + 1*8 = 48 + 143 + 8 = 199

Тогда процедура будет выглядеть так:

| Мнемоника | Код | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| LD B,12 | 06 | Загрузка в регистр B числа 12 |
|  | 0C | 0C HEX = 12 DEC |
| NOP | 00 | Пауза |
| DJNZ 253 | 10 | Уменьшить содержимое регистра B на единицу |
|  | FD | и переход назад на 3 байта. |

### 5.11. Команды работы со стеком

Эти команды позволяют программисту копировать содержимое регистровых пар на стек и, наоборот, вызывать их оттуда в процессор. Таким образом, за один прием пересылаются сразу два байта, т.е. двухбайтное число (как правило, это адрес, но не всегда). Кроме того, в этой же группе есть команды, которые позволяют производить обмен содержимого некоторых регистров процессора.

Рассмотрим в этой группе три подгруппы команд.

5.11.1. Команды сохранения данных на стеке.

Эти команды начинаются с мнемоники PUSH, которой подходит несколько несерьезный русский эквивалент «затолкнуть» (в дальний ящик). Итак, они применяются, когда надо временно сохранить до дальнейшей потребности содержимое регистровых пар.

| Мнемоника | Код | Мнемоника | Код |
| --- | --- | --- | --- |
| PUSH AF | F5 | PUSH HL | E5 |
| PUSH BC | C5 | PUSH DE | D5 |
| PUSH IX | DD E5 | PUSH IY | FD E5 |

Сначала на стек переносится старший байт, а затем младший. После операции PUSH указатель стека (регистр SP) уменьшается на две единицы. Уменьшается потому, что стек «растет» сверху вниз. Мы об этом уже говорили.

5.11.2. Команды вызова данных со стека.

По этим командам производится снятие данных со стека и загрузка их в необходимый регистр. Следует подчеркнуть, что данные, находящиеся на стеке, ни к какому регистру не привязаны. Независимо от того, из какого регистра они были выгружены, загружать их можно в любой другой регистр и вообще нет никакой физической возможности узнать из какого регистра эти данные выгружались. Если это важно, программист сам должен за этим следить.

Мнемоника команд, вызывающих данные со стека, начинается со слова POP («вытолкнуть»).

| Мнемоника | Код | Мнемоника | Код |
| --- | --- | --- | --- |
| POP AF | F1 | POP HL | E1 |
| POP BC | C1 | POP DE | D1 |
| POP IX | DD E1 | POP IY | FD E1 |

5.11.3. Команды обмена со стеком.

Этих команд три. Они начинаются с мнемоник EX (exchange - обменивать) и служат для того, чтобы отправить на стек содержимое регистровой пары, а содержимое вершины стека отправить в эту регистровую пару. То же самое можно сделать, использовав еще один регистр в качестве временного места хранения, но применением команд обмена это делается проще.

| Мнемоника | Код |
| --- | --- |
| EX (SP),HL | E3 |
| EX (SP),IX | DD E3 |
| EX (SP),IY | FD E3 |

5.11.4. Замечания к операциям со стеком.

Стек процессора - машинный стек. Его не следует путать со стеком GO SUB, который организуется при работе в БЕЙСИКе и служит для запоминания номера строки, из которой вызывалась подпрограмма, Его также не следует путать со стеком калькулятора. «Спектрум» имеет калькулятор, который управляется процедурами, размещенными в ПЗУ, и может использоваться при программировании в машинных кодах. С ним мы познакомимся довольно глубоко в разделе 5.13.

Машинный стек служит не только для того, чтобы обеспечивать программисту удобное место для временного хранения данных. Его основное назначение - хранить адреса, из которых вызываются подпрограммы. Это нужно для того, чтобы по завершении подпрограммы процессор знал, куда ему надо вернуться для продолжения вычислений. В связи с этим, при работе со стеком, от Вас требуется определенная внимательность.

Если Вы находитесь в подпрограмме, то все, что Вы поместите на стек, должно быть снято оттуда до того, как произойдет выход из подпрограммы в вызывающую программу. С другой стороны, поскольку выход выполняется по адресу, находящемуся в двух байтах вершины стека, Вы можете искусно управлять логикой работы программы, манипулируя числами, находящимися на вершине стека, в частности, так организуются сложные вычисления в программах.

### 5.12. Вызов подпрограмм

В БЕЙСИКе подпрограммы вызывались с помощью оператора GO SUB, а возврат после исполнения подпрограммы выполнялся командой RETURN.

В машинных кодах им эквивалентны команды CALL – «вызов» и RET – «возврат».

5.12.1. Команды вызова.

Вызов может быть безусловным или сопровождаться каким-либо условием, связанным с проверкой состояния флагов регистра F. Всего имеется 9 команд для вызова подпрограмм.

| Мнемоника | Код | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| CALL nn | CD n n | Это безусловный вызов процедуры, находящейся по адресу nn. |
| CALL C,nn | DC n n | Вызов подпрограммы, если флаг переноса включен. |
| CALL NC,nn | D4 n n | Вызов подпрограммы, если флаг переноса выключен. |
| CALL Z,nn | CC n n | Вызов подпрограммы, если флаг нуля включен. |
| CALL NZ,nn | C4 n n | Вызов подпрограммы, если флаг нуля выключен. |
| CALL N,nn | FC n n | Вызов подпрограммы, если флаг знака включен. |
| CALL P,nn | F4 n n | Вызов подпрограммы, если флаг знака выключен. |
| CALL PE,nn | EC n n | Вызов подпрограммы, если флаг переполнения/четности включен. |
| CALL PO,nn | E4 n n | Вызов подпрограммы, если флаг переполнения/четности выключен. |

5.12.2. Возврат из подпрограммы.

Этих команд тоже 9. Они начинаются с мнемоники RET. Когда процессор встречает такую команду, он снимает два верхних числа с машинного стека и отправляет их в программный счетчик (регистр PC). Имейте в виду, что восстановленный адрес из машинного стека может быть и не тем, который был туда отправлен по команде CALL. Вы ведь могли его изменить, как намеренно, так и ненамеренно.

| Мнемоника | Код | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| RET | C9 | Безусловный возврат в вызывающую программу. |
| RET C | D8 | Возврат, если флаг переноса включен. |
| RET NC | D0 | Возврат, если флаг C выключен. |
| RET Z | C8 | Возврат, если флаг нуля включен. |
| RET NZ | C0 | Возврат, если флаг нуля выключен. |
| RET M | F8 | Возврат, если флаг знака включен. |
| RET P | F0 | Возврат, если флаг знака выключен. |
| RET PE | E8 | Возврат, если флаг переполнения/четности включен. |
| RET PO | E0 | Возврат, если флаг переполнения/четности выключен. |

### 5.13. Команды обращения к ПЗУ

Разработчики процессора Z-80 предусмотрели в нем возможность легкого и быстрого вызова, наиболее часто употребляемых подпрограмм, если они размещены в нижних областях памяти. У «Спектрума» в нижних областях находится ПЗУ, и эти команды позволяют к нему обращаться без использования конструкции CALL nn. Эти команды начинаются с мнемоники RST (restart –«перезапуск»). В этой подгруппе 8 команд. Каждая из них обращается к ПЗУ и стартует процедуру, расположенную по адресу, указанному в команде.

| Мнемоника | Код | Эквивалент |
| --- | --- | --- |
| RST 0 | C7 | CALL 0000 |
| RST 8 | CF | CALL 0008 |
| RST 10 | D7 | CALL 0010 |
| RST 18 | DF | CALL 0018 |
| RST 20 | E7 | CALL 0020 |
| RST 28 | EF | CALL 0020 |
| RST 30 | F7 | CALL 0030 |
| RST 38 | FF | CALL 0038 |

Некоторые из этих процедур используются интерпретатором БЕЙСИКа и при работе в машинных кодах необходимость в них практически не возникает. Другие же используются чрезвычайно активно, без них трудно обойтись.

5.13.1. Команда RST 0.

По этой команде происходит запуск процедуры инициализации компьютера. Эффект от действия этой команды такой же, как и от выключения и повторного включения питания. Из БЕЙСИКа этот результат достигается командой RANDOMIZE USR 0.

5.13.2. Команда RST 8.

Это старт процедуры обработки ошибки. В результате ее работы в системную переменную ERR NR засылается код ошибки. Машинный стек очищается.

5.13.3. Команда RST 10.

Это точка входа системной программы, выполняющей печать символов на экране или на принтере, но она может применяться и для печати токенов ключевых слов, цветовых элементов, а также управляющих символов, например AT, TAB.

В ПЗУ «Спектрума» имеются и более мощные средства, способные выполнить печать сразу целых строк, но они в своей работе обязательно используют команду RST 10.

Выбор, куда выполнять печать - на экран или на принтер, зависит от того, какой канал открыт в данный момент. Канал может открываться из БЕЙСИКа командой OPEN$ или из машинного кода путем вызова соответствующей процедуры из ПЗУ.

Более подробно на примерах мы рассмотрим работу команды RST 10 во второй части – «Практикум…». Весьма подробно эта команда рассмотрена вместе с соответствующими процедурами ПЗУ в нашей книге «Элементарная графика».

5.13.4. Команда RST 18.

Процедура, находящаяся по этому адресу, выполняет при работе интерпретатора прием очередного интерпретируемого символа, находящегося в системной переменной CHADD и проверку его на то, является ли он печатным или нет (управляющим кодом, цветовым кодом и т.п.).

5.13.5. Команда RST 20.

Эта процедура выполняет последовательный просмотр символов вплоть до конца БЕЙСИК-строки. Так же, как и RST 18, используется в интерпретаторе БЕЙСИКа.

5.13.6. Команда RST 28.

Инициализирует внутренний калькулятор компьютера. Это точка входа обширного пакета программ. Поскольку в повседневной работе программисту не обойтись без выполнения математических расчетов, а работа калькулятора «Спектрума» в машинных кодах чрезвычайно слабо освещена, мы здесь даем подробнейшие указания по работе с ним, несмотря на то, что эта информация относится скорее к ПЗУ, а не к процессору.

Итак, встроенный калькулятор «Спектрума» дает Вам возможность выполнения сложных математических вычислений без выхода из машинных кодов. Более того, можно сказать, что он позволяет Вам выполнять многое такое, что в БЕЙСИКе просто невозможно.

Очевидным недостатком процессора Z-80 является то, что его система команд не позволяет выполнять математические и арифметические операции более сложные, чем сложение и вычитание небольших целых чисел. Хотя те, кто работает со «Спектрумом» в машинных кодах, могут воспользоваться процедурой ПЗУ, размещенной по адресу 30A9 и предназначенной для перемножения двух небольших целых чисел. Вызывается она CALL A930. Первый сомножитель должен находиться в регистровой паре HL, второй - в регистровой паре DE. Результат помещается в регистровую пару HL. Во время работы этой процедуры не портится содержимое других регистров, кроме регистра A. Если при выходе из этой процедуры результат оказывается слишком большим, включается флаг переноса (флаг C регистра F).

Даже если принять во внимание наличие этой процедуры, как быть с делением, с операциями над дробями, квадратными корнями, тригонометрическими функциями и т.п.?

Фактически такая ограниченность машинных кодов связана с тем, что нормально регистры процессора предназначены для работы с малыми целыми числами от 0  до 255. Вы не можете разделить 1 на 2 потому, что нет регистра, который мог бы хранить число 0.5. Калькулятор же обходит все эти проблемы за счет того, что работает с числами, записанными не в двухбайтной, а в пятибайтной форме, что позволяет выражать не только целые, но и действительные числа.

Такая форма представления действительных и целых чисел называется интегральной. Кстати, при работе в БЕЙСИКе все числа, которые участвуют в Вашей программе, кроме номеров строк, тоже представлены в интегральной форме. Проверьте это. Введите строку 10 LET AAA=10*20, а теперь посмотрите, как она вписалась в память: FOR I=23755 TO 23781: PRINT I, PEEK I: NEXT I .

Давайте рассмотрим, как числа представляются в пятибайтной форме.

Положительные целые числа.

Они могут принимать значения от 0 до 65535. В принципе для их записи хватило бы и двух байтов. Если старший байт мы назовем hh, а младший - ll, то в пятибайтной форме такое число за пишется:

00 00 ll hh 00

Как видите, опять младший байт стоит впереди старшего.

Отрицательные числа.

Они могут принимать значения от -1 до -65535. При этом -1 выглядит как FFFF; -2 как FFFE и т.д. В пятибайтной форме они записываются:

00 FF ll hh 00

Действительные числа.

«Спектрум» в состоянии работать с действительными числами из диапазона от -1.7014118*1038 до +1.7014118*1038. Числа, выходящие за пределы этого диапазона, недоступны для компьютера и вызывают сообщение об ошибке:

6 Number too big (6 Число слишком велико)

В пятибайтной (интегральной) форме такие большие числа хранятся в экспоненциальном представлении. В старшем (пятом) байте хранится экспонента числа, увеличенная на 128, а в остальных четырех байтах - мантисса. Причем старший бит четвертого байта указывает на знак мантиссы. Если он включен - число отрицательное, если же выключен - положительное.

мантисса

экспонента

Байт 5

Байт 4

Байт 3

Байт 2

Байт 1

знак мантиссы

Для тех, кто не помнит, что такое экспоненциальная форма, кратко поясним.

Предположим, что Вам надо записать какое-то очень большое число. Если Вы будете его делить раз за разом на два до тех пор, пока оно не станет по абсолютной величине меньше единицы, то сколько раз Вам пришлось его делить - это и есть экспонента, а то, что осталось после последнего деления - мантисса. Обратите внимание на то, что мантисса всегда больше 0,5, но меньше 1. Мантисса хранится в четырех младших байтах, а экспонента - в пятом (старшем). Обратная операция выполняется так: мантиссу надо умножить на двойку в степени экспоненты.

Если же число было малой десятичной дробью, например 0,0000375, то делить на два его, конечно, бессмысленно. В этом случае его нужно умножать на два до тех пор, пока оно не станет больше, чем 0.5, но меньше, чем 1. Только экспонента в этом случае считается отрицательной. На знак экспоненты указывает ее величина. Если в старшем байте стоит число, большее 128, то экспонента положительная, а если меньше, то отрицательная.

«Спектрум» ограничен и в работе с очень малыми дробями. Числа от -1.469367*10-39 до +1.469367*10-39 он не воспринимает и считает их нулем.

А как же в пятибайтной форме изображается ноль? Единственная возможная и самая естественная форма: 00 00 00  00 00

Поскольку представление дробей в двоичной форме выглядит не очень очевидным, да к тому же может возникнуть путаница со знаками, мы здесь приведем пример из книги Виккерса «БЕЙСИК ZX-Спектрума» (эта книга является официальной фирменной инструкцией к компьютерам «ZX-Spectrum 16» и «ZX-Spectrum 48»).

Предположим, что Вам надо записать в интегральной форме число 1/10. Оно меньше, чем 0,5. Будем последовательно умножать его на два, а когда старший разряд будет переходить за единицу, будем сносить ее в двоичную дробь:

Десятичная форма		Двоичная форма

0.1				0.

0.1*2=0.2			0.0

0.2*2=0.4			0.00

0.4*2=0.8			0.000

┌──────────> ──────────┐

0.8*2=1.6			0.0001

┌──────────> ───────────┐

0.6*2=1.2			0.00011

0.2*2=0.4			0.000110

0.4*2=0.8			0.0001100

┌──────────> ──────────────┐

0.8*2=1.6			0.00011001

и так далее.

Таким образом, двоичная форма десятичного числа 0.1:

0.000110011001100110011001100… и т.д.

Сместим дробную точку вправо до первой единицы. Количество шагов даст нам экспоненту, а оставшаяся часть будет мантиссой. В нашем случае экспонента равна -3, а мантисса -0.1100110011001100… .

Для хранения этого числа в компьютере оно преобразуется в интегральную форму следующим путем:

- Запишем в пятом байте величину экспоненты, увеличенную на 128, т.е. в нашем примере это будет 125.

- Запишем первые 8 знаков мантиссы в четвертом байте, очередные 8 - в третьем и т.д.

- В старшем (седьмом) бите четвертого байта мантиссы поместим 0, если число положительное и 1, если число отрицательное.

Итак, мы имеем:

5 байт		4 байт		3 байт		2 байт	1 байт

01111001		01001100		11001100		11001100	11001100

Обратите внимание на то, что хоть мы и заменили значащую единицу в седьмом бите четвертого байта на 0 (чтобы показать, что число положительное), тем не менее, компьютер все же знает, что здесь должна быть единица. Это происходит потому, что мантисса всегда больше, чем 0.5, а значит этот бит, равен единице всегда, просто для положительного числа не показан.

Представление стрингов в пятибайтной форме.

Стринги (строки) можно тоже представить в пятибайтной форме, но поскольку они могут быть длинными, то текст должен храниться где-то отдельно. Например, Вам надо хранить в строковой переменной слово «Спектрум». В этом случае пятый байт всегда равен нулю. Четвертый и третий байты содержат младшую и старшую часть адреса, в котором хранится первый символ стринга (в нашем случае «С»). Обозначим их aa, bb. Второй и первый байт содержат длину этого стринга. Обозначим их cc, dd. Итого:

00 aa bb cc dd

Стек калькулятора.

Это область памяти, в которой калькулятор компьютера выполняет все операции. Он работает точно так же, как и машинный стек процессора. Разница состоит в том, что:

- во-первых, машинный стек «растет» сверху вниз, а стек калькулятора - снизу вверх;

- во-вторых, машинный стек оперирует с двухбайтными величинами, которые, как правило, выражают адреса, а стек калькулятора оперирует с пятибайтными числами, которые выражают действительные числа или символьные строки (стринги).

- в-третьих, на место нахождения вершины машинного стека указывает содержимое регистра SP (указатель стека). На основание (начало) стека калькулятора указывает системная переменная STKBOT. Ее адрес - 23651, а длина - 2 байта. Есть еще одна системная переменная STKEND, которая указывает на байт ОЗУ, следующий за вершиной стека калькулятора. Ее адрес - 23653 и длина - 2 байта. Если стек пуст, то содержимое этих двух системных переменных совпадает. Самое верхнее число на стеке, таким образом, располагается в адресах от (STKEND)-5 до (STKEND)-1.

Применение стека позволяет следующим образом работать с калькулятором:

- помещать данные на стек;

- выполнять с ними математические операции;

- снимать результат со стека.

Те, кто знаком с языком программирования ФОРТ, обнаружат, что операции с калькулятором очень похожи на работу в ФОРТ-системах.

Команды калькулятора.

Команды калькулятора начинаются с инструкции RST 28 (код EF) - это как бы «включение калькулятора». За этим кодом должна идти последовательность байтов, каждый из которых является командой калькулятора. Таким образом, эта последовательность байтов является последовательностью команд. Вы, конечно, знаете, что всякая последовательность команд представляет собой программу. Итак, с команды RST 28 начинается выполнение программы калькулятора. Эта программа, очевидно, написана не на БЕЙСИКе, но и не в машинных кодах. У калькулятора своя система команд, отличная от системы команд процессора Z-80. Можно считать, что эта программа написана в кодах калькулятора. Завершается эта программа командой калькулятора «end calc» (конец вычислений). Ее код - 38. Таким образом, простейшая программа калькулятора выглядит так:

| Код | Значение | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| EF | RST 28 | Включение калькулятора. |
| 38 | end calc | Выключение калькулятора. |

Как видите, эта программа ничего не делает, но тем не менее имеет побочный эффект. Он состоит в том, что при выходе из калькулятора в регистре DE процессора находится содержимое (STKEND), а в регистре HL - (STKEND)-5. Другими словами, регистры HL и DE становятся указателями стека калькулятора. HL указывает на первый байт (байт экспоненты) числа, находящегося на вершине стека, а DE  указывает на первый свободный байт памяти ОЗУ, находящийся над стеком калькулятора.

Система команд калькулятора

Полная таблица системы команд калькулятора приведена в нашем «Справочнике по программированию в машинных кодах Z-80», см. третью часть нашего пособия.

Здесь мы рассмотрим основные команды и укажем на те особенности, которые должны быть учтены при программировании. Каждая команда состоит из шестнадцатеричного кода и имени, которое поясняет ее назначение. Мы будем записывать имя команд калькулятора строчными буквами, чтобы отличать их от прописных букв мнемоник Ассемблера.

Первая команда, которую мы рассмотрим - это add (сложение). Она предназначена, как следует из названия, для сложения двух чисел. Они должны находиться на вершине стека калькулятора. Работа команды состоит в том, что эти числа снимаются со стека, а на их место помещается их сумма. Таким образом, на стеке оказывается на одно число меньше, чем было. Команда add называется бинарной потому, что для ее выполнения требуются два операнда, хотя после операции получается один результат.

Бинарные операции.

Есть еще много различных бинарных операций и функций. Как и следовало ожидать, бинарными являются операции «subtract» (вычитание), «multiply» (умножение), «divide» (деление). Есть еще команда «power» (возведение в степень), которая возводит одно число в степень второго.

Унитарные операции.

Калькулятор имеет также и унитарные операции, которые используют только один операнд, снимая его с вершины стека и заменяя его результатом. Такова, например, операция «sqr» (вычисление квадратного корня). Унитарные операции оставляют длину стека калькулятора без изменений.

Рассмотрим в качестве демонстрационного примера программу для вычисления корня квадратного из суммы синуса и косинуса числа x. Перед началом программы величина x должна находиться в верхних пяти байтах стека калькулятора.

cos(x)+sin(x)

Пример достаточно прост, чтобы Вы сами смогли его проследить с помощью таблицы системы команд калькулятора (см. «Справочник…») и проникнуться духом техники выполнения вычислений и работы со стеком калькулятора.

| Код | Команда | Число на вершине | Число перед ним | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EF | RST 28 | x | - | Включение калькулятора. |
| 31 | duplicate | x | x | Повторение числа на вершине стека. |
| 20 | cos | Cos(x) | x | Вычисление косинуса. |
| 01 | exchange | x | Cos(x) | Поменять местами вверх – два числа на стеке. |
| 1F | sin | Sin(x) | Cos(x) | Вычисление синуса. |
| 0F | add | Sin(x)+Cos(x) | - | Сложение. |
| 28 | sqr | cos(x)+sin(x) | - | Вычисление квадратного корня. |
| 38 | end calc | cos(x)+sin(x) | - | Выключение калькулятора. |

В состав команд калькулятора входят также логические функции and и or. Они работают так же, как и в БЕЙСИКе.

- x and y равно x, если y не равен нулю, в противном случае результат - 0.

- x or y равно x, если y не равен нулю, в противном случае результат - единица.

Логическая функция not  дает единицу, если оригинал равен нулю, в противном случае - ноль.

Но здесь есть и две новые команды:

- less_zero (Код 36) дает единицу, если оригинал меньше нуля, в противном случае дает ноль.

- gtr_zero (Код 37) дает единицу, если оригинал больше нуля, в противном случае дает ноль.

К Вашим услугам пять готовых констант, которые могут быть помещены на стек немедленно. Их коды от A0 до A4 включительно.

- stk_zero (код А0) помещает на стек число 0.

- stk_one  (код А1) помещает на стек число 1.

- stk_half (код A2) помещает на стек число 0.5

- stk_pi/2 (код А3) помещает на стек одну вторую числа «пи».

- stk_ten  (код А4) помещает на стек число 10 (десятичное)

Это очень удобно, поскольку эти числа постоянно встречаются в расчетах.

Некоторые функции калькулятора могут вызвать удивление. Например, Вы можете увидеть в таблице две функции usr. Это usr (str) и usr (num), т.е. usr (стринг) и usr (число).

В БЕЙСИКе есть только одно ключевое слово USR. Разница в том, что с его помощью в БЕЙСИКе можно выполнить две разные операции. Например, USR "J" даст Вам адрес символа графики пользователя, помещенного для использования в графическом режиме на клавишу «J». В этой команде «J» - стринг, а не число.

С другой стороны, USR_число даст Вам результат работы машиннокодовой программы, начинающейся с адреса, заданного этим числом. Попробуйте, например, PRINT 65536-USR 7962. Вы получите, сколько байтов свободной памяти у Вас осталось.

Калькулятор не настолько мудр. Он сам не в состоянии определить, является ли число на вершине стека числом или символьным стрингом. Ему надо об этом сообщить. Отсюда и необходимость в двух различных функциях usr.

Более того, команда калькулятора usr (число) одна из самых удивительных команд набора. Вот, что она делает:

- с вершины стека снимается число и отправляется в регистровую пару BC. Разумеется, если оно помещается по размеру, а помещается туда только целое положительное число. В противном случае Вы получите сообщение об ошибке;

- затем содержимое BC принимается за  адрес и вызывается программа, начинающаяся с этого адреса;

- по завершении работы этой программы то значение регистра BC, которое находится там в момент выхода, помещается на вершину стека калькулятора;

- после всего этого калькулятор переходит к исполнению следующей команды.

Есть и другие инструкции, различающие стринги и числа. Например, инструкция add имеет две различные команды калькулятора и, соответственно, два различных кода для работы со стрингами и числами.

Команда add (код 0F) складывает числа нормальным образом - так, что 1 + 2 = 3, в то время, как команда s_add (код 17) выполняет слияние стрингов, так что «SPEC» + «TRUM» = «SPECTRUM».

Интересно работает команда peek (2B). Она снимает со стека адрес, обращается по нему в память, берет то, что там содержится и помещает число на вершину стека.

Память калькулятора

Калькулятор «Спектрума» имеет шесть ячеек памяти. В принципе, как мы увидим позже, их количество можно увеличить. В каждой из этих ячеек можно хранить число или стринг. Набор команд калькулятора имеет команды от С0 до С5 включительно для того, чтобы помещать в эти ячейки число, находящееся на вершине стека. При этом число с вершины стека не снимается, а только выполняется его копирование в заданную пятибайтную ячейку.

Обратные команды от Е0 до Е5 могут вызывать число или стринг из памяти калькулятора и помещать его на вершину стека.

В качестве примера рассмотрим опять же вычисление cos(x)+sin(x), но уже другим способом, с использованием памяти калькулятора.

| Код | Команда | Число на вершине | Число перед ним | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EF | RST 28 | x | - | Включение калькулятора. |
| C3 | store M3 | x | - | Перемещение числа в третью ячейку памяти. |
| 20 | cos | Cos(x) | - | Вычисление косинуса. |
| E3 | recall M3 | x | Cos(x) | Вызов числа из третьей ячейки памяти. |
| 1F | sin | Sin(x) | Cos(x) | Вычисление синуса. |
| 0F | add | Sin(x)+Cos(x) | - | Сложение. |
| 28 | sqr | cos(x)+sin(x) | - | Вычисление квадратного корня. |
| 38 | end calc | cos(x)+sin(x) | - | Выключение калькулятора. |

Прежде, чем мы перейдем к обсуждению того, как увеличить количество ячеек памяти калькулятора, мы должны остановиться еще на одном вопросе.

Дело в том, что есть некоторые команды калькулятора и процедуры ПЗУ, которые могут нарушить содержимое ячеек памяти калькулятора. Это происходит потому, что они сами их используют при своей работе. Это надо знать, чтобы не совершить ошибку в расчетах.

- sin, cos, tan, asn, acs, atn, ln нарушают содержимое ячеек памяти калькулятора M0, M1, M2.

- exp - ячейки M0, M1, M2, M3.

- int, mod_div, get_argt - M0.

- str$ - нарушает все шесть ячеек от М0 до М5.

- usr_n - может нарушить или не нарушить содержимое любой ячейки.

Печать графических символов (от CHR$128 до CHR$145) нарушает ячейки М0 и М1 памяти калькулятора.

Обращение к процедуре ПЗУ PRINT_FP, находящейся по адресу 2DE3 и служащей для печати десятичных чисел с плавающей точкой, разрушает содержимое всех ячеек памяти.

«Спектрум», строго говоря, имеет немало «багов» (ошибок) в своем ПЗУ. Как мы указали, функция вычисления целой части числа int нарушает содержимое нулевой ячейки памяти калькулятора, но это нарушение происходит только тогда, когда вычисляется целая часть отрицательного числа. Если аргумент положительный, то ячейка М0 останется нетронутой.

Функция mod_div предназначена для вычисления частного и остатка от деления одного числа на другое, скажем x  и y. Она должна снять со стека два числа, выполнить вычисления и заменить их на стеке двумя новыми числами - остатком x-y*INT(x/y) и частным INT(x/y). К сожалению, процедура ПЗУ, которая выполняет эти действия, совершенно не принимает во внимание тот факт, что int может разрушить М0. В результате, если X - отрицательное число, функция mod_div дает неверный результат.

Расширение памяти калькулятора.

Введение в работу более шести ячеек памяти основывается на использовании системной переменной MEM. Она расположена по адресу 5С68 (23656). Как Вы знаете, каждая единица хранения на стеке занимает пять байтов, поэтому и каждая ячейка памяти калькулятора должна тоже занимать пять байтов. М0 находится по адресу, который указывает МЕМ. М1 - по адресу (МЕМ)+5; М2 - по адресу (МЕМ)+0А и т.д. Нормально системная переменная МЕМ содержит 5С92 (23698), т.е. указывает на системную переменную МЕМВОТ. Поскольку МЕМВОТ имеет 30 байтов, то в этой области можно разместить ровно 6 ячеек памяти.

Предположим, что Вы хотите иметь 32 ячейки памяти калькулятора (это максимальное возможное количество). Первое, что Вам для этого надо сделать - это выделить 160 байтов свободной памяти. Можно использовать область памяти выше RAMTOP, предварительно установив RAMTOP командой CLEAR. Другой способ - разместить эту память в рабочей области, что можно сделать из машинного кода командой RST 30. Для этого надо разместить в регистре BC необходимое количество байтов (в нашем случае это 160 десят. или A0 шестнадц.) и дать команду RST 30. Процедура отработает, и указанное количество байтов будет отведено. На выходе из этой процедуры регистр DE будет  содержать адрес первого, а регистр HL - адрес последнего байта выделенной памяти. После этого все, что Вам нужно - это перегрузить содержимое DE в системную переменную МЕМ.

Для работы с новыми ячейками памяти служат команды:

- С6 - для ячейки М6 (store M6);

- C7 - для ячейки М7 (store M7);

- DF - для ячейки M1F(store M1F);

Вызов данных из этих новых ячеек выполняется командами от Е6 (recall M6) до FF (recall M1F).

Однако есть и ограничения на изменение содержимого переменной МЕМ. Если в ней будет содержаться адрес, отличный от предварительно установленного 5С92, то не будет работать команда калькулятора str$ (код 2Е) и не будет работать процедура печати чисел с плавающей точкой PRINT_FP. Если Вам они необходимы, Вы должны восстанавливать 5С92 в переменной МЕМ перед их использованием.

Выполнение переходов в кодах калькулятора.

Для этой цели служит команда jump. Это двухбайтная команда. В первом байте стоит ее код - 33, а за ним идет величина "смещения", указывающая на сколько байтов выполняется переход. Инструкция очень похожа на команду машинного кода JR s, но имеет отличие. Мы уже неоднократно указывали на то, что величина «смещения» отсчитывается в машинных кодах не от адреса, в котором размещена команда JR, а от адреса, в котором находится код следующей за ней операции. В кодах же калькулятора величина «смещения» отсчитывается именно от того адреса, в котором стоит команда jump.

Величина «смещения» задается в двоичной дополнительной форме, поэтому возможны переходы как вперед, так и назад. Вперед на 0…127 (0…7F) байтов и назад на -1…-128 (FF…80) байтов.

Обработка условий.

Калькулятор имеет средства для организации вычислений, аналогичных тем, которые выполняет конструкция БЕЙСИКа IF…THEN. Между IF и THEN стоит выражение, которое подлежит проверке и может принимать значения TRUE (истина) и FALSE (ложь). После THEN стоит выражение, которое выполняется в том случае, если условие имеет значение TRUE.

В кодах калькулятора может быть выполнено все то же самое. Кое-что, может быть, даже проще, но есть одно ограничение. Если в БЕЙСИКе после THEN выходным может быть любой оператор, то в кодах калькулятора выходной может быть только команда относительного перехода. Это означает, что можно создавать только конструкции типа IF…THEN GO TO…

Это ограничение можно даже и не рассматривать как ограничение, потому, что достаточно немного изменить структуру программы и Вы опять можете делать что угодно.

Сама же конструкция перехода по условию выражается в калькуляторе командой jump_true. Как и команда jump это двухбайтная команда. Первым идет код операции 00, а за ним величина s («смещение»), задаваемая одним байтом в двоичной дополнительной форме. «Смещение» отсчитывается точно так же, как и в команде jump, рассмотренной выше. Работает команда следующим образом. Со стека снимается верхнее число. Если оно имеет значение TRUE, т.е. не равно нулю, выполняется переход. Если же со стека поступил 0, то переход не выполняется, а байт, выражающий величину «смещения» игнорируется.

Идея использования ненулевых значений для выражения логического значения TRUE и нулевых значений для выражения FALSE - это не просто удобный прием, это основа логики работы «Спектрума». Фактически мы можем зайти так далеко, что признаем TRUE и FALSE иным типом данных, отличным от чисел и стрингов - логическими данными.

Например, команда калькулятора lt_z (меньше, чем 0 код - 36) заменит число, находящееся на вершине стека на TRUE, если это число отрицательное, и на FALSE, если оно положительное.

Другой пример. Команда not (код 30) заменит значение TRUE на вершине стека на FALSE или наоборот. Такой логический подход (вместо числового) упрощает понимание работы программ.

Команда калькулятора not, если на нее смотреть под таким углом  зрения, имеет двойное значение. Во-первых, она меняет логическое значение, находящееся на вершине стека на противоположное. Во-вторых, если содержимое вершины стека рассматривать как число, то после этой команды там будет 0. Таким образом, эта команда может быть использована для обнуления вершины стека, если там был не ноль.

Команды «И» (and).

Калькулятор имеет две команды and. Одна для работы с числами - n_and (код 08), а другая - для работы со стрингами - s_and (код 10).

Команда n_and работает достаточно прямолинейно:

TRUE n_and TRUE 	= TRUE

TRUE n_and FALSE 	= FALSE

FALSE n_and FALSE	= FALSE

Она может быть использована и в такой форме:

<число> n_and <логическое значение>

Это же самое можно было бы сделать и в БЕЙСИКе. Попробуйте:

PRINT (7 AND (X>9))

Подставьте вместо X числа 10 и 8.

Вторая команда - s_and. Для нее на вершине стека должен быть стринг, а за ним следовать логическое значение. Команда работает так. Логическое значение удаляется со стека, а стринг заменяется пустым стрингом в том и только в том случае, если логическое значение было FALSE.

Таким образом, мы можем с помощью калькулятора приводить выражения к логическому результату. Другими словами, рассчитывать значение выражений в виде TRUE или FALSE, а затем выполнять переход по условию.

B – регистр калькулятора.

Микропроцессор Z-80 имеет много регистров, доступ к которым открывает программирование в машинных кодах. Калькулятор же имеет только один регистр - «B». В нем можно хранить целое число от 0 до 255.

При включении калькулятора по команде RST 28 происходит автоматический перенос содержимого регистра B процессора в регистр B калькулятора. Совершенно аналогично при окончании вычислений в регистр процессора B переносится то, что было в  регистре B калькулятора перед командой end_calc. Более того, «Спектрум» имеет системную переменную под названием B_REG (23655), в которой запоминается то, что было в регистре B калькулятора перед командой end_calc.

Система команд калькулятора имеет команду execute_B (код 38). Она дает команду на исполнение той инструкции, которая содержится в регистре B. Это пример косвенного указания на команду. Таким образом, последовательностью команд:

RST 28		EF

execute_B		3B

end_calc		38

можно выполнить любую из команд калькулятора, если ее код предварительно поместить в B-регистр процессора. Разумеется, это справедливо только для однобайтных команд.

Команды, зависимые от регистра «B»

Многие команды калькулятора требуют для своей успешной работы, чтобы в регистре B находилось какое-либо число. Наиболее широко применимы из этих команд команды сравнения: =, <, >, <=, >=, <>. В нашем «Справочнике…» все эти команды оговорены. Обращаем Ваше внимание на то, что в системе команд калькулятора нет кода на загрузку в B-регистр числа. Чтобы это сделать, надо выйти в машинный код, загрузить это число, а затем вновь вернуться в калькулятор.

Например, Вам нужна команда, проверяющая тот факт, что число, находящееся на вершине стека меньше, чем следующее за ним число: n_lt. Эта команда снимает оба числа со стека и меняет их на TRUE, если первое число меньше второго, а в противном случае - на FALSE. Код этой операции 0D, но для того, чтобы она успешно работала, необходимо, чтобы в регистре B также находилось число 0D. Установка там этого числа выполняется с выходом из калькулятора:

Мнемоника		Код	Комментарий

end_calc		38	Выход из калькулятора

LD B,0D		06	Загрузить в регистр В число 0D.

0D

RST 28		EF	Вызов калькулятора

n_lt			0D	Сравнение чисел

Точно также команда s_eq (код 16), которая проверяет факт равенства двух стрингов, требует, чтобы в регистре B находилось число 16. Таких команд у калькулятора немало. Будьте внимательны при работе с ними.

Команды, изменяющие содержимое B-регистра

Выше мы уже говорили, что есть команды, изменяющие содержимое некоторых ячеек памяти калькулятора. Теперь же дополнительно отметим, что есть команды, нарушающие содержимое В-регистра. Это, например, тригонометрические функции sin cos, tan и др. В таблице системы команд (см. «Справочник…») все эти команды оговорены.

Организация циклов вычислений

Аналогично программированию в машинном коде система команд калькулятора имеет команду djnz (decrement and jump if not zero - уменьшить содержимое регистра на единицу и, если оно не равно нулю, перейти на заданное количество байтов). Код этой команды 35. Также, как и команды jump и jump_true, она требует после себя указания величины «смещения» s. Эта команда тоже двухбайтная.

Команда работает так. Когда она встречается, происходит уменьшение на 1 содержимого регистра B. Если оно не равно нулю, выполняется переход на заданную величину смещения, а если уже равно нулю, то последующий байт, задающий смещение, игнорируется и вычисления продолжаются в естественном порядке.

Помещение чисел на стек

Как Вы уже очевидно поняли, стек калькулятора играет основополагающую роль при проведении вычислений. В этой ситуации совершенно необходимо иметь команду, с помощью которой можно было бы поместить нужное число на стек. Такая команда есть - stk_data (код 34). Это многобайтная инструкция. После кода операции должно идти само число, записанное в так называемой упакованной форме. Мы понимаем, что для начинающего читателя уже надоели бесконечные описания все новых и новых форм представления данных в компьютере, но ничего не поделаешь - таким его сделали создатели. Во всяком случае, это последняя форма, с которой Вам приходится иметь дело, Вы теперь знаете (или можете знать) об этом все.

Правила перевода чисел из пятибайтной интегральной формы в упакованную достаточно неоднозначны и зависят от самого числа, т.е. для равных чисел эти правила различны. Мы приводим справочные таблицы для выполнения такого перевода.

Упакованная форма целых чисел от 0 до 255.

Если число представить в виде одного байта nn, то шестнадцатеричный код для помещения его на стек: 34 40 В0 00 nn

Упакованная форма целых чисел от 0 до 65535.

Если число представить в двухбайтной форме mm, nn, то код для помещения его на стек: 34 40 B0 nn mm

Упакованная форма отрицательных целых чисел от -65535 до -1

Если представить в двухбайтной дополнительной двоичной форме -1 как FFFF; -2 как FFFE и т.д., то код: 34 80 B0 FF nn mm

Если Вам трудно сразу вычислить шестнадцатеричный код отрицательного числа, то Вы можете делать так: прибавить к отрицательному числу 65535, затем результат переписать в шестнадцатеричной форме.

Помещение на стек пустого стринга

Для этого можно обойтись без команды stk_data соответственно, без упакованной формы. Калькулятор имеет команду stk_zero (код А0), которая помещает на стек целое число 0. Это эквивалент пустого стринга (хотя обратное утверждение справедливо вовсе не всегда).

Упакованная форма стрингов длиной до 256 байтов

Если текст Вашего стринга хранится, начиная с какого-то фиксированного адреса, например pp qq и имеет длину nn байтов, шестнадцатеричный код для его помещения на стек: 34 B0 qq pp nn

Упакованная форма стрингов произвольной длины

Если адрес pp qq, а длина mm nn, то шестнадцатеричный код 34 B0 qq pp nn mm

Произвольные действительные числа

Здесь первым  шагом является перевод числа в пятибайтную интегральную форму, с помощью которой можно представить действительные числа с плавающей точкой. О том, как это делается, мы писали выше. Предположим, что эта форма выглядит так: aa ee dd cc bb

Здесь аа - это экспонента. Далее все зависит от ее величины. Если она находится в диапазоне от 51 до 8F, то упакованная форма определяется по таблице 5.13.6.1., а если аа выходит из этого диапазона, то по таблице 5.13.6.2.

В первом случае Вам надо определить, какая из четырех представленных в таблице форм Вам подходит и определить соответствующее ей значение аа”. Во втором случае также надо в зависимости от величины мантиссы числа подобрать упакованную форму.

Таблица 5.13.6.1.

| Интегральная форма | Код калькулятора | Значение aa” |
| --- | --- | --- |
| aa ee 00 00 00 | 34 aa” ee | aa-50 |
| aa ee dd 00 00 | 34 aa” ee dd | aa-10 |
| aa ee dd cc 00 | 34 aa” ee dd cc | aa+30 |
| aa ee dd cc bb | 34 aa” ee dd cc bb | aa+70 |

Таблица 5.13.6.2.

| Интегральная форма | Код калькулятора | Значение aa” |
| --- | --- | --- |
| aa ee 00 00 00 | 34 00 aa” ee | aa-50 |
| aa ee dd 00 00 | 34 40 aa” ee dd | aa-50 |
| aa ee dd cc 00 | 34 80 aa” ee dd cc | aa-50 |
| aa ee dd cc bb | 34 C0 aa" ee dd cc bb | aa+70 |

Обзор прочих команд калькулятора

Команда read_in предполагалась для ввода символа, поступающего с внешнего канала через подключенный к нему поток X, где X - число на вершине стека. Ее функция - двойная. Во-первых, поток выбирается в качестве текущего, а во-вторых, производится ввод символа, поступающего по этому потоку. Если ввод не происходит, то выдается пустой стринг. Функция была бы очень полезной для чтения символов, поступающих с клавиатуры (аналогично функции БЕЙСИКа INKEY$), но в ПЗУ «Спектрума» содержится нелепая и досадная ошибка. Она проявляет себя, когда X=0 или X=1, а оба эти потока уже назначены для канала "K" (клавиатура). Эта ошибка ведет себя так:

Сначала выбирается канал "К", что вызывает выключение пятого бита системной переменной FLAGS (23611), что означает «готовность к приему новой клавиши». В этом и состоит ошибка, потому что немедленно после этого выполняется попытка ввести символ из канала "К". Это делает подпрограмма, начинающаяся в ПЗУ с адреса 10А8. Она проверяет пятый бит системной переменной FLAGS и немедленно выполняет возврат, если он выключен, что означает «символ поступил». Таким образом, INKEY$ #0 почти обязательно выдает пустой стринг. Единственное исключение, очень маловероятное, происходит когда между выключением пятого бита и его проверкой происходит системное прерывание. Только в этом случае нажатая клавиша будет прочитана. Так очень полезная функция стала бессмысленной из-за наличия в ПЗУ досадной ошибки.

Функция get_argt (код 39) вычисляет 2/PI*ASN(SIN(X)). Это довольно странная функция по причине своей бесполезности для пользователя, но к ней обращаются некоторые системные процедуры, «зашитые» в ПЗУ, при вычислении тригонометрических функций.

Интересна команда «truncate» (код 3A). Она служит для выделения целой части дробного числа. В этом смысле она несколько похожа на оператор БЕЙСИКа INT и команду калькулятора int (код 27), но если INT округляет дробь всегда вниз, то «truncate» отсекает дробную часть, т.е. округляет «к нулю». Пример сравнения дан в таблице.

| X | int X | truncate X |
| --- | --- | --- |
| 5.3 | 5 | 5 |
| 5.8 | 5 | 5 |
| -5.3 | -6 | -5 |
| -5.8 | -6 | -5 |

Команда e_to_fp (код 3С) совершенно бесполезна потому, что содержит грубую ошибку, делающее невозможным ее использование из калькулятора.

По идее она предназначалась для того, чтобы переводить числа из нормализованной формы в форму с плавающей точкой, т.е. вычислять X*10A, где X - действительное число, находящееся на вершине стека, а А - содержимое регистра А микропроцессора.

Но при работе калькулятора регистр А занят другими вычислениями и потому эта команда не дает правильного результата.

Если Вам необходимо выполнить такое действие, то Вы можете это сделать из машинного кода, не входя в калькулятор, по команде CALL 2D4F. Результат будет отправлен на вершину стека калькулятора.

Команду restack (код 3D) можно представить как противоположность int. Она преобразует целые числа в действительные.

00 00 04 00 00 - целое число 4

83 00 00 00 00 - действительное число 4

Эта команда переводит из одной формы в другую.

Калькулятор имеет еще целую группу команд, предназначенных для генерации полиномов Чебышева. Они применяются самим же калькулятором для вычисления алгебраических и тригонометрических функций. Дотошный пользователь, впрочем, может попробовать использовать их для создания процедур вычисления каких-то своих нужных ему функций.

На этом мы закончим рассмотрение работы с калькулятором по команде RST 28, но во второй части – «Практикум по программированию в машинных кодах Z-80» мы еще к нему вернемся и рассмотрим конкретные примеры применения калькулятора.

5.13.7. Команда RST 30.

Эта команда служит для создания (резервирования) свободной области памяти в рабочей области БЕЙСИКа. При работе в БЕЙСИКе эта процедура активно используется как системная. Без нее не обходятся такие операции как ввод строки, редактирование программы. Перед вызовом этой процедуры в регистровой паре ВС должна содержаться длина резервируемой области памяти в байтах.

5.13.8. Команда RST 38.

Эта процедура служит для обработки маскируемых прерываний, о которых мы будем еще говорить немного позже. Во-первых, она выполняет наращивание системной переменной FRAMES (23672…23674), которая исполняет роль «внутренних часов» «Спектрума» и, во-вторых, обеспечивает сканирование клавиатуры в поисках нажатой клавиши каждую пятидесятую долю секунды.

5.13.9. Замечания к использованию команд обращения к ПЗУ.

ПЗУ компьютера "Спектрум" содержит 16-ти килобайтную программу-монитор, обеспечивающую функционирование компьютера. Она включает в себя: интерпретатор БЕЙСИКа, программы, обеспечивающие ввод/вывод, связь с внешними устройствами, программу-калькулятор, различные таблицы, в том числе набор 96-ти символов и т.п.

Монитор состоит из сотен процедур, многими из которых Вы можете активно пользоваться, что очень сильно сокращает время, необходимое для разработки программ и уменьшает их размер. К использованию процедур, содержащихся в ПЗУ, фирмы, выпускающие компьютеры, практикуют различный подход.

В компьютерах, имеющих большую оперативную память типа «Amiga», «Atari ST» и т.п. использование в программах пользователей обращений к системному ПЗУ считается дурным тоном. Разработчики компьютеров оставляют за собой право постоянно совершенствовать ПЗУ, а большой объем оперативной памяти всегда дает возможность программистам размещать необходимые им процедуры в ОЗУ. Если бы коммерческие программы имели обращения к ПЗУ, то многочисленные владельцы компьютеров с новыми моделями компьютеров не смогли бы ими пользоваться, т.е. использование в коммерческих программах многочисленных обращений к ПЗУ может серьезно нарушить совместимость программного обеспечения, если ПЗУ постоянно или периодически дорабатывается фирмой.

В Синклер-компьютерах реализован другой подход. Малый объем оперативной памяти предполагает не только возможность, но и необходимость самого широкого использования процедур ПЗУ в пользовательских программах. ПЗУ не только открыто для эксплуатации, более того, К.Синклер включил в систему команд команды группы RST, делающие этот доступ простым. Если посмотреть с таких позиций, то становится понятным, как и почему для компьютера с такой скромной памятью созданы тысячи изумительных программ, многие из которых по своей идеологии превосходят созданное для гораздо более могучих машин.

С другой стороны, здесь фирме пришлось заплатить за это отказом от доработки ПЗУ. Выше мы говорили о том, что ПЗУ имеет немало ошибок и теперь Вы должны понять, что это нельзя серьезно ставить в вину фирме. Фирма могла бы многократно доработать ПЗУ, как и поступают все фирмы, но страдали бы от этого потребители, т.к. от этого нарушилась бы совместимость компьютеров и программного обеспечения.

Конечно, от программиста это требует определенной внимательности, зато миллионы простых пользователей по всему миру очень выиграли от скромности К.Синклера. Это еще раз напоминает нам о том, что Синклер-компьютеры очень «дружественны» к потребителю, что и обусловило их невероятную популярность.

Справедливости ради, надо сказать, что есть еще третий путь, который например был реализован в компьютерах «Commodore». Здесь фирма тоже закрывает ПЗУ и не рекомендует использовать его процедуры напрямую, периодически внося в них изменения. Но зато она выделила небольшой участок ПЗУ в качестве своеобразного диспетчера. Этот блок называется «керналь». В нем хранятся адреса основных процедур ПЗУ. Поэтому если при доработке ПЗУ что-то изменяется в адресах процедур, эти изменения тут же вносятся в «керналь», который всегда находится в одном и том же месте. Так обеспечивается совместимость программного обеспечения между старыми и новыми моделями. Программы пользователя не входят в ПЗУ напрямую, а входят в «керналь», откуда их переправляют туда, куда надо. К сожалению, в «Спектруме» такого блока нет.

«ИНФОРКОМ» получает массу писем с изложением новых и все более изощренных способов доработки ПЗУ. До сих пор многие энтузиасты прилагают свою энергию для русификации компьютера. Каждый делает это так, как ему заблагорассудится - стандартов нет, да они вряд ли и будут. Помните, что такая «доработка» серьезно нарушает совместимость компьютеров. Вы не сможете воспользоваться чужой программой, созданной на «русифицированном» компьютере, отличном от Вашего. Разработанные Вами русскоязычные программы также будут иметь коммерческую ценность близкую к нулевой, если при русификации Вы опирались на свое измененное ПЗУ. Помните, что всегда есть возможность русификации при размещении русского шрифта в оперативной памяти. Мы об этом неоднократно писали в разработке «Большие возможности Вашего Спектрума» и в выпусках «ZX-РЕВЮ». Практикуют и другие доработки (например, встраивают в ПЗУ программы обслуживания внешних портов). Мы понимаем, что остановить творческий поиск невозможно, но по крайней мере не позволяйте никому брать дополнительную плату за «доработки» ПЗУ и выдавать их за преимущества. Относитесь к ним критически.

Желающим действительно сделать ценные разработки, рекомендуем делать это путем подключения замещающего ПЗУ («теневого»), как это и делается в наиболее практичных периферийных устройствах.

### 5.14. Команды сдвига и ротации битов

Команды этой группы работают с байтами данных, содержащимися в регистрах процессора, путем перемещения битов в этих байтах. Способ перемещения битов и определяет название и назначение команды.

5.14.1. Команды сдвига.

Команды сдвига выполняют перемещения битов в байте на соседнее место влево или вправо. Существуют два типа сдвигов - сдвиг логический и сдвиг арифметический. При логическом сдвиге байт рассматривается как набор из восьми двоичных знаков (0 или1). При арифметическом сдвиге содержимое рассматривается как число со знаком.

Команда SRL.

Это сокращение от Shift right logical (логический сдвиг вправо). Структурная схема:

7

6

5

4

3

2

1

0

0

Флаг C

По этой команде каждый бит смещается вправо на соседнее место. Нулевой бит поступает в регистр F, где включается флаг переноса, если бит 0 был включен и выключается, если бит 0 был выключен. В старший (седьмой бит) засылается 0. т.е. он выключается.

Команд с мнемоникой SRL всего 10. Их коды зависят от того, к каким регистрам они применяются.

| Мнемоника | Код | Мнемоника | Код |
| --- | --- | --- | --- |
| SRL A | CB 3F | SRL H | CB 3C |
| SRL L | CB 3D | SRL B | CB 38 |
| SRL C | CB 39 | SRL D | CB 3A |
| SRL E | CB 3B | SRL (HL) | CB 3E |
| SRL (IX+s) | DD CB s 3E | SRL (IY+s) | FD CB s 3E |

Команда SRA.

Это сокращение от Shift right arithmetic (арифметический сдвиг вправо). Структурная схема:

7

6

5

4

3

2

1

0

Флаг C

Команда очень похожа на команду SRL. Единственным отличием является то, что бит 7 устанавливается в то же положение, в котором он был до сдвига. Это означает, что если в байте содержится целое число со знаком, то знак в результате этой операции не изменится. Внимательно приглядевшись к этой операции, Вы увидите, что сдвиг вправо эквивалентен делению содержимого байта пополам. При этом если число было нечетное (бит 0 включен), то образуется остаток от деления, о чем свидетельствует включение флага С регистра F.

| Мнемоника | Код | Мнемоника | Код |
| --- | --- | --- | --- |
| SRA A | CB 2F | SRA H | CB 2C |
| SRA L | CB 2D | SRA B | CB 28 |
| SRA C | CB 29 | SRA D | CB 2A |
| SRA E | CB 2B | SRA (HL) | CB 2E |
| SRA (IX+s) | DD CB s 2E | SRA (IY+s) | FD CB s 2E |

Команда SLA

Это арифметический сдвиг влево. Структурная схема:

7

6

5

4

3

2

1

0

0

Флаг C

По этой команде все биты сдвигаются на одну позицию влево. В бит 0 (младший) засылается 0. Бит 7 сдвигается во флаг переноса. Операция эквивалентна умножению байта на два. Если при этом образуется число большее, чем 255. включается флаг С.

Поскольку при сдвиге влево арифметический и логический сдвиг совпадают, то для последнего не выделено своей команды.

| Мнемоника | Код | Мнемоника | Код |
| --- | --- | --- | --- |
| SLA A | CB 27 | SLA H | CB 24 |
| SLA L | CB 25 | SLA B | CB 20 |
| SLA C | CB 21 | SLA D | CB 22 |
| SLA E | CB 23 | SLA (HL) | CB 26 |
| SLA (IX+s) | DD CB s 26 | SLA (IY+s) | FD CB s 26 |

5.14.2. Команды ротации.

Команды ротации очень похожи на команды сдвига. Разница состоит в том, что здесь тот бит, который выходит за пределы байта, поступает в байт с противоположной стороны. Более подробно эти операции показаны на структурных схемах.

Команды RL

Ротация влево. Структурная схема:

7

6

5

4

3

2

1

0

Флаг C

Бит 7 перемещается во флаг переноса, а флаг переноса - в бит 0.

| Мнемоника | Код | Мнемоника | Код |
| --- | --- | --- | --- |
| RL A | CB 17 | RL H | CB 14 |
| RL L | CB 15 | RL B | CB 10 |
| RL C | CB 11 | RL D | CB 12 |
| RL E | CB 13 | RL (HL) | CB 16 |
| RL (IX+s) | DD CB s 16 | RL (IY+s) | FD CB s 16 |

Команды RR

Ротация вправо Структурная схема:

7

6

5

4

3

2

1

0

Флаг C

Бит 0 перемещается во флаг переноса, а флаг переноса - в бит 7.

| Мнемоника | Код | Мнемоника | Код |
| --- | --- | --- | --- |
| RR A | CB 1F | RR H | CB 1C |
| RR L | CB 1D | RR B | CB 18 |
| RR C | CB 19 | RR D | CB 1A |
| RR E | CB 1B | RR (HL) | CB 1E |
| RR (IX+s) | DD CB s 1E | RR (IY+s) | FD CB s 1E |

Команды RRC

Эта команды отличаются от команд RR тем, что флаг переноса не вовлекается в ротацию, хотя результат операции на него влияет. Суть операции ясна из структурной схемы.

7

6

5

4

3

2

1

0

Флаг C

| Мнемоника | Код | Мнемоника | Код |
| --- | --- | --- | --- |
| RRC A | CB 0F | RRC H | CB 0C |
| RRC L | CB 0D | RRC B | CB 08 |
| RRC C | CB 09 | RRC D | CB 0A |
| RRC E | CB 0B | RRC (HL) | CB 0E |
| RRC (IX+s) | DD CB s 0E | RRC (IY+s) | FD CB s 0E |

Команды RLC

Эта команды отличаются от команд RL тем, что флаг переноса не вовлекается в ротацию, хотя результат операции на него влияет. Суть операции ясна из структурной схемы.

7

6

5

4

3

2

1

0

Флаг C

| Мнемоника | Код | Мнемоника | Код |
| --- | --- | --- | --- |
| RLC A | CB 07 | RLC H | CB 04 |
| RLC L | CB 05 | RLC B | CB 00 |
| RLC C | CB 01 | RLC D | CB 02 |
| RLC E | CB 03 | RLC (HL) | CB 06 |
| RLC (IX+s) | DD CB s 06 | RLC (IY+s) | FD CB s 06 |

5.14.3. Однобайтные команды ротации аккумулятора.

Поскольку регистр А широко используется во многих программах, для него продублированы 4 команды ротации. Они выполнены как однобайтные. Это позволяет при их использовании экономить память.

| Мнемоника | Код | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| RLA | 17 | = RL A |
| RRA | 1F | = RR A |
| RLCA | 07 | = RLC A |
| RRCA | 0F | = RRC A |

5.14.4. Команды ротации полубайтов.

В этой подгруппе только две команды. Они применяются для работы, когда используется двоичная форма записи десятичных чисел (BCD-арифметика). Напомним, что здесь один байт может представлять два десятичных разряда (числа от 0 до 99), а каждый полубайт (4 бита) может представлять число от 0 до 9. Значения от A до F - не используются. Перенос в старший полубайт выполняется уже тогда, когда младший полубайт принимает значение, большее 9 (в двоичной форме 1001).

В каждой из этих операций участвуют по одному младшему полубайту регистра A и по одному полному байту, взятому из ячейки памяти, на адрес которой указывает содержимое регистровой пары HL процессора.

В отличие от команд ротации битов эти команды перемещают сразу целый полубайт, не меняя взаимного расположения битов.

Мнемоники этих команд - RLD и RRD.

| Мнемоника | Код | Мнемоника | Код |
| --- | --- | --- | --- |
| RLD | ED 6F | RRD | ED 67 |

Структурная схема команды RLD.

Аккумулятор

Байт памяти, адрес которого хранится в паре HL.

Структурная схема команды RRD.

Аккумулятор

Байт памяти, адрес которого хранится в паре HL.

Интересно отметить, что старший полубайт в аккумуляторе, как Вы видите, этими командами не затрагивается. Кроме того, как Вы видите из структурных схем, эти команды различаются только направлением ротации - влево или вправо, причем понятия «влево» и «вправо» относятся не к аккумулятору, а к той ячейке памяти, на которую указывает содержимое HL.

Влияние команд сдвига и ротации на регистр флагов Вы можете установить по таблицам «Справочника…», но основная суть такова:

- все команды, кроме RRD и RLD влияют на флаг переноса.

- все команды, кроме RLA, RRA, RLCA, RRCA влияют на флаг четности.

### 5.15. Команды для работы с битами

Процессор имеет обширный набор команд для работы с отдельными битами. Этими командами биты могут включаться (SET), выключаться (RES) и проверяться (BIT).

Надо сказать, что для стандартного БЕЙСИКа операции с битами вообще невозможны, хотя существуют некоторые расширенные версии, предоставляющие такую возможность.

5.15.1. Команды включения битов.

Эти команды применяются программистом, когда надо обеспечить гарантированное включение какого-либо бита в одиночном регистре или в заданной ячейке памяти. Все команды этой подгруппы начинаются с мнемоники SET. Примеры применения команд:

SET 0,A - включить нулевой бит аккумулятора.

SET 4,(HL) - включить четвертый бит в байте, адрес которого находится в регистровой паре HL.

После включения бит принимает значение 1.

Коды команд включения битов приведены в таблице 5.15.1.1.

5.15.2. Команды выключения битов.

Команды служат для гарантированного выключения каких-либо битов в одиночном регистре или в заданной ячейке памяти. Команды этой подгруппы начинаются с мнемоники RES. После выключения нужный бит равен нулю. Машинные коды команд выключения битов приведены в табл.5.15.2.1.

Команды включения.

Таблица 5.15.1.1

|  | SET 0 | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SET 4 | SET 5 | SET 6 | SET 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | CB C7 | CB CF | CB D7 | CB DF | CB E7 | CB EF | CB F7 | CB FF |
| H | CB C4 | CB CC | CB D4 | CB DC | CB E4 | CB EC | CB F4 | CB FC |
| L | CB C5 | CB CD | CB D5 | CB DD | CB E5 | CB ED | CB F5 | CB FD |
| B | CB C0 | CB C8 | CB D0 | CB D8 | CB E0 | CB E8 | CB F0 | CB F8 |
| C | CB C1 | CB C9 | CB D1 | CB D9 | CB E1 | CB E9 | CB F1 | CB F9 |
| D | CB C2 | CB CA | CB D2 | CB DA | CB E2 | CB EA | CB F2 | CB FA |
| E | CB E3 | CB CB | CB D3 | CB DB | CB E3 | CB EB | CB F3 | CB FB |
| (HL) | CB C6 | CB CE | CB D6 | CB DE | CB E6 | CB EE | CB F6 | CB FE |
| (IX+s) | DD CB s C6 | DD CB s CE | DD CB s D6 | DD CB s DE | DD CB s E6 | DD CB s EE | DD CB s F6 | DD CB s FE |
| (IY+s) | FD CB s C6 | FD CB s CE | FD CB s D6 | FD CB s DE | FD CB s E6 | FD CB s EE | FD CB s F6 | FD CB s FE |

5.15.3. Команды проверки битов.

Команды служат для проверки того, является заданный бит включенным или выключенным. Обычно за этой командой следует условный переход, вызов подпрограммы или возврат по флагу нуля. Команды этой подгруппы начинаются с мнемоники BIT.

В результате действия этой команды включается или выключается флаг нуля (Z-флаг регистра F).

Машинные коды команд этой группы представлены в таблице .5.15.3.1.

Команды выключения.

Таблица 5.15.2.1

|  | RES 0 | RES 1 | RES 2 | RES 3 | RES 4 | RES 5 | RES 6 | RES 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | CB 87 | CB 8F | CB 97 | CB 9F | CB A7 | CB AF | CB B7 | CB BF |
| H | CB 84 | CB 8C | CB 94 | CB 9C | CB A4 | CB AC | CB B4 | CB BC |
| L | CB 85 | CB 8D | CB 95 | CB 9D | CB A5 | CB AD | CB B5 | CB BD |
| B | CB 80 | CB 88 | CB 90 | CB 98 | CB A0 | CB A8 | CB B0 | CB B8 |
| C | CB 81 | CB 89 | CB 91 | CB 99 | CB A1 | CB A9 | CB B1 | CB B9 |
| D | CB 82 | CB 8A | CB 92 | CB 9A | CB A2 | CB AA | CB B2 | CB BA |
| E | CB 83 | CB 8B | CB 93 | CB 9B | CB A3 | CB AB | CB B3 | CB BB |
| (HL) | CB 86 | CB 8E | CB 96 | CB 9E | CB A6 | CB AE | CB B6 | CB BE |
| (IX+s) | DD CB s 86 | DD CB s 8E | DD CB s 96 | DD CB s 9E | DD CB s A6 | DD CB s AE | DD CB s B6 | DD CB s BE |
| (IY+s) | FD CB s 86 | FD CB s 8E | FD CB s 96 | FD CB s 9E | FD CB s A6 | FD CB s AE | FD CB s B6 | FD CB s BE |

Команды проверки.

Таблица 5.15.3.1

|  | BIT 0 | BIT 1 | BIT 2 | BIT 3 | BIT 4 | BIT 5 | BIT 6 | BIT 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | CB 47 | CB 4F | CB 57 | CB 5F | CB 67 | CB 6F | CB 77 | CB 7F |
| H | CB 44 | CB 4C | CB 54 | CB 5C | CB 64 | CB 6C | CB 74 | CB 7C |
| L | CB 45 | CB 4D | CB 55 | CB 5D | CB 65 | CB 6D | CB 75 | CB 7D |
| B | CB 40 | CB 48 | CB 50 | CB 58 | CB 60 | CB 68 | CB 70 | CB 78 |
| C | CB 41 | CB 49 | CB 51 | CB 59 | CB 61 | CB 69 | CB 71 | CB 79 |
| D | CB 42 | CB 4A | CB 52 | CB 5A | CB 62 | CB 6A | CB 72 | CB 7A |
| E | CB 43 | CB 4B | CB 53 | CB 5B | CB 63 | CB 6B | CB 73 | CB 7B |
| (HL) | CB 46 | CB 4E | CB 56 | CB 5E | CB 66 | CB 6E | CB 76 | CB 7E |
| (IX+s) | DD CB s 46 | DD CB s 4E | DD CB s 56 | DD CB s 5E | DD CB s 66 | DD CB s 6E | DD CB s 76 | DD CB s 7E |
| (IY+s) | FD CB s 46 | FD CB s 4E | FD CB s 56 | FD CB s 5E | FD CB s 66 | FD CB s 6E | FD CB s 76 | FD CB s 7E |

### 5.16. Команды обработки блоков памяти

Это очень мощные команды. Они предназначены для работы с целыми частями памяти. В этой группе 8 команд. Четыре команды предназначены для перемещения блоков памяти из одного места в другое и четыре команды для поиска заданного байта в заданной области.

5.16.1. Команды перемещения блоков.

В этой подгруппе 4 команды: LDIR, LDI, LDDR, LDD.

Команда LDIR

Ее код ED B0, т.е. это двухбайтная команда. Служит для перемещения блоков памяти. Для ее работы необходимо, чтобы:

- в регистровой паре HL находился адрес начала перемещаемого блока;

- в регистровой паре DE находился адрес того места, куда должен перемещаться блок;

- в паре BC находилась длина перемещаемого блока.

Команда может перемещать блоки в памяти как сверху вниз, так и снизу вверх, но если перемещение памяти происходит с частичным наложением нового блока на старый, то тогда возможно перемещение только сверху вниз, иначе пересылаемые байты запортят те, которые еще не были пересланы.

Перемещение без наложения блоков

Перемещение с наложением блоков

Команда LDDR

Ее код ED B8, а назначение - то же, что и у команды LDIR. Регистры HL, DE, BC - выполняют те же функции и должны быть выставлены так же, как и для команды LDIR.

Разница состоит в том, что если по команде LDIR сначала пересылается первый байт, затем второй и т.д., то по команде LDDR - сначала последний, затем предпоследний и т.д. Таким образом, если перемещение идет с наложением нового блока на старый, то этой командой можно пересылать блоки снизу вверх.

Команда LDI

Ее код ED A0. Действие этой команды такое же, как и у команды LDIR, но если команда LDIR выполняет перемещение блока целиком байт за байтом до тех пор, пока в регистре BC не будет достигнут ноль, то команда LDI перемещает только один байт. Если при этом в BC не достигнут ноль, то флаг P/V равен 1, если достигнут, то флаг P/V равен нулю. По результатам проверки этого флага программист может принять решение о продолжении действия команды LDI или прекращении. Одним словом, если команда LDIR выполняет перенос каждого последующего байта автоматически, то LDI – не автоматически.

Команда LDD

Ее код ED A8. Это такой же неавтоматический аналог LDDR, как LDI - аналог LDIR.

Время выполнения команд LDD и LDI - фиксированное и занимает 16 тактов микропроцессора. Время же действия автоматических команд LDIR и LDDR - неопределенно, так как оно зависит от размера блока, подлежащего перемещению. Чем он больше, тем больше и время, но его можно оценить - это 21 такт на перемещение каждого байта, кроме последнего, на который необходимы 16 тактов. Можно оценить, например, время на переброску экрана, т.е. 6912 байтов: 6911*21+16=145147 тактов, что при частоте 3.5 МГц составляет, примерно, 0.04 сек.

5.16.2. Команды поиска.

В этой подгруппе 4 команды: CPIR, CPDR, CPI и CPD.

Команда CPIR

Ее код - ED B1.

Команда просматривает заданную область памяти в поисках первого встреченного места нахождения заданной величины. Заданный байт должен быть установлен заранее в регистре А. В регистровой паре HL, устанавливается начальный адрес, с которого начинается поиск, а в регистре BC - длина блока, подлежащего проверке.

Команда исполняется до тех пор, пока либо в какой-либо ячейке не будет найден байт, равный содержимому регистра А, либо пока не будет исчерпана вся заданная область и в регистре BC не останется ноль. Многократное повторение команды выполняется автоматически. Поиск ведется снизу вверх. Если в результате поиска нужный байт найден, то действие команды прекращается. В регистре HL будет искомый адрес, при этом включается флаг нуля (Z) и выключается флаг знака (S).

Команда CPDR

Ее код - ED B9.

Действие аналогично команде CPIR, но здесь блок просматривается сверху вниз. Эта команда также автоматическая.

Команда CPI

Ее код - ED A1.

Команда аналогична CPIR, но в отличие от нее не является автоматической. Здесь после каждого сравнения очередного байта программист может принять решение о прекращении или продолжении поиска в зависимости от состояния флагов регистра F.

Если содержимое проверяемой ячейки и аккумулятора совпадут, включается флаг нуля, в противном случае он выключен. Если в  процессе поиска нужный байт еще не найден, а содержимое BC уменьшилось до нуля, то включается флаг переполнения/четности (P/V), в противном случае он включен.

Поиск по команде CPI выполняется снизу вверх, как и по команде CPIR.

Команда CPD

Ее код  ED 9.

Действие команды аналогично командам CPDR и CPI, но в отличие от CPDR она неавтоматическая, а в отличие от CPI поиск по блоку памяти производится не снизу вверх, а сверху вниз.

### 5.17. Команды для работы с внешними устройствами

Команды этой обширной группы позволяют процессору получать данные от внешних (периферийных) устройств и выдавать данные на эти устройства точно так же, как он может загружать в регистры данные из ячеек оперативной памяти и отправлять их туда на хранение.

Обратите внимание на то, что по отношению к процессору Z-80 такие части компьютерной системы как клавиатура, магнитофон, звуковой динамик тоже являются внешними.

Команды этой группы начитаются с мнемоник IN (ввод) и OUT (вывод). В какой-то степени они аналогичны командам БЕЙСИКа IN и OUT.

Данные, которые передаются по командам IN и OUT являются 8-ми битными. Во время приема активизируются физические линии RD и IORQ, а во время выдачи - также IORQ и WR. Кроме этих линий активизируется также адресная шина. Адрес, помещенный на ней, задает адрес внешнего порта. Всего возможны 65536 адреса портов. Различные периферийные устройства активизируются состоянием различных адресных линий адресной шины.

Так, например, порт 254 (FE) служит для связи процессора с клавиатурой, магнитофоном, звуковым динамиком и телеэкраном.

Для примера рассмотрим содержимое байта данных, поступающих или выдаваемых по этому порту.

7

6

5

4

3

2

1

0

Порт FE (ввод)

наличие сигнала на магнитофонном разъеме EAR (вход в компьютер). 1 - нет сигнала, 0 есть

определяют, какая из пяти клавиш каждого полуряда клавиатуры была нажата. Бит, равен нулю, если клавиша была нажата и 1, если нет.

7

6

5

4

3

2

1

0

Порт FE (вывод)

сигнал на разъем MIC (выход на магнитофон).

сигнал на установку цвета бордюра (один из возможных восьми цветов BORDER)

сигнал на звуковой динамик.

Для тех, кто не имеет книги Виккерса, напомним, как задаются адреса портов при опросе клавиатуры.

- Мы указали, что 16-разрядная адресная шина (от А0 до А15) указывает на адрес внешнего порта.

- Порт FE задается состоянием адресных линий А0…А7. При этом А0 - включена, А1…А7 - выключены: 1111 1110. Об остальных адресных линиях А8…А15 мы пока не говорим.

- В то же время, мы указали, что клавиши полуряда опрашиваются по пяти битам данных, поступающим с этого порта (D0…D5).

- При этом адресные линии А8…А15 могут указывать о каком именно полуряде идет речь.

Клавиатура «Спектрума» имеет 40 основных клавиш. Они разбиты на 8 полурядов по 5 клавиш в каждом.

| 1 – 5 | 6 – 0 |
| --- | --- |
| Q – T | Y – P |
| A – G | H – Enter |
| C Shift - V | B - Space |

Этим полурядам соответствует следующее состояние адресных линий А8…А15.

| 1111 0111 = 247 | 1110 1111 = 239 |
| --- | --- |
| 1111 1011 = 251 | 1101 1111 = 223 |
| 1111 1101 = 253 | 1011 1111 = 191 |
| 1111 1110 = 254 | 0111 1111 = 127 |

Таким образом, для опроса произвольного полуряда адрес его порта равен:

256*(255-2n) + 254

A8…A15

A0…A7

Здесь n - номер полуряда.

Например, опросить клавиши от 1 до 5 можно следующей командой из Бейсика:

PRINT IN (256*(255-2^3)+254) или проще:

PRINT IN 63486

Младшие пять битов того байта, который поступает с этого порта, указывают, какая именно клавиша была нажата. При этом следует помнить:

- самый младший бит соответствует внешней клавише полуряда;

- при нажатой клавише соответствующий ей бит выключается, т.е. если ни одна клавиша не была нажата, то все пять младших битов включены, и Вы получите 255.

Среди команд ввода/вывода есть команды простого (однобайтного) ввода/вывода и есть команды блочного ввода/вывода, которые бывают как автоматическими, так и неавтоматическими. Далее мы рассмотрим все эти команды по подгруппам.

5.17.1. Команды простого ввода.

| Мнемоника | Код | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| IN A,(n) | DB n | Поместить в регистр А число, из порта n. |
| IN A,(C) | ED 78 | Поместить в регистр А число, из порта, номер которого находится в регистре С. |
| IN H,(C) | ED 60 | То же, но в регистр H. |
| IN L,(C) | ED 68 | То же, но в регистр L. |
| IN B,(C) | ED 40 | То же, но в регистр B. |
| IN C,(C) | ED 48 | То же, но в регистр C. |
| IN D,(C) | ED 50 | То же, но в регистр D. |
| IN E,(C) | ED 58 | То же, но в регистр E. |
| IN F,(C) | ED 70 | Служит для выставления флагов в регистре F без изменения содержимого числовых регистров. |

По командам этой подгруппы необходимо сделать ряд примечаний. Мы говорили о том, что адрес порта может задаваться 16-битным числом, находящимся на адресной шине. В то же время, во всех этих командах адрес порта задается однобайтным числом, т.е. определяется состоянием адресных линий А0…А7. В тех случаях, когда для функционирования внешних устройства этого достаточно, линии А8…А15 могут быть проигнорированы, но как быть, когда этого недостаточно, например при вводе с заданного полуряда клавиатуры, о чем мы только что писали?

Для команды IN A,(n) биты адреса порта А0…А7 задаются числом n, следующим за кодом операции, а биты адреса А8…А15 должны быть предварительно выставлены в самом же регистре А.

Для команд IN A,(C) и других подобных биты адреса А0…А7 задаются содержимым регистра С, а биты А8…А15 должны быть предварительно помещены в регистр В.

5.17.2. Команды простого вывода.

| Мнемоника | Код | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| OUT (n),A | D3 n | Выдать содержимое аккумулятора по порту n. Если адрес порта - двухбайтная величина, то старший байт адреса должен быть предварительно помещен в регистр А. |
| OUT (C),A | ED 79 | Передать содержимое аккумулятора на внешний порт, номер которого содержится в регистре C. Если адрес порта - двухбайтная величина, то старший байт должен быть предварительно помещен в регистр В. |
| OUT (C),H | ED 61 | То же, но для регистра H. |
| OUT (C),L | ED 69 | То же, но для регистра L. |
| OUT (C),B | ED 41 | То же, но для регистра B. |
| OUT (C),C | ED 49 | То же, но для регистра C. |
| OUT (C),D | ED 51 | То же, но для регистра D. |
| OUT (C),E | ED 59 | То же, но для регистра E. |

5.17.3. Команды блочного ввода/вывода.

Эти команды служат для организации ввода/вывода сразу целых блоков информации. Здесь так же, как и для простых команд ввода/вывода, младший байт адреса порта предварительно помещается в регистр С. Если нужен и старший байт, то он располагается в регистре В. В регистре HL, размещается начальный адрес, в который начинается загрузка или из которого начинается выгрузка (аналогично командам перемещения блоков). В регистре В, находится количество байтов, подлежащих вводу/выводу.

Среди этих команд есть автоматические, выполняющие сразу прием и размещение целого блока (аналогично LDIR и LDDR) и неавтоматические, выполняющие прием по одному байту (далее по результатам проверки флага нуля, который включается, если в регистре В оказывается в результате операции 0, программист может принять решение продолжить ввод или прервать его). Неавтоматические команды аналогичны LDI и LDD.

Сразу отметим, что автоматические команды ввода/вывода имеют для «Спектрума» очень ограниченное применение, т.к. необходимо, чтобы внешнее периферийное устройство работало с той же скоростью, что и сам Z-80, а к большинству употребляемых устройств это не относится (принтер, магнитофон, клавиатура, интерфейс джойстика и т.д.).

| Мнемоника | Код | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| INIR | ED B2 | Автоматическая команда блочного ввода. Первый поступающий байт направляется туда, куда указывает адрес, находящийся в регистре HL. Следующий байт размещается за ним и так далее снизу вверх. |
| INDR | ED BA | То же, но размещение байтов в памяти идет сверху вниз. |
| OTIR | ED B3 | То же, что и INIR, но не для ввода, а для вывода. |
| OTDR | ED BB | То же, что и INDR, но не для ввода, а для вывода. |
| INI | ED A2 | То же, что и INIR, но неавтоматическая. |
| IND | ED AA | То же, что и INDR, но неавтоматическая. |
| OUTI | ED A3 | То же, что и OTIR, но неавтоматическая. |
| OUTD | ED AB | То же, что и OTDR, но неавтоматическая. |

### 5.18. Команды прерывания

Команды прерываний позволяют с помощью внешних сигналов прерывать последовательность исполнения команд в процессоре. Процессор Z-80 имеет три режима прерываний - режимы 0,1 и 2. Сразу оговоримся, что не все они реализованы в «Спектруме», хотя мы осветим все.

Когда процессор получает прерывание, то если оно разрешено, нормальный ход исполнения программы прерывается и управление передается в специальную программу обработки прерываний. Место расположения этой обрабатывающей программы зависит от того, какой режим прерывания включен. Программа обработки прерывания прекращает свою работу, когда встречает специальную команду возврата, после чего управление вновь передается той программе, которая была прервана.

В этой группе всего 7 команд и мы последовательно их рассмотрим.

Команда EI.

Код FB. Назначение - разрешение прерывания. После прохождения этой команды обработка прерываний разрешена.

Команда DI.

Код - F3. Назначение - запрет прерываний. Она запрещает прерывания до тех пор, пока не пройдет команда EI.

Команда IM0.

Код - ED 46. Назначение - включение прерываний в режиме 0. О режимах прерываний см. несколько ниже.

Команда IM1.

Код - ED 56. Назначение - включение режима прерываний первого типа (см. ниже).

Команда IM2.

Код - ED 5E. Назначение - включение режима прерываний второго рода (см. ниже).

Команда RET I.

Код - ED 4D. Эта команда аналогична команде RET (возврат после вызова подпрограммы), но выполняет двойную функцию:

- возврат из подпрограммы, обслуживающей маскируемое прерывание;

- разрешение маскированного прерывания (ведь во время работы обслуживающей программы оно запрещалось, иначе новое прерывание могло бы прервать обработку прерывания и т.д.).

Команда RET N.

Код - ED 45. Она аналогична команде RET I, но обеспечивает возврат при выходе из обработки немаскированного прерывания.

Прерывания в «Спектруме» и их использование

По своей архитектуре микропроцессор Z-80 имеет возможность обработки двух видов прерываний - маскируемых и немаскируемых. Маскируемые прерывания делятся на три типа - прерывания типа 0, 1 и 2. Тип маскируемого прерывания устанавливается с помощью команд Ассемблера:

IM 0 - код ED 46H

IM 1 - код ED 56H

IM 2 - код ED 5EH

IM - аббревиатура от английского Interrupt mode (тип прерывания.)

Z-80 имеет два входа для сигналов запроса прерываний - входы «INT» и «NMI».

На входе линии запроса прерывания «INT» (16 ножка микросхемы) внешнее устройство формирует сигнал низкого уровня, обращая «внимание» микропроцессора на этот сигнал. В СПЕКТРУМЕ сигнал «INT» формируется 50 раз в секунду. Если флаг прерывания сброшен (лог. «0»), запрос воспринимается, и микропроцессор прерывает обычную обработку и переходит к выполнению необходимой процедуры прерывания. Реакция на запрос прерывания определяется флагом прерывания, поэтому прерывание может быть замаскировано. В программу вводятся команды, которые устанавливают или сбрасывают флажок прерывания и, следовательно, разрешают или запрещают его обработку. В Z-80 таких команд две:

DI (Disable interrupts) - запрещение прерываний.

EI (Enable interrupts) - разрешение прерываний.

Такой способ позволяет гибко реагировать на прерывания - мы сами определяем, воспринимать их или игнорировать.

Однако, в некоторых ситуациях требуется, чтобы прерывания обслуживались независимо от текущих действий микропроцессора. Для этих целей предусмотрена отдельная линия немаскируемого прерывания «NMI».Когда на ней появляется сигнал низкого уровня, то по фронту этого сигнала выполнение программы прерывается независимо от состояния флага прерываний, т.e. независимо от того, разрешены прерывания или запрещены. При этом микропроцессор Z-80 начинает обработку процедуры с адреса 0066Н.

К сожалению, в ПЗУ «СПЕКТРУМА» в процедуре обработки немаскируемого прерывания «NMI» содержится грубая ошибка (кто знает - случайна ли она?), благодаря которой обработка «NMI» или приводит к рестарту компьютера с нулевого адреса, или не дает никаких результатов, производя обычный возврат в точку, откуда было вызвано прерывание.

Однако если Вы работаете или в дальнейшем собираетесь работать с измененным или теневым ПЗУ, то можете с адреса 0066Н поместить свою программу обработки «NMI» или исправить ошибку в стандартной программе. Для этого необходимо по адресу 006DH заменить код 020Н (JP NZ,) на код 028H (JP Z,). В этом случае программа будет проверять системную переменную «NMIADD» (адреса 23728 и 23729 - 5CB0H и 5CB1H) и, если там не ноль, то будет произведен переход по адресу, содержащемся в этой переменной. Таким образом, Вы сможете расположить свою программу обработки «NMI» по любому необходимому адресу.

Если Вы хотите работать с «NMI», Вам необходимо будет произвести небольшую доработку компьютера. Дело в том, что на вход «NMI» (17 ножка) Z-80 в «СПЕКТРУМЕ» постоянно подано +5В (если, конечно, у Вас не подключен контроллер дисковода, где этот вход уже используется кнопкой «MAGIC»). Вам необходимо будет отрезать вход «NMI» от +5В и подключить его к своему внешнему устройству (в самом простом варианте - это будет кнопка), с помощью которого Вы в нужное время будете подавать сигнал низкого уровня на этот вход и включать, тем самым, свою процедуру обработки немаскируемого прерывания.

Обычно запросы  «NMI» используются для прерывания работы микропроцессора при «катастрофических» событиях, требующих немедленной реакции, таких, как аварийное пропадание питания, обнаружение ошибки памяти и т.д. Однако все зависит еще и от Вашей фантазии. Так, например, нередко делают с помощью «NMI» распечатку любой понравившейся картинки на принтере.

Для возврата из программы обработки немаскируемого прерывания используйте команду Ассемблера - RETN (Return from non maskable interrupts) - код ED 45H.

Теперь рассмотрим виды маскируемых прерываний, обрабатываемых по запросу на линии «INT».

«IM 0».

Прерывания нулевого типа. В «СПЕКТРУМЕ» этот тип прерывания не реализован вообще. Поэтому мы рассмотрим его вкратце.

С помощью режима  «IM 0» возможно аппаратное переключение вектора прерывания, т.е. адреса программы обработки прерываний. Для этого вводится контроллер прерываний, который отсутствует в «СПЕКТРУМЕ». Такое устройство несложно организовать на основе БИС КР580ИК14 или КР580ВН59, которые по сути являются уже готовыми контроллерами прерываний. Как это организовать, Вы можете узнать из литературы по микропроцессорному комплекту КР580.

Всего векторов прерываний обычно восемь, в стандартном варианте, при использовании адресных линий А0-А2 эти вектора попадают на адреса рестартов процессора, т.e. на «RST0 - RST38H», которые уже задействованы в ПЗУ «СПЕКТРУМА», причем одна процедура «RST38H» служит для обработки прерываний. Xотя, конечно, можно это и обойти, используя другие адресные линии.

Кстати, без контроллера прерываний включение «IM  0» равносильно включению «IM 1».

«IM 1».

После включения питания в «СПЕКТРУМЕ» устанавливается режим прерываний 1. «IM 1» - называется маскируемым прерыванием первого типа и выполняет обращение по адресу 0038Н, что обеспечивает сканирование клавиатуры и изменение встроенного системного таймера, но если подключено ПЗУ контроллера дисководов или интерфейса микродрайва, то все, что делается при включении прерывания- это немедленный возврат без сканирования клавиатуры или каких-либо других действий, т.е. по адресу 0038Н в этих ПЗУ записан код возврата из прерывания «RETI» (eturn from interrupt) - ED 4DH.

Поскольку «IM 1» использует «RST38H», а программа, находящаяся по адресу 0038Н, уже хорошо сформирована и вряд ли требует каких-либо изменений и дополнений, то и интерес к прерываниям первого типа носит, скорее всего, познавательный характер.

Наиболее интересными являются прерывания второго типа.

Но прежде, чем перейти к прерываниям второго типа, мы немного отвлечемся в сторону и поговорим о формировании телевизионного изображения в «СПЕКТРУМЕ».

Все нижеописанное справедливо для фирменного «СПЕКТРУМА», т.к. речь пойдет о контроллере дисплея на микросхеме «ULA», но, по-видимому, должно представлять интерес для всех поклонников «СПЕКТРУМА», интересующихся этим режимом прерываний. Независимо от того, какой версией компьютера они пользуются, ведь во всех версиях есть контроллеры дисплея, собранные на дискретных элементах, ПЗУ или ПЛМ. Это, во-первых. А во-вторых, владение этими знаниями, возможно, поможет стандартизации отечественного программного обеспечения.

При инициализации «СПЕКТРУМА» в регистре прерываний I помещается число 63 (03FH) и устанавливается первый тип прерываний. В принципе, задавать регистр «I» необязательно, т.к. режим «IM 1» его не использует, потому что любые прерывания идут через «RST38H». Но регистр I в фирменном «СПЕКТРУМЕ» дополнительно участвует в формировании телевизионного сигнала. «ULA» задействует биты 6 и 7 регистра «I».

При каждом цикле машинных команд Z-80 обращается к ячейке памяти, адресуемой регистром I, выводя его, в старшие восемь битов адресной шины, а линия запроса памяти «MREQ» активизируется. «ULA» генерирует прерывания каждый раз, когда необходимо изменить содержимое экрана. Это заставляет Z-80 запустить программу обработки прерываний, при условии, что прерывания подключены.

Когда программа обработки прерываний выполнена, процессор возвращается в точку, в которой он был при прерывании. Если это команды считывания/записи в память между 16384 (4000H) и 32767 (7FFFH), что «ULA» проверяет, просматривая две старшие линии адресной шины и линию «MREQ», то «ULA» приостанавливает микропроцессор до окончания изменения экрана.

Если старший бит регистра I сброшен, а бит 6 активизирован, то «ULA» может запутаться из-за регенерации динамической памяти. Активизируется линия «MREQ», и регистр I помещается в старшие восемь битов адресной шины. Далее «ULA» думает, что процессор производит запись или считывание в эту область ОЗУ, и при попытке это предотвратить, «ULA» пропускает свое собственное обращение для изменения дисплея, что приводит к развалу картинки. Поэтому в регистре I не должно содержаться любое число от 64 до 127 (040H  до 07FH) включительно, т.е. c двумя старшими битами, установленными вышеописанным образом.

Скорее всего, это справедливо и для других версий компьютеров с разделением поля памяти на 16К и 32К (см. «ZX-РЕВЮ» N1, 1991г.). По крайней мере, при записи в регистр I чисел из запрещенного интервала на компьютерах версий «НОВОСИБИРСК», «БАЛТИКА», «ЛЕНИНГРАД» развала картинки не наблюдалось. Но, по-видимому, все-таки лучше придерживаться указанных ограничений, если Вы хотите, чтобы ваши программы могли работать и на других версиях «СПЕКТРУМА», особенно, если Вы разрабатываете коммерческое программное обеспечение.

«IM 2».

Путем установки «IM 2» Вы можете использовать прерывания для Ваших собственных целей. Тут уже все зависит только от Вас.

С помощью «IM 2» возможно менять вектор прерываний как программно, так и аппаратно.

Режим «IM 2» сложен. При получении прерывания по линии «INT» процессор запоминает адрес следующей команды программы на машинном стеке, затем просматривает ячейку, указанную шиной данных плюс 256, умноженное на содержимое регистра I и передает управление к адресу, содержащемуся в этой ячейке плюс (256, умноженное на содержимое следующей ячейки). Вообще-то, считается дурным тоном иметь бит ноль на шине данных активированным в качестве указателя в режиме «IM 2», т.к. указатель всегда будет стартовать с адреса, пронумерованного четным числом, но, к сожалению, в «СПЕКТРУМЕ» нет выбора.

Пример 1.

В регистре I содержится число 10 (0AH), а на шине данных выставлено число 255 (0FFH). При этом :

10*256=2560

2560+255=2815.

Этот адрес находится в ПЗУ «СПЕКТРУМА», поэтому точка, к которой будет сделан переход, возьмется из содержимого адреса 2815+(256, умноженное на число по адресу 2816). В ячейке 2815 содержится 34, а в 2816 - 128. В этом можно убедиться с помощью оператора PEEK. Таким образом, адрес перехода равен :

34+(256*128)=32802.

Пример 2.

Регистр I содержит 200, шина данных 255.

200*256=51200

51200+255=51455.

Переход будет сделан по адресу, который Вы поместите в ячейки 51455 и 51456.

Гораздо проще все выглядит в шестнадцатеричном виде. Тут уже не надо вычислять адрес, откуда брать точку для перехода. Просто шина данных формирует младший байт адреса, а регистр I - старший байт. По этому адресу берется точка перехода на программу обработки прерываний, где опять-таки данный адрес содержит младший байт, а следующий за ним - старший байт адреса программы.

Все это можно представить, как косвенную адресацию по содержимому регистровой пары, причем регистровую пару на этот раз составляет шина данных и регистр I. Это своего рода команда CALL (I+ШД). Но, т.к. такой команды не существует, и она не может разместить собственный адрес возврата, то адрес после последней выполненной команды кладется процессором на машинный стек, и к нему будет осуществлен возврат после выполнения программы обработки прерываний.

Как Вы видите, программное изменение вектора прерываний задается с помощью перезаписи регистра I, а аппаратное - благодаря шине данных.

Обычно в момент прерывания на шине данных содержится - 255 ( 0FFH ), но если Вы подключите внешнее устройство, изменяющее в этот момент состояние шины данных, то Вы можете, не переписывая регистр I, менять в небольших пределах адрес программы обработки «IM 2». Порой такое необходимо при подключении нескольких периферийных устройств, чтобы процессор знал, какое из них ему обслуживать на данный момент. Вдобавок ко всему, Вы можете еще перехватывать управление линией «INT» для аппаратного включения или выключения прерываний в необходимый момент времени. Именно так и делает контроллер дисковода.

С «IM 2» есть одна проблема при использовании прерываний при подключенном контроллере дисковода или микродрайва. Дело в том, что при переключении на теневое ПЗУ контроллера эти ПЗУ меняют указатель регистра I. Поэтому, по всей видимости, до включения «IM 2» необходима проверка на то, какое ПЗУ подключено на данный момент. Хорошо еще, что в распространенной версии контроллера «TR-DOS» предусмотрено, что Вы можете изменить указатель в регистре I.

Дополнительная проблема возникает при использовании указателей из ПЗУ при создании коммерческого ПО, т.к. любые изменения и дополнения в ПЗУ могут сделать вашу программу неработающей.

При размещении в регистре I чисел от 0 до 63 (03FH), все адреса точек переходов по прерыванию «IM 2» лежат в области ПЗУ. Список указателей для фирменной версии ПЗУ «СПЕКТРУМА» приведен в «Справочнике» (ч.III данной книги).

Типичное использование «IM 2» в играх - управление спрайтами и звуковым сопровождением программы. Зная, с какой частотой генерируются прерывания, легко рассчитать скорость перемещения спрайта или задать ритм мелодии. Они будут независимы от любых других операций внутри программы. Еще раз напомним, что прерывания генерируются с частотой 50 раз в секунду.

Есть несколько правил написания программ обработки прерываний «IM 2».

- Перед выполнением программы необходимо запретить прерывания с помощью команды DI. Причина состоит в том, чтобы гарантировать, что программа не зациклит петлю, если процедура обработки прерываний выполняется дольше, чем пауза между двумя прерываниями.

- После выполнения программы обработки «IM 2» включите прерывания командой EI. Для возврата в основную программу используйте команду RETI.

- Когда бы ни использовались программы прерываний, очень важно, чтобы все регистры микропроцессора, используемые программой обработки прерывания, сохранялись на входе и восстанавливались перед возвращением.

- Не должно быть попыток пересылки данных через регистры в программу обработки прерываний или из нее.

- Помните, что если Вы не используете «RST 38H» в прерывающей программе, то Вам необходимо сбрасывать режим «IM 2» и включать «IM 1» до возвращения в БЕЙСИК.

И еще совет. Если Вам необходимо, чтобы таймер системы обновлялся, а клавиатура сканировалась, если, например, Вы работаете в БЕЙСИКЕ со включенным прерыванием второго типа, то в конце вашей программы обработки «IM 2» восстановите содержимое регистров (см. П.3 правил) и сделайте переход JP 0038H. Программа «RST38H» сама подключит прерывания и сделает возврат в основную программу. Это позволит Вам сократить время обработки прерывания.

Вам в своей работе надо также учитывать то обстоятельство, что есть операторы БЕЙСИКА, которые на время своего выполнения запрещают прерывания. Это операторы : LOAD, SAVE, BEEP.

Для полноты картины нам следует также ознакомиться с примерами написания программ в машинных кодах, использующих прерывания процессора в режиме «IM 2». Желающих разобрать эти примеры мы отсылаем ко второй части данной книги.

### 5. 19 Прочие команды

Мы рассмотрели почти все команды процессора Z-80, но есть еще несколько команд, не вошедших ни в какие группы. Разберем эти команды по очереди.

Команда NOP.

Ее код - 0. Это команда «нет операции». По ней процессор ничего не делает и выдерживает паузу продолжительностью 4 такта.

Команда CPL.

Ее код - 2F. Она относится к регистру A и инвертирует каждый бит. В результате получается как бы дополнение содержимого аккумулятора до 255 (в абсолютной двоичной арифметике).

Команда NEG.

Ее код - ED 44. Команда работает в дополнительной двоичной арифметике и помещает в регистр А число, равное по абсолютной величине тому, которое там было, но с противоположным знаком.

Влияет на все основные флаги.

Команда SCF.

Код - 37. Команда включает флаг переноса (флаг С).

Команда CCF.

Код - 3F. Команда переключает флаг переноса на противоположный.

Команда HALT.

Код - 76. Эта команда вызывает остановку исполнения программы и последовательно исполняет команду NOP до тех пор, пока не поступит маскируемое прерывание. Команда используется, например, при применении оператора БЕЙСИКа PAUSE.

Интересная особенность: если Вы предварительно отключите маскируемые прерывания командой DI (см. выше), то применение команды HALT однозначно приведет к «зависанию» программы, т.к. прерывания процессор не дождется.

Команда DAA.

Код - 27. По этой команде перестраивается содержимое аккумулятора. Оно переводится из двоичной формы в десятичную, выраженную двоичной записью (BCD-арифметику).

## 6. Заключение.

На этом мы заканчиваем «Первые шаги в машинном коде».

Достаточно ли того, что Вы изучили, для того, чтобы начать программировать в машинных кодах или на языке Ассемблера?

По-видимому, нет. Хотя все необходимые сведения мы дали. Мы старались сделать изложение доступным и понятным даже для тех, кто только-только начал свое общение с компьютером, но Вам необходимы еще многие часы практики. Мы предлагаем Вам следующий подход в дальнейшей работе.

Во второй части этой книги «Практикум по программированию в машинных кодах» Вы найдете массу полезных примеров, разбор которых поможет Вам набраться опыта, а практические рекомендации помогут сэкономить дни самостоятельной работы.

Приобретите какую-либо программу Дизассемблер (конечно с инструкцией) и с ее помощью попробуйте просмотреть машинный код фирменных игровых программ. Анализируйте увиденное. Вносите изменения и смотрите, что из этого получается. Это спорт, и очень захватывающий. Вы сами не заметите, как начнет приходить опыт.

Приобретите программу Ассемблер с инструкцией. Вы увидите, что Ассемблер имеет немало возможностей для упрощения программирования в кодах. Он имеет несколько своих команд, называемых директивами Ассемблера и они помогут Вам в составлении хорошо читаемых, удобных программ.

После этого Вы сможете начать писать свои процедуры и программы в машинных кодах, но не старайтесь, как можно больше сделать сами. Наоборот, максимум процедур старайтесь взять в готовом виде из других программ, конечно внося необходимые изменения. Ведь изобретая новый автомобиль, конструктор не изобретает к нему новые болты и гайки.

На всех этапах работы Вам поможет также часть третья нашей книги – «Справочник по программированию в машинных кодах Z-80».

Процессор Z-80 разрабатывался на основе своего предшественника, процессора 8080. Большинство команд у них совпадают, но для Z-80 было добавлено несколько десятков новых команд. Они начинаются с префикса: 203, 221, 237 или 253 (в шестнадцатеричном коде - CB, DD, ED или FD). Поэтому появились операции, код которых состоит из двух байтов, за которыми следуют операнды.

Наш житейский опыт учит, что сначала идут старшие разряды, а потом младшие. Например, в числе 567 сначала идут сотни (5), потом - десятки (6) и только затем единицы (7). В компьютере - наоборот. Это связано с тем, что первые компьютеры имели такую маленькую память, что о старших разрядах речь тогда и не шла. Они явились более поздним дополнением, и им пришлось занять не первое место.

Стек можно организовать даже в экранной области, и некоторые фирмы этим пользуются. Программа организована так, что картинка, которая загружается перед началом программы, содержит стек. После загрузки основного блока (блоков) машинного кода со стека снимаются данные, которые обеспечивают нормальный старт программы. Если Вы удалили, заменили или изменили фирменную заставку, то программа работать не будет. Чтобы Вы визуально не видели на экране, что в картинке есть какие-то данные в виде точек и полос, их можно спрятать за черным цветом PAPER экрана.

Такая защита есть, например, в программе "NETHEREARTH".

Другой хитроумный прием, используемый профессионалами, состоит во  временной организации стека в той области памяти, куда Вы хотите быстро перебросить большое количество данных.

Тогда вместо того, чтобы перетаскивать блоки памяти из одного места в другое, их просто отправляют на стек. Такая операция происходит чрезвычайно быстро и переброска картинки из памяти на экран, например, происходит  в 2 раза быстрее, чем при использовании других, самых быстрых команд процессора (так, например, в программе "STARION" этим приемом обеспечена необычайная гладкость и плавность мультипликации.)

Вы, очевидно, обратили внимание на то, что после числа, записанного в шестнадцатеричной системе, ставят букву "H".

Иногда для этой цели используют символ "хэш" ("#"). Его еще называют "решеткой". Тогда запись выглядит так: #9C.

Для обозначения десятичного числа ставят символ "D", либо ничего не ставят вообще: 156 = 156D = 9CH = #9C.

Справка: Известные дисассемблирующие программы тоже бывают релоцируемыми и нерелоцируемыми. Так, например, для дизассемблера MONS 3 Вы сами можете задать адрес, в который он будет загружаться и работать. Это значит, что либо он внутри себя не содержит абсолютных переходов, либо они есть, но настраиваются после старта программы с помощью специальной инициализирующей процедуры.

Дисассемблеры MONITOR 16 и MONITOR 48 - нерелоцируемы. По этому желательно иметь и тот и другой. Для работы с блоками, загружаемыми в верхние области памяти, применяют MONITOR 16, который загружается в нижние области, и наоборот.

Есть, конечно, блоки, для которых неприменим ни тот, ни другой. В этом случае их надо либо резать на куски выгрузкой по частям SAVE «имя» CODE m,n, либо применять дизассемблер - MONS3, который, конечно, тоже имеет определенные пределы своих возможностей.

Примечание: (STKEND) здесь стоит в скобках потому, что это косвенная адресация. Если адрес STKEND равен 23653, то адрес (STKEND) - это то, что содержится в STKEND.

Читатели, желающие более подробно ознакомиться с ошибками ПЗУ «Спектрума» могут это сделать в 9-12-м выпусках нашего периодического издания «ZX-РЕВЮ» за 1992 год, где приведен весьма детальный обзор, выполненный нами по материалам иностранной печати.