Проверка схемы Ленинград 3.1 (12.04.2008)

1. На схеме элемент DD11.3 обозначен так ошибочно. Этот элемент следует обозначить как 
DD41.3.

2. На схеме на вывод 13 элемента DD22.2 приходит сигнал с шины, ошибочно обозначенный на 
шине как H1. Этот сигнал следует обозначить на шине как /H1.

3. На схеме на вывод 10 элемента DD10.3 и на вывод 4 элемента DD5.2 приходит сигнал с шины, 
ошибочно никак не обозначенный. Этот сигнал следует обозначить на шине как H0.

4. На схеме выводы 9 микросхем DD37, DD38 и DD39 соединены, но ошибочно не показано 
подключение к источнику сигнала. Их следует соединить c линией, источником сигнала для 
которой является вывод 9 элемента DD2.2.

5. На схеме на вывод 4 элемента DD12.2 приходит сигнал с шины, ошибочно обозначенный на 
шине как H0. Этот сигнал следует обозначить на шине как H6.

6. На схеме вывод 12 элемента DD6.2 ошибочно никуда не подключен. Этот вывод следует 
соединить с рядом проходящей линией, которая соединяет вывод 6 элемента DD9.1 с выводом 1 
элемента DD11.1.

7. На схеме ошибочно показано, что на выводы 2 микросхем DD23 – DD30 приходят сигналы с 
шины адреса, обозначенные на шине как A0 – A7. Эти сигналы должны быть с шины данных и 
обозначены как D0 – D7.

8. На схеме резистор, подтягивающий вывод 6 процессора DD18 к шине +5 В, ошибочно 
обозначен как R4 (резистор с таким обозначением уже есть). Его следует обозначить как-то 
иначе.

9. На чертеже платы отсутствует обозначение R60.

10. На схеме рядом с элементом DD19.4 присутствует элемент, ошибочно обозначенный как 
DD19.2. Этот элемент DD19.2 следует обозначить как DD19.3, а вместо выводов 4, 5, 6 следует 
обозначить выводы 10, 9, 8, соответственно.

11. На схеме на вывод 7 микросхемы DD31 приходит сигнал с шины, ошибочно обозначенный на 
шине как 4. Этот сигнал следует обозначить на шине как 1.

12. На схеме обозначения выводов 4 и 5 элемента DD45.2 следует поменять местами, чтобы 
соответствовать печатной плате.

13. Не доделано подключение динамика через транзистор VT2, в т.ч. на плате.
Извините! Можно не обращать внимания на этот пункт. Эта часть платы не отличается от "Ленинград 2".
Динамик нужно подключать через конденсатор. При такой схеме включения он сгорит...

14. Уточнить подключение конденсатора C11. Если на схеме верно, то на плате «плюсом» 
следует обозначить другой вывод C11. (?)

15. Уточнить подключение видеоразъема X5. Сейчас он сделан как в Ленинград-2, но это 
«нестандартно» и может быть изменено, т.к. автор предусмотрел возможность подключения 7-
контактного разъема. (?)

16. На схеме резистор у вывода 10 микросхемы DD15 ошибочно обозначен как R14. Его следует 
обозначить как-то иначе, например R10 (по аналогии со схемой Ленинград-2).

Схема этого клона представляет собой схему Ленинград-2 со следующими изменениями:

1. Добавлен корпус 2ИЛИ-НЕ (ЛЕ1). На трех элементах собрана доработка сигнала WE, необходимая для нормального функционирования расширения до 128 Кб. На одном элементе выполнен инвертор сигнала H2, необходимый также для схемы расширения до 128 Кб. 
2. На системный разъем выведены входные и выходные сигналы для расширения до 128 Кб. 
3. Изменено положение кварцевого резонатора. 
4. В разрыв сигналов ROM CS добавлены диоды VD22 и VD23. Сделано это для возможности использования как двух корпусов 8Kx8 (2764), так и одного корпуса 16Kx8 (27128) в режиме 48 Кб. В первом случае VD23 следует не впаивать, а во втором случае ROM 27128 следует установить на место DD48 и использовать оба диода. 
5. Добавлены резисторы в разрыв некоторых сигналов, которые пропускаются через схему расширения до 128 Кб. Их номиналы в 330 Ом, указанные на схеме, нужно изменить. Изначально номиналы были выбраны по аналогии с разрывом сигнала IORQ при подключении контроллера дисковода. При этом номинал этого резистора составлял 470 Ом. При установке этих дополнительных резисторов с номиналом 330 Ом, сигналы стали "не доходить" и это негативно повлияло на формирование изображения и вообще на работоспособность машины. Пока я их не подбирал, а вместо них просто поставил перемычки. 
Клон планировалось сделать двухмодульным. Второй модуль, представляющий из себя плату, подключаемую к системному разъему содержал (бы) схему расширения до 128 Кб. Установлена плата - 128 Кб, не установлена - 48 Кб. Но это так и осталось неосуществленной идеей. Все новые сигналы на схеме отмечены красным цветом, новые элементы - зеленым.