�p������� �������� Z80 � 8080A

���    8080A           Z80

00    NOP            NOP

01    LXI  B,dddd    LD   BC,dddd

02    STAX B         LD   (BC),A

03    INX  B         INC  BC

04    INR  B         INC  B

05    DCR  B         DEC  B

06    MVI  B,dd      LD   B,dd

07    RLC            RLCA

08    ---            EX   AF,AF'

09    DAD  B         ADD  HL,BC

0A    LDAX B         LD   A,(BC)

0B    DCX  B         DEC  BC

0C    INR  C         INC  C

0D    DCR  C         DEC  C

0E    MVI  C,dd      LD   C,dd

0F    RRC            RRCA

10    ----           DJNZ disp

11    LXI  D,dddd    LD   DE,dddd

12    STAX D         LD   (DE),A

13    INX  D         INC  DE

14    INR  D         INC  D

15    DCR  D         DEC  D

16    MVI  D,dd      LD   D,dd

17    RAL            RLA

18    ----           JR   disp

19    DAD  D         ADD  HL,DE

1A    LDAX D         LD   A,(DE)

1B    DCX  D         DEC  DE

1C    INR  E         INC  E

1D    DCR  E         DEC  E

1E    MVI  E,dd      LD   E,dd

1F    RAR            RRA

20    ----           JR   NZ,disp

21    LXI  H,dddd    LD   HL,dddd

22    SHLD adr       LD   (adr),HL

23    INX  H         INC  HL

24    INR  H         INC  H

25    DCR  H         DEC  H

26    MVI  H,dd      LD   H,dd

27    DAA            DAA

28    ----           JR   Z,disp

29    DAD  H         ADD  HL,HL

2A    LHLD adr       LD   HL,(adr)

2B    DCX  H         DEC  HL

2C    INR  L         INC  L

2D    DCR  L         DEC  L

2E    MVI  L,dd      LD   L,dd

2F    CMA            CPL

30    ----           JR   NC,disp

31    LXI  SP,dddd   LD   SP,dddd

32    STA  adr       LD   (adr),A

33    INX  SP        INC  SP

34    INR  M         INC  (HL)

35    DCR  M         DEC  (HL)

36    MVI  M,dd      LD   (HL),dd

37    STC            SCF

38    ----           JR   C,disp

39    DAD  SP        ADD  HL,SP

3A    LDA  adr       LD   A,(adr)

3B    DCX  SP        DEC  SP

3C    INR  A         INC  A

3D    DCR  A         DEC  A

3E    MVI  A,dd      LD   A,dd

3F    CMC            CCF

40    MOV  B,B       LD   B,B

41    MOV  B,C       LD   B,C

42    MOV  B,D       LD   B,D

43    MOV  B,E       LD   B,E

44    MOV  B,H       LD   B,H

45    MOV  B,L       LD   B,L

46    MOV  B,M       LD   B,(HL)

47    MOV  B,A       LD   B,A

48    MOV  C,B       LD   C,B

49    MOV  C,C       LD   C,C

4A    MOV  C,D       LD   C,D

4B    MOV  C,E       LD   C,E

4C    MOV  C,H       LD   C,H

4D    MOV  C,L       LD   C,L

4E    MOV  C,M       LD   C,(HL)

4F    MOV  C,A       LD   C,A

50    MOV  D,B       LD   D,B

51    MOV  D,C       LD   D,C

52    MOV  D,D       LD   D,D

53    MOV  D,E       LD   D,E

54    MOV  D,H       LD   D,H

55    MOV  D,L       LD   D,L

56    MOV  D,M       LD   D,(HL)

57    MOV  D,A       LD   D,A

58    MOV  E,B       LD   E,B

59    MOV  E,C       LD   E,C

5A    MOV  E,D       LD   E,D

5B    MOV  E,E       LD   E,E

5C    MOV  E,H       LD   E,H

5D    MOV  E,L       LD   E,L

5E    MOV  E,M       LD   E,(HL)

5F    MOV  E,A       LD   E,A

60    MOV  H,B       LD   H,B

61    MOV  H,C       LD   H,C

62    MOV  H,D       LD   H,D

63    MOV  H,E       LD   H,E

64    MOV  H,H       LD   H,H

65    MOV  H,L       LD   H,L

66    MOV  H,M       LD   H,(HL)

67    MOV  H,A       LD   H,A

68    MOV  L,B       LD   L,B

69    MOV  L,C       LD   L,C

6A    MOV  L,D       LD   L,D

6B    MOV  L,E       LD   L,E

6C    MOV  L,H       LD   L,H

6D    MOV  L,L       LD   L,L

6E    MOV  L,M       LD   L,(HL)

6F    MOV  L,A       LD   L,A

70    MOV  M,B       LD   (HL),B

71    MOV  M,C       LD   (HL),C

72    MOV  M,D       LD   (HL),D

73    MOV  M,E       LD   (HL),E

74    MOV  M,H       LD   (HL),H

75    MOV  M,L       LD   (HL),L

76    HLT            HALT

77    MOV  M,A       LD   (HL),A

78    MOV  A,B       LD   A,B

79    MOV  A,C       LD   A,C

7A    MOV  A,D       LD   A,D

7B    MOV  A,E       LD   A,E

7C    MOV  A,H       LD   A,H

7D    MOV  A,L       LD   A,L

7E    MOV  A,M       LD   A,M

7F    MOV  A,A       LD   A,A

80    ADD  B         ADD  A,B

81    ADD  C         ADD  A,C

82    ADD  D         ADD  A,D

83    ADD  E         ADD  A,E

84    ADD  H         ADD  A,H

85    ADD  L         ADD  A,L

86    ADD  M         ADD  A,(HL)

87    ADD  A         ADD  A,A

88    ADC  B         ADC  A,B

89    ADC  C         ADC  A,C

8A    ADC  D         ADC  A,D

8B    ADC  E         ADC  A,E

8C    ADC  H         ADC  A,H

8D    ADC  L         ADC  A,L

8E    ADC  M         ADC  A,(HL)

8F    ADC  A         ADC  A,A

90    SUB  B         SUB  B

91    SUB  C         SUB  C

92    SUB  D         SUB  D

93    SUB  E         SUB  E

94    SUB  H         SUB  H

95    SUB  L         SUB  L

96    SUB  M         SUB  (HL)

97    SUB  A         SUB  A

98    SBB  B         SBC  A,B

99    SBB  C         SBC  A,C

9A    SBB  D         SBC  A,D

9B    SBB  E         SBC  A,E

9C    SBB  H         SBC  A,H

9D    SBB  L         SBC  A,L

9E    SBB  M         SBC  A,(HL)

9F    SBB  A         SBC  A,A

A0    ANA  B         AND  B

A1    ANA  C         AND  C

A2    ANA  D         AND  D

A3    ANA  E         AND  E

A4    ANA  H         AND  H

A5    ANA  L         AND  L

A6    ANA  M         AND  (HL)

A7    ANA  A         AND  A

A8    XRA  B         XOR  B

A9    XRA  C         XOR  C

AA    XRA  D         XOR  D

AB    XRA  E         XOR  E

AC    XRA  H         XOR  H

AD    XRA  L         XOR  L

AE    XRA  M         XOR  (HL)

AF    XRA  A         XOR  A

B0    ORA  B         OR   B

B1    ORA  C         OR   C

B2    ORA  D         OR   D

B3    ORA  E         OR   E

B4    ORA  H         OR   H

B5    ORA  L         OR   L

B6    ORA  M         OR   (HL)

B7    ORA  A         OR   A

B8    CMP  B         CP   B

B9    CMP  C         CP   C

BA    CMP  D         CP   D

BB    CMP  E         CP   E

BC    CMP  H         CP   H

BD    CMP  L         CP   L

BE    CMP  M         CP   (HL)

BF    CMP  A         CP   A

C0    RNZ            RET  NZ

C1    POP  B         POP  BC

C2    JNZ  adr       JP   NZ,adr

C3    JMP  adr       JP   adr

C4    CNZ  adr       CALL NZ,adr

C5    PUSH B         PUSH BC

C6    ADI  dd        ADD  A,dd

C7    RST  0         RST  0

C8    RZ             RET  Z

C9    RET            RET

CA    JZ   adr       JP   Z,adr

CB    ----           see below

CC    CZ   adr       CALL Z,adr

CD    CALL adr       CALL adr

CE    ACI  dd        ADC  A,dd

CF    RST  1         RST  8

D0    RNC            RET  NC

D1    POP  D         POP  DE

D2    JNC  adr       JP   NC,adr

D3    OUT  port      OUT  port,A

D4    CNC  adr       CALL NC,adr

D5    PUSH D         PUSH DE

D6    SUI  dd        SUB  dd

D7    RST  2         RST  10H

D8    RC             RET  C

D9    ----           EXX

DA    JC   adr       JP   C,adr

DB    IN   port      IN   A,port

DC    CC   adr       CALL C,adr

DD    ----           see below

DE    SBI  dd        SBC  A,dd

DF    RST  3         RST  18H

E0    RPO            RET  PO

E1    POP  H         POP  HL

E2    JPO  adr       JP   PO,adr

E3    XTHL           EX   (SP),HL

E4    CPO  adr       CALL PO,adr

E5    PUSH H         PUSH HL

E6    ANI  dd        AND  dd

E7    RST  4         RST  20H

E8    RPE            RET  PE

E9    PCHL           JP   (HL)

EA    JPE  adr       JP   PE,adr

EB    XCHG           EX   DE,HL

EC    CPE  adr       CALL PE,adr

ED    ----           see below

EE    XRI  dd        XOR  dd

EF    RST  5         RST  28H

F0    RP             RET  P

F1    POP  PSW       POP  AF

F2    JP   adr       JP   P,adr

F3    DI             DI

F4    CP   adr       CALL P,adr

F5    PUSH PSW       PUSH AF

F6    ORI  dd        OR   dd

F7    RST  6         RST  30H

F8    RM             RET  M

F9    SPHL           LD   SP,HL

FA    JM   adr       JP   M,adr

FB    EI             EI

FC    CM   adr       CALL M,adr

FD    ----           see below

FE    CPI  dd        CP   dd

FF    RST  7         RST  38H

������騥 ����p�樨 㭨����� ��� Z80.

���     ���������

CB00     RLC  B

CB01     RLC  C

CBO2     RLC  D

CB03     RLC  E

CB04     RLC  H

CB05     RLC  L

CB06     RLC  (HL)

CB07     RLC  A

CB08     RRC  B

CBO9     RRC  C

CB0A     RRC  D

CB0A     RRC  D

CB0B     RRC  E

CB0C     RRC  H

CB0D     RRC  L

CB0E     RRC  (HL)

CB0F     RRC  A

CB10     RL   B

CB11     RL   C

CB12     RL   D

CB13     RL   E

CB14     RL   H

CB15     RL   L

CB16     RL   (HL)

CB17     RL   A

CB18     RR   B

CB19     RR   C

CB1A     RR   D

CB1B     RR   E

CB1C     RR   H

CB1D     RR   L

CB1E     RR   (HL)

CB1F     RR   A

CB20     SLA  B

CB21     SLA  C

CB22     SLA  D

CB23     SLA  E

CB24     SLA  H

CB25     SLA  L

CB26     SLA  (HL)

CB27     SLA  A

CB28     SRA  B

CB29     SRA  C

CB2A     SRA  D

CB2B     SRA  E

CB2C     SRA  H

CB2D     SRA  L

CB2E     SRA  (HL)

CB2F     SRA  A

CB30-CB37 - �� �ᯮ�������

CB38     SRL  B

CB39     SRL  C

CB3A     SRL  D

CB3A     SRL  D

CB3B     SRL  E

CB3C     SRL  H

CB3D     SRL  L

CB3E     SRL  (HL)

CB3F     SRL  A

CB40     BIT  0,B

CB41     BIT  0,C

CB42     BIT  0,D

CB43     BIT  0,E

CB44     BIT  0,H

CB45     BIT  0,L

CB46     BIT  0,(HL)

CB47     BIT  0,A

CB48     BIT  1,B

CB49     BIT  1,C

CB4A     BIT  1,D

CB4B     BIT  1,E

CB4C     BIT  1,H

CB4D     BIT  1,L

CB4E     BIT  1,(HL)

CB4F     BIT  1,A

CB50     BIT  2,B

CB51     BIT  2,C

CB52     BIT  2,D

CB53     BIT  2,E

CB54     BIT  2,H

CB55     BIT  2,L

CB56     BIT  2,(HL)

CB57     BIT  2,A

CB58     BIT  3,B

CB59     BIT  3,C

CB5A     BIT  3,D

CB5B     BIT  3,E

CB5C     BIT  3,H

CB5D     BIT  3,L

CB5E     BIT  3,(HL)

CB5F     BIT  3,A

CB60     BIT  4,B

CB61     BIT  4,C

CB62     BIT  4,D

CB63     BIT  4,E

CB64     BIT  4,H

CB65     BIT  4,L

CB66     BIT  4,(HL)

CB67     BIT  4,A

CB68     BIT  5,B

CB69     BIT  5,C

CB6A     BIT  5,D

CB6B     BIT  5,E

CB6C     BIT  5,H

CB6D     BIT  5,L

CB6E     BIT  5,(HL)

CB6F     BIT  5,A

CB70     BIT  6,B

CB71     BIT  6,C

CB72     BIT  6,D

CB73     BIT  6,E

CB74     BIT  6,H

CB75     BIT  6,L

CB76     BIT  6,(HL)

CB77     BIT  6,A

CB78     BIT  7,B

CB79     BIT  7,C

CB7A     BIT  7,D

CB7B     BIT  7,E

CB7C     BIT  7,H

CB7D     BIT  7,L

CB7E     BIT  7,(HL)

CB7F     BIT  7,A

CB80     RES  0,B

CB81     RES  0,C

CB82     RES  0,D

CB83     RES  0,E

CB84     RES  0,H

CB85     RES  0,L

CB86     RES  0,(HL)

CB87     RES  0,A

CB88     RES  1,B

CB89     RES  1,C

CB8A     RES  1,D

CB8B     RES  1,E

CB8C     RES  1,H

CB8D     RES  1,L

CB8E     RES  1,(HL)

CB8F     RES  1,A

CB90     SET  2,B

CB91     SET  2,C

CB92     SET  2,D

CB93     RES  2,E

CB94     RES  2,H

CB95     RES  2,L

CB96     RES  2,(HL)

CB97     RES  2,A

CB98     RES  3,B

CB99     RES  3,C

CB9A     RES  3,D

CB9B     RES  3,E

CB9C     RES  3,H

CB9D     RES  3,L

CB9E     RES  3,(HL)

CB9F     RES  3,A

CBA0     RES  4,B

CBA1     RES  4,C

CBA2     RES  4,D

CBA3     RES  4,E

CBA4     RES  4,H

CBA5     RES  4,L

CBA6     RES  4,(HL)

CBA7     RES  4,A

CBA8     RES  5,B

CBA9     RES  5,C

CBAA     RES  5,D

CBAB     RES  5,E

CBAC     RES  5,H

CBAD     RES  5,L

CBAE     RES  5,(HL)

CBAF     RES  5,A

CBB0     RES  6,B

CBB1     RES  6,C

CBB2     RES  6,D

CBB3     RES  6,E

CBB4     RES  6,H

CBB5     RES  6,L

CBB6     RES  6,(HL)

CBB7     RES  6,A

CBB8     RES  7,B

CBB9     RES  7,C

CBBA     RES  7,D

CBBB     RES  7,E

CBBC     RES  7,H

CBBD     RES  7,L

CBBE     RES  7,(HL)

CBBF     RES  7,A

CBC0     SET  0,B

CBC1     SET  0,C

CBC2     SET  0,D

CBC3     SET  0,E

CBC4     SET  0,H

CBC5     SET  0,L

CBC6     SET  0,(HL)

CBC7     SET  0,A

CBC8     SET  1,B

CBC9     SET  1,C

CBCA     SET  1,D

CBCB     SET  1,E

CBCC     SET  1,H

CBCD     SET  1,L

CBCE     SET  1,(HL)

CBCF     SET  1,A

CBD0     SET  2,B

CBD1     SET  2,C

CBD2     SET  2,D

CBD3     SET  2,E

CBD4     SET  2,H

CBD5     SET  2,L

CBD6     SET  2,(HL)

CBD7     SET  2,A

CBD8     SET  3,B

CBD8     SET  3,C

CBDA     SET  3,D

CBDB     SET  3,E

CBDC     SET  3,H

CBDD     SET  3,L

CBDE     SET  3,(HL)

CBDF     SET  3,A

CBE0     SET  4,B

CBE1     SET  4,C

CBE2     SET  4,D

CBE3     SET  4,E

CBE4     SET  4,H

CBE5     SET  4,L

CBE6     SET  4,(HL)

CBE7     SET  4,A

CBE8     SET  5,B

CBE9     SET  5,C

CBEA     SET  5,D

CBEB     SET  5,E

CBEC     SET  5,H

CBED     SET  5,L

CBEE     SET  5,(HL)

CBEF     SET  5,A

CBF0     SET  6,B

CBF1     SET  6,C

CBF2     SET  6,D

CBF3     SET  6,E

CBF4     SET  6,H

CBF5     SET  6,L

CBF6     SET  6,(HL)

CBF7     SET  6,A

CBF8     SET  7,B

CBF9     SET  7,C

CBFA     SET  7,D

CBFB     SET  7,E

CBFC     SET  7,H

CBFD     SET  7,L

CBFE     SET  7,(HL)

CBFF     SET  7,A

������� � �p�䨪ᮬ ED

ED40     IN   B,(C)

ED41     OUT  (C),B

ED42     SBC  HL,BC

ED43     LD   (dddd),BC

ED44     NEG

ED45     RETN

ED46     IM   0

ED47     LD   I,A

ED48     IN   C,(C)

ED49     OUT  (C),C

ED4A     ADC  HL,BC

ED4B     LD   BC,(adr)

ED4D     RETI

ED50     IN   D,(C)

ED51     OUT  (C),D

ED52     SBC  HL,DE

ED53     LDS  (adr),DE

ED56     IM   1

ED57     LD   A,I

ED58     IN   E,(C)

ED59     OUT  (C),E

ED5A     ADC  HL,DE

ED5B     LD   DE,(adr)

ED5E     IM   2

ED60     IN   H,(C)

ED61     OUT  (C),H

ED62     SBC  HL,HL

ED67     RRD

ED68     IN   L.(C)

ED69     OUT  (C),L

ED6A     ADC  HL,HL

ED6F     RLD

ED72     SBC  HL,SP

ED73     LD   (adr),SP

ED78     IN   A,(C)

ED79     OUT  (C),A

ED7A     ADC  HL,SP

ED7B     LD   SP,(adr)

EDA0     LDI

EDA1     CPI

EDA2     INI

EDA3     OUTI

EDA8     LDD

EDA9     CPD

EDAA     IND

EDAB     OUTD

EDB0     LDIR

EDB1     CPIR

EDB2     INIR

EDB3     OTIR

EDB8     LDDR

EDB9     CPDR

EDBA     INDR

EDBB     OTDR

������� � �p�䨪ᮬ DD ��� IX

DD09      ADD  IX,BC

DD19      ADD  IX,DE

DD21      LD   IX,dddd

DD22      LD   (adr),IX

DD23      INC  IX

DD29      ADD  IX,IX

DD2A      LD   IX,(adr)

DD34      INC  (IX+offset)

DD35      DEC  (IX+offset)

DD36      LD   (IX+offset)

DD39      ADD  IX,SP

DD46      LD   B,(IX+offset)

DD4E      LD   C,(IX+offset)

DD56      LD   D,(IX+offset)

DD5E      LD   E,(IX+offset)

DD66      LD   H,(IX+offset)

DD6E      LD   L,(IX+offset)

DD70      LD   (IX+offset),B

DD71      LD   (IX+offset),C

DD72      LD   (IX+offset),D

DD73      LD   (IX+offset),E

DD74      LD   (IX+offset),H

DD75      LD   (IX+offset),L

DD77      LD   (IX+offset),A

DD7E      LD   A,(IX+offset)

DD86      ADD  A,(IX+offset)

DD8E      ADC  A,(IX+offset)

DDAE      XOR  (IX+offset)

DDB6      OR   (IX+offset)

DDBE      CP   (IX+offset)

DDCB06    RLC  (IX+offset)

DDCB0E    RRC  (IX+offset)

DDCB16    RL   (IX+offset)

DDCB1E    RR   (IX+offset)

DDCB26    SLA  (IX+offset)

DDCB2E    SRA  (IX+offset)

DDCB3E    SRL  (IX+offset)

DDCB46    BIT  0,(IX+offset)

DDCB4E    BIT  1,(IX+offset)

DDCB56    BIT  2,(IX+offset)

DDCB5E    BIT  3,(IX+offset)

DDCB66    BIT  4,(IX+offset)

DDCB6E    BIT  5,(IX+offset)

DDCB76    BIT  6,(IX+offset)

DDCB7E    BIT  7,(IX+offset)

DDCB86    RES  0,(IX+offset)

DDCB8E    RES  1,(IX+offset)

DDCB96    RES  2,(IX+offset)

DDCB9E    RES  3,(IX+offset)

DDCBA6    RES  4,(IX+offset)

DDCBAE    RES  5,(IX+offset)

DDCBB6    RES  6,(IX+offset)

DDCBBE    RES  7,(IX+offset)

DDCBC6    SET  0,(IX+offset)

DDCBCE    SET  1,(IX+offset)

DDCBD6    SET  2,(IX+offset)

DDCBDE    SET  3,(IX+offset)

DDCBE6    SET  4,(IX+offset)

DDCBEE    SET  5,(IX+offset)

DDCBF6    SET  6,(IX+offset)

DDCBFE    SET  7,(IX+offset)

DDE9      JP   (IX)

DDF9      LD   SP,IX

������� � �p�䨪ᮬ FD ��� IY

FD09      ADD  IY,BC

FD19      ADD  IY,DE

FD21      LD   IY,dddd

FD22      LD   (adr),IY

FD23      INC  IY

FD29      ADD  IY,IY

FD2A      LD   IY,(adr)

FD2B      DEC  IY

FD34      INC  (IY+offset)

FD35      DEC  (IY+offset)

FD36      LD   (IY+offset),dd

FD39      ADD  IY,SP

FD46      LD   B,(IY+offset)

FD4E      LD   C,(IY+offset)

FD56      LD   D,(IY+offset)

FD5E      LD   E,(IY+offset)

FD66      LD   H,(IY+offset)

FD6E      LD   L,(IY+offset)

FD70      LD   (IY+offset),B

FD71      LD   (IY+offset),C

FD72      LD   (IY+offset),D

FD73      LD   (IY+offset),E

FD74      LD   (IY+offset),H

FD75      LD   (IY+offset),L

FD77      LD   (IY+offset),A

FD7E      LD   A,(IY+offset)

FD86      ADD  A,(IY+offset)

FD8E      ADD  A,(IY+offset)

FD96      SUB  (IY+offset)

FD9E      SBC  A,(IY+offset)

FDA6      AND  (IY+offset)

FDAE      XOR  (IY+offset)

FDB6      OR   (IY+offset)

FDBE      CP   (IY+offset)

FDCB06    RLC  (IY+offset)

FDCB0E    RC  (IY+offset)

FDCB16    RL   (IY+offset)

FDCB1E    RR   (IY+offset)

FDCB26    SLA  (IY+offset)

FDCB2e    SRA  (IY+offset)

FDCB3E    SRL  (IY+offset)

FDCB46    BIT  0,(IY+offset)

FDCB4E    BIT  1,(IY+offset)

FDCB56    BIT  2,(IY+offset)

FDCB5E    BIT  3,(IY+offset)

FDCB66    BIT  4,(IY+offset)

FDCB6E    BIT  5,(IY+offset)

FDCB76    BIT  6,(IY+offset)

FDCB7E    BIT  7,(IY+offset)

FDCB86    RES  0,(IY+offset)

FDCB8E    RES  1,(IY+offset)

FDCB96    RES  2,(IY+offset)

FDCB9E    RES  3,(IY+offset)

FDCBA6    RES  4,(IY+offset)

FDCBAE    RES  5,(IY+offset)

FDCBB6    RES  6,(IY+offset)

FDCBBE    RES  7,(IY+offset)

FDCBC6    SET  0,(IY+offset)

FDCBCE    SET  1,(IY+offset)

FDCBD6    SET  2,(IY+offset)

FDCBDE    SET  3,(IY+offset)

FDCBE6    SET  4,(IY+offset)

FDCBEE    SET  5,(IY+offset)

FDCBF6    SET  6,(IY+offset)

FDCBFE    SET  7,(IY+offset)

FDE1      POP  IY

FDE3      EX   (SP),IY

FDE5      PUSH IY

FDE9      JP   (IY)

FDF9      LD   SP,IY