Устройство ZX Joy To Key

Всем привет! Если кому интересно, выкладываю свое устройство ZX Joy To Key для удобного управления в играх с геймпадов на спектруме. Можно подключить самодельные или NES (Денди) геймпады к спектруму, за 10 секунд назначить на геймпад клавиши клавиатуры спектрума и играть! Также можно назначить турбокнопки.

Данное устройство служит для назначения клавиш механической клавиатуры спектрума на кнопки самодельного геймпада (где от каждой кнопки выведены два провода) и на кнопки одного/двух NES (Денди) геймпадов (не требуют никаких переделок). Пока реализовано только назначение клавиш именно с механической клавиатуры, которая подключена к спектруму и устройству. В дальнейшем планирую сделать назначение клавиш на кнопки с использованием PS/2 клавиатуры (например, для ZX Evolution, так как, я думаю, не многие используют механическую клавиатуру для работы на этом компе). В данной ревизии ZX Joy To Key может работать с любым ZX Spectrum, имеющим механическую клавиатуру (подключенную по контактам 5 столбцов и 8 рядов к спектруму).

Устройство реализовано на микроконтроллере ATMega162 с 35-ю портами ввода-вывода. ZX Joy To Key можно собрать на любой ATMega с аналогичными портами ввода-вывода (порты A, B, C, D, E0..2). Прошивка должна работать с ними, но я проверял только с ATMega162.

К пинам B0, B1, B2, B3, B4 ATMega подключены столбцы ZXCOL0 – ZXCOL4 разъема механической клавиатуры.

К порту A ATMega подключены ряды ZXROW0 – ZXROW7 разъема механической клавиатуры.

К пинам XTAL2 и XTAL1 необходимо подключить кварцевый резонатор на 16 МГц и 2 конденсатора на 22 пФ согласно даташиту на ATMega162.

К порту D и C ATMega подключаем самодельный геймпад (с каждой кнопки выведены 2 провода – один на пин порта D или C, другой на землю). Таким образом можно подключить до 16 кнопок (обозначение их на схеме B0-B15) самодельного геймпада. Я сделал себе 2 геймпада – один сеговский (12 кнопок), другой дендевский (8 кнопок). Можно подключить оба, если на сеговском выкинуть 4 кнопки. Тут кому как нравится.

Также к пинам C4, C5, C6, C7 ATMega можно подключить 2 денди (NES) геймпада без всяких переделок. Следовательно с данным устройством можно работать в следующих режимах ввода:

- Осуществлять управление с самодельных геймпадов (до 16 кнопок, можно меньше, другие просто будут не задействованы);

- Осуществлять управление с одного или двух NES (Денди) геймпадов;

- Осуществлять управление с самодельного геймпада (до 8 кнопок) и первого NES (Денди) геймпада.

Эти три режима переключаются кнопкой BTN2, подключенной к пину B6 ATMega.

ВНИМАНИЕ! Если устройство работает в режиме 2, но к пинам C4, C5 подключены кнопки самодельного геймпада и если их нажать, то эти пины закоротятся на землю и могут быть повреждены, так как в режиме 2 они настроены на выход и управляют геймпадами NES.

К пину E1 подключены светодиоды LED2 и LED3 для индикации текущего режима (режим 1 – горит диод LED3, режим 2 – горит диод LED2, режим 3 – горят оба).

К пину E2 подключен светодиод LED1 индикации режима конфигурации и работы с турборежимом.

К пину E0 подключена кнопка BTN1 для управления турбо режимом.

Описание работы устройства.

После подачи питания на устройство, включается последний выбранный режим работы, загружается последняя конфигурация кнопок, информация о турбокнопках и последняя выбранная скорость турбо режима (после прошивки – режим 1, клавиши не назначены, турбо режим не назначен, скорость турбо самая медленная, светодиод LED3 горит, LED2 и LED1 не горят).

Назначение клавиш на кнопки самодельного геймпада в режиме 1.

Для конфигурации самодельного геймпада в режиме 1, необходимо нажать одновременно 4 кнопки (B4, B5, B6, B7), подключенные к пинам D4, D5, D6, D7. При этом светодиод LED1 загорится.

Для назначения клавиш необходимо зажать и не отпускать требуемую клавишу на клавиатуре, затем нажать и отпустить ту кнопку на геймпаде, на которую хотите назначить зажатую клавишу клавиатуры, диод LED1 мигнет, значит клавиша назначена.

Проделать эту процедуру для всех требуемых клавиш.

Если требуется назначить турбокнопку: нажать разово кнопку BTN1 (при этом диод LED1 мигнет), зажать и не отпускать требуемую клавишу на клавиатуре, затем нажать и отпустить ту кнопку на геймпаде, на которую хотите назначить зажатую клавишу клавиатуры, диод LED1 мигнет.

После назначения требуемых клавиш, необходимо нажать одновременно 4 кнопки (B4, B5, B6, B7), подключенные к пинам D4, D5, D6, D7, после этого диод LED1 мигнет несколько раз.

При назначении клавиш и турбокнопок конфигурация пишется в EEPROM микроконтроллера и сохраняется после выключения питания.

После выхода из режима конфигурации можно работать с самодельным геймпадом.

Для смены режима и работы с NES (Денди) геймпадами необходимо нажать на кнопку BTN2. После этого светодиод LED3 погаснет, а LED2 загорится.

Назначение клавиш на кнопки NES (Денди) геймпада в режиме 2.

Для конфигурации NES(Денди) геймпада в режиме 2, необходимо нажать одновременно 4 кнопки [A, B, Select, Влево] на первом геймпаде, при этом светодиод LED1 загорится.

Конфигурация клавиш для режима 2 аналогична конфигурации для режима 1. Если подключены оба геймпада NES, можно назначать кнопки обоих в любом порядке.

После назначения требуемых клавиш, необходимо нажать одновременно 4 кнопки [A, B, Select, Влево] на первом геймпаде, после этого диод LED1 мигнет несколько раз.

При назначении клавиш и турбокнопок конфигурация пишется в EEPROM микроконтроллера и сохраняется после выключения питания.

После выхода из режима конфигурации можно работать с обоими геймпадами NES (Денди).

Для смены режима и работы с 8-ми кнопками самодельного геймпада и первым NES (Денди) геймпадом необходимо нажать на кнопку BTN2. После этого светодиод LED3 загорится, а LED2 продолжит гореть, но оба будут гореть чуть тусклее.

В режиме 3 нельзя переопределять кнопки геймпадов. Самодельный геймпад будет работать с назначенными 8-ю кнопоками, подключенными к порту D микроконтроллера, также будут работать назначения клавиш на кнопки первого NES (Денди) геймпада.

Турбокнопки на всех геймпадах будут работать как обычные кнопки. Турбокнопки в режиме 3 я посчитал ненужными.

Работа с турбокнопками.

После конфигурации турбокнопок в режимах 1 и 2 можно менять скорость турборежима путем нажатия на кнопку BTN1, после чего мигнет светодиод LED1, значит скорость увеличилась в 2 раза. После нескольких нажатий на BTN1 скорость сбросится на первую и так по кругу. Для режимов 1 и 2 можно выставить разную скорость турборежима и она сохранится после выключения питания.

Программа для МК написана на MikroPascal, код с комментариями будет позже.

Прошивать EEPROM не нужно.

Перед прошивкой ATMega162 нужно запрограммировать Fuse биты: CLKDIV8=0 (убираем делитель тактовой частоты на 8), JTAGEN=0 (отключаем JTAG), CKSEL0=1, CKSEL1=1, CKSEL2=1, CKSEL3=1, SUT0=1, SUT1=1 (переводим МК в режим работы от внешнего кварцевого резонатора более 8 МГц). Перед программированием Fuse битов лучше еще раз свериться с даташитом (раздел работы МК от внешнего кварца более 8 МГц)!