Распиновка GAL22V10 соответственно под панельку переходника стандартного ПРОПЗУ от Скорпиона.

Схемка пробегала на форуме.

--------\       /-------

|          \     /          |

|           -----           |

clk |  1                    24  | Vcc

|                           |

A15 |  2                    23  | A17

|                           |

A12 |  3                    22  | A16

|                           |

A7 |  4                    21  | A13

|                           |

A6 |  5                    20  | A8

|                           |

A5 |  6                    19  | A9

|                           |

A4 |  7                    18  | A11

|                           |

A3 |  8                    17  | A10

|                           |

A2 |  9                    16  | в воздухе

|                           |

GND | 10                    15  | A14

|                           |

GND| 11                    14  |   в воздухе

|                           |

GND | 12                    13  |   в воздухе

|                           |

|                           |

`--------------------'

С Турбиной все проще – вставляется в кровать турбины – земля к земле ( тоесть 12 но GAL22V10 вставляется так,чтобы она сидела в 10 кроватки ).

Получаются в воздухе 1,2,23,и 24 ноги.

2 и 23 остаются в воздухе.

1 соединяется  с 3,а 24 с 22 перемычками. Все.

Респект то DeathSoft за предоставленные прошивки и распиновки.

M!kka. 4 марта 2007. СПБ.