Как получается матрац?

Матрац получается при включении Спектрума без ПЗУ. После включения или сброса Z80 выставляет на адресной шине начальный адрес #0000 и читает шину данных. Поскольку ПЗУ не вставлено, то шина пустая - а на ней все единицы, что соответствует коду #FF, а это RST56 - команда вызова подпрограммы, поэтому Z80, выполняя эту команду, переходит по адресу #0038 и опять читает шину данных, там опять #FF, и опять переход на #0038 и так до бесконечности. Но при переходе к подпрограмме Z80 кладет на стек адрес возврата, а кроме самого первого адреса все остальные адреса возврата #0039 и стек растет, пока не заполнит всю память, в том числе и экран. А на экране нули отображаются как черные широкие полоски, а #39 (%00111001) как бело-синие полоски (0 - paper, 1 - inc). Ну и атрибуты устанавливаются тоже числом #39 (%00111001): inc = 1 (%001), paper = 7 (%111) поэтому цвет должен быть синий на белом фоне. После сброса вертикальные линии могут меняться местами - сначала бело-синяя полоска, потом черная. Это зависит от младшего бита регистровой пары SP после сброса. Значение SP после сброса может быть произвольным.

Осциллограммы на шине данных при изображении матраса.  

Cигналы на битах D0, D3, D4, D5 шины данных при изображении матраса:

Cигналы на битах D1, D2, D6, D7 шины данных при изображении матраса:

Если представить, что сигналы на D5, D4, D3, D0 большую часть времени равны 1, а на остальных за 0 и сложить в байт, то получится 00111001, т.е. 39H. А это одно из чисел, которые записываются в ОЗУ при отображении матраса. Там еще пишется в ОЗУ число 00H и читается из ПЗУ число FFH.

Предлагаю для таких случаев собрать простой STEP-TESTER:



Конечно питание +5V нужно подать на 14 выводы микросхем, землю (GND) на 7 выводы, а между 7 и 14 выводами каждой микросхемы припаять по конденсатору емкостью 0.1 мкф. Если на вход WAIT Z80 подается сигнал с других узлов компьютера, нужно убедиться, что он подается через диод анодом к WAIT. Если диода нет - впаять в разрез дорожки. Если WAIT соединен с +5V дорожкой без резистора впаять резистор 10К в разрез дорожки.

Принцип работы со STEP-TESTERом следующий:

Нажимаем кнопки "STEP = LOW", "WAIT OFF", а затем "RESET". После сброса Z80 остановится при чтении из ПЗУ первой команды. Можно просмотреть вольтметром/мультиметром состояние шины данных и адреса Z80. Чтобы перейти к следующей команде нажать кнопки "STEP = HIGH", а затем "STEP = LOW". Только учтите, что по MREQ останавливается также во время регенерации памяти, о чем покажет погасший светодиод "RFSH = HIGH", записи данных в ОЗУ и чтении данных из ОЗУ или ПЗУ.

Светодиоды горят, когда соответствующий сигнал равен единице.

Без ПЗУ сначала выбирается команда по адресу 0000H. С шины данных при этом должен читаться код FFH, что соответствует команде RST38. В следующих тактах в стек записываются данные 39H и 00H. Затем происходит переход к адресу 0038H, где также читается код FFH. Что приводит к зацикливанию на адресе 0038H и заполнению всего ОЗУ кодами 39H и 00H, которые и образуют матрас.

Перемычкой J1 выбираем, по приходу какого сигнала MREQ или IORQ мы хотим остановить Z80. Например, выбираем IORQ, если хотим посмотреть, какие данные записываются в порт FE.